1、2号线2017年补充防汛应急物资（第二次）项目货物清单

一号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考 品牌 | 单位 | 需求 数量 | 备注 （具体参数/图片等参考说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛沙袋（20kg） | 尺寸：30cm*70cm 帆布防洪防水沙袋，重量20kg（布袋内含防洪沙） |  | 袋 | 500 |  |
| 2 | 自吸水泵 | 出水口1.5寸，进水口2寸；进水、出水口：直径50mm；流量：20（m3/h）；扬程32米；吸程：8米；功率2.2千瓦；转速：2900rpm；电压：220V；频率：50HZ；机型尺寸48*27*35cm，带有进水管5米，出水管50米 |  | 台 | 10 |  |
| 3 | 快速组装移动梯车 | 可拆卸式接触网维修梯车，适用于4040mm至5000mm导高接触网维修。用于隧道内接触网高空检修作业用，在钢轨移动；适用于地铁轨道上方维护地铁触网作业；整套组架应可快速组合(正常状态下在十分钟内)装配与拆卸；组合后的组架可整体移动、防滑锁定、安全牢靠；组架组成：A、组架：组架主体由高强度铝合金工作组架(组架材质坚硬、轻巧；焊点牢固、坚实；外观挺直、光亮；组合、搭建、移动、使用、保管均十分简便、容易)组成。组架平台最小载重270kg，平台尺"为1.45m*1.8m ，可同时容纳2-3 人工作，组架由四节架(2m)、带梯四节架(2m)、三节架(1.5m)、带梯三节架(1.5m)、围栏、底架组成 |  | 台 | 2 |  |
| 4 | 彩条布 | 全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料，紧密编织纹理日晒不变色，拉伸强、防水防潮防暴晒，严寒抗老化，产品轻质易折叠，长度10米*宽8米 |  | 块 | 6 |  |
| 5 | 防水雨布 | PE涂料布，颜色：蓝色，双面防水，厚度：0.3mm，特点：轻便、易折叠、抗晒、抗冻、抗老化、防腐蚀，规格：长8m*宽6m |  | 块 | 37 |  |
| 6 | 救生衣 | 产品面料：210D加密材料，颜色：橙色，填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条 |  | 套 | 67 |  |
| 7 | 配电盘 | 带漏电开关、过热保护、过载保，3*2.5mm²*30M/220V/16A,全长30米 |  | 个 | 3 |  |
| 8 | 汽油机水泵 | YP30G，入水口径/出水口径80mm<3″>，扬程31m | 雅马哈/WP30XH 3寸 本田/WP-30 3寸 藤原 | 台 | 1 |  |
| 9 | 锄头 | 100*150mm，带木柄1500mm（组装好） |  | 个 | 10 |  |
| 10 | 水瓢 | 材质：201不锈钢，特点：加厚型，规格：口径18cm，高度8.5cm，厚度1mm，带柄长度34cm，重量约560克 |  | 个 | 6 |  |
| 11 | 铁桶 | 材质：201不锈钢，参数：高度31.5cm*底宽24.5cm*口径36cm，容量20升，重量不少于1250g |  | 个 | 26 |  |
| 12 | 麻绳 | 直径24mm，50米/卷 |  | 米 | 100 |  |
| 13 | 麻绳 | 直径28mm，50米/卷 |  | 米 | 100 |  |
| 14 | 不锈钢折叠平板小推车 | 材质：202不锈钢，尺寸：75cm*50cm，车轮材质：6寸重型高弹静音轮，车身自重：16kg，总承载量：500kg |  | 个 | 11 |  |
| *为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品 |  |  |  |  |  |  |

二号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考 品牌 | 单位 | 需求 数量 | 备注 （具体参数/图片等参考说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防汛沙袋（10kg） | 尺寸：25cm*70cm 帆布防洪防水沙袋，重量10kg（布袋内含防洪沙） |  | 袋 | 3174 |  |
| 2 | 防汛沙袋（20kg） | 尺寸：30cm*70cm 帆布防洪防水沙袋，重量20kg（布袋内含防洪沙） |  | 袋 | 500 |  |
| 3 | 大流量便携式高扬程泵 | 流量：150m3/h；扬程：45m；重量35kg，软启动（自带控制柜），配套50m水带，进出水口径：DN150mm | 迪沃/赛莱默/上海连城 | 台 | 1 |  |
| 4 | 自动排水泵 | 水泵型号：NOVA UP 300MAE，电源：220-240V，频率：50HZ 0.30 HP 380W 1.6A 8uF； 电缆线盘，电压220V，输出功率7000W/2300W，电缆规格YZW3*4mm²，长度50M，含220V16A插座1只，220V10A插座3只，电缆头端插头一只，带过热过载保护器、电子式漏电保护器，电源指示灯，支架底座带车轮 | 意大利UAB NOVA UP-MAE/赛莱默/上海连城 | 台 | 5 |  |
| 5 | 自吸水泵 | 出水口1.5寸，进水口2寸；进水、出水口：直径50mm；流量：20（m3/h）；扬程32米；吸程：8米；功率2.2千瓦；转速：2900rpm；电压：220V；频率：50HZ；机型尺寸48*27*35cm，带有进水管5米，出水管50米 |  | 台 | 20 |  |
| 6 | 中压鼓风机 | 功率：1.5KW 功率：50赫兹 电机：纯铜电机 重量：30KG左右 风压：20m³/min 最大静压：250mmH20出口口径：4寸 配20米导风管（2节、10米/节） |  | 台 | 5 |  |
| 7 | 快速组装移动梯车 | 可拆卸式接触网维修梯车，适用于4040mm至5000mm导高接触网维修。用于隧道内接触网高空检修作业用，在钢轨移动；适用于地铁轨道上方维护地铁触网作业；整套组架应可快速组合(正常状态下在十分钟内)装配与拆卸；组合后的组架可整体移动、防滑锁定、安全牢靠；组架组成：A、组架：组架主体由高强度铝合金工作组架(组架材质坚硬、轻巧；焊点牢固、坚实；外观挺直、光亮；组合、搭建、移动、使用、保管均十分简便、容易)组成。组架平台最小载重270kg，平台尺"为1.45m*1.8m ，可同时容纳2-3 人工作，组架由四节架(2m)、带梯四节架(2m)、三节架(1.5m)、带梯三节架(1.5m)、围栏、底架组成 |  | 台 | 2 |  |
| 8 | 彩条布 | 全新聚乙烯两面延压纯料PPE膜全新聚乙烯纯料，紧密编织纹理日晒不变色，拉伸强、防水防潮防暴晒，严寒抗老化，产品轻质易折叠，长度10米*宽8米 |  | 块 | 38 |  |
| 9 | 防水雨布 | PE涂料布，颜色：蓝色，双面防水，厚度：0.3mm，特点：轻便、易折叠、抗晒、抗冻、抗老化、防腐蚀，规格：长8m*宽6m |  | 块 | 37 |  |
| 10 | 救生衣 | 产品面料：210D加密材料，颜色：橙色，填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条 |  | 套 | 83 |  |
| 11 | 汽油机水泵 | YP30G，入水口径/出水口径80mm<3″>，扬程31m | 雅马哈/WP30XH 3寸 本田/WP-30 3寸 藤原 | 台 | 1 |  |
| 12 | 帆布袋 | 尺寸：40cm*80cm，军绿色帆布袋 |  | 个 | 4000 |  |
| 13 | 手提缝包机 | 材质：铝合金，绝缘塑料，线迹：单线链式，电压：220v |  | 台 | 2 |  |
| 14 | 铁锹 | 材质：金属手柄，木把长大约130CM；高档金属铲头，平铲头长30CM，宽24CM |  | 个 | 6 |  |
| 15 | 锄头 | 100*150mm，带木柄1500mm（组装好） |  | 个 | 10 |  |
| 16 | 水瓢 | 材质：201不锈钢，特点：加厚型，规格：口径18cm，高度8.5cm，厚度1mm，带柄长度34cm，重量约560克 |  | 个 | 21 |  |
| 17 | 铁桶 | 材质：201不锈钢，参数：高度31.5cm*底宽24.5cm*口径36cm，容量20升，重量不少于1250g |  | 个 | 26 |  |
| 18 | 麻绳 | 直径24mm，50米/卷 |  | 米 | 100 |  |
| 19 | 麻绳 | 直径28mm，50米/卷 |  | 米 | 100 |  |
| 20 | 不锈钢折叠平板小推车 | 材质：202不锈钢，尺寸：75cm*50cm，车轮材质：6寸重型高弹静音轮，车身自重：16kg，总承载量：500kg |  | 个 | 11 |  |
| 21 | 值班坐垫 | 尺寸：长185cm*宽90cm*厚10mm，材质：高品质NBR（丁晴橡胶） |  | 个 | 60 |  |
| *为与现有设备配套使用，此项需求须原厂原配产品 |  |  |  |  |  |  |

- 注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。