- 2017年下半年1、2号线给排水系统设备、备件、专用工器具及耗材采购项目需求清单

## 1号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAN分析仪 | CANOPEN J1939 |  | 个 | 1 |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN20；带检修闸阀 阀体材质铜； 耐压1.6MPa | 埃美柯、冠龙、欧特莱 | 个 | 5 |  |
| 3 | 机械三通 | 219*33、沟槽件、材料为球墨铸铁、 表面采用环氧树脂喷漆、 3C认证、螺纹式 | 潍坊百顺、宏盛、铭航 | 个 | 5 |  |
| 4 | 球阀 | PVC给水球阀；De63；耐压1.6MPa | 联塑/日丰、伟星 | 个 | 10 |  |
| 5 | 球阀 | PVC给水球阀；De75；耐压1.6MPa | 联塑、日丰、伟星 | 个 | 10 |  |
| 6 | 压力式液位仪 | LTP-Y2S2P3X1、探测深度0-3.5m； 输入24VDC；输出二线制4-20mADC； 准确度0.5% | 天津鼎拓科技、北京龙翔天力、中创仪表 | 套 | 5 |  |
| 7 | 旋启式止回阀 | DN15；铜；耐压1.6MPa；内螺纹接口 | 埃美柯、冠龙、欧特莱 | 个 | 10 |  |
| 8 | 便池冲洗阀 | DN25；进水口DN25；出水口DN32 |  | 个 | 10 |  |
| 9 | 不绣钢水龙头 | 单冷面盆龙头；黄铜镀络材质； 陶瓷片阀芯 |  | 个 | 10 |  |
| 10 | 不锈钢角阀 | DN15（或4分)；公称通径15mm； 材质不锈钢；连接方式内螺纹 |  | 个 | 20 |  |
| 11 | 不锈钢角阀 | 角阀；公称通径25mm；材质不锈钢；连接方式内螺纹 |  | 个 | 20 |  |
| 12 | 镀锌管 | 4分 6米每根 |  | 个 | 5 |  |
| 13 | 镀锌管 | 6分 6米每根 |  | 根 | 5 |  |
| 14 | 弯头 | 镀锌 4分 |  | 根 | 20 |  |
| 15 | 弯头 | 镀锌 6分 |  | 个 | 20 |  |
| 16 | 三通 | 镀锌 4分 内丝 |  | 个 | 10 |  |
| 17 | 三通 | 镀锌 6分 内丝 |  | 个 | 10 |  |
| 18 | 难燃管弯头 | Φ20,90度角 |  | 个 | 50 |  |
| 19 | 难燃管弯头 | Ф25,90度角,无盖. |  | 个 | 50 |  |
| 20 | 难燃管三通 | Φ20 |  | 个 | 50 |  |
| 21 | 难燃管三通 | Φ25 |  | 个 | 50 |  |
| 22 | PP-R水管90度弯头 | PP-R水管90度弯头；De25水管使用；厚度3.5mm；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 23 | 全铜便池冲洗阀 | 脚踏式 JJH4004D；进水口DN25； 材质全铜；铜阀芯 |  | 个 | 10 |  |
| 24 | 全铜便池冲洗阀 | 脚踏式/DN32/全铜. |  | 个 | 10 |  |
| 25 | PP-R水管 | DN20 *3.4（壁厚） 4米/根. |  | 根 | 5 |  |
| 26 | PP-R水管 | DN25 *4.2（壁厚） 4米/根. |  | 根 | 5 |  |
| 27 | PP-R水管管卡. | DN20水管使用.中国 |  | 个 | 50 |  |
| 28 | PP-R水管管卡.. | DN25水管使用.中国 |  | 个 | 50 |  |

## 2号线清单

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC斜三通 | DN63 |  | 个 | 10 |  |
| 2 | 真空排污系统显示屏 | TPC7062KX |  | 块 | 5 |  |
| 3 | 隔膜阀 | 公称通径50mm (带活接) |  | 个 | 100 |  |
| 4 | PE热熔管 | 型号：DN25；标准件 |  | 米 | 60 |  |
| 5 | PE热熔管直接 | DN25；公称压力1.0MPa |  | 个 | 20 |  |
| 6 | PE热熔管90°弯头 | DN25；90° |  | 个 | 10 |  |
| 7 | PE热熔管外丝弯头 | DN25；90° |  | 个 | 10 |  |
| 8 | PE热熔管内丝弯头 | DN25；90° |  | 个 | 10 |  |
| 9 | PE管管卡 | DN25，配固定钉 |  | 包 | 2 |  |
| 10 | 可曲挠橡胶软接头(法兰软接头) | DN150；公称压力1.0MPa；标准件； 配固定螺母；铸铁法兰接口 |  | 个 | 2 |  |
| 11 | 可曲挠橡胶软接头(法兰软接头) | DN40；公称压力1.0MPa；标准件； 配固定螺母；铸铁法兰接口 |  | 个 | 4 |  |
| 12 | 304不锈钢金属波纹管 | DN15 抗压强度2MPa 温度：-40°C~300°C 材质：304不锈钢 产品配件：钢帽、加厚胶垫、 塑料盖 长度：L10CM |  | 根 | 50 |  |
| 13 | 304不锈钢金属波纹管 | DN15 抗压强度2MPa 温度：-40°C~300°C 材质：304不锈钢 产品配件：钢帽、加厚胶垫、 塑料盖 长度：L20CM |  | 根 | 80 |  |
| 14 | 304不锈钢金属波纹管 | DN15 抗压强度2MPa 温度：-40°C~300°C 材质：304不锈钢 产品配件：钢帽、加厚胶垫、 塑料盖 长度：L30CM |  | 根 | 150 |  |
| 15 | 304不锈钢金属波纹管 | DN15 抗压强度2MPa 温度：-40°C~300°C 材质：304不锈钢 产品配件：钢帽、加厚胶垫、 塑料盖 长度：L50CM |  | 根 | 80 |  |
| 16 | 交流接触器 | CJX1-110/22、线圈电压：220V、银触头 |  | 个 | 5 |  |
| 17 | 交流接触器 | CJX1-63/22、线圈电压：220V、银触头 |  | 个 | 3 |  |
| 18 | 消火栓水枪试压装置 | 型号ZN17-SSZ1型； 公称通径：65mm 公称压力：1.0 Mpa; 压力表量程:0~1.6Mpa; 压力表精度:1.5级. |  | 个 | 2 |  |
| 19 | 消火栓水枪密封圈 | DN65 |  | 个 | 500 |  |
| 20 | 消防卷盘开关水枪头 | DN15铜枪头高压喷枪4分水管水枪、全铜材质、12cm长、枪嘴厚度4mm、接口直径20mm、配全铜卡箍 |  | 个 | 200 |  |
| 21 | 螺丝螺帽 | 304不锈钢外六角螺栓全牙外六角M16*70 |  | 个 | 100 |  |
| 22 | 消防软管卷盘 | JPS 0.8-19/25 |  | 卷 | 20 |  |
| 23 | 明杆闸阀 | 明杆闸阀 DN250 |  | 个 | 2 |  |
| 24 | 明杆闸阀 | 明杆闸阀 DN300 |  | 个 | 1 |  |
| 25 | 止回阀 | DN250；铸铁；耐压1.6MPa；法兰接口 |  | 个 | 2 |  |
| 26 | 电缆式浮球开关 | 工作电压220V；15米线长；塑料浮球； 一对常开常闭点 |  | 个 | 20 |  |
| 27 | 水管接头垫圈 | DN250管路适应；标准厚度；法兰垫 |  | 个 | 6 |  |
| 28 | 水管接头垫圈 | DN300管路适应；标准厚度；法兰垫 |  | 个 | 2 |  |
| 29 | 截止阀 | DN50，型号：J41W-304，连接方式：法兰 材质：不锈钢， |  | 个 | 2 |  |
| 30 | 止回阀 | 型号：H44X,DN100 |  | 个 | 10 |  |
| 31 | 软连接 | 型号：DN100，4",PN16 |  | 个 | 10 |  |
| 32 | 对夹式止回阀 | H71对夹式止回阀，DN100，PN25 |  | 个 | 2 |  |
| 33 | 水泵控制阀 | 型号：JD745X，DN200 |  | 套 | 2 |  |
| 34 | 排水软管 | DN100 |  | 米 | 50 |  |
| 35 | 滑石笔 | 方块10mm*10mm*100mm，20支每盒，铁路专用 |  | 盒 | 2 |  |
| 36 | 割炬 | G01-100全铜，射吸式 |  | 把 | 2 |  |
| 37 | 通针 | 焊枪割枪专用，不锈钢，10支/盒， 大小一套，用于通焊割枪枪嘴空眼 |  | 套 | 2 |  |
| 38 | 电焊条 | J422￠2.5 |  | Kg | 50 |  |
| 39 | 电焊条 | J422Ф3.2 |  | Kg | 50 |  |
| 40 | 电焊条 | J422Ф4 |  | Kg | 50 |  |
| 41 | 304不锈钢焊丝 | ￠2.5 |  | Kg | 10 |  |
| 42 | 碳钢氩弧焊丝 | 型号：CGH-56 ￠2.5 |  | Kg | 10 |  |
| 43 | 铝焊丝 | 型号：ER4047，￠2.4 |  | Kg | 2 |  |
| 44 | 铝镁合金焊丝 | 型号：ER5356，￠2.4 |  | Kg | 2 |  |
| 45 | 铝钎焊熔剂 | 型号：QJ201 |  | 盒 | 1 |  |
| 46 | 电焊护目镜镜片 | 8#，规格：108*50mm |  | 片 | 30 |  |
| 47 | 电焊护目镜镜片 | 9#，规格：108*50mm |  | 片 | 30 |  |
| 48 | 氧气管 | 8mm*28M，红色 |  | 盘 | 2 |  |
| 49 | 乙炔管 | 8mm*28M，蓝色 |  | 盘 | 2 |  |
| 50 | 割枪 | 型号：G01-30K |  | 把 | 2 |  |
| 51 | 割嘴 | 型号：G01-30型2# |  | 个 | 10 |  |
| 52 | 割嘴 | 型号：G01-30型3# |  | 个 | 10 |  |
| 53 | 割嘴 | 型号：G01-100型2# |  | 个 | 10 |  |
| 54 | 割嘴 | 型号：G01-100型3# |  | 个 | 10 |  |
| 55 | 乙炔回火器 | 型号:HF-2 |  | 个 | 2 |  |
| 56 | 变光电焊面罩 | 自动变光，型号：CKL-3116 |  | 个 | 2 |  |
| 57 | 牛皮电焊护脚套 | 颜色：棕色，规格：40cm， 用途：防焊渣火花飞溅，最高温度可达500度 |  | 套 | 2 |  |
| 58 | 喉箍 | 304不锈钢喉箍，13-19mm |  | 个 | 100 |  |
| 59 | 难燃管弯头 | 阻燃绝缘PVC电工套管配件90度弯头 直径：16mm |  | 个 | 100 |  |
| 60 | 难燃管弯头 | 阻燃绝缘PVC电工套管配件90度弯头 直径：20mm |  | 个 | 100 |  |
| 61 | PP-R水管 | De20*3.4（壁厚）；4米/根；耐压1.6MPa |  | 根 | 5 |  |
| 62 | PP-R水管 | De25*4.2（壁厚）；4米/根；耐压1.6MPa |  | 根 | 5 |  |
| 63 | PP-R等径弯头90° | L20；材质PP-R；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 64 | PP-R等径弯头90° | L25；材质PP-R；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 65 | PP-R等径直通 | S20；材质PP-R；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 66 | PP-R等径直通 | S25；材质PP-R；耐压1.6MPa |  | 个 | 20 |  |
| 67 | 活接头 | PP-R水管全塑活接； DN20水管使用；热熔接口；长度42mm |  | 个 | 30 |  |
| 68 | 活接头 | PP-R水管全塑活接； DN25水管使用；热熔接口；长度47mm |  | 个 | 30 |  |

注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。（表格中*代表需指定品牌）。