
2需求清单

2.1 需求清单详见下表

1号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	1
	碳滑板
	MY258A2（9120010059）,

碳条材质为浸金属碳，总长1050mm，宽度60mm，厚度22±0.5mm，加2mm铝托架厚度，铝包边高度6mm
	摩根
	条
	50
	*


2号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质等
	参考品牌
	单位
	需求数量
	备注

	1
	碳滑板
	MY258A2（9120010059）,碳条材质为浸金属碳，总长1050mm，宽度60mm，厚度22±0.5mm，加2mm铝托架厚度，铝包边高度6mm
	摩根
	条
	73
	*

	2
	降弓位置指示器组装
	DQ00000555G00
包含II0006 II-2015-ABOA电感器
金属螺纹 M18 x 1
最小的负载电流 [5mA]
工作电压DC110V 
感应距离 <15mm  
	株机电气设备分公司
	个
	5
	*

	3
	波纹管弯管接头
	AT13/M16/CS90/M
波纹管安装口直径φ13
安装螺纹：M16
	株机电气设备分公司
	个
	10
	*

	4
	橡胶止挡 
	800099990368材质：橡胶颜色：黑色适用于TSG18G1受电弓
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	5
	气囊
	80006960006701
8WYO 005-5YB14
材质：橡胶
颜色：黑色
额定工作气压： 约550kPa
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	6
	弓头组装
	DQ00001050G00,
组装后尺寸：1700 x325x240mm
适用于TSG18G1受电弓
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	7
	橡胶弹簧元件
	80006960006702
重量：0.2kg
内方形件：ALZnMgCu 1.5-F51
外方形件：S235G2T
橡胶件：Rubmix10
管：S235G2T
工作温度范围：-40°C～+80°C
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	8
	阻尼器组装
	DQ00000355G00
安装尺寸长667mm
适用于TSG18G1受电弓
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	9
	气阀箱
	DQ00000377G00
气阀箱内部包含1个空气过滤器、2个单向节流阀、
1个精密调压阀、1个安全阀
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	10
	支持绝缘子
	80006912007860,
上安装螺纹M16
下安装螺纹M20
电气间隙： ≥30mm
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	11
	编织导流线
	80001628006100
材质：镀锡铜编织线
长度L=250
	株机电气设备分公司
	根
	2
	*

	12
	精密调压阀
	IR20-Z1S308-02(2382000050),接头型式:Rc 1/4；

——响应时间:50％载荷变化时，响应时间小于0.2s；——灵敏度:在0.2％满度以内；

——精度:±0.002MPa；

——可重复精度:小于0.05％（320kPa～550kPa）；——工作压力:400kPa～1000kPa；

——工作温度:-25℃～+70℃；

——工作介质:压缩空气；
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	13
	安全阀
	S245B-1/2-ZA60(6960004942)
接头型式:G1/2；
——工作压力:400kPa～1000kPa；
——工作温度:-25℃～+40℃；
——工作介质:压缩空气；
——安全阀设定值为600kPa±10kPa，当气路气压大于设定值时，安全阀应立即泄气保护受电弓气路；
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	14
	空气过滤阀
	EAF3000-F02-X430(6960004938)
接头型式:G1/4；
——流量:1100 l/min；
——工作压力:400kPa～1000kPa；
——工作温度:-25℃～+40℃；
——空气过滤阀滤芯为5μm滤芯；
——工作介质:压缩空气；
	株机电气设备分公司
	个
	2
	*

	15
	避雷器
	3EB4 020-7DS42-0D,持续运行电压：DC2000V（Max）
额定电压：DC2000V
8/20波形标称放电电流：10kA，4/10波形大电流冲击耐受：100kA，2mS方波长持续时间电流冲击耐受：1200A，标称放电电流下残压：≤4.8kV，操作冲击电流（500A）下残压：≤3.9kV，压力释放的参数：40kA/0.2s，外套的外绝缘性能参数：1min湿工频耐受电压：23kV，1.2/50us雷电冲击耐受电压：55kV，操作冲击试验前后残压变化范围：≤5%，能量吸收能力：5.5kJ/kV，线路放电等级：4级，爬电距离：248mm（Min），伞径Φ：176mm，高度H：191mm，重量：5.9kg
	西门子
	个
	1
	*


备注：带“*”物资为电客车设备专用备件，需与原设备匹配，使用原厂原配。


