- 需求清单详见下表

| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬币清分机 | 名称：少士YFJ-503 要求硬币清点机具有：可鉴伪、可清分、可清点计数功能； 每分钟清点速度不低于1500枚； 可以通过标准RS232接口进行数据输出； 检伪方式：对硬币质量进行综合判别； 可同时清分硬币的种类不少于1元和5角两种； 计数方式可采用连续计数、预置计数、混合计数； 储币斗容量：不少于2000枚（以一元为例）； 设备重量：约45kg； 清分硬币直径：14-34mm； 清分硬币厚度：1-3.2mm； 数据处理要求：可计算每种硬币的数量和金额，以及被清 分硬币的总数量和总金额； 要求设备需随机配置可放置设备的支架，便于设备灵活移动。 | 少士 | 台 | 13 | * |
| 2 | 纸币清分机 | 名称：光荣USF-200CN 出钞口形式：开放式设计，机器可连续工作。 检验伪钞功能：图像鉴伪、荧光鉴伪、紫光鉴伪、磁性安全性鉴伪、磁性油墨鉴伪、红外线穿透鉴伪、纸质综合鉴伪、反射检测、光谱检测、厚度尺寸检测功能，能够实现双面全张检测，满足现行各个套别版别流通纸币清分和鉴伪。 可接受钞票：对不同面额钞票可自动识别，无需另行调整机器；1－100元人民币能兼容清分。 送钞方式：结合轮转摩擦、水平短道直送、宽边进钞、开合组件等送钞方式，将卡钞机会减少至最底。 清分功能：具有套别、版别、券别、新旧、残整、面向等功能，能够准确清分流通、非流通钞币和ATM加钞用币。 点算清分速度：≥1000张/分钟。 出钞口数量：2个出钞口、1个退钞口（合计3个出口）。 出钞口容量：每个出钞口最大容量200张。 退钞口容量：退钞口最大容量100张。 入钞口容量：500张以上，可连续加钞。 升级维护能力：具有软硬件升级维护的能力，确保新版钞票发行或者新的假币出现后，通过升级，机器的性能技术指标完全适应新版钞票的使用需求并达到有效识别新假钞的效果。 | 光荣 | 台 | 6 | * |
| 3 | 点钞机 | 名称：康艺B类点钞机JBYD-HT-2880(B) 一、技术参数 1、点钞速度：＞1000张/分。 2、喂钞和接钞系统：可点钞尺寸长度110～170mm，宽度50～85mm，厚度0.075～0.15mm，喂钞台容量>200张，接钞台容量>200张。 3、计数显示范围:1～9999张。 4、预置显示范围:1～999张。 5、噪音：＜60分贝。 6、电源：AC220V（1±10%），50Hz（1±5%）。 7、消耗功率：＜80W。 8、环境温度：0℃～40℃ ；环境湿度：40～90%；大气压：70～106 kPa。 9、工作温升：<20℃，贮存运输温度：-25℃～55℃。 10、易损件寿命:＞1000万张。 11、错点率：≤1/100000（分布不均匀时不大于2/100000）。 12、连续工作时间：>8小时。 13、平均无故障时间：>800小时。 14、使用寿命期：>5年。 15、外形尺寸（长×宽×高）：319×242×223mm。 16、整机重量：约7.0Kg。 五种主要点钞功能：智能点钞、分版处理、清点计数、预置计数、混点金额累加显示。能检验半张、裂张、夹张、连张、拼张、重张、窄钞、残钞、拼凑币、孔洞币、机制币、复印币、变造币等功能，单张或混合清点均可判别,如有收到假钞由厂家赔偿。 | 康艺 | 台 | 27 | * |
| 4 | TOKEN点票机 | 名称：少士YFJ-210 点币速度：1800 枚/分 (以直径25 mm 厚度2 mm的1元人民币计) 币斗容量：4000 枚 (以直径25 mm 厚度2 mm的1元人民币计) 点币尺寸：厚度: 1 - 3.5 mm . 直径: 14 - 35mm . 显示：上面七位数码管显示点币数：9999999 下面四位 数码管显示预置数：9999 清点模式：连续清点模式 预置清点模式（机器内置预置数有20，25，40，50，100，200，500，1000，5000）累加清点模式 功率：70W(使用中) 温度范围：R.T+10～300 电源要求：AC220V±10%,50Hz 外形尺寸：281(宽)x373(长)x390(高) mm 净重：13KG | 少士 | 台 | 38 | * |

注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。（表格中*代表需指定品牌）。