2需求清单

2.1 需求清单详见下表

1号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	钢轨搬运装置
	HH-QJ-2A型钢轨搬运装置用于沿纵向和横向提升和移动任何长度的导轨。外型尺寸：2000*550*1240mm；额定起重量：1.5T；起吊高度900mm;起吊速度100mm/min;横向移动距离1800mm;全套重量43kg*2;2台为一套。
	
	套
	2
	

	2
	钢轨探伤小车
	型号：GCT-8C;工作频率：2MHz；重复探测频率：400Hz；探测范围：0-200mm适与43kg/m和50kg/m钢轨 0-250mm适与60kg/m和75kg/m钢轨；动态范围：≥20db（抑制关） 2-6db（抑制开）；水平线性误差：≤2%；垂直线性误差：≤15%；增益控制范围：80db；工作电压：DCV18V-23V；功耗：10W；工作温度：－30℃～50℃；耦合剂容量：20L；
测量范围：（0°+37°）组合，0°：N≥25mm 分辨力R≥18db；37°：N≥15mm 分辨力R≥14db；70°：N≥60mm 分辨力R≥14db；本机为左手机。
	
	台
	1
	

	3
	护轨加力开口扳手
	柄长750mm,内径六边形
36mm,材质:钢
	
	把
	10
	

	4
	金汤水不漏
	5KG/包
	
	包
	100
	

	5
	尼龙扎带
	8mm*450mm
	
	包
	20
	

	6
	尼龙扎带
	 3mm*150mm材质PA66
	
	包
	5
	

	7
	角磨片
	100*Φ16mm*2mm
	
	片
	50
	

	8
	角磨片
	100mm*Φ16mm*6mm
	
	片
	50
	

	9
	玻璃胶
	G62 半透明，基料 硅酮密封胶，剪切强度(MPa) 105(MPa)
	
	支
	5
	

	10
	尼龙扎带
	3mm*150mm 1000条/包.
	
	包
	20
	

	11
	尼龙扎带
	8mm*450mm 500条/包.
	
	包
	20
	

	12
	尼龙扎带
	4mm*200mm 500条/包.
	
	包
	30
	

	13
	麻花钻头
	φ9.8含钴 高速钢麻花钻头
	
	个
	30
	


2号线清单

	序号
	物资名称
	物资型号/规格/材质/技术参数等
	参考品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	高压软管（丙烷）软管
	工作温度：-30～+110（℃）；公称外径：14（mm）；壁厚：3（mm） ；工作压力：＞20KG，材质：天然橡胶，聚脂线加强层，红色
	焊森
	m
	20
	*

	2
	高压软管（氧气）软管
	工作温度：-30～+110（℃）；公称外径：14（mm）；壁厚：3（mm） ；工作压力：＞20KG，材质：天然橡胶，聚脂线加强层，蓝色
	焊森
	m
	20
	*

	3
	轨顶摩擦调节剂
	适用于颇泰克Protector四代道旁轨顶摩擦管理系统/深灰色触变性胶体、无气味、与水混融、但与油脂不混融，密度g/cm³、25℃：1.07-1.09，ph酸碱值：9-10，规格：19L/桶，凝固点℃：-6（21℉），粘度、cp、25℃使用brookield粘度仪及RV6转子在70rpm时测量：4200-5050；在轨顶行程干薄膜时拥有中等摩擦系数；此产品生产必须遵循ISO9001：:208质量管理体系。
	艾宾福司特铁路科技公司
	KG
	400
	*

	4
	线性传感器
	3408405
	哈斯科
	个
	3
	*

	5
	线性传感器
	3408349
	哈斯科
	个
	3
	*

	6
	滤芯除尘机组
	PL-4500 BⅡ型/风量（m³/h）  5500-6500
作用压力(mmⅡ2O) ≥145
过滤面积(㎡)     ≥28
过滤风速（m/s）  ≥3.2
主机功率（KW）   ≥20
振打电机功率     ≥ 0.5
净化效率         ＞99%
灰箱容积（dm3）  ＞100
重量（KG）       ＜600
	北京耀华兴业科技有限公司
	组
	1
	*

	7
	手提式安全箱
	/外尺寸500*400*185 内尺寸465*330*175 高强度
	世达工具上海有限公司，伍尔特（广州）国际贸易有限公司，实耐宝  
	个
	1
	

	8
	拉杆式安全箱
	外尺寸624*498*353 内尺寸563*437*323 高强度
	世达工具上海有限公司，伍尔特（广州）国际贸易有限公司，实耐宝  
	个
	1
	

	9
	P60钢轨磨耗测量仪
	GMC-60 /测量范围0-18mm,分度值0.01mm,示值误差≤±0.15mm
	
	台
	1
	

	10
	P50-7#辙叉磨耗测量仪
	P50 /辙叉轨垂直磨耗：0-10mm,辙叉心轨横向测量范围：0-30mm,仪器精度：±0.1mm,横向读数精度±0.2mm,垂直读数精度：±0.05mm
	
	台
	1
	

	11
	轨温计
	指针式轨温表 /轨温计温度测量范围：-40---+70 C，轨温计技术标准：符合JJG（铁道）140-2002，精度等级：1.0级,分度值:1 OC.
	
	个
	6
	

	12
	钢轨接头无孔夹紧装置
	GWJ-50 /          主要用于铁路钢轨或焊缝发生伤损时的应急处理，具有锁紧螺母防松机构，适用于50KG/M钢轨，安装后接头纵向阻力≧250KN
	
	套
	4
	

	13
	十字凿
	外形:十字型,材质:铁,适用于撬出轨距块（运营可提供样品）
	
	把
	14
	

	14
	角磨片
	100*Φ16mm*2mm
	
	片
	30
	

	15
	角磨片
	100mm*Φ16mm*6mm
	
	片
	30
	

	16
	免钉胶
	300ml/支/密度 1（g/cm3）,白色
	
	支
	10
	


注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。（表格中*代表需指定品牌）。

