需求清单

需求清单详见下表。

| 1号线导向标识需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 | 参考品牌 |  | 单位 | 需求数量 |  | 备注 |
| 1 | 出入口外（户外）标识 | 0.5m*0.75m、0.8m*0.8m、0.75m*1m（具体尺寸依据现场情况定） 3mmPVC工程板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 5 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 2 | 禁止、提醒标识 | 0.07m*0.03m、0.11m*0.05m、0.2m*0.2m、0.27m*0.1m（具体尺寸依据现场情况定） 1.5mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 5 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 3 | 禁止、提醒标识 | 0.3m*0.4m、0.35m*0.25m、0.8m*0.15m（具体尺寸依据现场情况定） 3mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 10 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 4 | 禁止、提醒标识 | 2.4m*0.3m（具体尺寸依据现场情况定） 5mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 5 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 5 | 站名、水晶字 | 0.113m*0.165m、0.573m*0.587m（具体尺寸依据现场情况定）主要用于车站站名水晶字 10mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 5 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 6 | 吊挂灯箱灯箱面板 | 0.9m*0.3m、1.5m*0.3m、2.4m*0.3m（具体尺寸依据现场情况定） 吊挂灯箱面板（PC乳白板） | 定制 |  | ㎡ | 15 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 7 | 灯箱片 | 0.75m*1.5m、1.5m*1.5m、1.2m*2.2m（具体尺寸依据现场情况定） 室外灯箱片（防紫外线） | 定制 |  | ㎡ | 50 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 8 | 墙面、玻璃和设备上标识 | 0.85m*1.2m、0.6m*1.2m、1.39m*0.485m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口铸造级乙烯基白色贴膜，要求带有导气槽，灰色背胶，背胶可移除，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.7kg/cm及以上。贴膜通过国家级防火认证。 高光保护膜：进口铸造级乙烯基高透高光保护膜，保护膜厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm，标准实验室条件下24小时后的粘结强大于5bl/in，最大伸缩率小于0.4mm | 定制 |  | ㎡ | 255 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 9 | 地面指引标识 | 1.2m*0.3m、1.2m*1.3m、0.9m*1.5m、1.15m*0.44m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口延压级PVC白色贴膜，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。 在喷涂面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上。贴膜通过国家级防火认证。 防滑耐磨保护膜：乙烯基透明贴膜，厚度0.20mm-0.225mm，最大伸缩率0.4mm；获得国家级防滑及防火认证。 | 定制 |  | ㎡ | 410 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 10 | 玻璃上透明标识 | 0.3m*0.4m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：光学级透明铸造级PVC透明膜，0.05mm厚，背胶可移除，100%透光率。 | 定制 |  | ㎡ | 100 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 11 | 地面指引标识 | 0.125mm*0.3m、0.6m*0.45m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口延压级PVC白色贴膜，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。 在喷涂面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上。贴膜通过国家级防火认证。 保护膜：PC透明膜材料可压型（斜纹膜） | 定制 |  | ㎡ | 300 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 12 | 临时指引标识 | 1.4m*1m（具体尺寸依据现场情况定） PVC发泡板（普通板）3mm覆写真膜 | 定制 |  | ㎡ | 3 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 13 | 黄色安全安全线 | 宽0.1m、0.15m（具体尺寸依据现场情况定） 主材：1mm黄色防滑耐磨高性能涂料，具有好的柔韧性和拉伸强度，表面布有玻璃微珠，高反光性、防滑性。 背胶：涂覆高粘压敏胶和可移除离型纸，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 | 定制 |  | ㎡ | 49 |  | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 2号线导向标识需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物资名称 | 物资型号/规格/材质/技术参数等 |  | 参考品牌 | 单位 |  | 需求数量 | 备注 |
| 1 | 出入口外（户外）标识 | 0.5m*0.75m、0.8m*0.8m、0.75m*1m（具体尺寸依据现场情况定） 3mmPVC工程板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 10 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 2 | 禁止、提醒标识 | 0.07m*0.03m、0.11m*0.05m、0.2m*0.2m、0.27m*0.1m（具体尺寸依据现场情况定） 1.5mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 5 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 3 | 禁止、提醒标识 | 0.3m*0.4m、0.35m*0.25m、0.8m*0.15m（具体尺寸依据现场情况定） 3mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 10 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 4 | 禁止、提醒标识 | 2.4m*0.3m（具体尺寸依据现场情况定） 5mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 5 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 5 | 站名、水晶字 | 0.113m*0.165m、0.573m*0.587m（具体尺寸依据现场情况定）主要用于车站站名水晶字 10mm透明亚克力板 背胶：高粘永久背胶，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 25 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 6 | 吊挂灯箱灯箱面板 | 0.9m*0.3m、1.5m*0.3m、2.4m*0.3m（具体尺寸依据现场情况定） 吊挂灯箱面板（PC乳白板） |  | 定制 | ㎡ |  | 10 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 7 | 灯箱片 | 0.75m*1.5m、1.5m*1.5m、1.2m*2.2m（具体尺寸依据现场情况定） 室外灯箱片（防紫外线） |  | 定制 | ㎡ |  | 500 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 8 | 墙面、玻璃和设备上标识 | 0.85m*1.2m、0.6m*1.2m、1.39m*0.485m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口铸造级乙烯基白色贴膜，要求带有导气槽，灰色背胶，背胶可移除，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.7kg/cm及以上。贴膜通过国家级防火认证。 高光保护膜：进口铸造级乙烯基高透高光保护膜，保护膜厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm，标准实验室条件下24小时后的粘结强大于5bl/in，最大伸缩率小于0.4mm |  | 定制 | ㎡ |  | 180 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 9 | 地面指引标识 | 1.2m*0.3m、1.2m*1.3m、0.9m*1.5m、1.15m*0.44m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口延压级PVC白色贴膜，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。 在喷涂面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上。贴膜通过国家级防火认证。 防滑耐磨保护膜：乙烯基透明贴膜，厚度0.20mm-0.225mm，最大伸缩率0.4mm；获得国家级防滑及防火认证。 |  | 定制 | ㎡ |  | 320 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 10 | 玻璃上透明标识 | 0.3m*0.4m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：光学级透明铸造级PVC透明膜，0.05mm厚，背胶可移除，100%透光率。 |  | 定制 | ㎡ |  | 80 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 11 | 地面指引标识 | 0.125mm*0.3m、0.6m*0.45m（具体尺寸依据现场情况定） 底膜：贴膜材质为进口延压级PVC白色贴膜，产品厚度带胶厚度0.08mm-0.1mm。 在喷涂面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上。贴膜通过国家级防火认证。 保护膜：PC透明膜材料可压型（斜纹膜） |  | 定制 | ㎡ |  | 170 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 12 | 临时指引标识 | 1.4m*1m（具体尺寸依据现场情况定） PVC发泡板（普通板）3mm覆写真膜 |  | 定制 | ㎡ |  | 8 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |
| 13 | 黄色安全安全线 | 宽0.1m、0.15m（具体尺寸依据现场情况定） 主材：1mm黄色防滑耐磨高性能涂料，具有好的柔韧性和拉伸强度，表面布有玻璃微珠，高反光性、防滑性。 背胶：涂覆高粘压敏胶和可移除离型纸，在大理石面板上的粘接强度需要达到0.9kg/cm以上 |  | 定制 | ㎡ |  | 600 | 详情见5.1导向标识技术参数及规格 |

注：表格中所列型号及规格为最低要求，型号仅供参考。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。以上尺寸包含但不限于表格中尺寸，具体尺寸根据现场实际情况确定。