
1需求范围

本项目供货范围包括长沙市轨道交通1号线ATS、正线联锁信号子系统设备备件采购项目的制造、运输（含保险）、仓储、供货、调试以及最终交验等，其间包含本项目全过程服务、售后服务以及技术文件等的提交。投标方对本项目实施总承包。合同价格包含材料、人工、机械、各项规费、税收、各项措施费及确保人员、设备安全等所有费用。

2需求清单

2.1 需求清单详见下表

1号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	参考品牌
	型号/货号
	详细参数
	单位
	需求         数量
	备注     （具体参数/图片等参考说明）

	1
	电源板
	
	中国/华铁
	24/5-75W
	适用于TYJL-III型计算机联锁系统，提供联锁运算层各板卡的工作电源，长23.3cm，宽16cm。（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	块
	4
	      *[image: image1.png]


 

	2
	ETH板
	
	中国/华铁
	ACPI5652B
	用于机柜间通信，适用于TYJL-III型计算机联锁系统，长23.3cm，宽16cm，一个网口和一个串口。（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	块
	1
	*[image: image2.jpg]




	3
	422串口板
	
	中国/华铁
	ACPI5657B
	又名COM板，适用于TYJL-III型计算机联锁系统，长23.3cm，宽16cm，用于LEU机柜通信（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	块
	2
	        *[image: image3.png]


 

	4
	ETH板-R
	
	中国/华铁
	ACPI5652B-R1
	适用于TYJL-III型计算机联锁系统，长23.3cm、宽8.4cm，四个网口，用于机柜间通信后插板（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	块
	2
	       *[image: image4.png]


 

	5
	422串口板后接板
	
	中国/华铁
	ACPI5657-R1
	又名RS422板，适用于TYJL-III型计算机联锁系统，长23.3cm、宽8.4cm，6个串口，用于LEU机柜通信后插板（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	块
	2
	      *[image: image5.png]


 

	6
	ATS车站分机
	
	中国/华铁
	SCRI-ATS
	cPCI分机机箱/电源模块/电源线/主模块/cPCI-3544多串口卡及辫子线（带软件）（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	套
	1
	*

	7
	发车指示器控制机
	
	中国/华铁
	SCRI-ATS
	cPCI分机机箱/电源模块/电源线/主模块/cPCI-3544多串口卡及辫子线（带软件）（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	台
	1
	*

	8
	发车指示器
	
	中国/华铁
	SCRI-ATS
	与DTI驱动机相连，壁挂式，长：39.4cm  
宽：11.4cm
高：24.2cm（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	套
	1
	*

	9
	联锁比较继电器
	
	中国/华铁
	BSGJ1026-III
	适用于TYJL-III型计算机联锁系统，比较复示继电器，长12.5cm，宽3.5cm（工作温度：0℃-45℃，相对湿度：不大于90%。大气压力：78.4KPa-102.6KPa。洁净度：机房内尘埃的粒径大于或等于0.5μm个数应小于或等于1.8×10^7粒m³）
	个
	2
	     *[image: image6.png]


 

	10
	DTI通信板卡
	
	中国/华铁
	定制
	安装于发车指示器（DTI）中，指示司机的停、发车，此板卡负责数据处理，是DTI的核心部件。板卡电源供电DC 5V，与ATS通信接口采用RS485/RS422,波特率9600，板卡内部RS485/RS422做了内部隔离处理，预留有数据记录功能，板卡做了三防处理，板卡选用工业级芯片，适用工业级的工作温度环境
	块
	2
	          *[image: image7.png]


 


注：表格中所列型号及规格为最低要求。如部分产品已停产升级，请出示相关证明材料。

