长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程运营期线路核心设备（LCC系统、服务器等）维护保养服务项目(2019-2020年度)

采购单位名称：长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

谈判项目编号：长轨运服采【2019】20号

二〇一九年十一月

目    录

第一章  谈判邀请公告	2

第二章  谈判须知	4

谈判须知前附表	4

谈判须知正文	6

一、说明	6

二、谈判文件	7

三、响应文件	7

四、响应文件的递交	9

五、响应文件的评审	10

六、响应文件的澄清、说明及补正	10

七、中选结果与授予合同	10

八、其他	11

第三章  评审办法及标准	15

第四章  用户需求书	17

第五章  合同格式条款	35

第六章  响应文件组成	35

一、谈判承诺书	37

二、法定代表人身份证明书	53

三、授权委托书	39

四、谈判单位资格证明文件	40

五、服务方案（如有）	41

六、报价一览表	42

七、其他资料(如有)	60

第一章  谈判邀请公告

湖南创迪工程管理咨询有限公司受长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司的委托，对长沙市轨道交通1号线一期工程运营期线路核心设备（LCC系统、服务器等）维护保养服务项目(2019-2020年度)进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程运营期线路核心设备（LCC系统、服务器等）维护保养服务项目(2019-2020年度)

2.项目最高投标限价：361190.08元

3.谈判内容：本项目主要为长沙市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统（以下简称“AFC”）线路中心和AFC线网模拟测试平台的1号线中央计算机系统软硬件的维护、维修及技术支持、培训服务等工作。（具体详见用户需求书）

4.标段划分：共划分1个标段。

5.服务期限：本项目服务期限暂定为2019年12月1日至2020年11月30日，总计12个月。（实际服务时间以供应商接到招标人发出的开工令起算，总计12个月）（具体详见用户需求书）。

二、资格要求

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。

2.谈判单位须具有ISO9000系列资质认证证书，须提供资质证书原件。

3.谈判单位在本项目响应文件递交截止之日前36个月内须具有单项合同金额不少于20万元的轨道交通AFC系统建设或改造工程或AFC系统维保服务相关业绩。不接受联合体业绩、港澳台或境外业绩。

业绩证明材料以同时提供的合同复印件和发票（开票金额不少于合同金额的10%）复印件（均须加盖谈判单位公章）为准，业绩金额以合同中金额为准，时间以合同中甲方签字时间为准。

4.本项目谈判不接受联合体形式参与。

5.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标的单位按函告内容执行

三、评审办法

本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。

四、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2019年11月20日至2019年11月26日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

五、谈判文件的澄清与答疑

1.本项目不组织答疑会和现场踏勘。

2.谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2019年11月27日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。

3.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

六、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间及谈判时间为2019年12月3日14时30分，地点为长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件，采购单位或采购代理机构将予以拒收。

七、采购单位及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购单位：长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司

地  址：长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼9楼910室

联系人：沈工

电  话：0731-86852347

监督举报电话：0731-86852248

联系人：文工

采购代理机构：湖南创迪工程管理咨询有限公司

地  址：长沙市开福区芙蓉中路一段469号新闻大厦8楼D座

联系人：周康 彭伟

电  话：0731-84317978

2019年11月20日

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通1号线一期工程运营期线路核心设备（LCC系统、服务器等）维护保养服务项目(2019-2020年度) |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通一号线建设发展有限公司 |
| 采购代理机构 | 湖南创迪工程管理咨询有限公司 |
| 最高投标限价 | 361190.08元 |
| 评审办法 | 本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。 |
| 资格要求 | 1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。 2.谈判单位须具有ISO9000系列资质认证证书，须提供资质证书原件。 3.谈判单位在本项目响应文件递交截止之日前36个月内须具有单项合同金额不少于20万元的轨道交通AFC系统建设或改造工程或AFC系统维保服务相关业绩。不接受联合体业绩、港澳台或境外业绩。 业绩证明材料以同时提供的合同复印件和发票（开票金额不少于合同金额的10%）复印件（均须加盖谈判单位公章）为准，业绩金额以合同中金额为准，时间以合同中甲方签字时间为准。 4.本项目谈判不接受联合体形式参与。 5.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标的单位按函告内容执行 |
| 谈判答疑文件递交截止时间 | 2019年11月27日17时00分(北京时间) |
| 谈判答疑文件递交方式及地点 | 谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙市开福区芙蓉中路一段469号新闻大厦8楼D座湖南创迪工程管理咨询有限公司。 |
| 响应文件的递交截止及谈判时间 | 2019年12月3日14时30分(北京时间) |
| 响应文件的递交及谈判地点 | 长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司段综合楼910室。 |
| 谈判现场验证须提交的资料 | 1.谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。 2.谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第六章）及本人身份证原件。 |
| 响应文件有效期 | 180日历天，从谈判截止之日起算。 |
| 响应文件份数 | 响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本二份），电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 价格承包内容 | 本项目采用总价合同方式，合同价格包括在维保过程中所需的管理费、利润、税金等一切费用。在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。最终合同价格以甲方审定的结算价为准。 |
| 项目支付方式 | 1.付款周期为每半年支付一次，甲方对乙方维保工作进行综合考核，乙方按甲方的支付程序办理请款手续并提供增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，由甲方向乙方支付。 2.每次支付的金额：按签约合同价的70%平均到每个付款周期，甲方依据考核结果向乙方支付上一个付款周期的价款，累计支付不得超过签约合同价的70%。 3.乙方按合同规定完成履约且办理了结算手续并提供增值税专用发票后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目结算按长沙市政府或轨道交通集团有限公司相关规定执行。 |
| 信息发布 指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/ |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《招标代理服务收费汇率表》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购人的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |
| 其他规定 | （如有） |

谈判须知正文

一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。

3.3“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。

3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：

（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。

5.参与谈判的费用

5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。

6．谈判单位代表

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第六章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书

第五章 合同格式条款

第六章 响应文件组成

7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.谈判文件的澄清及答疑

8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。

8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点

9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。

三、响应文件

10.一般要求

10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。

10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）谈判单位资格条件证明文件

（5）服务方案（如有）

（6）报价一览表

（7）其他资料（如有）

11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

12.报价要求

12.1谈判单位应按第六章“响应文件格式”的要求在报价文件中进行报价。谈判单位所报的总价及综合单价均不得超过最高投标限价，不超过最高投标限价的报价方为有效报价，谈判时需明确税费，税率必须符合国家政策法规规定，合同支付时服务单位需开具经采购单位认可的合法完税单据。

12.2谈判单位应充分了解该项目的总体情况以及影响谈判报价的其他要素。最终结算以长沙市轨道交通运营有限公司审核为准。

12.3谈判总报价为各分项报价金额之和，谈判总报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正谈判总报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。谈判单位在谈判截止时间前修改报价文件中的谈判总报价，应同时修改报价文件《报价一览表》和《分项价格表》中的相应报价。

12.4本项目最高投标限价见前附表。

12.5除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选人不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.6谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.7最低报价不能作为中选的保证。

12.8本项目采用总价方式，合同总价包括人工、管理、财务、含增值税在内的所有税费，以及为完成本项目所需的人员、办公、交通、差旅、文件、拟投入测试设备（工具）、培训、评审所有费用（会务费、资料费、专家咨询费、交通费、住宿费等）、各种规费、税费等所有费用，在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。最终结算价以甲方审定的结算价为准。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的编制

14.1响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第六章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封

15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。

16.响应文件的标记

16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。

采购单位： 项目名称： 谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章） 年 月 日

17.响应文件的递交

17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

17.2采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

五、响应文件的评审

18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判有限期、服务期/供货期/施工工期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。

22.评审结果异议
22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。
22.2异议的提出与处理按相关规定执行。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。

25.纪律和监督

25.1对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2对谈判单位的纪律要求

谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.3对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

八、其他

26.采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时，视其情节轻重处禁止参与长沙市轨道交通集团有限公司及下属子公司项目招标采购活动（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

附件一：采购代理服务费收费标准

采购代理服务收费参照汇率表

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元

第三章 评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的最低价法。

二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。

三、谈判验证阶段

谈判验证阶段分为身份验证和唱价。

4.身份验证阶段

4.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。

5.唱价阶段

5.1身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。

5.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购人当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。

四、谈判审查阶段

谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。

6.符合性审查阶段

符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。

6.1资格的符合性审查

谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2报价的符合性审查

谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。

6.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；

（3）不满足资格条件要求的；

（4）不满足用户需求书要求书的；

（5）超过最高投标限价的；

（6）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的

7.详细评审阶段

7.1谈判评审小组应按以下要求对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审：

（1）以经谈判评审小组一致认定满足《竞争性谈判文件》要求且谈判总报价最低的报价为基准价，其得分为满分。

（2）其他有效单位的得分统一按下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）：谈判单位得分=(基准价／谈判总报价)×100

8.推荐中选单位

8.1 谈判评审小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

8.2 全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

- 用户需求书

# 一、项目概况及招标范围

（一）项目概况

本项目地点在长沙市轨道交通集团有限公司裙楼（以下简称“OCC裙楼”），包括长沙市轨道交通1号线一期工程自动售检票系统（以下简称“AFC”）线路中心和AFC线网模拟测试平台的1号线中央计算机系统软硬件的维护、维修及应急抢修等工作。

（二）招标范围

本维护保养项目（以下简称“项目”）是对涉及到的软硬件定期预防性维护、故障维修、应急抢修及技术支持、培训服务等工作，具体项目及数量详见附件1，包括但不限于附件1内容。

# 二、项目计划

（一）服务期限

本项目服务期限暂定为2019年12月1日至2020年11月30日，总计12个月（实际服务时间以供应商接到招标人发出的开工令起算）。

# 三、相关技术标准及规范

（一）标准及规范

投标人应遵照符合国家与行业相关规范及招标人的相关作业技术标准和规范执行，技术标准版本如有更新，应遵照新版本执行（详见表一）。

| 表一 标准汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | （GB 50157－2013） | 《地铁设计规范》 |
| 2 | （GB/T 30012-2013） | 《城市轨道交通运营管理规范》 |
| 3 | （GB 50490-2009） | 《城市轨道交通技术规范》 |
| 4 | （GB/T 20907-2007） | 《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》 |
| 5 | （GB 4943.1-2011 ） | 《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》 |
| 6 | （GB/T 12505-1990） | 《计算机软件配置管理计划规范》 |
| 7 | （GB/T 50831-2012） | 《城市规划基础资料搜集规范》 |
| 8 | （CGY/G-105-140-A/0） | 《运营公司承包商安全管理办法》 |
| 9 | （CGY/J-201-001-A/2） | 《运营公司突发事件综合应急预案》 |

# 四、项目管控要求

## （一）人员配备要求

1.投标人须根据招标人的设备具体情况和系统运行的重要性，成立技术服务小组为招标人提供维护保养服务。

2.要求该技术服务小组由1名技术总监，3名维护工程师组成。维护工程师须熟悉掌握硬件、软件、数据库、网络等专业知识，负责故障处理、应急抢修、设备巡检、性能评估、技术支持等工作。

3.该小组应确保每天有不少于1名工程师驻场工作（包含工作日、节假日），驻场地点为OCC裙楼二楼。单日驻场时间不少于8小时。驻场工程师可进行轮换，专职为招标人提供快捷的本地化服务。

4.投标人须提供7*24小时故障维修服务。同时投标人须设立24小时技术支持热线，提供技术咨询。

## （二）设备配备要求

1.投标人在故障维修过程中产生的费用由投标人全部承担，维修所需的备机备件均须在1个工作日内到达现场，设备的部分主要易损耗件（详见附件2）须在1小时内到场，由于设备硬件故障而进行的备件更换必须为全新原厂产品，如涉及到的备机备件已停产，替代的备机备件必须为同品牌或同系列的升级产品，且其兼容性、参数和性能不得低于原产品。

2.设备维护保养、故障维修相关工器具由投标人自行准备。

## （三）安全管理规定

1.投标人需严格按照《运营公司承包商安全管理办法》执行。

2.投标人按照国家、行业相关规定及招标人企业标准提供维护保养服务。安全第一、预防保养为主、故障检修为辅，通过维修保养达到出现故障及时维修并彻底排除故障，减少停机检修时间，保证系统设备高效运行。

3.投标人对该项目进行安全管理时必须有明确的安全目标和安全指标，安全生产考核按合同约定及招标人管理制度执行。

4.投标人进行维护保养作业时，在招标人提供实施服务条件的前提下，应严格遵守招标人有关规章制度，同时系统设备的维修、保养由招标人参与实施，并交由招标人确认质量合格。

5.未经招标人同意，投标人不得私自更改设备的运行程序、运行方式和运行参数。

6.投标人在维护保养作业过程中，应对设备运行环境进行检查，如发现有影响设备正常运行的环境隐患时，通知招标人进行改善。

7.投标人应采取预防性维护保养工作，及时排除设备故障隐患，因不及时处理故障隐患造成招标人不能正常使用，因此对招标人造成的损失，由投标人承担，并纳入考核。

8.投标人进行维护保养作业时，需对作业区域设置安全防护措施，在作业过程中由于投标人违规操作或没有进行有效的安全防护造成的事故，由投标人承担全部责任，并纳入考核。

# 五、项目实施要求

## （一）工作时间和范围

1.故障维修：设备发生故障，投标人应按照招标人规章文本要求的时间内到达现场，进行故障处理，故障维护结束后，投标人须提供相应报告。

2.应急抢修：当招标人线路中央计算机系统发生紧急故障时，投标人负责在规定时间内响应和解决(详见表二)，并在故障处理后1个工作日内提供相应的故障处理报告，应急抢修响应范围及响应要求以招标人最新的规章文本为准。

3.投标人须在合同执行前向招标人提交设备应急故障维修、抢修方案，包括但不限于表二中各类应急故障。

| 表二 应急抢修响应范围及要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障分类 | 故障说明 | 运营期间（含运营前1h）响应时间 | 非运营期间响应时间 | 临时性修复时间 | 完全修复时间 | 备注 |
| 与ACC间的通讯故障 | 当1号线线路中心计算机与清分中心发生通讯故障或相关数据、参数在20分钟内未上传、接收 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | 应与招标人协同处理 |
| 发生重大事故 | 发生火灾、爆炸等消防事故，影响1号线线路中心设备运行 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | 维护保养人员在保证自身安全的前提下有协助工作人员抢险救灾的义务 |
| 发生自然灾害 | 发生台风、暴雨、水淹、地震、高温、冰冻等自然灾害，影响1号线线路中心设备运行 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | 维护保养人员在保证自身安全的前提下有协助工作人员抢险救灾的义务 |
| 发生突发事件 | 发生恐怖袭击（如爆炸、毒气、纵火）等突发事件，影响1号线线路中心设备运行 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | 维护保养人员在保证自身安全的前提下有协助工作人员抢险救灾的义务 |
| 1号线线路中心系统服务器 | 主服务器、通信服务器、报表服务器等服务器发生硬件故障、软件系统故障或报警等异常 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | —— |
| 1号线线路中心系统服务器周边设备 | 磁盘阵列、防火墙、入侵检测设备发生硬件故障或报警等异常 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | —— |
|  | 磁带库不能正常备份 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤120分钟 | ≤24小时 | —— |
| 网络设备 | 光纤交换机、三层交换机等网络设备系统故障或因其造成网络通信故障 | ≤20分钟 | ≤60分钟 | ≤90分钟 | ≤24小时 | —— |

4.定期预防性维护：根据设备、部件的运行状况或规定的周期，对设备或部件进行预防性检修，克服潜在的故障，延长使用寿命。主要包含相关设备的月维护、季维护、半年维护、专项维护、节前维护。

（1）月维护：根据设备检修规程规定的周期，按月对相应设备或部件进行预防性检修，克服潜在的故障，延长使用寿命。

（2）季维护：根据设备检修规程规定的周期，按季度对相应设备或部件进行预防性检修，克服潜在的故障，延长使用寿命。

（3）半年维护：根据设备检修规程规定的周期，按半年对相应设备或部件进行预防性检修，克服潜在的故障，延长使用寿命。

（4）专项维护：根据部分模块的特点及特定要求对其按非固定周期进行的不同级别的检修维护，需要专项检修的模块根据实际运用情况确定。

（5）节前维护：根据法定节假日或重大活动前开展的专项预防性检修，保障节假日期间、重大活动期间设备系统安全运行。同时投标人提供节假日及与招标人生产业务相关的重要时段的现场值班服务，以保证招标人系统设备的稳定运行。

## （二）服务标准、流程及操作要求

1.投标人应按照标准及规范（详见表一）提供服务，维护维修内容包含招标人线路中央计算机系统已经使用的设备及新增加第三方外购软件、设备、专项服务，并包含相关的软件、参数及补丁更新，如因投标人技术水平不足，未达到维护、维修要求，投标人须自费找行业专家购买专业服务解决（详见表三），包括但不限于表三内容。

| 表三 故障处理，操作系统维护，补丁升级 |  |
| --- | --- |
| 小型机、服务器、存储设备、网络设备、安全加密设备 | 故障排除服务：7*24小时现场故障处理服务，响应时间为20分钟。 |
|  | 维修备件更换。 |
|  | 补丁服务：消除软件漏洞给系统带来的安全隐患，并对安装补丁所引起的系统连锁反应进行合理的平衡。 |
|  | 升级服务：对系统进行软件或硬件的升级，以改进、完善现有系统或消除现有系统的漏洞。 |
|  | 系统优化：对IBM主机服务系统，包括主机、存储设备、操作系统、提供优化服务。 |
| 7*24电话支持服务 | 7*24小时现场服务与远程技术支持，以满足业务需要。 |
|  | 技术专家直接同招标人对话，帮助解决招标人提出的疑难问题。 |
|  | 根据问题的严重程度，将优先解决招标人认为是关键而紧急的任务。 |
|  | 对招标人提出的一般性问题进行技术咨询、指导。 |

2.投标人须提供生产及测试环境下操作系统、数据库备份及恢复工作实施方案。

3.投标人须免费提供第三方软件在本系统上安装的技术协助工作。根据招标人工作安排，投标人须无条件配合相关对口业务、单位部门完成相关施工配合（含线路中央计算机系统与车站计算机系统及相关接口系统的软件升级、参数下发、施工整改等作业内容），配合所需的各项费用由投标人承担。

4.投标人须提供系统切换、软件升级及设备存储扩容等项目的配合工作。

5.投标人须对招标人系统运行做出评估并提供合理化建议及解决方案。

6.投标人须提供移机技术服务。

7.投标人须配合管理所管辖系统设备的安保、卫生、防火、防汛、防盗等工作。

8.投标人进行维护保养作业的时间段，应遵守招标人对于施工检修管理规定，设备维护保养原则上须在运营日结束后开展。

9.投标人须根据招标人安排及要求制定相应的设备维护、故障管控、人员培训、安全管理等方案（包括但不限于以下内容）：

（1）各类设备维护计划及方案；

（2）故障处置方案，包括故障的紧急抢修方案、应急演练等；

（3）系统性能调整计划及方案；

（4）维护保养期间内的故障统计、汇报、故障分析等工作；

（5）定期组织进行技术交流与反馈，并定期提供设备维护总结报告；

10.投标人应及时做好维护保养技术和现场准备工作，需要投标人提供的风险保障措施（包括但不限于以下内容）：

（1）质量管理保证措施

（2）系统安全建议

（3）系统运行相关产品的建议

（4）应急方案

11.作业技术准备应做好下列工作：

（2）编制维护保养组织方案，并交与招标人审核。

（2）做好技术交底和培训。

11.根据标准要求及招标人提供的相关资料，制定维护标准及测试记录表格，并交与招标人审核。

12.开工准备应做好下列工作：

（1）投标人编制作业计划，安排好作业程序，协调好各工序的配合工作。

（2）投标人组建相应的专业技术服务团队，并组织进场前的安全培训。

（3）编制材料、工器具和设备易损耗件的供应计划并做好供应。

13.投标人须按招标人下发的年度设备检修计划要求完成维护保养计划，检修标准不低于正式进场阶段（详见表五）检修修程及检修内容的要求。

14.工作量清单

招标人提供的工作量清单列出的工作项目及其相应的工作量（包括但不限于），仅供投标人作参考，投标人应谨慎使用本文件提供的工作量清单，采用本文件提供的工作量清单进行报价，其所产生的一切风险由投标人自行承担。投标人须根据自身对本文件和对项目的研究和了解，对工作量清单中工作量进行完善，并按规定填入工作量清单中。

（1）提前进场阶段（详见表四）

| 表四 提前进场阶段 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工作量 | 备注 |
| 1 | 参加招标人组织的相关规章制度学习并考试合格。 | 招标人将结合培训情况定期安排评估考试，提前进场人员需服从招标人安排。第一阶段进场人员作息制度须与招标人相同。 |
| 2 | 参加招标人组织的专业理论、实操培训并考试合格。 |  |
| 3 | 参加招标人组织的应急预案培训并考试合格。 |  |
| 4 | 熟练掌握招标人配备的工具、仪器、仪表的使用方法。 |  |
| 5 | 熟悉本项目涉及的设备及其检修、试验方法，参与制定相关技术文本。 |  |
| 6 | 组织内部业务培训、考试，接受招标人安排的其它培训。 |  |
| 7 | 维护保养人员进入工班进行正常化运作。 |  |
| 8 | 参与招标人组织的相关应急演练。 |  |
| 9 | 完成项目部组建，建立健全相关管理制度、台账,完成项目内部三级安全教育。 |  |
| 10 | 配合新线试运营前的工程介入等运营筹备工作。 |  |

（2）正式进场阶段（详见表五）

正式进场阶段，正式进场后主要维护保养工作量清单如下（实际工作内容及工作量以招标人检修规程及相关规定为准）：

| 表五 修程及要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 修程（周期） | 设备名称 | 设备维护技术要求 |
| 月检 | 小型机、应用服务器 | 每月1次； 清洁设备面板和外壳，应无灰尘、污垢； 采集系统主机基础性能数据，与上月基础值做对比，编制系统性能分析报告。 |
|  | 磁盘阵列、磁带库 | 每月1次； 清洁磁盘阵列面板和外壳，应无灰尘、污垢； 清洁磁带库的面板和外壳无灰尘、污垢。 |
|  | 网络设备 | 每月1次； 清洁核心交换机、存储交换机、防火墙、入侵检测设备的面板和外壳，应无灰尘、污垢； 采集核心交换机、存储交换机、防火墙、入侵检测设备主要端口流量、CPU、内存等基础性能数据，与上月基础值做对比，编制系统月度性能分析报告。 |
|  | 质量控制记录填写 | 完成月检后，将检修情况如实填写月检相关记录表。 |
| 季检 | 小型机、应用服务器 | 每季度1次； 清洁服务器内部灰层，散热片和散热风扇无积垢； 清洁滤尘网，保持散热孔通畅； 系统镜像盘制作（若有更新或改造应及时制作镜像）； 主备机切换功能验证（如有主备冗余）； 检查服务器内硬件无缺损，各板卡安装可靠，无松动，螺丝紧固到位； 线缆接插件固定良好，无接触不良； 检测硬盘运转是否正常，如运转不稳定或损坏应及时更换； 检查服务器文件系统使用情况，清理过期日志记录。 |
|  | 磁盘阵列、磁带库 | 每季度1次； 磁盘阵列空间使用率、I/O使用率、网卡使用率； 检查磁带库备份信息、磁带库磁带可用率； 清洁磁带库磁头。 |
|  | 网络设备 | 每季度1次； 查看核心交换机、存储交换机、防火墙、入侵检测设备的日志，确认无异常； 核对网络设备端口连接对照表，逐一核对下联设备，确认无人随意变动端口连接； 网路设备配置文件重新备份； 检查网络设备端口连接对照表是否完整，若出现破损，重新打印并在醒目位置进行张贴。 |
|  | 质量控制记录填写 | 完成季检后，将检修情况如实填写季检相关记录表。 |
| 半年检 | 小型机、应用服务器 | 每年2次； 清洁服务器内部灰层，散热片和散热风扇无积垢； 清洁滤尘网，保持散热孔通畅； 系统镜像盘制作（若有更新或改造应及时制作镜像）； 主备机切换功能验证（如有主备冗余）； 检查服务器内硬件无缺损，各板卡安装可靠，无松动，螺丝紧固到位； 线缆接插件固定良好，无接触不良； 检测硬盘运转是否正常，如运转不稳定或损坏应及时更换； 人工重启清算程序，释放内存，清理无用临时文件； 检查服务器文件系统使用情况，清理过期日志记录； 检查系统报错日志； 检查各业务软件运行状态，清理业务软件过期日志； 进行病毒检测、查杀工作。 |
|  | 磁盘阵列、磁带库 | 每年2次； 磁盘阵列主备控制器切换功能验证； 对磁带库做内部清洁； 清洁磁带库磁头； 查看磁盘阵列、磁带库存储使用量。 |
|  | 网络设备 | 每年2次； 测试核心交换机、存储交换机、防火墙、入侵检测设备的冗余性能、日志信息、备份配置； 核对网络设备端口连接对照表，逐一核对下联设备，确认无人随意变动端口连接； 检查网络设备端口连接对照表是否完整，若出现破损，重新打印并在醒目位置进行张贴。 |
|  | 设备接地测试 | 每年2次； 设备及机柜接地电阻不得大于10Ω。 |
|  | 质量控制记录填写 | 完成半年检后，将检修情况如实填写半年检相关记录表。 |

线路中央计算机系统设备节假日或重大活动前的专项检查，具体时间点以招标人要求的为准，检查内容包括但不限于数据库服务器、应用服务器、数据库、网络设备等。当检修计划中的修程重叠时，以招标人最新的规章文本要求为准。

（3）软件项目

本项目软件维护保养主要工作量参考如下（详见表六）以下工作根据业务范围界定，不限于线路中央计算机系统设备层：

| 表六 软件项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容要求 |
| 1 | 数据保障 | 投标人须保证操作规范，并保证所维修维护范围内设备产生的票款、交易数据正常上传，并保证数据库的稳定正常运转。 |
| 2 | 系统及软件管理 | 投标人须及时完成设备系统和程序版本管理、参数管理、完成软件升级与故障修复后的系统与软件更新，进行软件测试并提供测试报告等工作。招标人有权随时参与和监督各项内容，投标人须无条件配合。 |
| 3 | 参数管理 | 管理1号线线路中心责任范围内运营、业务、设备等相关的参数。 |
| 4 | 杀毒相关工作 | 投标人须定期对1号线线路中心设备系统的杀毒、杀毒软件的升级等工作并提供杀毒报告。 |
| 5 | 备份服务 | 投标人须在不影响运营的前提下及时完成系统、软件及数据的备份等工作 |
| 6 | 其它工作 | 招标人根据实际需要提出的其它配合工作、培训工作等。 |

## （三）其他

1.培训服务

（1）投标人须制定定期的培训计划，包括培训课程、人员安排、培训方式、培训时间等。

（2）投标人每月须免费组织一次对招标人2名及以上人员现场故障培训。培训内容主要是本项目涉及的设备故障处理和维护相关内容等。培训方式分为理论和实际操作两部分。

（3）投标人免费提供技术培训，对招标人2-3名以上人员进行每季度一次系统、网络及数据库培训。

# 六、项目验收

## （一）验收小组

验收小组由招标人相关人员组成。

## （二）验收周期

此项目每半年验收一次，投标人须提供项目周期内的维护保养报告、投标人服务单等招标人所需资料进行验收，招标人将安排人员在项目周期内不定期对维护保养质量进行抽查，发现不符合项目合同质量要求的内容将对投标人进行考核，考核标准参考《质量考核标准》、《日常管理考核标准》、《运营公司承包商安全管理办法》。

## （三）验收标准

1.招标人有权根据合同规定的服务范围、内容以及合同附件对投标人的工作进行检查验收，所有服务应符合合同及招标文件、用户需求书、技术规格书的要求。

2.招标人有权安排专人全面检查并根据现场实际情况要求投标人现场整改。

3.招标人根据以下验收标准表进行验收（包括但不限于），具体详见下表：

| 表七 验收标准表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| 1 | 月检报告 | 月检检修规程验收 |
| 2 | 季检报告 | 季检检修规程验收 |
| 3 | 半年检报告 | 半年检检修规程验收 |
| 4 | 专项维护报告 | 根据实际检修规程验收 |
| 5 | 节前维护报告 | 季检检修规程验收 |
| 6 | 设备可用性指标 | 大于等于99.8% |
| 7 | 每月故障发生率 | 低于等于10% |

## （四）验收资料

1.此项目中可独立作业完成的项目具备完工验收条件，投标人按有关规定和招标人确定的验收要求，向招标人提供完整的验收资料及验收报告。如月检报告、季检报告、半年检报告、节前维护报告、专项维护报告、设备可用性指标。

2.招标人收到验收报告后，对验收报告进行进一步确认，招标人在验收后给予批准或提出修改意见。不符合条件，投标人按要求修改，并承担自身原因引起的修改费用，若修改后仍不满足验收要求，投标人需承担招标人的损失。

3.项目结束时投标人应确保设备设施无遗留问题，如有遗留问题，招标人有权请第三方处理，其产生的费用由投标人承担。

# 七、质保期

投标人提供的材料、零部件必须是全新原厂合格产品。从单项零部件更换日期开始起算，质保一年。

# 八、考核标准

## （一）质量考核标准

1.招标人将从安全生产、设备表现、维护维修等方面对投标人进行半年度考核评分，按比例核算半年度服务费，并将考核结果纳入对投标人的半年度评定结算，当有考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准，投标人须无条件执行招标人确定的最新指标标准及相关的管理办法、实施细则。

2.投标人违反招标人相关规定、制度，原则上按照《日常管理考核标准》、《质量考核标准》、《运营公司承包商安全管理办法》进行考核。如下：表八《质量考核标准》、表九《考核支付表》、附件3《日常管理考核标准》进行考核（包括但不限于）。

3.质量考核标准表（详见表八）

| 表八 质量考核标准表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 处罚结果 | 备注 |
| 1 | 因投标人维护不当导致全线AFC系统瘫痪，所有终端设备不能使用（指售票、检票、异常处理等主要业务功能停用）。 | 扣30分 |  |
| 2 | 因投标人维护不当导致全线全部同类终端设备不能使用。 | 扣30分 |  |
| 3 | 因投标人维护不当导致1号线线路中心设备发生漏电击人事故，造成人员伤亡的。 | 扣30分 |  |
| 4 | 投标人私传招标人相关资料、传播虚假信息、未经授权擅自传播招标人生产信息的。 | 扣30分 |  |
| 5 | 因投标人维护不当导致非运营时间内线路单种终端设备全部故障，直到运营开始部分设备仍未完成修复投入使用。 | 扣30分 |  |
| 6 | 因投标人维护不当或设备检修、维修不到位造成设备交易数据丢失。 | 扣30分 |  |
| 7 | 设备可靠度指标<99.7%。 | 扣20分 | 设备可靠度指标算法: （设备总运行时间-设备总停用时间）/设备总运行时间*100% |
| 8 | 如因投标人工作不到位，产生不良影响（包括集团公司、运营公司考核，媒体负面报道，有责投诉等情况）。 | 扣20分 |  |
| 9 | 因投标人违反国家法律法规，对地铁造成收益影响。 | 扣20分 |  |
| 10 | 因投标人维护不当导致1号线线路中心系统与清分中心系统网络中断超过30分钟，以及影响工作站业务工作超过30分钟的故障。 | 扣20分 |  |
| 11 | 因投标人维护不当直接或间接导致一个及以上车站所有终端设备交易2小时及以上无法正常上传。 | 扣20分 |  |
| 12 | 因线路中心系统设备硬件故障导致的交易未上传在24小时内未解决。 | 扣20分 |  |
| 13 | 因投标人维护不当直接或间接导致车站部分终端设备交易2小时及以上无法正常上传。 | 扣10分 |  |
| 14 | 投标人人为原因或设备检修、维修不到位造成设备易数据丢失。 | 扣30分 |  |
| 15 | 运营期间1号线线路中心系统主服务器、通信服务器、报表服务器等服务器发生本体故障、软件系统故障或报警等异常时投标人应急响应时间＞40分钟。 | 扣20分 |  |
| 16 | 运营期间1号线线路中心系统主光纤交换机、三层交换机等网络设备系统故障或因其造成网络通信故障时投标人应急响应时间＞40分钟。 | 扣20分 |  |
| 17 | 运营期间1号线线路中心系统磁盘阵列、防火墙、入侵检测设备发生硬件故障或报警等异常时投标人应急响应时间＞40分钟。 | 扣20分 |  |
| 18 | 运营期间1号线线路中心系统磁带库不能正常备份时投标人应急响应时间＞120分钟。 | 扣20分 |  |

4.考核支付表（详见表九）

| 表九 考核支付表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核等级 | 考核标准及应用（基础分100分） | 备注 |
| A级 | 综合考评分≥90分,支付比例100%。 |  |
| B级 | 80分≤综合考评分<90分，支付比例95%。 | 扣当次支付项目进度款5%金额 |
| C级 | 70分≤综合考评分<80分，支付比例90%。 | 扣当次支付项目进度款10%金额 |
| D级 | 60分≤综合考评分<70分，支付比例80%。 | 扣当次支付项目进度款20%金额 |
| E级 | 综合考评分<60分，支付比例70%。 | 扣当次支付项目进度款30%金额，赔偿相关损失，招标人有权解除合同。 |
| 当综合考评分90分以上（含90分）时，按照《日常管理考核标准》、《质量考核标准》、《运营公司承包商安全管理办法》进行考核，当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的服务费，扣除费用不再支付。同时，供应商应遵守《日常管理考核标准》、《质量考核标准》《运营公司承包商安全管理办法》相关规定。 |  |  |

# 九、其他（附件）

附件1：《维护系统设备、软件清单》

| 序号 |  | 名称 | 规格型号 | 原产地 |  | 制造商 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路中央计算机系统设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主服务器 |  | P740 |  | 美国 |  | IBM | 套 | 2 |
| 2 | 磁盘阵列 |  | V7000 |  | 美国 |  | IBM | 套 | 1 |
| 3 | 磁带库 |  | TS3100 |  | 美国 |  | IBM | 套 | 1 |
| 4 | 光纤交换机 |  | 2498-B24 |  | 美国 |  | IBM | 套 | 2 |
| 5 | 中央网络交换机 |  | EDS-82810G系列 |  | 中国台湾 |  | MOXA | 台 | 2 |
| 6 | 通信服务器 |  | X3850 X5 |  | 中国 |  | IBM | 套 | 2 |
| 7 | 报表服务器 |  | X3850 X5 |  | 中国 |  | IBM | 套 | 1 |
| 线路中央计算机系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库操作系统 |  | 原厂64位Unix操作系统 |  | 中国 |  | IBM | 套 | 1 |
| 2 | 服务器操作系统 |  | Windows |  | 中国 |  | 红帽 | 套 | 1 |
| 3 | 数据库系统 |  | AFC 数据库 Oracle DatabaseEnterprise Edition |  | 中国 |  | Oracle | 套 | 1 |
| 4 | 网管软件 |  | MxView |  | 中国台湾 |  | MOXA | 套 | 1 |
| 5 | AFC 应用软件 |  | 中软AFC系统 |  | 中国 |  | 中国软件 | 套 | 1 |
| 6 | 通信软件 |  | 满足招标要求 |  | 中国 |  | 中软 | 套 | 1 |
| 7 | 防病毒软件 |  | 满足招标要求 |  | 中国 |  | 瑞星 | 套 | 1 |

附件2：《易损耗备件清单》（包括但不限于）

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器阵列卡 | 型号：IBMX3850 X5 ServeRAID M5014 SAS/SATAController | IBM | 1 |
| 2 | 服务器电源 | 型号：IBMX3850 X5 规格：1975W 热插拔电源 (带1根 PDU电源线) 1975W 220V 2/2 | IBM | 1 |
| 3 | 服务器硬盘 | 型号：V7000 600GB 10K 6Gb SAS FRU 85Y5864 | IBM | 1 |
| 4 | 服务器硬盘 | 型号：IBMX3850 X5 300GB 2.5in SFF Slim-HS10K 6Gbps SAS HDD | IBM | 1 |
| 5 | 光电转换器 | MOXA.IMC-21-M-SC | MOXA | 1 |
| 6 | 磁盘阵列电源 | 型号：IBM V7000电源，764W Power Supply Unit,Fru(85Y5847)，SP-PCM2-HE764-AC-HEP SPAXRTX-07AG | IBM | 1 |
| 7 | 服务器硬盘 | 型号：IBM P740 146GB 15K RPM SFF SAS Disk Drive (AIX/Linux) | 服务器硬盘 | 1 |

附件3：《日常管理考核标准》

| 日常管理考核扣分标准表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 处罚结果 | 备注 |
| 1 | 99.7%≤设备可靠度指标<99.8%。 | 低于指标扣10分 | 设备可靠度指标算法: （设备总运行时间-设备总停用时间）/设备总运行时间*100% |
| 2 | 故障次数/设备数量*100%>10%。 | 超指标扣5分，每超指标零点一加扣5分 | 月度考核，不含非设备原因故障 |
| 3 | 投标人人为原因直接或间接导致车站部分终端设备交易无法正常上传。 | 1小时内扣5分/次 2小时内扣10分/次 | 如超过此标准以质量考核表标表为准。 |
| 4 | 投标人人为原因直接或间接导致一个及以上车站所有终端设备交易无法正常上传。 | 1小时内扣5分/次 2小时内扣10分/次 | 如超过此标准以质量考核表标表为准。 |
| 5 | 投标人未按要求完成设备系统故障处理、杀毒，软件程序测试，参数版本管理、升级等工作。 | 扣3分/次 |  |
| 6 | 投标人未及时备份或及时解决备份软件工作不稳定情况造成3日及以上天数相关数据不能实时备份。 | 扣3分/次，在此基础上每增加一天扣1分 |  |
| 7 | 投标人维护不当导致影响线路中心系统工作站业务工作但未超过30分钟的故障。 | 扣5分/次 |  |
| 8 | 投标人未按合同要求定期驻场。 | 扣2分/人次/天 |  |
| 9 | 招标人组织的考试，投标人人员不合格。 | 扣1分/人次 |  |
| 10 | 投标人因故障误判及其它原因浪费招标人材料或未按招标人的相关规定处置应属于招标人的材料、备件、废料以及多余材料的行为，除投标人按价赔偿招标人损失外。 | 招标人对投标人视情节严重情况扣10-20分/次。 |  |
| 11 | 投标人在招标人工作区域或公共区域应该注重仪表仪容及形象，发现工装不整、任意躺坐、嬉戏打闹、大声喧哗的。 | 扣1分/人/次 |  |
| 12 | 投标人应在招标人工作区域或公共区域注意卫生，发现乱扔垃圾、饮食、吸烟、随地吐痰。 | 扣1分/人/次 |  |
| 13 | 投标人未按期向招标人提交各级检修计划。 | 扣1分/次 |  |
| 14 | 投标人检修计划未按招标人规定和要求编制。 | 扣0.5分/每处 |  |
| 15 | 投标人未征得招标人同意私自调整检修计划。 | 扣1分/次 |  |
| 16 | 投标人未按检修计划如期完成当日检修作业且未向招标人报备。 | 扣1分/次 |  |
| 17 | 每月每类设备检修未达到完成率100%（按设备台数计算）。 | 扣3分/次，每下降1个百分点加扣2分 |  |
| 18 | 投标人违反招标人工作流程、违反操作规范、安全管理等相关管理规定实施检修作业。 | 扣3分/次 |  |
| 19 | 投标人未按照招标人检修规程、作业标准书、检修作业工艺等检修标准实施检修作业或质量达不到标准要求。 | 扣0.5-3分/台 |  |
| 20 | 检修过程中发生投标人人为损坏设备部件，除赔偿原部件费用外并进行考核扣分。 | 扣0.5-3分/次 |  |
| 21 | 投标人在巡检、检修过程中发现设备、环境异常情况或安全隐患未及时通知招标人和处理。 | 扣1-5分/次 |  |
| 22 | 投标人未及时整改招标人检查发现的设备遗漏检修等检修质量问题。 | 扣1分/台 |  |
| 23 | 投标人检修设备后出现与检修项目有关的设备故障等质量问题。 | 扣0.5-3分/台 |  |
| 24 | 投标人检修工作完成后，因检修操作造成现场设备无法正常使用。 | 扣1分/台 |  |
| 25 | 投标人设备检修完成后未检查试验或观察设备能否正常使用。 | 扣1分/次 |  |
| 26 | 投标人检修过程中未正确使用工器具，及造成设备损坏。 | 扣2分/次 |  |
| 27 | 投标人巡检记录、检修记录填写不完整、错误、字迹潦草不清。 | 扣1分/处 |  |
| 28 | 投标人巡检记录、检修记录未按计划填写（视为该项作业未做）。 | 扣2分/台 |  |
| 29 | 投标人在收到招标人整改通知后，未在三日内向招标人反馈整改结果。 | 每超24小时扣1分 |  |
| 30 | 投标人在运营时间内故障响应≥20分钟，非运营时间内故障响应≥60分钟。 | 扣5分/次，超出加扣1分/1分钟 | 如超过此标准以质量考核表标表为准。 |
| 31 | 产生跨日故障（≥24小时）。 | 扣8分/次/台，超出加扣5分/1小时 |  |
| 32 | 2小时≤故障维修时间＜12小时。 | 扣3分/次/台 |  |
| 33 | 12小时≤故障维修时间＜24小时。 | 扣5分/次/台 |  |
| 34 | 1小时≤投标人原因造成故障修复时间＜2小时。 | 扣2分/次/台 |  |
| 35 | 因故障隐患或模块零件磨损、老化未及时更换，造成设备反复出现故障。 | 扣3分/次，在此基础上每增加1次扣2分 |  |
| 36 | 维修设备时由于投标人造成该设备停用。 | 扣5分/台 |  |
| 37 | 投标人维修工作结束后没有及时正确复原设备状态，如线缆未正确绑扎、缺少螺丝、紧固件、螺丝松动等。 | 扣1分/次 |  |
| 38 | 投标人巡检报告弄虚作假。 | 扣10分/次 |  |
| 39 | 投标人对故障分析报告中故障现象、故障原因描述不清，故障处理整改措施不到位。 | 扣2分/次 |  |
| 40 | 投标人对设备更换部件，未及时在设备履历本记录。 | 扣1分/次 |  |
| 41 | 1小时≤易损耗件到达维修现场时间＜2小时。 | 扣1分/次 |  |
| 42 | 投标人未按合同要求完成对招标人的培训计划。 | 扣5分/次 |  |

第五章  合同格式条款

合同编号:长轨运  服合[2019]  号

服务项目合同

项目名称：长沙市轨道交通1号线一期工程运营期线路核心设备（LCC系统、服务器等）维护保养服务项目(2019-2020年度)

项目地点：湖南省长沙市

甲    方：

乙    方：

# 第一部分 合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

本合同于       年    月    日由甲方和乙方依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，按下述条款和条件在湖南省长沙市雨花区签署。

一、项目概况：                              。

二、服务范围：                              。

三、服务期限：                              。

四、下述文件是本合同的一部分，一起阅读和解释：

（1）补充协议（如果有）；

（2）合同协议书;

（3）中选通知书;

（4）合同条款;

（5）技术规格书;

（6）签约合同价清单;

（7）合同其他附件及乙方供应商按合同附录格式及要求出具的文件;

（8）招标文件、澄清与答疑文件及其它补充资料；

（9）投标文件、澄清文件及其它补充资料；

（10）批准的图纸（如果有）；

（11）其他构成本合同的文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

五、考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供货物和服务，并修补缺陷。

六、考虑到乙方提供的货物和服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价格或其它按合同规定应支付的金额。

七、本合同正本二份、副本六份，甲方持正本一份、副本五份，乙方持正本一份、副本一份。合同正本与副本具有同等效力，当合同副本与正本之间存有差异时，以合同正本为准。

八、本合同自双方法定代表人或其授权代表签字，加盖合同专用章/公章后生效。

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

# 第二部分 中选通知书

# 第三部分 合同条款

## 1、定义

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括合同协议书、合同条款及合同附件、合同附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“签约合同价”系指甲方和乙方在合同协议书中确定的金额，即本项目的中标价格或成交价格。

（3）“合同价格”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后，经长沙市政府相关职能部门或长沙市轨道交通集团有限公司审定的结算价格。

（4）“甲方”是指承担直接投资责任和委托维修保养业务的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的甲方。

（5）“乙方”是指承担维修保养业务和维修保养责任的一方以及其合法继承人，即合同协议书中所述的乙方。

（6）“维保机构”是指乙方派驻本工程现场实施维修保养业务的组织。

（7）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（8）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

（9）“管理规定”是指行政主管部门及甲方对本工程的管理制度、程序、流程、规定、文件、通知、决定、指示、同意、批准、书面文件、电报、传真等书面内容的要求。行政主管部门及甲方在工程管理过程中下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，乙方在合同履行过程中应严格遵照执行。

（10）响应时间：是指在接报故障后赶赴且到达现场处理的时间。

（11）接报：是指甲方通知乙方的形式，包括口头、电话、电子邮件、书面等。

（12）现场：是指故障发生地点、区段，或报故障车站、部门等。

（13）临时修复时间：如果由于条件限制，维修人员暂时无法使设备、设施达到原有技术指标的情况下，采取临时性措施，尽量减少故障的影响范围的时限。此时限是指接报故障到采取措施临时修复完毕。

（14）完全修复时间：通过维修使有问题设备、设施回复到原来技术指标及状态的期限。此时限是指接报故障到设备完全修复完毕。

## 2、标准和规范

2.1 适用国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

2.2 甲方对本项目的技术标准或功能的其他要求以用户需求书/技术规格书为准。

## 3、价款

3.1本项目签约合同价为          ，具体分项价格表详见合同附件之签约合同价清单。

3.2本项目采用总价合同方式，合同价格包括在维保过程中所需的管理费、利润、税金等一切费用。在项目实施中出现任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方不再支付任何费用。

4、支付

4.1付款周期为每半年支付一次，甲方对乙方维保工作进行综合考核，乙方按甲方的支付程序办理请款手续并提供增值税专用发票、有效期内的履约担保复印件后28个工作日内，由甲方向乙方支付。

4.2 每次支付的金额：按签约合同价的70%平均到每个付款周期，甲方依据考核结果向乙方支付上一个付款周期的价款，累计支付不得超过签约合同价的70%。

4.3 乙方按合同规定完成履约且办理了结算手续并提供增值税专用发票后28个工作日内，支付至合同价格的100%。项目结算按长沙市政府或轨道交通集团有限公司相关规定执行。

## 5、履约担保

5.1 履约担保是办理付款的必要条件之一，乙方应在本合同签订后15个工作日内提供履约担保。

5.2 履约担保用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

5.3 乙方提供履约担保的形式、金额及期限可采用以下两种方式之一：

（1）采用银行履约保函形式，银行履约保函的担保额度为签约合同价的10%，担保期限为自保函生效之日起，至服务期满之日止。银行履约保函应为在中国境内注册和营业的银行出具的、以甲方为受益人首次申请即作为无条件付款的保函，银行履约保函格式具体详见合同附录。

（2）采用现金形式，现金担保额度为签约合同价的10%，担保期限为履约保证金到账之日起，至服务期满之日止。履约担保以现金形式提交的，乙方应从其基本账户通过转帐或电汇至甲方指定的账户。户名     ；开户行：                 账号：         。

5.4 在乙方完成其合同义务包括任何保证义务后，甲方将把履约担保无息退还乙方。

## 6、合同变更

6.1 甲方在执行合同期间的任何时间内有权对项目作变更、修改、删除、增加或做其它改变。这些变更应被视为合同的组成部分，乙方应履行这些变更并受同样条件约束。除非甲方书面提出，乙方不得对工程进行任何变更。但是，乙方可以随时向甲方提出为改进项目质量、效率和安全性方面的变更建议。

6.2 如甲方根据本合同条款要做出合同变更，甲方应将此类变更的性质和方式通知乙方。如果乙方认为，任何修改方案可能阻碍或不利于履行合同义务，则乙方应在收到该通知后，十（10）日内向甲方提交变更建议书，内容包括：

（1）要实施的工作的说明（如果有的话）以及工作的实施进度计划；和

（2）对进度计划或本合同项下的乙方义务进行任何必要的修改的建议；和

（3）乙方对合同价格调整的建议。

收到乙方的上述递呈，并在与乙方适当协商后，甲方应尽快决定是否进行变更。

6.3 合同变更/修改时，如果甲乙双方未能对价格调整达成一致，则对合同价格的调整应按下述方式进行：

（1）对合同中已明确并有定价的选项及替代方案，按合同列明的相应的金额计算；

（2）对合同中尚未明确和定价的选项及替代方案，其金额须由合同双方按以下一种或多种方法协商确定：

1）根据合同规定的原则计出总价；

2）根据合同单价和/或单位费率计算而计出总价；

3）根据合同价格类推和/或按比例计算而计出总价；

4）根据合同规定的相应成本确定。

6.4 如果乙方认为，甲方的指示、指令、决定、其它行为或疏漏，或与合同要求不符的行为，将会或已经对其履行合同造成负面影响，对乙方履约费用或进度计划日期的执行有影响，则乙方应在五（5）日内以书面形式按规定的格式向甲方发出变更建议书。

6.5 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条款进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后五（5）日内提出。

6.6 除了上述情况外，不应对合同条款进行任何变更或修改。经甲方同意的对合同条款进行任何变更或修改，甲乙双方应签订补充协议予以明确。

## 7、材料设备供应

7.1 维修保养所需的材料设备必须沿用设备原品牌或合同约定的满足技术要求的备件及材料，如确实需更换其他品牌备件及材料必须经甲方书面同意后，才能进入项目现场使用。

7.2 乙方必须配备足够的用于维修保养的工器具，所使用的测试仪器必须定期进行检验，检验合格的产品才能使用。

7.3 无论维修保养所需的材料设备（包括但不限于备品备件、维保辅材等）是由乙方自行供应或是由甲方指定的供应商供应（如有），均不解除乙方所负的本项目全面质量的责任，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于本项目。无论何种原因，出现不合格材料、器材、设备用于工程的情况，均由乙方承担相应的责任。

7.4 所有维修保养更换的损坏件，应交给甲方回收报废。

## 8、双方责任

8.1甲方责任

（1）向乙方提供完成本项目的基础资料。

（2）协调乙方执行本合同与甲方内部有关职能部门的关系，办理有关内部批准文件。乙方进场维护保养时，甲方给予配合。

（3）甲方在本项目履行期间派一名代表协助乙方处理维修保养中存在的问题，并对乙方维修保养工作进行监督、检查。

（4）根据本合同规定按时向乙方付款。

（5）按合同要求组织验收。

8.2 乙方责任

（1）乙方应按照甲方要求制定详细的维修保养计划，经甲方审核后方能进行设备维护维修工作。

（2）乙方应严格按照合同约定的标准、规范提供维修保养服务。

（3）乙方维保人员应统一着装，并按有关规定配发劳保防护用品。维修保养过程中，乙方须采取严格的安全防护措施。

（4）乙方须安排专人值班，确保通讯畅通。接到甲方通知后，按甲方要求在规定时间内响应并到达现场进行维修处理。

（5）乙方须接受甲方对工期、质量、人员组成、设备、仪器、维护维修过程的监督。

（6）乙方须按投标承诺配置维保机构人员，如投标阶段未明确人员名单，则乙方须按甲方要求将维保机构人员资料交甲方备案。维保机构人员数量及技术能力应保持稳定，未经甲方许可不得擅自更换人员。确需更换人员的，乙方应按甲方相关规定办理变更手续，经甲方审批同意并按本合同第10条支付违约金后方可更换。

（7）乙方须积极配合行业主管部门对设备的检查、检测、遗留问题整改等相关工作。

（8）乙方应理解甲方有权根据政府要求及进度情况对工期做合理调整，工期调整后乙方不得以任何理由增加费用，乙方应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。

## 9、项目验收

乙方应按甲方规定的时间以书面形式提交维护保养报告，维护保养成果及维护保养报告经甲方确认达到本合同要求的技术及质量标准，视为验收合格。具体要求以用户需求书/技术规格书为准。

## 10、违约责任

10.1人员管理不到位的违约责任

（1）合同履行期间，乙方确需更换项目负责人的，乙方应按甲方相关规定办理变更手续，且只能更换一次；经报甲方审批同意更换项目负责人的，乙方须支付10000元违约金。未经甲方审批同意，乙方擅自变更项目负责人的，乙方须支付20000元违约金。

（2）合同履行期间，乙方确需更换项目其他人员的，乙方应按甲方相关规定办理变更手续；经报甲方审批同意更换项目其他人员的，乙方须支付2000元/人的违约金。未经甲方审批同意，乙方擅自变更项目其他人员的，乙方须支付4000元/人的违约金。

（3）项目负责人缺勤的，乙方须支付500元/天的违约金；项目其他人员缺勤的，乙方须支付200元/人·天的违约金。缺勤以甲方不定时抽查和乙方内部审核的签到表或打卡记录为准。

10.2 维保工作不到位的违约责任

维保工作不到位的违约责任在用户需求书/技术规格书中明确的，按用户需求书/技术规格书执行，无明确约定的，按下述条款执行。

（1）未经甲方书面同意，乙方在设备维保过程中使用不符合合同要求的备件和材料的，乙方应立即按甲方要求进行整改，且乙方须支付5000元/次的违约金。

（2）乙方未采取严格的安全防护措施导致发生人员安全事故的，由乙方承担全部责任及由此而产生的一切费用。

（3）乙方未按合同规定的时间对设备进行日常维护保养、特定日保障的（如有），乙方须支付2000元/次的违约金。

（4）乙方接到甲方设备故障（缺陷）通知后，未按甲方要求的时间响应或到达现场进行维修处理的，乙方须支付1000元/次的违约金。

（5）乙方未在本合同签订后15个工作日内提供履约担保的，每延迟一天乙方应按签约合同价的5‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过签约合同价的10%。

10.3违约金以现金或转账方式交纳，甲方开具收款收据、不提供发票，乙方不得因此冲减增值税专用发票金额。

## 11、不可抗力

如发生不可抗力事件（如战争、自然灾荒等），致使本合同不能如期履行时，本合同应自动顺延履行，且各方不被视为违约，但各方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，各方应立即采取措施继续履行本合同。

## 12、争议解决

12.1合同双方在履行合同中发生争议的，先应友好协商解决或委托中介机构或专业部门进行鉴定，检测或审核，也可提请行政主管部门的专门机构进行调解。

12.2合同当事人友好协商解决不成，不愿委托中介机构或专业部门鉴定、检测、审核、也不提请调解的，或不接受鉴定、检测、审核结论或调解意见的，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。

## 13、合同解除

13.1 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）乙方将本合同约定的工作全部或部分转包给他人，甲方可以解除合同；

（2）因不可抗力致使合同无法履行；

（3）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

（4）违约金总额超过合同签约价的10%，甲方有权解除合同。

13.2 任何一方提出解除合同的，应提前30天书面通知对方。

13.3 因不可抗力导致的合同解除，双方各自承担自身的损失。除不可抗力外因非乙方原因导致的合同解除，其损失由甲方承担。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理，甲方可解除部分或全部合同。解除部分合同的，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未履行部分的服务；乙方应承担甲方采购类似服务的额外费用并继续履行合同中未解除的部分。

13.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

## 14、合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）乙方完成本合同约定的全部工作；

（2）甲方与乙方结清并支付服务费用；

（3）乙方将甲方提供的资料交还。

## 15、双方约定的其他事项

# 第四部分 技术规格书

# 第五部分 合同附件

## 附件1 廉政合同

廉政合同

根据国家法律、法规以及有关廉政的规定，为做好项目中的党风廉政建设，保证项目高效优质，保证项目资金的安全和有效使用以及投资效益，       的项目法人               (以下称“甲方”)与                  （以下称“乙方”），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行            的合同文件（以下简称主合同），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反项目建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方解除与乙方的合同，并给予乙方三年内不得对甲方组织建设的项目进行投标的处罚。

第五条 双方约定：本协议书由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本协议书有效期为甲乙双方签署之日起至合同完全履行完毕之日止。

第七条 本协议书作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15367896120。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位： （盖章）                        乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）          法定代表人或授权代理人：（签字）

电话：                                     电话：

## 附件2 签约合同价清单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 签约合同价 |  |
| 备注 |  |

## 附件3 澄清与答疑文件

附件4  项目关键岗位人员表（如有）

# 合同附录

## 附录一 授权委托书（格式）

授权委托书

本授权书声明：注册于              （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的       （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号          的《               合同》（以下简称“合同”）的签约，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

## 附录2 银行履约保函（格式）

银行履约保函

保函编号：

（甲方名称）：

鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于      年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《                  合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额为人民币（大写）           元（小写：¥        ）。

2. 担保有效期自本保函生效之日起至合同约定的服务期满之日止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 个工作日内无条件支付。

4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

第六章  响应文件组成

正本/副本

自主竞争性谈判

响应文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

日  期：   年   月   日

目   录

# 一、谈判承诺书

# 二、法定代表人身份证明书

# 三、授权委托书

# 四、谈判单位资格条件证明文件

# 五、服务方案（如有）

# 六、报价一览表

# 七、其他资料（如有）

一、谈判承诺书

致(采购单位)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：                 ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方提交的响应文件均为正本    份和副本    份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

四、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购单位或者谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

八、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

九、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

十、我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第五章“合同格式条款”内的全部内容。

十一、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：   年   月   日

经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：   年龄：   系（谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

日期：   年   月   日

三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：   年   月   日

四、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。须提供营业执照副本复印件（须加盖谈判单位公章）。

2.谈判单位须提供ISO9000系列资质认证证书，须提供证书原件及复印件。

3.谈判单位在本项目响应文件递交截止之日前36个月内须提供单项合同金额不少于20万元的轨道交通AFC系统建设或改造工程或AFC系统维保服务相关业绩。不接受联合体业绩、港澳台或境外业绩。

业绩证明材料以同时提供的合同复印件和发票（开票金额不少于合同金额的10%）复印件（均须加盖谈判单位公章）为准，业绩金额以合同中金额为准，时间以合同中甲方签字时间为准

4.谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1.上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

2.上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

五、服务方案（如有）

1．服务方案说明

1.1谈判单位应根据“用户需求书”规定编写服务方案或服务大纲。

1.2服务方案或服务大纲应包括：(1)服务目标、范围和任务；(2)服务方案；(3)服务团队组织安排计划；(4)工作流程；(5)进度计划及保证措施；(6)质量保证措施；(7)合理化建议；(8)其他。

# 谈判单位名称：    （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

六、报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 服务期限 |  |  |
| 谈判总报价 | 大写： 元/年 | 小写： 元/年 |
| 备 注 |  |  |

注：

1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

# 谈判单位名称：    （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

# 七、其他资料(如有)

# 谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。