 长沙市轨道交通3、4、5号线运营期     2020年-2021年特种设备          （起重机械类、场内专用机动车辆类）委外维修保养项目(二标段)

用户需求书

编制时间：2019年12月

目   录

1

一、项目概况

1

二、招标范围及服务内容

（1

一）招标范围

2

（二）服务内容

3

三、项目计划

3

四、相关技术标准及规范

3

五、项目管控要求

4

（一）人员配备要求

4

（二）生产配置要求

5

（三）安全、质量管理规定

9

六、项目验收

9

（一）验收人员

9

（二）验收周期

10

（三）验收标准

10

（四）验收资料

10

七、质保期

10

八、质量管理与考核标准

11

（一）质量考核标准

11

（二）日常质量考核标准

11

（三）支付考核标准

11

九、 附件

12

附件一 计划性维修保养技术标准

31

附件二、标准及规范汇总表

33

附件三、质量考核标准表

35

附件四、日常质量考核标准表

37

附件五、支付考核表



一、项目概况
长沙市轨道交通 3、4、5号线运营期特种设备（起重机械类、场内专用机动车辆类）委外维修保养项目（二标段）包括3号线洋湖垸车辆段及龙湘停车场、4号线星城车辆段及黄榔停车场、5号线水渡河车辆段场内专用机动车类设备的维保服务。
场（厂）内专用机动车辆：车辆段及停车场内的蓄电池叉车、内燃叉车、堆高车等。

二、招标范围及服务内容
（一）招标范围
长沙市轨道交通3、4、5号线运营期特种设备（起重机械类、场内专用机动车辆类）委外维修保养项目（二标段）包括3号线洋湖垸车辆段及龙湘停车场18台场内专用机动车辆，4号线星城车辆段及黄榔停车场13台场内专用机动车辆，5号线水渡河车辆段8台场内专用机动车辆1年的计划性检修、故障修、定期检验（年审换证）、验收等所有工作和各类服务等全过程。1年39台设备维修保养均含10次月检、1次半年检、1次年检共12次服务。本项目维保设备清单详见：表一。
	表一 维保设备清单

	序号
	线路
	设备名称
	设备品牌
	规格型号
	数量
	单位
	服务次数/台

	1
	3号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPC50（5T）
	1
	辆
	12

	2
	3号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPCD20（2T）
	3
	辆
	12

	3
	3号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD50（5T）
	1
	辆
	12

	4
	3号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD30（3T）
	2
	辆
	12

	5
	3号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD20H（2T）
	9
	辆
	12

	6
	3号线
	堆高车
	杭叉
	CQD20H-JC3（2T）
	2
	辆
	12

	7
	4号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPC50（5T）
	1
	辆
	12

	8
	4号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPC20（2T）
	1
	辆
	12

	9
	4号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD30HA（3T）
	1
	辆
	12

	10
	4号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD20H（2T）
	9
	辆
	12

	11
	4号线
	堆垛车
	杭叉     
	CDD16-ABC1S（1.6T）
	1
	辆
	12

	12
	5号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPC50（5T）
	1
	辆
	12

	13
	5号线
	内燃叉车
	杭叉
	CPC30（3T）
	1
	辆
	12

	14
	5号线
	蓄电池叉车
	杭叉
	CPD20（2T）
	4
	辆
	12

	15
	5号线
	电力堆高车
	杭叉
	CQD10H-JC3（1T）
	2
	辆
	12


（二）服务内容

1.维保服务工作主要内容

计划性检修（1年39台设备维修保养均含10次月检、1次半年检、1次年检共12次服务）、故障修、定期检验（年审换证）、验收等所有工作和各类服务等全过程。

开展第（1）项工作所需的人工、工器具、劳保用品、消耗材料、备品备件、安全实施保护等工作。

2.计划性检修工作内容及技术标准
本项目计划性检修工作内容及技术标准详见：附件一，投标人不得低于附件一所列标准及要求进行维保工作。

3.定期检验

投标人应根据国家相关规定对维保范围内的设备进行定期检验，包括年审及换证、性能测试、安全检验（含重大故障的第三方安全检验）、计量仪器与仪表检验等工作。

	表二 设备年审检验周期表

	序号
	设备名称
	年度检验次数
	完成时间
	备注

	1
	内燃叉车
	1
	按照国际相关规定及招标人要求合理安排检验时间。
	

	2
	蓄电池叉车
	1
	
	

	3
	堆高车、堆垛车、电力堆高车
	1
	
	

	


三、项目计划


本项目服务期限暂定为2020年04月01日至2021年03月31日，总计12个月（实际服务时间以供应商接到招标人发出的开工令起算，总计12个月）。

四、相关技术标准及规范

投标人应严格按照相关技术标准、规范及同行业相关经验执行，在项目实施过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准及规范，维修保养工作需满足新标准或新规范的要求。项目实施过程中主要使用的标准及规范详见：附件二，但不限于附件二所列标准及规范。
本项目所需备件、耗材的设计制造还需满足国际标准IEC、ISO、UIC的要求，以及其它的国家标准GB、行业标准、地方标准及规定的要求。以上各项标准以最新版本为准。

投标人在投标文件的编制，以及维修所需耗材的设计、制造等所有技术文件中应采用公制单位（管螺纹除外）。
五、项目管控要求

（一）人员配备要求
1.应设立1名项目经理负责开展工作，项目经理在项目执行过程中全权代表投标人，项目经理具备电气或机械维修经验；维保人员具备电气或机械维修及场内专用机动车维修经验。

2.投标人应严格遵守合同，为保证维修质量与维修周期要求，投标人应根据现场需要组织足够力量的人员完成维修工作。若投标人人员配备不能达到维保质量要求的，投标人需增派维保人员确保服务质量，费用不另行增加，且增派的维保人员均需满足人员配备要求。

3.投标人应严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。

4.投标人应不断提高专业维修水平，建立健全维修管理体制，建立和不断完善管理制度。

（二）生产配置要求

1.工器具配置要求

投标方所配备的工器具种类及数量应满足维保范围内所有设备的维保需求。

2.耗材配置要求

投标人在合同期内需使用的材料均包含在合同价内，投标人不得延缓或拒绝提供而影响计划性检修、故障维修。

3.备品备件配置要求

投标人在合同期内需更换的备件均包含在合同价内（按国家相关规定质保期内的备件除外），投标人不得延缓或拒绝提供备件而影响计划性检修、故障维修。

（三）安全、质量管理规定

1.检修原则

1.1投标人必须牢固树立“安全第一、预防为主”的原则，严格遵守招标人制定的各项安全生产规章制度、员工通用安全守则等各项规章制度。
1.2投标人必须服从招标人的管理，必须按照招标人的相关要求进行作业，确保按质、按量的完成工作；对于招标人确认为需紧急处理的故障，投标人应即时、高效地完成，并确保不影响车辆段正常运转。在紧急情况下，因投标人未及时响应招标人要求，招标人保留另行处理的权力，因此造成的费用由投标人承担。

1.3投标人必须按照工程范围内的设备检修周期与工作内容及招标人对指定设备所提出的要求进行检修作业，并按照招标人相关规定，填写相关记录；投标人在维修维护过程中，未经招标人同意，不得擅自更改设备的原设计参数。

1.4投标人针对该项目所投入的所有维保人员必须经过投标人相关部门所组织的安全培训并通过合格考试后方可进场作业，严禁任何未参加安全培训以及未通过合格考试的人员进场作业。 

1.5作业人员必须持有政府相关部门颁发的特种作业操作证（如电工操作证）方可上岗作业，并按照相关要求佩戴配套的防护劳保用品进行作业，严禁无证或有证不按照要求佩戴防护、劳保用品人员上岗作业。投标人应对所有参与该项目的维保人员统一着装，并配发劳保防护用品；为维护招标人的社会形象，作业人员在作业期间严禁穿戴奇装异服。

1.6在检修作业中，未经招标人同意，投标人不得擅自操作相关设备设施。

1.7投标人所有人员必须配备相应的通信设备设施，并且遵守招标人相关规定，保持通信设施畅通；

1.8投标人加强员工的文明生产教育，当投标人人员发现招标人要求存在差异时，应及时向相关负责人员反映，寻求解决；

1.9投标人加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中；对于招标人要求参加的安全生产会议，投标人应该认真的组织相关人员参加；对于招标人颁布的安全生产规定，投标人应按相关要求执行；对于由投标人不按照相关安全规定进行作业所引发的损失、事故，投标人负全部责任，并赔偿招标人全部损失。

1.10投标人在检修过程中所发生的事故，投标人应本着“诚实、合作、及时”的原则及时通知招标人，配合招标人做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒、推卸责任。

2.作业组织管理

2.1计划的编制

检修计划由招标人负责编制。

2.2计划的实施（月检、半年检、年检）

投标人要严格的按照招标人的要求制定维修维护方案（含月检、半年检、年检），经招标人审批后执行。

2.3检修记录

检修必须遵守有关规程与维修手册进行，并做好检修记录，内容包括：检修人、检修时间、材料消耗、检修工时等相关内容记录，并由招标人签认方可成为有效记录。

对于设备发生的故障，投标人在修复后应及时填报故障处理单并由招标人签认，故障处理单须及时提交。

2.4安全管理

2.4.1遵守招标人相关管理规章制度，与招标人签订《施工安全协议》，按照招标人安全管理架构要求组建项目安全管理体系，并落实安全生产责任制。

2.4.2所有设备维保作业人员要遵守招标人《运营公司施工检修管理办法》、《运营公司承包商施工安全管理规定》等施工管理规定，并必须按照施工规范、方案和各项安全操作规程进行作业。投标人必须持证上岗，投标人施工负责人上岗前必须经过招标人的安全培训。

2.4.3所有投标人施工人员进场前由招标人安全管理人员进行安全培训，考试合格后方能进行作业。施工前由招标人安全管理人员向作业人员进行安全技术交底，未经教育者不得进入施工现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。

2.4.4实行持证上岗，做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害”，达到提高作业人员整体安全防护意识和自我防护能力。施工前须了解工作地点的设备设施状况，做好相关安全措施。

2.4.5所有投标人检修人员和管理人员遵守劳动纪律，服从安全人员的指挥，严禁在作业现场睡觉、嬉戏。作业现场杜绝火种，严禁烟火（吸烟）。

2.4.6投标人检修人员进入施工现场，必须按要求穿戴工作服及劳保用品；严禁赤脚或穿拖鞋和着穿不整进入作业现场。

2.5文明施工管理措施

2.5.1严格遵守招标人规章制度和安全文明生产规定。

2.5.2按照“管理正规化、施工规范化、行动军事化、服务星级化”的目标来组织本项目的作业生产。

2.5.3维保完成以后对设备进行恢复，并清扫现场。

3.故障响应

3.1投标人发现故障或收到招标人通知后，应立即安排人员修复并按相关规定进行书面登记。

3.2故障维修需听从招标人安排，按照设备故障响应、临时修复及完全修复时间要求进行故障检修。

3.3设备维修维护时间要求详见：表三，招标人有权根据相关文件对响应时间和修复时间进行修改，投标人必须无条件执行。

	表三 应急抢修响应范围及响应要求

	设备类别
	设备故障分类
	设备故障级别
	运营期间响应时间
	非运营期间响应时间
	临时性修复时限
	完全修复时间
	维修率（%）

	场内专用机动车
	主要部件的故障导致特种设备不能运行；从而导致救援等。
	紧急故障
	≤60分钟
	≤90分钟
	≤2小时
	≤48小时
	100%

	
	部分器件的失效，如个别控制点故障或回路故障而导致某项功能失效；特种设备作业被迫终止。
	严重故障
	≤90分钟
	≤2小时
	≤3小时
	≤48小时
	100%

	
	其它所有故障，如缺油或指示灯损坏等，但是不影响特种设备运行。
	轻微故障
	≤2小时
	≤3小时
	≤4小时
	≤48小时
	100%


4.设备维修维护时间要求

4.1响应时间：在接报故障后赶赴且到达现场处理的时间。

4.2临时修复时间：如果由于条件限制，维修人员暂时无法使设备、设施达到原有技术指标的情况下，采取临时性措施，减少到不影响设备运行。此时限是指接报故障到采取措施临时修复完毕。

4.3完全修复时间：通过维修使有问题设备、设施回复到原来技术指标及状态的期限。此时限是指接报故障到设备完全修复完毕。

六、项目验收
（一）验收人员

验收小组由招标人相关人员组成。

（二）验收周期

此维保项目每月验收一次，投标人须提供维保周期内的维保报告、投标人服务单等招标人所需资料进行验收，招标人将安排人员在维保周期内不定期对维保质量进行抽查，发现不符合维保质量要求的内容将对投标人进行考核，考核标准参考日常管理考核标准、质量考核标准。

（三）验收标准

1.招标人有权根据合同规定的服务范围、内容以及合同附件对投标人的工作进行检查验收，所有服务应符合合同中的相关要求。
2.招标人有权安排专人全面检查并根据现场实际情况要求投标人现场整改的要求跟进处理。
3.招标人根据验收标准表进行验收（包括但不限于），具体详见下表：

	表四 验收标准表

	序号
	验收内容
	验收标准

	1
	月检报告
	月检检修规程验收

	2
	半年检报告
	半年检检修规程验收

	3
	年检报告
	年检检修规程验收


（四）验收资料

月检、半年检、年检检修作业记录。
七、质保期

质保期：从设备检修或故障处理作业完成后交付投标人之日起，提供不少于30天的质保。
八、质量管理与考核标准

本项目考核按照每月度进行一次，根据合同中的相关条款，每月度由招标人对投标人进行考核评分，并按分值等级进行相关考核。当有考核项目发生重复时以最高程度考核项为考核标准。因投标人原因造成设备故障、客伤、招标人或第三方财产或人身损害的，除负责赔偿责任外，还需向招标人赔付由招标人依据安全事故的性质、受伤人员数量、受伤害的程度、招标人的名誉、形象受损的范围和程度等确定的金额，并承担招标人因此发生的诉讼费、律师费等一切费用及承担相应的法律责任。

（一）质量考核标准

投标人违反招标人相关规定、制度，按照附件三《质量考核标准表》（包括但不限于此标准）、附件五《支付考核表》进行考核。
（二）日常质量考核标准

投标人违反招标人相关规定、制度，按照附件四《日常质量考核标准表》（包括但不限于此标准）、附件五《支付考核表》进行考核。

（三）支付考核标准

支付考核标准详见：附件五。

附件

附件一：计划性维修保养技术标准

附件二：标准及规范汇总表
附件三：质量考核标准表
附件四：日常质量考核标准表
附件五：支付考核表

附件一 计划性维修保养技术标准
(1)蓄电池叉车月检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）

	蓄电池叉车月检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高（10-15）cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	清洁表面检查门架外观无裂缝和形变。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲变形现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动正常，导轨面润滑良好。

	2.动力、传动装置

	检查内容
	检修标准

	电动机
	（1）检查电动机接线牢固，电缆外观无老化破皮。

（2）检查电动机运转正常，无异响。

	变速箱
	（1）检查变速箱外观良好、无漏油现象。

（2）变速箱运行正常，无异响。

	传动桥
	检查传动桥无损伤、变形，螺栓紧固。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	 溢流阀
	检查溢流阀无漏油，自锁功能正常。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	起动开关
	检查起动开关的功能及小齿轮的啮合状态正常。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	仪表显示正常无损坏。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作正常，动作平稳无卡滞。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好，制动踏板自由行程为（10-20）mm。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常。

	车轮轴承
	检查车轮轴承无变形、无损伤，运转正常。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、损伤、无磨损等情况。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能正常。

	制动液
	检查制动液液量充足，油质良好。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损坏无泄漏，工作正常。

	制动性能
	试验制动效果制动可靠；解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.蓄电池组

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面高度正常。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	8.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《蓄电池叉车检修规程》进行润滑。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(2)蓄电池叉车半年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	蓄电池叉车半年检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高（10-15）cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	（1）清洁表面检查门架外观无裂缝和形变。

（2）检查门架工作状态良好，无异响。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲变形现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动正常，导轨面润滑良好。

	2.动力、传动装置

	检查内容
	检修标准

	电动机
	（1）检查电动机接线牢固，电缆外观无老化破皮。

（2）检查电动机运转正常，无异响。

	变速箱
	（1）检查变速箱外观良好、无漏油现象。
（2）检查变速箱油，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。
（3）变速箱运行正常，无异响。

	传动桥
	检查传动桥无损伤、变形，螺栓紧固。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	溢流阀
	检查溢流阀无漏油，自锁功能正常。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	起动开关
	检查起动开关的功能及小齿轮的啮合状态正常。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	仪表显示正常无损坏。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作正常，动作平稳无卡滞。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好，制动踏板自由行程为（10-20）mm。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常。

	车轮轴承
	（1）检查车轮轴承无变形、无损伤，运转正常。

（2）检查轴承的润滑情况。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、损伤、无磨损等情况。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能正常。

	制动液
	检查制动液液量充足，油质良好。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损坏无泄漏，工作正常。

	制动性能
	试验制动效果制动可靠；解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.蓄电池组

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面高度正常。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	8.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《蓄电池叉车检修规程》进行润滑。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(3)蓄电池叉车年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	蓄电池叉车年检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高（10-15）cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	（1）清洁表面检查门架外观无裂缝和变形。

（2）检查门架工作状态良好，无异响。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲变形现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动正常，导轨面润滑良好。

	2.动力、传动装置

	检查内容
	检修标准

	电动机
	（1）检查电动机接线牢固，电缆外观无老化破皮。

（2）检查电动机运转正常，无异响。

	变速箱
	（1）检查变速箱外观良好、无漏油现象。
（2）检查变速箱油，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。
（3）检查变速箱运行正常，无异响。

	传动桥
	检查传动桥无损伤、变形，螺栓紧固。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	溢流阀
	检查溢流阀无漏油，自锁功能正常。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	起动开关
	检查起动开关的功能正常。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	仪表显示正常、无损坏。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作平稳无卡滞。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好，制动踏板自由行程为（10-20）mm。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常，测量轮胎沟槽深度（不低于1.6mm）。

	车轮轴承
	（1）检查车轮轴承无变形、无损伤，无异响，运转正常。

（2）检查轴承的润滑情况，每年添加润滑脂。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、无损伤、无磨损。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能正常。

	制动液
	检查制动液液量充足，油质良好。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损坏无泄漏，工作正常。

	制动性能
	检查制动效果制动可靠。

检查解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.蓄电池组

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面在正常位，不足进行添加。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	8.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《蓄电池叉车检修规程》进行润滑。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


（4）内燃叉车月检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	内燃叉车月检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高10-15cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	（1）清洁表面检查门架外观无裂缝和形变。

（2）检查门架工作正常，无异响。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动情况良好，导轨面润滑良好。

	2.动力装置

	检查内容
	检修标准

	发动机
	（1）检查发动机燃油量及燃油滤清器。

（2）检查发动机机油油位在油标尺两刻度线之间，油质良好。

（3）在发动机冷却状态下检查发动机冷却液液量充足。

（4）检查发动机皮带无破损、无裂痕，在两个皮带轮中间向下作用30-50N的力，检查下垂量10—15mm。

（5）清洁空气滤清器。

（6）清洁发动机及散热器表面灰尘。

（7）检查风扇无变形、无龟裂、无损伤，安装牢固。

（8）检查发动机汽缸盖螺栓紧固。

（9）检查发动机运行正常无异响。

	液力变速箱
	（1）清洁表面检查液力变速箱外观良好，变速箱液力油无泄漏。

（2）检查变速箱液力油，油质良好，油位保持在最高刻度和最低刻度之间。

（3）液力变速箱运行状态良好，无异响。

	传动轴
	检查传动轴无伤痕、无变形，螺栓紧固，检查防松线无偏移。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油缸
	（1）检查油缸安装牢固，无变形损伤，无漏油现象。

（2）检查油缸动作顺畅，自锁功能良好。

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	检查蓄电池外观良好无破损，测量蓄电池电压值 。

	起动开关
	检查起动开关的功能及小齿轮的啮合状态良好。

	电气元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	传感器、仪表
	检查油温传感器、燃油传感器和水温传感器、机油压力传感器工作正常，计时表、水温表、油温表显示正常，记录运行时间。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	离合器
	检查离合器踏板踩踏情况，踩下离合踏板离合器彻底分离。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作正常，动作平稳无卡滞。

	微动踏板
	检查微动踏板踏下时，踏板的高度正常（15-20)mm。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常。

	车轮轴承
	（1）检查车轮轴承无形变、无损伤，运转正常。

（2）检查轴承的润滑情况，每年更换润滑脂。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、损伤、无磨损等情况。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能状态良好。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损伤无泄漏，工作正常。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动性能
	试验制动效果制动可靠；解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《内燃叉车检修规程》进行润滑。

	8.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(5)内燃叉车半年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	内燃叉车半年检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高10-15cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	（1）清洁表面检查门架外观无裂缝和形变。

（2）检查门架工作正常，无异响。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动情况良好，导轨面润滑良好。

	2.动力装置

	检查内容
	检修标准

	发动机
	（1）检查发动机燃油量及燃油滤清器。

（2）检查发动机机油油位在油标尺两刻度线之间，油质良好。

（3）在发动机冷却状态下检查发动机冷却液液量充足。

（4）检查发动机皮带无破损、无裂痕，在两个皮带轮中间向下作用(30-50)N的力，检查下垂量(10—15)mm。

（5）清洁空气滤清器。

（6）清洁发动机及散热器表面灰尘。

（7）检查风扇无变形、无龟裂、无损伤，安装牢固。

（8）检查发动机汽缸盖螺栓紧固。

（9）检查发动机运行正常无异响。

	液力变速箱
	（1）清洁表面检查液力变速箱外观良好，变速箱液力油无泄漏。

（2）检查变速箱液力油，油质良好，油位保持在最高刻度和最低刻度之间，每年更换液力变速箱液力油和油滤清器。

（3）液力变速箱运行状态良好，无异响。

	传动轴
	检查传动轴无伤痕、无变形，螺栓紧固，检查防松线无偏移。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油缸
	（1）检查油缸安装牢固，无变形损伤，无漏油现象。

（2）检查油缸动作顺畅，自锁功能良好。

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	溢流阀
	检查溢流阀无漏油，自锁功能正常。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	检查蓄电池外观良好无破损，测量蓄电池电压值。

	起动开关
	检查起动开关的功能及小齿轮的啮合状态良好。

	电气元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	传感器、仪表
	检查油温传感器、燃油传感器和水温传感器、机油压力传感器工作正常，计时表、水温表、油温表显示正常，记录运行时间。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	离合器
	检查离合器踏板踩踏情况，踩下离合踏板离合器彻底分离。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作正常，动作平稳无卡滞。

	微动踏板
	检查微动踏板踏下时，踏板的高度正常（15-20)mm。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常。

	车轮轴承
	（1）检查车轮轴承无形变、无损伤，运转正常。

（2）检查轴承的润滑情况，每年更换润滑脂。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、损伤、无磨损等情况。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能状态良好。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损伤无泄漏，工作正常。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动性能
	试验制动效果制动可靠；解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《内燃叉车检修规程》进行润滑。

	8.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(6)内燃叉车年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	内燃叉车年检技术标准

	1.起升装置

	检查内容
	检修标准

	链条
	（1）检查链条外观良好无损伤、变形，润滑状态良好。

（2）货叉提高(10-15)cm，与门架垂直，用拇指按压链条中部，检查左、右链条张紧度保持一致。

	门架
	（1）清洁表面检查门架外观无裂缝和形变。

（2）检查门架工作正常，无异响。

	货叉
	检查货叉无裂缝和弯曲现象，货叉安装牢固。

	起升油缸、倾斜油缸
	检查起升油缸、倾斜油缸功能正常，油缸动作平稳、无漏油。

	滚轮
	检查滚轮转动情况良好，导轨面润滑良好。

	2.动力装置

	检查内容
	检修标准

	发动机
	（1）检查发动机燃油量及燃油滤清器，每两年进行更换。

（2）检查发动机机油油位在油标尺两刻度线之间，油质良好，每年更换发动机油和机油滤清器（或500小时）。

（3）在发动机冷却状态下检查发动机冷却液液量充足，每年更换发动机冷却液。

（4）检查发动机皮带无破损、无裂痕，在两个皮带轮中间向下作用（30-50）N的力，检查下垂量（10—15）mm。

（5）清洁空气滤清器，每两年进行更换。

（6）清洁发动机及散热器表面灰尘。

（7）检查风扇无变形、无龟裂、无损伤，安装牢固。

（8）检查发动机汽缸盖螺栓紧固。

（9）检查发动机运行正常无异响。

	液力变速箱
	（1）清洁表面检查液力变速箱外观良好，变速箱液力油无泄漏。

（2）检查变速箱液力油，油质良好，油位保持在最高刻度和最低刻度之间，每年更换液力变速箱液力油和油滤清器。

（3）检查液力变速箱运行状态良好，无异响。

	传动轴
	（1）检查传动轴无伤痕、无变形，螺栓紧固。

（2）检查防松线无偏移。

	3.液压装置

	检查内容
	检修标准

	油缸
	（1）检查油缸安装牢固，无变形损伤，无漏油现象。

（2）检查油缸动作顺畅，自锁功能良好。

	油路管道
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	溢流阀
	检查溢流阀无漏油，自锁功能正常。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好，每年进行更换。

	滤清器、滤网
	每两年进行滤清器、滤网的更换。

	4.电控系统

	检查内容
	检修标准

	蓄电池
	检查蓄电池外观良好无破损，测量蓄电池电压值 。

	起动开关
	检查起动开关的功能正常。

	电气元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	传感器、仪表
	检查变速箱油温传感器、燃油传感器和发动机水温传感器、机油压力传感器工作正常，计时表、水温表、油温表显示正常，记录运行时间。

	5.操纵及行走部分

	检查内容
	检修标准

	方向盘
	检查方向盘无明显松动，连接部分紧固良好，转向油缸无漏油。

	离合器
	检查离合器踏板踩踏情况，踩下离合踏板离合器彻底分离。

	换向、换挡操纵杆
	检查换向、换挡操纵杆动作正常，动作平稳无卡滞。

	微动踏板
	检查微动踏板踏下时，踏板的高度正常（15-20)mm。

	制动踏板
	检查制动踏板踩下后，刹车灯亮、制动效果良好。

	车轮
	（1）检查轮毂外形良好、无变形、无裂痕。

（2）检查轮胎外观良好，轮胎气压正常，测量轮胎沟槽深度（不低于1.6mm）。

	车轮轴承
	（1）检查车轮轴承无形变、无损伤，运转正常。

（2）检查轴承的润滑情况，每年更换润滑脂。

	6.制动装置

	检查内容
	检修标准

	制动器连杆
	检查制动器连杆无松动、无损伤、无磨损。

	手制动器
	检查停车手制动器及手制动断电装置功能状态良好。

	制动缸
	检查制动总泵、分泵无损伤、无泄漏，工作正常。

	制动蹄片
	检查制动蹄片无过度磨损、无裂痕。

	制动性能
	（1）检查制动效果制动可靠。

（2）检查解除制动力后，制动缓解灵活。

	7.其他部分

	检查内容
	检修标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	顶架、挡货架
	检查顶架、挡货架安装牢固无松动，无变形损坏。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	后视镜
	检查后视镜完好，无破损。

	铭牌、车牌
	检查铭牌、车牌外观良好，无脱落。

	润滑
	参照《内燃叉车检修规程》进行润滑。

	8.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(7)堆高车、堆垛车、电力堆高车月检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	堆高车、堆垛车、电力堆高车月检技术标准

	1.起升系统

	检查内容
	检查标准

	链条
	检查链条无变形，无脱节，无损伤，张紧状态良好，无松动，无生锈，润滑情况良好，润滑不足的进行补充润滑。

	起升油缸
	检查起升油缸和倾斜油缸无渗油，无变形，油缸工作正常。

	货叉
	（1）检查货叉外观无变形，无磨损，无损坏。

（2）检查限位销无损坏，无磨损。

	门架
	检查内门架和外门架横梁无变形，无磨损，无损坏，无焊接缺陷，无裂缝。

	倾斜油缸
	检查倾斜油缸支座和门架之间无焊接，无裂缝，无损坏。

	货叉架
	检查货叉架焊接无缺陷，无裂缝，无损坏。

	门架支座
	检查门架支座盖螺栓联接紧固可靠，无松动，无变形。

	滚轮轴承
	检查滚轮轴承无松动，无变形，润滑情况良好，润滑不足进行补充。

	2.传动系统

	检查内容
	检修标准

	减速箱
	检查运行时无噪音，外表无裂痕，无渗油现象。

	转向总成
	检查转向架运行时无噪音、灵活无卡滞。

	转向手柄
	检查转向手柄灵活无卡滞。

	3.制动系统

	检查内容
	检查标准

	制动微动开关
	（1）检查控制手柄位于水平及垂直位置，无偏移。

（2）检查微动开关安装牢靠，无松动。

	制动器
	（1）检查制动器连杆无松动、无摇动、无异常。

（2）检查制动器无打滑，动作灵敏，无卡滞，清洁外表。

	4.液压系统

	检查内容
	检查标准

	液压油箱
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响、无泄漏，泵体驱动齿轮无磨损。

	5.蓄电池组

	检查内容
	检查标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面高度正常。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	6.电机系统

	检查内容
	检查标准

	电机
	清洁表面检查连接线紧固可靠，无松动，功能正常。

	7.控制器系统

	检查内容
	检查标准

	插头
	检查插头无老化、无变形。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	检查仪表显示正常无损坏。

	控制器
	检查控制器触点无损伤、无烧损。

	8.其他

	检查内容
	检查标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	车轮
	检查轮胎外观良好、无变形、无裂痕。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	合格证、铭牌
	检查合格证、铭牌外观良好，无脱落。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(8)堆高车、堆垛车、电力堆高车半年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	堆高车、堆垛车、电力堆高车半年检技术标准

	1.起升系统

	检查内容
	检查标准

	链条
	检查链条无变形，无脱节，无损伤，张紧状态良好，无松动，无生锈，润滑情况良好，润滑不足的进行补充润滑。

	链轮
	（1）检查链轮无松动，无生锈，润滑情况良好，润滑不足的进行补充润滑。

（2）检查无变形，无磨损情况，磨损严重的进行更换。

	起升油缸
	检查起升油缸和倾斜油缸无渗油，无变形，油缸工作正常。

	活塞杆
	检查活塞杆、螺纹联接无松动，无变形，无损坏。

	定位销
	检查定位销和缸体无磨损，无损坏。

	货叉
	（1）检查货叉外观无变形，无磨损，无损坏。

（2）检查限位销无损坏，无磨损。

（3）检查货叉体和上小滑块无磨损和焊接缺陷产生的裂缝。

	门架
	检查内门架和外门架横梁无变形，无磨损，无损坏，无焊接缺陷，无裂缝。

	倾斜油缸
	检查倾斜油缸支座和门架之间无焊接，无裂缝，无损坏。

	货叉架
	检查货叉架焊接无缺陷，无裂缝，无损坏。

	门架支座
	检查门架支座盖螺栓联接紧固可靠，无松动，无变形。

	滚轮轴承
	检查滚轮轴承无松动，无变形，润滑情况良好，润滑不足进行补充。

	2.传动系统

	检查内容
	检修标准

	减速箱
	（1）检查运行时无噪音，外表无裂痕，无渗油现象，油量充足，不足进行补充。

（2）每半年对油质进行抽查，油品变质进行更换。

	变速箱
	（1）检查变速箱润滑油足量，润滑油不足进行补充。

（2）每半年对油质进行抽查，油品变质进行更换。

	转向总成
	检查转向架运行时无噪音、灵活无卡滞。

	转向手柄
	检查转向手柄灵活无卡滞。

	转轴
	检查转轴润滑情况良好，润滑不足进行补充。

	3.制动系统

	检查内容
	检查标准

	制动微动开关
	（1）检查控制手柄位于水平及垂直位置，无偏移。

（2）检查微动开关安装牢靠，无松动。

	制动器
	（1）检查制动器连杆无松动、无摇动、无异常。

（2）检查制动器无打滑，动作灵敏，无卡滞，清洁外表。

	4.液压系统

	检查内容
	检查标准

	液压油箱
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质，每半年对油质进行抽查，油品变质进行更换。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响、无泄漏，泵体驱动齿轮无磨损。

	5.蓄电池组

	检查内容
	检查标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面高度正常。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	6.电机系统

	检查内容
	检查标准

	电机
	清洁表面检查连接线紧固可靠，无松动，功能正常。

	7.控制器系统

	检查内容
	检查标准

	插头
	检查插头无老化、无变形。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	检查仪表显示正常无损坏。

	控制器
	检查控制器触点无损伤、无烧损。

	8.其他

	检查内容
	检查标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	车轮
	检查轮胎外观良好、无变形、无裂痕。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	合格证、铭牌
	检查合格证、铭牌外观良好，无脱落。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


(9)堆高车、堆垛车、电力堆高车年检主要技术要求（仅供参考，不低于以下标准）
	堆高车、堆垛车、电力堆高车年检技术标准

	1.起升系统

	检查内容
	检查标准

	链条
	检查链条无变形，无脱节，无损伤，张紧状态良好，无松动，无生锈，润滑情况良好，润滑不足的进行补充润滑。

	链轮
	（1）检查链轮无松动，无生锈，润滑情况良好，润滑不足的进行补充润滑。

（2）检查无磨损情况，磨损严重的进行更换。

	链条轴承
	检查链条轴承运行正常，无卡滞，无变形、无损坏。

	起升油缸
	检查起升油缸和倾斜油缸无渗油，无变形，油缸工作正常。

	活塞杆
	检查活塞杆、螺纹联接无松动，无变形，无损坏。

	定位销
	检查定位销和缸体无磨损，无损坏。

	货叉
	（1）检查货叉外观无变形，无磨损，无损坏。

（2）检查限位销无损坏，无磨损。

（3）检查货叉体和上小滑块无磨损和焊接缺陷产生的裂缝。

	门架
	检查内门架和外门架横梁无变形，无磨损，无损坏，无焊接缺陷，无裂缝。

	倾斜油缸
	检查倾斜油缸支座和门架之间无焊接，无裂缝，无损坏。

	货叉架
	检查货叉架焊接无缺陷，无裂缝，无损坏。

	门架支座
	检查门架支座盖螺栓联接紧固可靠，无松动，无变形。

	滚轮轴承
	检查滚轮轴承无松动，无变形，润滑情况良好，润滑不足进行补充。

	2.传动系统

	检查内容
	检修标准

	减速箱
	（1）检查运行时无噪音，外表无裂痕，无渗油现象，油量充足，不足进行补充。

（2）每半年对油质进行抽查，油品变质进行更换。

（3）检查油质无乳化，无变黑，有变质变黑进行更换，油质是否在使用周期之内，如不在使用周期之内，进行更换。（两年为一周期）

	变速箱
	（1）检查变速箱润滑油足量，润滑油不足进行补充。

（2）每半年对油质进行抽查，油品变质进行更换。

（3）检查油质无乳化，无变黑，有变质变黑进行更换，油质是否在使用周期之内，如不在使用周期之内，进行更换。（两年为一周期）

	转向总成
	检查转向架运行时无噪音、灵活无卡滞。

	转向手柄
	检查转向手柄灵活无卡滞。

	转轴
	检查转轴润滑情况良好，润滑不足进行补充。

	3.制动系统

	检查内容
	检查标准

	制动微动开关
	检查控制手柄位于水平及垂直位置，无偏移。

检查微动开关安装牢靠，无松动。

	制动器
	（1）检查制动器连杆无松动、无摇动、无异常。

（2）检查制动器无打滑，动作灵敏，无卡滞，清洁外表。

	4.液压系统

	检查内容
	检查标准

	液压油箱
	检查油管及油管接头处无泄漏，油管外观良好、无老化破损。

	液压油
	检查液压油油量充足，油质良好无乳化变质，每两年进行更换。

	油泵
	检查油泵工作状态良好，无异响、无泄漏，泵体驱动齿轮无磨损。

	5.蓄电池组

	检查内容
	检查标准

	蓄电池
	清洁表面检查蓄电池外观良好无损坏。

	
	测量各蓄电池的电压（大于2V）、电解液比重值（1.13-1.28）g/cm3，检查电解液液面高度正常。

	
	检查蓄电池接线牢固，电缆无老化、破皮。

	
	检查蓄电池盖通气孔通畅。

	6.电机系统

	检查内容
	检查标准

	电机
	（1）清洁表面检查连接线紧固可靠，无松动。

（2）清除定子和转子上的碳粉。

（3）检查整流器、碳刷无损坏，电机工作正常。

	7.控制器系统

	检查内容
	检查标准

	插头
	检查插头无老化、无变形。

	电器元件
	清洁表面检查电器元件接线牢固，工作正常，无老化破损。

	灯、喇叭
	检查大灯、转向灯、刹车灯功能正常，喇叭声音洪亮。

	保险丝
	检查保险丝状态良好。

	仪表
	检查仪表显示正常无损坏。

	控制器
	检查控制器触点无损伤、无烧损。

	8.其他

	检查内容
	检查标准

	车体外观
	清洁表面检查车体外观良好，无损伤、无刮痕。

	车轮
	检查轮胎外观良好、无变形、无裂痕。

	座椅
	检查座椅安装牢固无松动，座椅完好无损坏。

	合格证、铭牌
	检查合格证、铭牌外观良好，无脱落。

	9.试车检查

	检查内容
	检修标准

	起机试车
	检查整车运行情况良好，无异常。


附件二、标准及规范汇总表
	标准及规范汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	GB50157-2003
	《地铁设计规范》

	2
	GB/T 1804-2000
	《一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差》

	3
	GB/T 1184-1996
	《形状和位置公差 未注公差值》

	4
	GB/T13306
	《标牌》

	5
	GB700-2006
	《碳素结构钢》

	6
	GB/T985
	《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》

	7
	Q/ZB74
	《焊接通用技术条件》

	8
	Q/ZB75
	《机械加工通用技术条件》

	9
	GB/T25295-2010
	《电气设备安全设计导则》

	10
	GB50231-2009
	《机械设备安装工程及验收通用规范》

	11
	GB50168-2006
	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

	12
	GB 5226.1-2008
	《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

	13
	GB/T15706
	《机械安全基本概念与设计通则》

	14
	GB16754-2008
	《机械安全急停设计原则》

	15
	GB16855-2008
	《机械安全控制系统有关安全部件》

	16
	GB/T14092.4-2009
	《机械产品环境条件  工业腐蚀》

	17
	GB/T14093.1-2009
	《机械产品环境技术要求  湿热环境用》

	18
	GB/T 14165-2008
	《金属及其覆盖层  大气腐蚀试验  现场试验的一般要求》

	19
	GB/T14093.4-2009
	《机械产品环境技术要求  工业腐蚀环境用》

	20
	GB/T6807-2001
	《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》

	21
	GB/T25295-2010
	《电气设备安全设计导则》

	22
	GB/T13384-2008
	《机电产品包装通用技术条件》

	23
	GB191-2008
	《包装储运图示标志》

	24
	GB T15579
	《弧焊设备》

	25
	
	《蓄电池叉车操作及保养手册》

	26
	
	《蓄电池叉车维护手册》

	27
	
	《内燃叉车操作及保养手册》

	28
	
	《内燃叉车维护手册》


附件三、质量考核标准表
	质量考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	因投标人人员违反场内专用机动车操作、维护规定造成人员伤害或伤亡。
	50分/次
	直接考核定为E级，且由于监控不力所造成的损失由投标人负责，招标人有权解除合同并要求投标人承担相应法律责任及赔偿一切损失。

	2
	因投标人人员违反场内专用机动车操作、维护规定发生事故，无人员伤亡。
	40分/次
	直接考核定为D级

	3
	维保范围内全部场内专用机动车无法正常使用。
	50分/次
	直接考核定为E级，且由于监控不力所造成的损失由投标人负责，招标人有权解除合同并要求投标人赔偿一切损失。

	4
	维保范围内一半以上场内专用机动车无法正常使用。
	40分/次
	直接考核定为D级

	5
	段场内2台及以上场内专用机动车无法正常使用。
	30分/次
	直接考核定为C级

	6
	主要部件的故障导致特种设备不能运行；从而导致救援等。
	40分/次
	直接考核定为D级

	7
	主要部件的故障导致特种设备不能运行；在规定的时间内未及时处理故障。
	20分/次
	直接考核定为B级

	8
	部件缺油或指示灯损坏等，但是不影响特种设备运行,在规定的时间内未及时处理故障。
	20分/次
	直接考核定为B级

	9
	如因投标人委外工作不到位，而使招标人工作受到批评，产生不良影响，招标人视情节对投标人进行处罚，如为投标人责任则投标人应承担所有责任。
	发生分公司通报批评的扣除30分/次；发生集团公司通报批评的扣除40分/次；发生媒体批评的扣除50分/次。
	发生分公司通报批评的定为C级；发生集团公司通报批评的定为D级；发生媒体批评的定为E级。


附件四、日常质量考核标准表
	日常质量考核标准表

	序号
	考核内容
	处罚结果
	备注

	1
	检修维护不到位、检修质量不合格。
	发生一次扣2分
	

	2
	维护不当，导致设备故障或缺陷。
	发生一次扣5分
	

	3
	故障发生后未及时查明原因或更换的设备部件与实际故障不符。
	发生一次扣1分
	

	4
	当班人员未按要求上下班，出现迟到早退的现象。
	发生一次扣0.5分
	

	5
	当班人员当班期间从事与工作无关的事情。
	发生一次扣0.5分
	

	6
	当班人员当班期间未能够按照要求正确填写各项记录。
	发生一次扣1分
	

	7
	当班人员在作业期间对于出现的异常情况未能及时向招标人汇报。
	发生一次扣2分
	

	8
	记录不正确、不真实、未按时上报。
	发生一次扣5分
	

	9
	在没有提前申明或无特殊原因下，计划的维护作业未按时完成。
	发生一次扣5分
	

	10
	未按照技术手册或操作维护手册规程进行作业，漏检漏修。
	发现一次扣2分
	

	11
	未按时开展对维护工作管理的自查工作。
	发现一次扣1分
	

	12
	故障维修后，未及时提交故障处理单。
	发生一项扣1分
	

	13
	故障接报无人受理；由于投标人通讯不畅，造成信息未能及时传达，导致故障处理延误。
	发现一次扣5分
	

	14
	通过故障分析等未对设备事故做出正确判断，且未采取有效措施，导致故障重复发生一月内累计大于等于3次的。
	发现一次扣10分
	

	15
	故障记录、故障分析、总结及其他流程性文件未按规定时间上交或上交记录与实际不符。
	延误一次扣5分
	

	16
	未在规定时限内及时组织检修处理故障缺陷。
	发现一次扣10分
	

	17
	未根据招标人要求参加或组织的各类培训和考试，考试未达标。
	发生一次扣2分
	

	18
	作业人员当班期间违反劳动纪律。
	发现一人次扣0.5分
	

	19
	新进人员或临时替班人员在未经招标人同意的情况下上岗工作。
	发现一人次扣2分
	

	20
	员工违规使用配发证件的情况。
	发现一人次扣0.5分
	

	21
	值班人员未正确穿戴劳动保护用品。
	发现一人次扣1分
	

	22
	在禁止吸烟区域吸烟，或在现场发现烟头。
	发生一次扣2分
	

	23
	未按规定办理请点作业手续私自作业，作业结束后未及时销点。
	发生一次扣5分
	

	24
	施工过程中，不听从属地管理单位的管理，野蛮施工。
	发生一次扣5分
	

	25
	未遵守招标人下发的所有文件规定。
	违规一人次扣5分
	

	26
	在招标人的各级工作检查中，出现推辞、不配合等情况。
	发生一次扣5分
	

	27
	招标人通知与本合同项目内相关的工作，投标人未按时间完成或内容不符合要求。
	发现一次扣2分
	

	28
	未按照要求准时参加招标人组织召开的各类会议。
	发现一次扣2分
	

	29
	招标人各级检查中发现安全隐患或品质管理不合格项。
	发生一项扣0.5分
	


附件五、支付考核表
	支付考核表

	考评等级
	考评标准（基础分100分）
	对应扣款

	A级
	综合考评分≥90分,支付比例100%。
	

	B级
	80分≤综合考评分＜90分，支付比例95%。
	扣当期支付项目进度款5%金额

	C级
	70分≤综合考评分＜80分，支付比例90%。
	扣当期支付项目进度款10%金额

	D级
	60分≤综合考评分＜70分，支付比例80%。
	扣当期支付项目进度款20%金额

	E级
	综合考评分＜60分，支付比例70%。
	扣当期支付项目进度款30%金额，赔偿相关损失，招标人有权解除合同。

	当综合考评分90分以上（含90分）时，按日常质量考核标准进行扣款；当综合考评分数在90分以下时，按照此表扣除相对应的服务费，扣除费用不再支付。同时，供应商应遵守《质量考核标准表》、《日常管理考核标准》相关规定。


