长沙市轨道交通运营有限公司职工文体活动场地改迁、改造项目

用户需求书

编制时间：2020年10月

目录

1. 总体	1

1.1 项目说明	1

1.2 工程概况	1

1.3 工程施工地点及范围	1

1.4 项目工期计划	1

1.5 环境及条件	1

2. 工程内容	2

2.1 主要工程内容	2

2.2零星包干内容	3

2.3设备/材料选用标准	3

3. 工程技术要求	3

3.1 技术标准与要求	3

3.1.4墙砖铺设：	4

3.2 执行参考标准	8

4. 工程量清单	9

5. 施工管理	17

5.1 一般要求	17

5.2 安全文明生产	18

5.3 项目组织机构及人员要求	18

5.4 施工准备	19

5.5 工期及进度管理	20

5.6 成品保护	20

5.7 应急抢险救援	20

6. 工程验收与交付	20

6.1 验收标准	20

6.2 验收程序	20

6.3 培训	20

7. 质保期服务	20

7.1 质保期	20

7.2 质保期的要求	21

7.3 质保期之后的要求	21

长沙市轨道交通运营有限公司职工文体活动场地改迁、改造项目

- 总体

  - 项目说明

1.1.1谈判单位应保证采购方在中华人民共和国使用产品及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国标替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。

  - 工程概况

本项目拟将原黄兴车辆段检修库内羽毛球、乒乓球场地改迁至黄榔停车场平面库、对黄兴车辆段篮球场进行提质改造，并在黄兴车辆段建设心理咨询室。根据场地需求开展相应配套球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等附属设备设施的改造，篮球场地面改造、增设球场灯具、篮球架等，以及硅藻泥、心理沙盘治疗系统等，以丰富职工生活，舒缓紧张的工作压力，从而加强职工内部团结，提高职工工作效率。

  - 工程施工地点及范围

本项目施工地点：黄榔停车场平面库及黄兴车辆段篮球场、心理咨询室。

本次施工的项目范围：黄榔停车场平面库球场地面、球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室、黄兴车辆段篮球场、心理咨询室等。

  - 项目工期计划

本项目工期计划为三个月。

  - 环境及条件

1.5.1施工限制条件

本项目施工地点主要在黄榔停车场平面库、黄兴车辆段篮球场、心理咨询室进行，施工计划及时间需严格依照长沙轨道交通运营有限公司施工相关要求执行。施工期间不得影响到职工工作和休息时间，如需夜间加班则提前通知，经过同意方可加班施工。

1.5.2具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

- 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。

- 其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。

- 凡2m以上的高空作业，必须做好安全防范，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。

- 施工区域保障原有设备设施的成品保护。

- 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，做好工完料清，保障运营质量。

- 工程内容

  - 主要工程内容

本项目主要工程内容包括黄榔停车场平面库球场地面、球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等改造；黄兴车辆段篮球场地面改造、增设球场灯具、篮球架等，以及黄兴车辆段心理咨询室装饰装修、增设心理沙盘治疗系统等。

2.1.1黄榔停车场平面库

1）球场地面改造：对地面进行填缝、打磨、水泥自流平处理；将原羽毛球地胶移装至指定区域，并进行修补；进行乒乓球场地、缓冲区地胶安装；增设球场风扇、插座安装等。

2）增设球场灯具：增设羽毛球场、乒乓球场专业灯具，含配套配电线路、配电箱等的安装。

3）增设遮光窗帘：在黄榔停车场平面库拟改造球场区域所有窗户增设遮光窗帘等。

4）增设男女淋浴室和厕所：在指定房间增设男女淋浴室和厕所，含墙体改造、防水处理、地面墙面施工、水电安装、空气能热水器安装以及洁具柜子等成品的安装等。

5）会议室装修：对原地面进行改造，并增设球场音响系统等。

6）其它：完成对应配套改造，包括零星工程、钢柱软包处理等。

2.1.2黄兴车辆段篮球场

1）原基础处理：原场地基础打磨、填缝、找平、清洗；排水沟清淤等。

2）悬浮拼装运动地板：在已处理好的基础上铺设悬浮拼装运动地板，并完成篮球场划线等。

3）增设篮球架：底座长2.0m、伸臂2.25m，配高强度安全玻璃篮板、护套、配重等。

4）增设球场灯具：增设8m高锥形灯杆室外球场灯具（性能参考LED 360W飞利浦室外灯具），含配套主电缆线、不锈钢室外开关箱、空气开关、配电箱及钢木座椅等。

2.1.3黄兴车辆段心理咨询室

1）房间装修：采用硅藻泥对墙面进行处理，并增设窗帘等。

2）增设基本器具：增设配套沙发、茶几、杂志架、绿植、宣传展板等。

3）增设心理咨询辅助设备或物品：包括心理沙盘治疗系统、书籍、心理挂图、EAP员工使用手册等。

## 2.2零星包干内容

2.2.1黄榔停车场平面库球场改造项目安装、布线布管施工过程中涉及到的墙体开钻孔、膨胀螺丝固定、地面墙面开槽、电配线管、室外排污管道开挖、墙地面修复、绿化带复原、音响系统软件等零星工程采用包干形式计取一项。

2.2.2黄兴车辆段篮球场改造项目原围网开口固定、超出围网部分篮球架基础制作、球场照明电缆穿路面敷设及其它垃圾清洁等零星工程采用包干形式计取一项。

## 2.3设备/材料选用标准

2.3.1谈判单位应提供符合本需求书和国家标准的合格产品（含所供设备、材料等），产品入场时需提供对应产品合格证、检测报告及相关技术资料（如有）等。

2.3.2设备的所有硬件应具有高稳定性、高可靠性，满足连续不间断、稳定、可靠工作的要求。

2.3.3设备所采用的接触件应接触可靠，保证长期使用接触良好。

2.3.4所有设备应具备相应的过载、短路跳闸等保护措施。

- 工程技术要求

- 技术标准与要求

3.1.1隔墙改造

隔墙采用砖混结构（砖砌+构造柱+横梁形式）：砖砌墙长约12900mm(横向含门洞约8400mm，纵向约4500mm）,高按4700mm计取（底面红砖墙，高500mm）,墙厚200mm，双面抹灰，砖砌体中铺设Φ8mm@500mm拉筋，每层2根，拉筋嵌入构造柱长度不小于50d；横向隔墙两边缘及中间与纵向墙连接处设构造柱均，构造柱采用C20砼，尺寸200mm*200mm；新砌墙面与构造柱采用马牙槎，间隔300mm，退进60mm（可适当调整）；横向隔墙门洞顶部位置增设横梁，采用C20砼，尺寸200mm*200mm；构造柱立筋和横梁钢筋均采用4根Φ12mm；箍筋Φ8mm、间距约150mm；植筋深度不低于60mm、含打胶等。（构造柱及横梁位置可根据现场情况进行优化、调整）

3.1.2淋浴间和卫生间基层处理

1）回填区域包括新设淋浴室和卫生间地面；

2）采用陶瓷颗粒回填，回填高度：卫生间约330mm，淋浴间约130mm，具体可根据现场情况适当调整。

3.1.3地砖铺设:

1）300*300mm防滑地砖，铺设区域包括淋浴室地面及淋浴间和卫生间回填抬高面；

2）墙砖应铺贴铺贴平整、牢固、美观，无空鼓等，并进行填缝处理，要求填缝密实，无脱落、缝隙等。

## 3.1.4墙砖铺设：

1）采用300mm*600mm墙砖，铺贴区域包括淋浴室内所有墙面（含新砌墙两面）及门、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取），铺贴高度按4.7m计取；

2）墙砖应铺贴铺贴平整、牢固、美观，无空鼓等，并进行填缝处理，要求填缝密实，无脱落、缝隙等。

3.1.5电器安装基本要求

1）敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口及各连接处均应密封；

2）配线所采用的导线型号、规格以及导线的敷设安装应符合相关标准要求；

3）新安装的电源设备需单独做配电箱（或开关）控制，不能影响既有控制设备的正常工作。

3.1.5.4灯具

1）羽毛球专业灯具技术要求：

专业羽毛球侧灯板32套：每套6组18wLED照明灯具，光通量不低于2000lm,平均照度在500lx以上，需符合业余比赛或专业训练国家标准值（需提供相应检测报告）。

2）乒乓球专业灯具技术要求

乒乓球LED防眩眼灯（带磨砂罩）12套：光通量不低于1200lm，平均照度在330lx以上，需符合国家标准值（需提供相应检测报告）。

3）篮球场室外灯具技术要求

增设8m高锥形灯杆室外球场灯具，性能参考LED 360W飞利浦室外灯具，主要技术参数参考标准如下：

- 光通量不低于30000lm

- 输入电压：220-240V, 50/60hz

- IP保护等级 (防水防尘)：IP65

- 防风、防震，安装紧固、牢靠

- 参考尺寸大小：655mm*420mm*54 mm

- 灯具寿命：40000 小时, 室外温度Ta=35

- 规范证书：CQC, CB/EMC, RoHS, CE

- 壳体材料：ADC1 铝材 壳体双侧有安全链接口，并可有安全链配件选配

- 光学玻璃：钢化玻璃 需提供相应检测报告

- 灯具及其配件应齐全并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

- 根据灯具的安装场所及用途，引向每一灯具的导线芯最小面应符合规定。

- 对带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属部分。

3.1.5.5插座、开关

1）插座、开关的安装高度应便于操作，且应符合要求。

2）插座、开关底盒应采用专用盒，专用盒的四周不应有空隙且盖板应端正并紧贴墙面

3）安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一类产品。开关的通断位置应一致，且操作灵活，接触可靠。

3.1.6 PVC地胶施工

3.1.6.1技术要求：

1）防滑、耐磨，厚度不低于4.5mm。

2）环保性：聚乙烯单体（mg/kg）：未检出。 可溶性重铅（mg/㎡）：≤9。可溶性重镉（mg/㎡）：≤0.8。挥发物（g/m）:≤6.5。

3.1.6.2施工顺序：处理基层——涂底油——分格弹线——试铺地板——刮胶——铺贴地板——排气压实——清洁保养——成品保护

3.1.6.3施工标准：

- 地坪预处理:

a）采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨, 除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除

c）对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补

d）地坪要求:干净、干燥、无油脂、无起沙、裂缝等现象,表面光洁。

- PVC塑胶地板施工

a）预铺及裁割:

- 无论是卷材还是块材,使用材料记忆性还原,温度与施工现场一致。

- 使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理；

- 卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,注意保持一刀割断

- 块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。

b）排气、滚压:

- 地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气；

- 随后用钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况；

- 进行开槽和焊缝。

c）开槽:

- 使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽, 为使焊接牢固,开缝不应透底,建议开槽深度为地板厚度的2/3；

- 在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝；

- 焊缝之前,须清除槽内残留的灰尘和碎料。

d）焊缝:

- 可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝；

- 焊枪的温度应设置于350～400度左右；

- 以适当的焊接速度(保证焊条熔化),匀速地将焊条挤压入开好的槽中；

- 在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去, 一般作两次削刮,这样使PVC地材之间的接缝更具完全平整的效果。

e）卫生清理:施工完毕之后清理、清洁现场。

3.1.7悬浮拼装运动地板施工

3.1.7.1技术要求：

1）参考规格：500mm *500mm *15.8mm，参考型号：双层伸缩古币。

2）100%改性聚丙烯（改性PP）环保纯原料生产，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。

3）具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长、耐候性高，表面面做人体安全圆化处理、镂空花型，有利于排水。

4）板体为多块组合伸缩条技术软连结构设计，一次注塑成型，使地板与地面实现无缝贴合。

5）伸缩条集中加强触脚，使地板底部更耐磨。

6）悬浮拼装运动地依据GBT/3681-2011标准自然暴露试验（测试周期不低于18个月）灰卡等级≥4级。

7）悬浮拼装运动地板符合GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地有害物质限量5.6.1 合成材料面层成品中有害物质限量和气味（标准中有害物质的全部测试项）合格且气味等级≤2级。

8）悬浮拼装运动地板固体原料符合GB36246-2018 中小学合成材料面层运动场地有害物质限量5.6.2.1 合成材料面层原料固体原料中有害物质限量- 气味等级、苯并[a]芘、多环芳香烃(18 种)、可溶性重金属含量（铅，镉，铬，汞）检测合格。

3.1.7.2施工工艺要求：

1）基础要求与处理：基础水平抬升处用打磨机处理平整，对有明显高低差的地方进行找平，裂缝需要填缝。

2）地板安装：

a）以场地左上角为安装起点，依次从左向右，将地板销和扣对齐，用橡胶锤敲击固定扣好。

b）如果地面是不规则的形状，则需要根据地面情况现场切割地板块，以达到理想效果。

c）地板边安装方法: 地板带有销的部分与双耳的地板边相连接，带有孔的部分与单耳的地板边相连接，将地板边的扣与地板的销用橡皮锤相连接。

d）安装地板四个角

e）安装注意事项：安装时地板销和扣一定要对齐，以免损坏地板。

3）按标准尺寸丈量定位，标出篮球场界线位置，用美纹纸沿界线两边贴好，用2寸油漆刷子把专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。

3.1.8硅藻泥施工工艺

1）搅拌

首先根据施工量准备清水，加硅藻泥干粉后，适量加入清水，用电动搅拌机搅拌，搅拌同时按需加入清水，充分搅拌均匀后方可使用。

2）涂抹

然后打底抹平墙面，快要干时再抹第二遍面层，面层需涂抹平整。
3、喷涂

抹第二遍面层，稍等至表面无水光反射后，用专用工具在墙体表面作出肌理，使墙体表面富含艺术性，然后用收光抹子收光。

喷第二遍面层，稍等表面无水光可进行收光，共收光两次。
4、清洁施工现场

撕掉保护用胶带纸，用收光抹子将胶带纸带起的毛边压平即可。

3.1.9其他详见工程量清单。

- 执行参考标准

施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：

| 标准汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB50354-2005 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 |
| 2 | GB50300-2001 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 3 | GB50210-2001 | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 |
| 4 | GB50327—2018 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 |
| 5 | GB50203-2011 | 《砌体工程施工质量验收规范》 |
| 6 | GB50254～50259-2016 | 《电气装置安装工程施工及验收规范》 |
| 7 | JGJ46-2005 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 8 | GBJ01-26-96 | 《建筑安装分项工程施工工艺规程》（第二分册） |
| 9. | GB/T 22374-2018 | 《地坪涂装材料》 |

上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。

- 工程量清单

| 序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、黄榔停车场平面库场地改造 |  |  |  |  |
| 1 | 运动场地打磨、修补 | 1、规格：35.5m*24.7m 2、缝隙填补，打磨平整（坡度控制在3‰内） | ㎡ | 876.85 |
| 2 | 运动场地自流平 | 1、规格：35.5m*24.7m 2、厚度：厚3mm 3、界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | ㎡ | 876.85 |
| 3 | 乒乓球区PVC运动地胶(红色） | 1、品牌：法国洁福，乐动4.5系列，欧美原装进口； 2、厚度：4.5mm； 3、环保性： 聚乙烯单体（mg/kg）：未检出 可溶性重铅（mg/㎡）：≤9 可溶性重镉（mg/㎡）：≤0.8 挥发物（g/㎡）:≤6.5 4、PVC防滑、耐磨，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 （材料进场提供合格证、检测报告等佐证资料） | ㎡ | 280.45 |
| 4 | 羽毛球场缓冲区PVC运动地胶（绿色） | 1、品牌：法国洁福，乐动4.5系列，欧美原装进口； 2、厚度：4.5mm， 3、环保性： 聚乙烯单体（mg/kg）：未检出 可溶性重铅（mg/㎡）：≤9 可溶性重镉（mg/㎡）：≤0.8 挥发物（g/㎡）:≤6.5 4、PVC防滑、耐磨，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 （材料进场提供合格证、检测报告等佐证资料） | ㎡ | 170.4 |
| 5 | 原羽毛球运动地胶迁移 | 1、原羽毛球运动地胶移装至新场地指定位置重新铺贴。含清理、搬运（含叉车等，运距按1.5km包干）、地胶修补（底胶+V型开槽+热焊+铲平）等。 2、单片7.1m*15m，共4片。 | ㎡ | 426 |
| 6 | 移动可调式气排球架 | 参考尺寸：长700mm*宽520mm*高1560mm可移动式，可升降。 | 台 | 2 |
| 7 | 气排球场地划线 | 每片场地规格：12m*6m，单个场地划线长度54m（12m*2+6m*5），界线宽为5厘米，采用耐磨高亮度油漆。 | m | 108 |
| 8 | 乒乓球挡板（含安装） | 1、品牌：红双喜，型号参考L1200 2、材质：特制牛津材料 颜色：蓝色或绿色（现场确定）重量：约2.5（kg） | 套 | 20 |
| 9 | 风扇 | 商用级风扇：Φ650mm，电压220V,功率280W，参考转速1400rpm；安装高度离地约2m，单个风扇设独立开关控制，具体安装位置现场确定。（含控制开关、辅材等） | 套 | 9 |
| 10 | 球场五孔插座 | 品牌：西门子，球场五孔插座220V,10A,含铺材 | 个 | 9 |
| 11 | 球场风扇电源线 | 品牌：湘江，BV2.5mm2，含铺材 | m | 600 |
| 12 | 球场插座线 | 品牌：湘江，BV4mm2，含铺材 | m | 580 |
| 13 | 球场插座KBG20线管 | KBG20线管，含铺材 | m | 100 |
| 14 | 羽毛球场专业灯具 | 品牌：飞利浦，专业羽毛球侧灯板（材料进场提供相关检测报告）32套：每套6组18wLED照明灯具，光通量不低于2000lm,平均照度在500lx以上，需符合业余比赛或专业训练国家标准值。包含灯具电源进线金属软管套管、灯板、单、双头连接头、卡扣件、钢索绳、拉玛、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 32 |
| 15 | 乒乓球专业灯具 | 品牌：飞利浦，乒乓球LED防眩眼灯（带磨砂罩）12套（材料进场提供相关检测报告）：100W，光通量不低于1200lm，平均照度在330lx以上，需符合国家标准值。包含灯具电源进线金属软管套管、镀锌链、磨砂罩、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 12 |
| 16 | 球场灯具配电箱 | 成套配电箱：含2P32A 1个、1P16A 7个及其他辅材等，参考规格尺寸：215mm*200mm*85mm（根据现场情况确定）。 | 台 | 1 |
| 17 | 球场灯具电线 | 品牌：湘江，羽毛球、乒乓球场电线：BV2.5mm² 包辅材。（单个球场一组，单组三根电线） | m | 2400 |
| 18 | 球场灯具线KBG20线管 | 灯具电线采用KBG20线管穿管保护,包含三通、四通、直接、弯头等辅材 | m | 440 |
| 19 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 3.6m*2.5m,含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线,阳光油面料 | 个 | 22 |
| 20 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 2.4m*2.5m，含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线，阳光油面料 | 个 | 12 |
| 21 | 进口加长加粗绳子 | 高窗户数量18个，每个窗户分两个窗帘、增加两根拉绳，共需增加36根加粗拉绳，每根加粗绳子约为13m（可根据现场实际情况调整）。 | 个 | 36 |
| 22 | 加粗杆子 | 加粗杆子总长约为108m(即3.6m*22+2.4m*12=108m)，含其它配件。 | m | 108 |
| 23 | 承重制头 | 卷帘承重制头（定制高强度，加固制头）：共34个窗户，68个窗帘，每个窗帘一个。 | 个 | 68 |
| 24 | 更衣室原墙漆铲除 | 原有内墙面（约115.67㎡）及门框、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取，约2.23㎡）墙漆铲除、清理。 | ㎡ | 117.9 |
| 25 | 更衣室砖砌隔墙 | 1、宽200mm*高4700mm*长12900mm(含两边门洞：850mm*2100mm)，砖砌墙体（包括对预留门洞的处理）、双面抹灰；与构造柱接口采用马牙槎（马牙间隔300mm，退进不少于60mm，现场可适当调整）。 2、铺设拉筋：Φ8mm，贯通构造柱，铺设间距300mm，植入墙面60mm（门洞处布设至门框），单层两根。（可根据现场情况适当调整） | m³ | 11.41 |
| 26 | 隔墙构造柱、横梁 | 1、200mm*200mm构造柱，C20； 2、横向隔墙门洞顶部位置增设横梁，长约8400mm， C20，尺寸200mm*200mm； 3、构造柱立筋和横梁钢筋均采用4根Φ12mm；箍筋Φ8mm、间距约150mm；植筋深度不低于60mm、含打胶等； 4、构造柱及横梁具体位置可根据现场情况进行优化调整； 5、含钢筋加工、装模、浇筑及后期养护等。 | m³ | 1.04 |
| 27 | 顶面封堵 | 高度为4.70m至4.75m处（50mm）,长度：21.4m,孔洞估计50mm*50mm,估计面积为10.7㎡,原子灰封堵,此项封堵采用包干计取方式。 | 项 | 1 |
| 28 | 楼(地)面和墙面防水 | 1、防水膜品种: 聚氨酯； 2、涂膜厚度、遍数: 2mm聚氨酯涂膜防水2遍； 3、反边高度:全墙高4.7m； 4、防水区域包括淋浴室所有墙面（含门、窗户内沿，约239.36㎡）和地面（含隔断抬高面，约56.49㎡） | ㎡ | 295.85 |
| 29 | 淋浴间、卫生间基础处理 | 1、垫层高度：卫生间330mm，淋浴间130mm（可根据现场适当调整）； 2、水泥砂浆找平层，20mm； 3、垫层陶瓷颗粒（含基层处理等）。 | ㎡ | 17.64 |
| 30 | 淋浴间和卫生间隔断 | 1.4m*0.9m*1.8m淋浴防水隔断，含门锁、支架等五金配件及基层处理等。（隔断尺寸可根据现场情况适当调整，卫生间与原地面高差约350mm，可设置一个台阶，具体现场确定） | 个 | 14 |
| 31 | 地面防滑砖铺设 | 瓷砖品牌：东鹏，全瓷哑光防滑 1、规格、品牌：300mm*300mm防滑砖； 2、铺贴区域含原地面及隔断抬高面； 3、铺贴密实、牢靠，并做好填缝处理，无空鼓现象。 | ㎡ | 56.49 |
| 32 | 墙砖铺设 | 瓷砖品牌：东鹏，全瓷白色（具体颜色可适当调整） 1、面层材料品种、规格、颜色:300mm*600mm墙砖 2、部位：淋浴室内所有墙面及门、窗户内沿，铺贴高度4.7m 3、采用2mm瓷砖胶粘连，粘贴密实、牢靠，并做好填缝处理。 4、含原墙角四个凸出钢柱包边、贴砖处理，单个钢柱约380mm*310mm，高4700mm。 | ㎡ | 239.36 |
| 33 | 格栅吊顶 | 1、淋浴间和卫生间区域； 2、3cm *3cm高防锈铝合金,颜色可选，格栅密度10cm*10cm（或15cm*15cm）； 3、吊顶高度现场确定。 | ㎡ | 52.08 |
| 34 | 屏风 | 1、屏风规格1.2m*2.2m； 2、材质：印花钢化玻璃12mm，玫瑰金不锈钢包边，含支架等配件。 | ㎡ | 5.28 |
| 35 | 普通水银镜子 | 1.2m*2m，5mm厚 | 块 | 2 |
| 36 | 成品防雾镜 | 1、5mm厚银镜， 2m*1.5m ； 2、镜框1mm厚香槟不锈钢收边； 3、基层材料种类: 18mm阻燃板； 4、暗藏LED灯带。 | ㎡ | 3 |
| 37 | 成品门 | 1、门洞口尺寸: 850mm*2100mm； 2、含五金件及锁具。 | 樘 | 2 |
| 38 | 卫生纸盒 不锈钢 | 通用型，304不锈钢 | 个 | 4 |
| 39 | 洗手台 | 1、箱体材质、规格:浅咖啡网大理石板、600mm*2000mm*20mm； 2、基层材料：L5镀锌角钢支架，固定牢固。 | 个 | 1 |
| 40 | 指纹智能物品柜（24柜) | 1、参考规格1700mm*460mm*1800mm, 柜体料厚≥0.9mm； 2、配置微电脑系统，集成智能功能,“一机一柜”：一主柜一附柜，指纹识别。 | 套 | 2 |
| 41 | 防水卷帘 | 1、更衣室窗户尺寸：2.35m*2.38m，数量2个， 2、防水、防紫外线，做防水卷帘。 | ㎡ | 11.19 |
| 42 | 更衣长凳 | 规格：L1500mm，实木更衣长凳。（可根据现场情况适当调整） | 条 | 2 |
| 43 | 不锈钢淋浴器 | 品牌：九牧，不锈钢，莲蓬头含头顶喷淋头及给排水附件。 | 套 | 10 |
| 44 | 电控制箱 | 配电箱：含63A漏电断路器，40A漏电保护器，32A漏电保护器（空气能），16A漏电保护器（卫生间），16A漏电保护器（球场插座、风扇）各一个，定制规格：400mm*400mm*85mm左右，含辅材。（位置现场确定） | 台 | 1 |
| 45 | 空气能一体化机 | 品牌：格力，3匹3吨空气能一体机（含空气能主机、保温水箱、水泵、相应的管道和阀门、控制系统、配电系统、电辅热装置及其他配套设施等）。基本要求及参考标准如下：1.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ或者380V/50HZ；容积：300L及以上；出水温度：不低于50°C；运行噪声低于60dB。2.配套控制系统（含控制箱）：操作界面查询方便、快捷。3.保温水箱：3t水箱：采用304不锈钢板材制作，钢板厚≥1.0mm；外壁不锈钢板厚≥0.8mm；4.含配套的循环水泵、增压泵；5.含配套管路、阀门、压力开关、保温材料等；6.含配套基础、托架、防水挡板等。 | 套 | 1 |
| 46 | 空气能热水器主线 | 品牌：湘江，空气能主线：BV6mm2电源线，含辅材 | m | 75 |
| 47 | 淋浴室电源线 | 品牌：湘江，BV2.5mm2,包含灯具线、插座线，含辅材, 1、墙体和地面电线暗敷； 2、墙体和地面开槽、开孔及修复。 | m | 260 |
| 48 | KBG管20线管 | 含铁盒，锁帽等辅材 1.铁盒安装；2.灯线线管明装 3.完成线管敷设的所有工作内容及材料费用 | m | 35 |
| 49 | UPVC110管 | 品牌：日丰，含存水弯，弯头，三T等铺材 1、排水管道安装； 2、管件、支吊架制作安装； 3、防水套管制作安装； 4、开槽、开孔及恢复； 5、完成排水管道的所有工作内容及材料费用。 | m | 20 |
| 50 | UPVC75管 | 品牌：日丰，含存水弯，弯头，三T等铺材 1、排水管道安装； 2、管件、支吊架制作安装； 3、防水套管制作安装； 4、开槽、开孔及恢复； 5、完成排水管道的所有工作内容及材料费用。 | m | 20 |
| 51 | 热水管PPR25 | 品牌：日丰，含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1、给水管道暗装敷设； 2、管件、支吊架制作安装； 3、管道冲洗、消毒及压力试验； 4、防水套管制作安装； 5、开槽、开孔及恢复； 6、完成给水管道的所有工作内容及材料费用。 | m | 30 |
| 52 | 热水管PPR32 | 品牌：日丰，含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1、给水管道暗装敷设； 2、管件、支吊架制作安装； 3、管道冲洗、消毒及压力试验； 4、防水套管制作安装； 5、开槽、开孔及恢复； 6、完成给水管道的所有工作内容及材料费用。 | m | 30 |
| 53 | 冷水管PPR25 | 品牌：日丰，含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1、给水管道暗装敷设； 2、管件、支吊架制作安装； 3、管道冲洗、消毒及压力试验； 4、防水套管制作安装； 5、开槽、开孔及恢复； 6、完成给水管道的所有工作内容及材料费用。 | m | 50 |
| 54 | 排水管沟开挖与回填（包干） | 含挖沟、回填、草皮恢复及其他零星工程；挖沟：深度400mm,宽300mm；包干计取（长度包干计取8m）。 | 项 | 1 |
| 55 | 墙体开孔 | 冷热水管开孔：直径约32mm,数量2个；排水管墙体开孔：直径约100mm,数量1个；原水沟开挖：面积约1.5㎡,修复面积约1.5㎡；换气扇开孔，300mm*300mm两个；总体包干计取1项。 | 项 | 1 |
| 56 | 不锈钢地漏 | 不锈钢地漏，DN50 | 个 | 13 |
| 57 | 防水插座 | 品牌：西门子，防水五孔插座，包含底盒。1.型号：220V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |
| 58 | 插座 | 品牌：西门子，五孔插座，包含底盒。1.型号：220V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 2 |
| 59 | 开关 | 品牌：西门子，双联单控开关，包含底盒。1.型号：220V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |
| 60 | 换气扇 | 300mm*300mm含换气扇、加长管道、电源线路等 | 个 | 4 |
| 61 | 蹲便器 | 品牌：九牧，含S弯，后进前出，材质：瓷质，参考尺寸：600mm*440mm（可根据现场调整），含水箱、零配件等。 | 套 | 4 |
| 62 | 防爆灯 | 品牌：雷士1.名称：防爆灯；2.规格：50W；3、色温5700K 4、材质铸铝+PC； 5、参考尺寸：252mm*167mm（可根据现场调整） | 个 | 10 |
| 63 | 洗手盆 | 品牌：九牧，洗手盆材质：陶瓷，台下盆，参考尺寸：520mm*400mm*233mm(可根据现场调整，带水龙头、下水管、下水器等) | 个 | 3 |
| 64 | 拖把池 | 品牌：九牧，成品拖把池，参考尺寸：489mm*414mm*549mm(带水龙头、下水管、下水器等) | 个 | 1 |
| 65 | PVC运动地胶(红色） | 1、品牌：法国洁福，乐动4.5系列，欧美原装进口； 2、厚度：4.5mm； 3、环保性： 聚乙烯单体（mg/kg）：未检出 可溶性重铅（mg/㎡）：≤9 可溶性重镉（mg/㎡）：≤0.8 挥发物（g/㎡）:≤6.5 4、PVC防滑、耐磨，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 （材料进场提供合格证、检测报告等佐证资料） | ㎡ | 49.6 |
| 66 | 自流平 | 1、规格：6.2m*8m 2、厚度：厚3mm 3、界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | ㎡ | 49.6 |
| 67 | 全频喇叭（环绕球场周边安装） | 品牌：广州迪士普（材料进场提供相关检测报告），性能不低于DSPPA DSP308型号： 1、通过防水认证等认证，适宜室内外使用； 2、采用铝质面网，不生锈； 3、 选用优质高灵敏度、高动态范围扬声器，二分频结构。 | 台 | 6 |
| 68 | 前置放大器 | 品牌：广州迪士普（材料进场提供相关检测报告），性能不低于DSPPA MP9811型号：1 、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。2、各通道独立音量控制。3、高音和低音音调控制。4、 自动默音（有强插功能）。 | 台 | 1 |
| 69 | 纯后级功放 | 品牌：广州迪士普（材料进场提供相关检测报告），性能不低于DSPPA MP2500P型号： 1、100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）；2、5 单位LED 显示器，作状态显示； 3、 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接；4、输出短路保护并示警；5、一系列大功率纯后级可供选择。 | 台 | 1 |
| 70 | 真分集无线话筒（标配两个话筒全场无缝对接麦克风） | 性能不低于MAXSON LF3000：真分集无线系统采用全新的无线数字导频技术,具有卓越的音质和超强的控制功能.这是一款专业演出级无线话筒，系统采用同频段设计，两个发射机可互换使用，可供超过100套系统同场使用。•全新的无线数字导频技术。•自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性。•LCD显示，可同时显示发射器的电池电量，所有工作状态一目了然。•数字音量控制系统，轻触式按钮控制，易于设定和操作。•红外线数据同步装置，具自动搜索空闲频道功能。 | 台 | 1 |
| 71 | 线材 | 秋叶原音响线，100芯，含线管 接头 线卡 胶布等辅材 | m | 400 |
| 72 | 机柜 | 图腾1000mm*600mm 豪华型玻璃门机柜 | 台 | 1 |
| 73 | 商用立柜式空调 | 1、3匹，冷暖电辅立柜式空调； 2、性能不低于格力KFR-72LW/(72596)FNAa-A3空调：三级能效，220V/50Hz，制冷量7200W，制热量，8900W+1800W，室内机噪音低于50dB，室外机噪音低于60dB； 3、格力、美的等一线品牌。 | 台 | 1 |
| 74 | 空调电线 | 品牌：湘江，BV4mm2，含铺材 | m | 100 |
| 75 | 空调KBG20线管 | 空调电线KBG20套管，含铺材 | m | 20 |
| 76 | 空调漏电器开关 | 3P32A漏电器开关，接主配电箱，含辅材 | 个 | 1 |
| 77 | 空调漏电器开关 | 3P25A漏电器开关，连接空调，含辅材 | 个 | 1 |
| 78 | 立柱软包 | 钢柱尺寸约为580mm*390mm，高约4700mm；软包3面，9厘板打底，3-4cm厚海绵，外包环保皮革。（可根据现场情况调整） | 个 | 14 |
| 79 | 其他措施项、零星工程（包干计取） | 1、施工场地清理：FS/FY-WDEA-YJY63型150mm2电缆（500m/盘）和300mm2电缆（1000m/盘）各两盘，运距1000m以内； 2、脚手架：整个改造区域内均涉及需搭建移动脚手架的高空作业，面积约为942㎡； 3、 成品保护：面积约为942㎡； 4、垃圾清运：约20个立方左右（包括铲除、开挖、施工损耗、施工完毕后垃圾等）； 5、二次搬运、卫生等及其他零星工程； 6、以上内容包干计取一项。 | 项 | 1 |
| 二、黄兴车辆段篮球场改造 |  |  |  |  |
| 80 | 基础处理与积水修补 | 原场地打磨、填缝、清洗、填补、找平 | ㎡ | 1340 |
| 81 | 排水沟清淤 | 四周排水沟垃圾、淤泥清理及盖板修复 | 项 | 1 |
| 82 | 悬浮拼装运动地板 | 1、参考规格：500mm *500mm *15.8mm。参考型号：双层伸缩古币 2、100%改性聚丙烯（改性PP）环保纯原料生产，无毒、无味、防水耐湿、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。 3、具有耐压、耐冲击、耐高低温、使用寿命长、耐候性高，表面面做人体安全圆化处理、镂空花型，有利于排水。 4、板体为多块组合伸缩条技术软连结构设计，一次注塑成型，使地板与地面实现无缝贴合。 5、伸缩条集中加强触脚，使地板底部更耐磨。 （材料进场提供相关检测报告） | ㎡ | 1340 |
| 83 | 篮球架 | 品牌：金陵GDJ-3B，底座长2.0m、伸臂2.25m 适合最小场地尺寸34.1m 配高强度安全玻璃篮板，护套，配重，材料进场提供相应检测报告 | 副 | 2 |
| 84 | 室外篮球场灯杆 | 8m高锥形灯杆，管壁3mm，底部直径160mm,顶部直径60mm，杆底法兰结构：280mm*280mm。（灯杆高度、固定方式等可根据现场情况进行调整） | 根 | 12 |
| 85 | 室外篮球场灯具 | 1、飞利浦LED室外篮球场照明灯具，功率不低于300W，光通量不低于30000lm，输入电压：220-240V, 50hz，保护等级不低于IP65 (防水防尘)，防风、防震，安装紧固、牢靠，灯具使用寿命不低于40000小时； 2、参考尺寸大小：655 mm x 420 mm x 54 mm；（可调整） 3、包含灯具电源进线金属软管套管、安装辅材等。 | 盏 | 12 |
| 86 | 不锈钢室外开关箱 | 不锈钢配电箱8位一个：25A漏电器一个，32A漏电器2个，双控。含辅材 | 项 | 1 |
| 87 | 篮球场灯具电源线 | 品牌，湘江，防水、阻燃电缆线3*2.5mm2 | m | 500 |
| 88 | 线管 | KBG线管20，含线管敷设的所有工作内容及材料费用 | m | 250 |
| 89 | 主电缆线 | 品牌：湘江，防水、阻燃电缆线3*4 mm2：含辅材 | m | 50 |
| 90 | 主控制空气开关 | 63A漏电器一个，含辅材 | 套 | 1 |
| 91 | 主电缆线KBG20线管 | 篮球场主电缆线KBG20线管，含铁盒，锁帽等辅材：1、铁盒安装； 2、灯线线管明装 3、完成线管敷设的所有工作内容及材料费用。 | m | 50 |
| 92 | 钢木座椅 | 参考尺寸：长2000mm,宽:650mm,高:410mm,钢结构椅脚采用铸铁材料制作,木料选择进口山樟木和防腐木,铸铁材料制作椅脚。 | 条 | 4 |
| 93 | 零星工程包干 | 1、主电缆线路面下铺设路面开凿、恢复等（按14m包干）； 2、篮球架安装涉及原围网切割、固定等（按4㎡包干）； 3、篮球架超出原有围网部分基础制作及草皮破除、恢复等； 4、其它垃圾清理等零星内容； 5、以上零星工程内容包干计取一项，施工单位可进行优化、调整。 | 项 | 1 |
| 三、黄兴车辆段心理咨询室 |  |  |  |  |
| 94 | 布艺沙发 | 通用三人位+单人位布艺沙发，颜色可选。 | 套 | 1 |
| 95 | 木制茶几 | 稳固，圆角，防挂，参考尺寸：120cm*40cm*60cm | 套 | 1 |
| 96 | 墙面装饰：硅藻泥（淡蓝色） | 品牌：蓝海豚硅藻泥:星雨微微（单色）工艺，检测数据：初期干燥抗裂性6（h）无裂纹，耐碱性（48h）无异常，VOC、游离甲醛未检出。环保性满足国标要求。（进场提供合格证、检测报告等） | ㎡ | 58 |
| 97 | 窗帘 | 对开丝绒窗帘，丝绒麻料布+加厚铝合金轨道+布头 | ㎡ | 6.49 |
| 98 | 心理沙盘治疗系统 | 心理沙箱1个，材质：松木实木材质，内径：57cm*72cm*7cm；壁厚：1.5cm；内侧为天蓝色“海天一色”。沙柜1个，材质：松木实木材质，尺寸：160cm*80cm*30cm；六层八阶独特设计。沙箱支架1个，材质：松木实木材质，尺寸：70cm*45cm。心理专业用沙10公斤，600个沙具（原创性沙具意象组合，内含专业原型结构），类型包括神灵类、埃及文化类、图腾文化类、印度文化类、基督文化类、佛教文化类、家庭人物类、普通人物类、职业人物类、风俗类、卡通动漫类、魔幻意象类、怪兽精灵类、军事类、日常用品类、食物食品类、房屋建筑类、材料类、交通类、阴影意象类、野生动物类、飞禽昆虫类、花草树木类、自然物质类、经典人物类、童话人物类、家居设施类、服装服饰类、餐具厨具类、乐器类、颜色几何图形类等；，沙盘四件套：沙刷、沙铲、沙框、沙耙，《沙盘游戏治疗系统·实用手册》1本、《荣格分析学者周老师沙盘培训课程》光盘2张 | 套 | 1 |
| 99 | EAP员工使用手册 | 1、EAP的服务介绍、健康小贴士、咨询电话等（内容甲方提供）； 2、参考尺寸：150mm*210mm，材质：珠光纸/厚卡纸/铜版纸，单本页数10页以内。 | 本 | 5000 |
| 100 | 其它装饰用品包干 | 1、铭牌：400mm*600mm，不锈钢，1块； 2、杂志架：通用杂志架（具体根据现场情况确定），1套； 3、心理咨询类书籍：心理咨询类书籍15本； 4、心理挂图：参考尺寸：600mm*900mm,具体现场确定，4副； 5、绿植：通用绿萝，大小搭配，含植物架，5套； 6、挂牌：内容为“请勿打扰”，参考尺寸：300mm*500mm，1块； 7、时钟：通用静音时钟，1个； 8、干花：通用装饰干花，1个； 9、宣传展板：亚克力，参考尺寸120cm*120cm,插页,1个 以上内容包干计取一项。 | 项 | 1 |

- 施工管理

- 一般要求

5.1.1本工程是改造工程，为不影响地铁正常运营，进场前施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。

5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理单位的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。

5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购方人员来完成。

5.1.4对运营有影响的施工需申报施工计划，施工计划批准后才能进行施工。

5.1.5所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购方和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

5.1.6在车站进行作业时必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行。

- 安全文明生产

5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购方有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购方和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购方支付费用或延迟施工进度。

5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。

5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

- 项目组织机构及人员要求

- 项目组织机构

谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购方单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人。

- 项目基本要求

谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、用水、用电、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。

- 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。

- 谈判单位必须完成各阶段的工作（包括安装、调试、测试、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。

- 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。

- 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。

- 谈判单位应按采购方提出的要求提供必要的各类人员上岗证书或资格证明。

- 谈判单位应执行采购方制定的有关施工管理制度。

- 谈判单位应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的硬件、软件的变动，服务的增加，不增加任何费用。

- 施工准备

谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。

5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。

5.4.5谈判单位在进场之前，所有投入施工的车辆、机具、设备、仪器仪表必须到位，和投标文件中所提供的数量、规格、性能一致。所有投入施工的特种车辆、机具、设备、仪器仪表必须质量合格，已通过相关权威部门的检验、审查。

- 工期及进度管理

5.5.1 工期

自采购单位发出开工通知（或开工令）起算3个月内完成此项目所有施工。

5.5.2 工程进度

5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位可要求谈判单位加快进度或修改原施工计划，谈判单位不得因此而向采购单位提出任何的补偿。

- 成品保护

施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。

- 应急抢险救援

在质量保修期内，当发生故障或者缺陷时，谈判单位应立即配合运营抢修，此费用已包括在合同价内。

- 工程验收与交付

- 验收标准

在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三节工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。

- 验收程序

工程施工完成之后，由谈判单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购方提出验收申请，由采购方组织按照相关技术要求及合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。

- 培训

工程交付前，由谈判单位组织对采购方人员进行设备功能、结构、工作原理、操作、维护等方面的专业知识培训，确保采购方人员具备使用及维护的能力。

- 质保期服务

## 7.1 质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为60个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

## 7.2 质保期的要求

7.2.1质保期内，对除人为原因、不可抗力以外产生的任何质量问题，谈判单位应无条件无偿整改到位。

7.2.2质保期内采购方在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购方的通知后48小时内派人员到现场免费修复，否则采购方可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。

7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

## 7.3 质保期之后的要求

质保期过后，当发生重大或疑难故障，采购方无法现场处理或修复时，谈判单位应积极配合采购方进行处理，并提供有必要的帮助，且不增加相应费用。