长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目（第二次）

采购单位名称：长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司

谈判项目编号：长轨运工采【2019】001号

二〇二〇年一月

目   录

第一章  谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	4

谈判须知前附表	4

谈判须知正文	7

一、说明	7

二、谈判文件	7

三、响应文件	8

四、响应文件的递交	11

五、响应文件的评审	11

六、响应文件的澄清、说明及补正	11

七、中选结果与授予合同	12

八、其他	12

第三章  评审办法及标准	15

第四章  用户需求书	17

第五章  控制价	35

第六章  合同格式条款	58

第七章  响应文件组成	59

一、谈判承诺书	61

二、法定代表人身份证明书	62

三、授权委托书	63

四、谈判单位资格证明文件	64

五、不拖欠农民工工资承诺书	65

六、报价一览表	66

七、报价汇总表	67

八、投标报价表	68

九、其他资料（如有）	69

第一章  谈判邀请公告

湖南省湘咨工程咨询有限责任公司受长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司的委托，对长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目（第二次）进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目（第二次）

2.项目控制价：464997.86元

3.谈判内容：本项目主要对长沙市轨道交通黄榔停车场平面库进行改造，增设室内羽毛球场和乒乓球场地等运动场地，并开展相应配套球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等附属设备设施的改造。（具体详见用户需求书）

4.标段划分：共划分1个标段。

5.服务期限：本项目工期为承包单位接到采购单位发出的开工通知起算共60天完成项目所有施工。（具体详见用户需求书）

二、资格要求

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。

2.谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。

3.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行（详见附表）；

4.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

5.本项目谈判不接受联合体形式参与。

6.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。

三、评审办法

本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。

四、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2020年1月8日至2020年1月14日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

五、谈判文件的澄清与答疑

1.本项目不组织答疑会和现场踏勘。

2.谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2020年1月15日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。

3.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

六、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间及谈判时间为2020年2月7日14时30分，地点为长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件，采购单位或采购代理机构将予以拒收。

七、采购单位及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购单位：长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司

地  址：长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼9楼910室

联系人：奉工

电  话：0731-86852373

监督举报电话：0731-86852247

联系人：文工

采购代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

联系电话：0731-85892066

联系人：戴先生、龙女士

地址：长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心五楼

2020年1月8日

附表：

关键岗位人员最低配备要求表

| 关键岗位人员最低配备要求 | 其他要求 |
| --- | --- |
| 现场施工部关键岗位人员按湘建建【2015】57号文最低配备如下： 项目负责人1人、施工员1人、安全员1人 | 拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证； 安全员应附C类安全生产考核合格证； 项目负责人、安全员提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的本单位社保证明。 岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。 |

注：在项目实施过程中，现场监理部关键岗位人员配备应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建【2015】57号文）的规定执行。

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目（第二次） |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通四号线建设发展有限公司 |
| 采购代理机构 | 湖南省湘咨工程咨询有限责任公司 |
| 谈判控制价 | 464997.86元 |
| 评审办法 | 本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。 |
| 资格要求 | 1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。 2.谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。 3.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行； 4.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 5.本项目谈判不接受联合体形式参与。 6.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。 |
| 谈判答疑文件递交截止时间 | 2020年1月15日17时00分(北京时间) |
| 谈判答疑文件递交方式及地点 | 谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙市芙蓉区东二环一段1139号湖南国际商务中心432室湖南省湘咨工程咨询有限责任公司。 |
| 响应文件的递交截止及谈判时间 | 2020年2月7日14时30分(北京时间) |
| 响应文件的递交及谈判地点 | 长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司段综合楼910室 |
| 谈判现场验证须提交的资料 | 1.谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 2.谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 |
| 响应文件有效期 | 180日历天，从谈判截止之日起算。 |
| 响应文件份数 | 响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本二份），电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 价格承包内容 | 本项目为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。 |
| 项目支付方式 | 1.本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%； 2.工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清； 3.本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付； 4.所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付： （1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料； （2）相应的税务发票原件； （3）本合同约定的其他结算资料。 |
| 信息发布 指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/ |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《招标代理服务收费汇率表》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购人的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |
| 其他规定 | 违约条款： 1.承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。 2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。 3.在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。 4.在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。 |

谈判须知正文

## 一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。

3.3“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。

3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：

（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。

5.参与谈判的费用

5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。

6．谈判单位代表

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

## 二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书

第五章 控制价

第六章 合同格式条款

第七章 响应文件组成

7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.谈判文件的澄清及答疑

8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。

8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点

9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。

## 三、响应文件

10.一般要求

10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。

10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）谈判单位资格条件证明文件

（5）不拖欠农民工工资承诺书

（6）报价一览表

（7）报价汇总表

（8）投标报价表

（9）其他资料（如有）

11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

12.报价要求

12.1 谈判单位的报价，应是完成谈判文件及合同条款上所列的全部谈判内容及工期，不得以任何理由予以重复，作为谈判单位计算单价或总价的依据。

12.2 报价方式：除非采购单位对谈判文件予以修改，谈判单位应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.3 谈判单位应填写工程量清单中所述的所有项目的综合单价和合价，谈判单位没有填入综合单价或合价的项目，采购单位将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它综合单价或合价之中。

12.4 计价方式：谈判单位应遵守湘建价﹝2014﹞113号、湘建价﹝2016﹞72号、湘建价〔2016〕160号文件的有关规定，定额执行2014年湖南省消耗量标准，取费相应执行湘建价﹝2014﹞113号、湘建价建函﹝2014﹞38号、湘建价﹝2016﹞134号文等有关规定，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的报价，但报价不能低于其企业成本价。

12.5 人工工资单价按湘建价湘建价﹝2019﹞130号文执行。人工工资单价在施工期间若发生政策性调整，按相应文件的人工工资单价（综合工资单价）进行调差，人工调差执行投标报价优惠率并计税金。

12.6 工程安全文明施工措施费用按湘建价﹝2014﹞113号、湘建建﹝2017﹞145号、长住建发﹝2018﹞104号等文件的要求，谈判单位应在投标文件对安全文明费单独列项，单独报价，不得低于文件规定的费率标准。

12.7 规费、税金必须严格按标准执行，不得折扣、优惠；

12.8 材料价格调整问题:见合同条款。

12.9 工程量的变更调整：见合同条款。

12.10 本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。本项目谈判控制价见前附表。

12.11 不可计量措施项目，合同履行期间包干使用，谈判单位对不可计量措施项目可逐项自主报价，但各“项”报价总和不能超过采购单位公示的相对应的总价。谈判单位认为不发生费用的措施项目清单报价必须填“0”，且谈判单位不得对公示的措施项目清单进行任何修改。

12.12 谈判单位投标前请进行必要的现场踏勘，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。

12.13 谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

12.14 除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选人不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.15 谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.16 最低报价不能作为中选的保证。

12.17 本项目为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的编制

14.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第七章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第七章“响应文件格式”的要求。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。

## 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封

15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。

16.响应文件的标记

16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。

采购单位： 项目名称： 谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章） 年 月 日

17.响应文件的递交

17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

17.2采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

## 五、响应文件的评审

18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

## 六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判有限期、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

## 七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。

22.评审结果异议

22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。

25.纪律和监督

25.1对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2对谈判单位的纪律要求

谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.3对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 八、其他

26.采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时，视其情节轻重处禁止参与长沙市轨道交通集团有限公司及下属子公司项目招标采购活动（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

附件：采购代理服务费收费标准

采购代理服务收费参照汇率表

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的最低价法。

二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。

三、谈判验证阶段

谈判验证阶段分为身份验证和唱价。

4.身份验证阶段

4.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。

5.唱价阶段

5.1身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。

5.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购人当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。

四、谈判评审阶段

谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。

6.符合性审查阶段

符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。

6.1资格的符合性审查

谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2报价的符合性审查

谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。

6.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；

（3）不满足资格条件要求的；

（4）不满足用户需求书要求书的；

（5）超过谈判控制价的；

（6）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

7.详细评审阶段

7.1谈判评审小组应按以下要求对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审：

（1）以经谈判评审小组一致认定满足《竞争性谈判文件》要求且谈判总报价最低的报价为基准价，其得分为满分。

（2）其他有效单位的得分统一按下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）：谈判单位得分=(基准价／谈判总报价)×100

8.推荐中选单位

8.1谈判评审小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

8.2全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

第四章  用户需求书

- 总体

  - 项目说明

1.1.1谈判单位应保证采购方在中华人民共和国使用产品及服务或其任何一部分时，免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标或商品名称或其他知识产权工业设计权的起诉及索赔。

1.1.2本用户需求书并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，谈判单位应提供符合本需求书和工业制造标准的优质产品。

1.1.3本需求书所使用的标准如与谈判单位所执行的标准不一致时，谈判单位可以采用相应的国标替代，但谈判单位应确认替代标准不低于需求书所列标准，并在响应文件中加以说明。

  - 工程概况

长沙轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地改迁项目拟对黄榔停车场平面库进行改造，增设室内羽毛球场和乒乓球场地等运动场地，并开展相应配套球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等附属设备设施的改造，以丰富长沙市轨道交通职工生活，舒缓紧张的工作压力，从而加强职工内部团结，提高职工工作效率。

  - 工程施工地点及范围

本项目施工地点：长沙市轨道交通4号线黄榔停车场平面库。

本次施工的项目范围：黄榔停车场平面库球场地面、球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等。

  - 项目工期计划

本项目工期计划为60天。

  - 环境及条件

1.5.1施工限制条件

本项目施工地点主要在长沙市轨道交通4号线黄榔停车场平面库进行，施工计划及时间需严格依照长沙轨道交通运营有限公司施工相关要求执行。施工期间不得影响到职工工作和休息时间，如需夜间加班则提前通知，经过同意方可加班施工。

1.5.2具体施工限制条件包括但不限于以下几点：

- 所有施工人员必须进行运营公司相关的安全教育，方可进行作业。

- 其他有关事项流程必须按照运营公司标准、制度、规定执行。

- 凡2m以上的高空作业，必须做好安全防范，高空作业时不得抛掷传递工具、零部件和材料等。

- 施工区域保障原有设备设施的成品保护。

- 施工所产生的垃圾应及时进行清理外运，做好工完料清，保障运营质量。

- 工程内容

  - 主要工程内容

本次施工的主要工程内容包括黄榔停车场平面库球场地面、球场灯具、遮光窗帘、男女更衣淋浴室、会议室等。

2.1.1球场地面：地面填缝、打磨、自流平、原有羽毛球地胶修补安装、乒乓球地胶、缓冲区地胶安装、球场风扇及插座安装等。

2.1.2球场灯具：羽毛球场、乒乓球场专业灯具、配电线路、配电箱等的安装。

2.1.3遮光窗帘：球场三面窗户遮光窗帘安装等。

2.1.4男女更衣淋浴室：墙体改造、水电安装、防水处理、地面墙面施工、空气能热水器安装、洁具柜子等成品安装等。

2.1.5会议室：地面改造、球场音响施工等。

  - 零星包干内容

本球场改造项目安装、布线布管施工过程中涉及到的墙体开钻孔、膨胀螺丝固定、地面墙面开槽、电配线管、室外排污管道开挖、墙地面修复、绿化带复原、音响系统软件等零星工程均采用包干形式。

  - 设备/材料选用标准

- 谈判单位应提供符合本需求书和国家标准的合格产品（含所供设备、材料等）。

- 设备的所有硬件应具有高稳定性、高可靠性，满足连续不间断、稳定、可靠工作的要求。

- 设备所采用的接触件应接触可靠，保证长期使用接触良好。

- 所有设备应具备相应的过载、短路跳闸等保护措施。

- 工程技术要求

- 技术标准与要求

3.1.1隔墙改造

隔墙采用砖混结构（砖砌+构造柱形式），砖砌墙长12900mm(含门宽）,高按4700mm计取（底面红砖墙，高500mm）,墙厚200mm，双面抹灰，砖砌体中铺设Φ8mm@500mm拉筋，每层2根，不少于8层，拉筋嵌入构造柱长度不小于50d。构造柱均采用C20砼，尺寸200mm*200mm。新砌墙面与构造柱采用马牙槎：间隔300mm，退进60mm。构造柱、采用4根Φ14mm；箍筋Φ10mm、间距150mm；植筋深度不低于60mm（含打胶等）。

3.1.2淋浴间和卫生间回填

1）回填区域包括新设淋浴室和卫生间地面。

2）采用陶瓷颗粒回填，回填高度350mm。

3.1.3地砖铺设:

1）采用300*300mm防滑地砖，铺设区域包括淋浴室地面及淋浴间和卫生间回填抬高面。

2）抹结合层 用1：3干硬性水泥砂浆抹铺结合层。

3）地砖铺贴 用素水泥浆（约2-3㎜厚）满涂块料背面，对准接线及缝子，将地砖块铺贴上。待粘贴素水泥浆凝固后，用白水泥或颜色料（色泽根据面料颜色调配）填平缝隙（过大缝隙要拌细砂填灌），将表面擦干净至不留残灰为止。

## 3.1.4墙砖铺设

- 采用300*600墙砖，铺贴区域包括淋浴室内所有墙面（含新砌墙两面）及门、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取），铺贴高度按4.7m计取；

- 基层处理和抹底子灰;

- 预排砖块、弹线;

- 贴面砖;

- 铺贴切应从最低一皮砖开始，并按基准点接线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏或瓷砖胶等（厚度一般控制在2-3㎜内），贴上后着力敲击，使面砖粘牢。铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后将表面试擦干净至不留残灰痕迹为止。

3.1.5电器安装基本要求

3.1.5.1敷设在多尘或潮湿场所的电线保护管，管口及各连接处均应密封。

3.1.5.2配线所采用的导线型号、规格以及导线的敷设安装应符合相关标准要求。

3.1.5.3所有新安装的电源设备需单独做配电箱控制，不能影响既有控制设备的正常工作。

3.1.5.4灯具

- 灯具及其配件应齐全并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。

- 根据灯具的安装场所及用途，引向每一灯具的导线芯最小面应符合规定。

- 对带开关的灯头，开关手柄不应有裸露的金属部分。

3.1.5.5插座、开关

- 插座

a）插座的安装高度应符合要求。

b）插座的接线应符合下列要求：

c）单相两孔插座，面对插座的右孔与相线相接；左孔或下孔与零线相接。单相三孔插座，面对插座的右孔与相线相接；左孔与零线相接。

d）单相三孔，三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接相接。

e）同一场所的三相插座，其接线相位必须一致。

- 开关

a）安装在同一建筑物、构筑物内的开关，宜采用同一类产品。开关的通断位置应一致，且操作灵活，接触可靠。

b）开关安装的位置应便于操作。

c）并列安装的相同型号开关距地面高度一致。

d）相线应经开关控制。

e）暗装的开关应采用专用盒；专用盒的四周不应有空隙且盖板应端正并紧贴墙面。

3.1.6 PVC地胶施工

- 3.1.6.1施工顺序：处理基层——涂底油——分格弹线——试铺地板——刮胶——铺贴地板——排气压实——清洁保养——成品保护

- 3.1.6.2施工标准：

- 地坪预处理:

a）地坪要求:干净、干燥、无油脂、无起沙、裂缝等现象,表面光洁度手摸无粗糙感。

b）采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨, 除去油漆,胶水等残留物,凸起和疏松的地块,有空鼓的地块也必须去除

c）对于地坪上的裂缝,可采用不锈钢加强筋以及聚氨脂防水型粘合剂表面铺石英砂进行修补

d）地下室或较潮湿的地面须于土建时备置适当的防水处理,铺装前需检查地坪是否已完全干透。

- PVC塑胶地板施工

a）预铺及裁割:

- 无论是卷材还是块材,使用材料记忆性还原,温度与施工现场一致。

- 使用专用的修边器对卷材的毛边进行切割清理;

- 卷材铺设时,两块材料的搭接处应采用重叠切割,注意保持一刀割断

- 块材铺设时,两块材料之间应紧贴并没有接缝。

b）排气、滚压:

- a、地板粘贴后,先用软木块推压地板表面进行平整并挤出空气;

- b、 随后用钢压辊均匀滚压地板并及时修整拼接处翘边的情况;

- c、进行开槽和焊缝。

c）开槽:

- 使用专用的开槽器沿接缝处进行开槽, 为使焊接牢固,开缝不应透底,建议开槽深度为地板厚度的2/3;

- 在开缝器无法开刀的末端部位,请使用手动开缝器以同样的深度和宽度开缝;

- 焊缝之前,须清除槽内残留的灰尘和碎料。

d）焊缝:

- 可选用手工焊枪或自动焊接设备进行焊缝;

- 焊枪的温度应设置于350～400度左右;

- c、以适当的焊接速度(保证焊条熔化),匀速地将焊条挤压入开好的槽中;

- d、在焊条半冷却时,用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起部分割去, 一般作两次削刮,这样使PVC地材之间的接缝更具完全平整的效果。

e）卫生清理:施工完毕之后清理、清洁现场。

3.1.7 其他详见工程量清单。

- 执行参考标准

施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：

| 标准汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB50354-2005 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 |
| 2 | GB50300-2001 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 3 | GB50210-2001 | 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 |
| 4 | GB50327—2018 | 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 |
| 5 | GB50203-2011 | 《砌体工程施工质量验收规范》 |
| 6 | GB50254～50259-2016 | 《电气装置安装工程施工及验收规范》 |
| 7 | JGJ46-2005 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 |
| 8 | GBJ01-26-96 | 《建筑安装分项工程施工工艺规程》（第二分册） |

上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 标准或要求 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、场地改造部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 运动场地打磨、修补 | 35.5*24.7m 专用缝隙填补，打磨机打磨平整，坡度控制在3‰内 | m2 | 876.85 |  |
| 2 | 运动场地自流平 | 35.5*24.7m厚3mm 界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | m2 | 876.85 |  |
| 3 | 乒乓球区PVC运动地胶(红色） | 海锐，宝石纹（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），厚4.5mm，7.9m*35.5m，PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 | m2 | 280.45 |  |
| 4 | 羽毛球场缓冲区PVC运动地胶（绿色） | 海锐，宝石纹（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），厚4.5mm，缓冲区面(羽毛球活动区域面积-四个羽毛球场面积,即：16.8*35.5-7.1*15*4），PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 | m2 | 170.4 |  |
| 5 | 原羽毛球运动地胶迁移 | - 1.拆除原羽毛球运动地胶，移装至新场地指定位置。含清理、搬运（含叉车等，运距约1.5km）、地胶修补（底胶+V型开槽+热焊+铲平）等。 - 2.单片7.1m*15m，共4片。 | m2 | 426 |  |
| 6 | 移动可调式气排球架 | 参考尺寸：700*宽520*高1560mm可移动式，可升降。 | 台 | 2 |  |
| 7 | 气排球场地划线 | 每片场地规格：12*6m，单个场地划线长度54m（12*2+6*5），界线宽为5厘米，采用耐磨高亮度油漆。 | m | 108 |  |
| 8 | 乒乓球挡板（含安装） | L1200型 材质：特制牛津材料 参考颜色：蓝色或绿色 重量：约2.5（kg） | 套 | 20 |  |
| 9 | 风扇 | 商用级风扇：Φ650mm，电压220V,功率280W，转速1400rpm；安装高度离地约2m，单个风扇设独立开关控制，具体安装位置现场确定。（含控制开关、辅材等） | 套 | 9 |  |
| 10 | 球场五孔插座 | 球场五孔插座220V,10A,含铺材 | 个 | 9 |  |
| 11 | 球场风扇电源线 | BV2.5mm2，含铺材 | m | 600 |  |
| 12 | 球场插座线 | BV4mm2，含铺材 | m | 580 |  |
| 13 | KBG线管 | KBG线管，含铺材 | m | 36 |  |
| 二、灯具安装部分 |  |  |  |  |  |
| 14 | 羽毛球专业灯具 | 能士光宝专业羽毛球侧灯板（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件）32套：每套6组18wLED照明灯具，100W光通量不低于2000lm,平均照度在500lx以上，需符合业余比赛或专业训练国家标准值。包含灯板、单、双头连接头、卡扣件、钢索绳、拉玛、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 32 |  |
| 15 | 乒乓球专业灯具 | 能士光宝乒乓球LED防眩眼灯（带磨砂罩）12套（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件）：100w光通量不低于1200lm，平均照度在330lx以上，需符合国家标准值。包含镀锌链、磨砂罩、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 12 |  |
| 16 | 球场灯具配电箱 | 成套配电箱：含2P36A 1个、1P16A 7个及其他辅材等，参考规格尺寸：215*200*85mm。 | 台 | 1 | 现场确定 |
| 17 | 球场灯具电线 | 羽毛球、乒乓球场电线：BV2.5mm² 包辅材。（单个球场一组，单组三根电线） | m | 2400 |  |
| 18 | 球场灯具线KBG20线管 | 灯具电线采用KBG20线管,包含法兰钩、三通、四通、直接、弯头等辅材 | m | 440 |  |
| 三、窗帘安装部分 |  |  |  |  |  |
| 19 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 3.6m*2.5m窗户22个,含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线,阳光油面料 | 个 | 22 |  |
| 20 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 2.4m*2.5m窗户12个 含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线，阳光油面料 | 个 | 12 |  |
| 21 | 加长加粗拉绳 | 高窗户数量18个，每个窗户需分成两个窗帘、增加两根拉绳，共需增加36根加粗拉绳，每根加粗绳子为13m。 | 个 | 36 |  |
| 22 | 加粗杆子 | 加粗杆子总长为108m(即3.6*22+2.4*12=108m)，并含其他配件 | m | 108 |  |
| 23 | 承重制头 | 卷帘承重制头（定制高强度，加固制头）：共34个窗户，68个窗帘，每个窗帘一个。 | 个 | 68 |  |
| 四、更衣室改造 |  |  |  |  |  |
| 24 | 条形码型智能物品柜（24柜) | 1700*460*1800mm，柜体料厚≥0.9mm，配置微电脑系统，集成智能功能,“一机一柜”（一个主柜一个附柜） | 套 | 2 |  |
| 25 | 淋浴室和卫生间隔断 | 1.4m*0.9m*1.8m防水隔断，含门锁、支架等五金配件及基层处理、台阶设置等。（隔断尺寸可根据现场情况适当调整，隔断区域与地面高差350mm，设置一个台阶，具体现场确定） | 个 | 14 |  |
| 26 | 屏风 | 两个，单个屏风规格1.2*2.2m；材质：印花钢化玻璃12mm，玫瑰金不锈钢包边，含支架等五金配件。 | m2 | 5.28 |  |
| 27 | 淋浴室和卫生间回填 | 1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、回填高度：350mm；3、回填陶瓷颗粒；4、面积约为：1.4*0.9*14=17.64m2（含基层处理等） | m2 | 17.64 |  |
| 28 | 地面防滑砖铺设 | 300*300防滑地砖：1.结合层厚度、砂浆配合比: 40mm厚1:3水泥砂浆；2. 防滑砖、300*300mm；3. 铺贴区域含原地面（约8.4*6.2=52.08m2）及隔断抬高面（高度350mm，0.9*0.35*14=4.41m2） | m2 | 56.49 |  |
| 29 | 墙砖铺设 | 300*600墙砖，淋浴室内所有墙面（含新砌墙两面，233.36m2）及门、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取，约2.23m2），铺贴高度按4.7m计取，2mm瓷砖胶粘连。 | m2 | 239.36 |  |
| 30 | 普通水银镜子 | 1.2m*2m，5mm厚 | 块 | 2 |  |
| 31 | 更衣长凳 | L1500mm 实木更衣长凳 | 条 | 2 |  |
| 32 | 防水卷帘 | 更衣室窗户尺寸：2.35m*2.38m，数量2个，做防水卷帘，防水、防紫外线。 | m2 | 11.19 |  |
| 33 | 成品防雾镜 | 规格：2*1.5m 1.镜面玻璃品种、规格: 5mm厚银镜;2.框材质、断面尺寸: 1mm厚香槟不锈钢收边;3.基层材料种类: 18mm阻燃板;4、暗藏LED灯带 | m2 | 3 |  |
| 34 | 成品门 | 1.洞口尺寸: 850*2100mm; 2.含五金件及锁具; | 樘 | 2 |  |
| 35 | 卫生纸盒 | 材质：不锈钢 | 个 | 4 |  |
| 36 | 洗手台 | 1.箱体材质、规格: 大理石、600*2000mm; 2.基层材料种类: L5镀锌角钢支架（膨胀螺栓固定） | 个 | 1 |  |
| 37 | 原墙漆铲除 | 原有墙漆铲除、清理：含原有内墙面（约115.67m2）及门框、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取，约2.23m2）。 | m2 | 117.9 |  |
| 38 | 楼(地)面和墙面防水 | 1.防水膜品种: 聚氨酯；2.涂膜厚度、遍数: 2mm聚氨酯涂膜防水、2遍；3.反边高度:全墙高按4.7m计取；4.防水区域包括淋浴室所有墙面（含门、窗户内沿，约239.36m2）和地面（含隔断抬高面，约56.49m2） | m2 | 295.85 |  |
| 39 | 砖砌隔墙、抹灰 | 1. 宽200mm*高4700mm*长12900mm(含两边门洞：850*2100)，砖砌墙体（包括对预留门洞的处理）、双面抹灰；与构造柱接口采用马牙槎（马牙间隔300mm，退进不少于60mm）。 2. 铺设拉筋：Φ8mm，可贯通构造柱，铺设间距500mm，植入墙面不少于60mm（门洞处布设至门框），不少于8层，单层两根。（拉筋用量理论测算：拉筋总长度约为：12.9*8*2=206.4m，Φ8钢筋理论重量为0.395Kg/m，则拉筋重量约为：206.4*0.395=81.53kg，包干计取。） | m3 | 11.41 |  |
| 40 | 构造柱 | 构造柱灌注(含钢筋加工、后期养护等） 1. 200mm*200mm构造柱，C20，新砌墙面与构造柱采用马牙槎：间隔300mm，退进不少于60mm。 2. 构造柱立筋4根、Φ14mm；箍筋Φ10mm、间距150mm（约30个）；植筋深度不低于60mm、含打胶等。（ 钢筋理论用量测算：立筋总长度=立筋长度（4700+120）*数量4=19280mm，Φ14钢筋理论重量为1.21Kg/m，则立筋重量约为：19.28*1.21=23.33kg；箍筋长度约为：单个箍筋长度（190*4+200）*箍筋数量30=28800mm，Φ10钢筋理论重量为0.617Kg/m，箍筋的重量约为：28.8*0.617=17.77kg。包干计取。） | m3 | 0.27 |  |
| 41 | 顶面封堵 | 高度为4.70m至4.75m处（50mm）,长度：21.4m,孔洞估计50mm*50mm,估计面积为10.7m2,原子灰封堵,此项封堵采用包干计取方式。（含新墙） | 项 | 1 |  |
| 42 | 不锈钢淋浴器 | 不锈钢，莲蓬头及给排水附件 | 套 | 10 |  |
| 43 | 电控制箱 | 配电箱：63A漏电断路器，40A漏电保护器，32A漏电保护器（空气能），16A漏电保护器（卫生间），16A漏电保护器（球场插座、风扇）各一个，定制规格：400*400*85mm左右，含辅材。 | 台 | 1 |  |
| 44 | 空气能一体化机 | - 美的（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），3匹3吨空气能一体机（含空气能主机、保温水箱、水泵、相应的管道和阀门、控制系统、配电系统、电辅热装置及其他配套设施等），技术要求不低于美的、格力或海尔同类型产品的技术标准。基本要求及参考标准如下： - 1.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ或者380V/50HZ；容积：300L及以上；出水温度：不低于50°C；运行噪声低于60dB。 - 2.配套控制系统（含控制箱）：操作界面查询方便、快捷。 3.保温水箱：3t水箱：采用304不锈钢板材制作，钢板厚≥1.0mm；外壁不锈钢板厚≥0.8mm； - 4.含配套的循环水泵、增压泵； - 5.含配套管路、阀门、压力开关、保温材料等； - 6.含配套基础、托架、防水挡板等。 | 套 | 1 |  |
| 45 | 空气能热水器主线 | 空气能主线：BV6mm2电源线，含辅材 | m | 75 |  |
| 46 | 淋浴室电源线 | BV2.5mm2,包含灯具线、插座线，含辅材, 1.墙体和地面电线暗敷,2.墙体和地面开槽、开孔及修复。 | m | 260 |  |
| 47 | KBG管20线管 | 含铁盒，锁帽等辅材 ; 1.铁盒安装; 2.灯线线管明装 3.完成线管敷设的所有工作内容及材料费用 | m | 35 |  |
| 48 | UPVC100管 | 含存水弯，弯头，三T等铺材 1.排水管道安装; 2.管件、支吊架制作安装; 3.防水套管制作安装; 4.开槽、开孔及恢复; 5.完成排水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 20 |  |
| 49 | UPVC75管 | 含存水弯，弯头，三T等铺材 1.排水管道安装; 2.管件、支吊架制作安装; 3.防水套管制作安装; 4.开槽、开孔及恢复; 5.完成排水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 20 |  |
| 50 | 热水管PPR25 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 30 |  |
| 51 | 热水管PPR32 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 30 |  |
| 52 | 冷水管PPR25 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 50 |  |
| 53 | 排水管沟开挖与回填（包干） | 含挖沟、回填、草皮恢复及其他零星工程；挖沟：深度400mm,宽300mm；包干计取（长度约8m）。 | 项 | 1 |  |
| 54 | 墙体开孔 | 冷热水管开孔：直径约32mm,数量2个；排水管墙体开孔：直径约100mm,数量1个；原水沟开挖：面积约1.5m2,修复面积约1.5m2,包干计取方式。 | 项 | 1 |  |
| 55 | 不锈钢地漏 | 不锈钢地漏，DN50 | 个 | 13 |  |
| 56 | 防水插座 | 防水五孔插座，包含底盒。1.型号：250V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |  |
| 57 | 插座 | 五孔插座，包含底盒。1.型号：250V 10A； 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 |  |
| 58 | 开关 | 双联单控开关，包含底盒。1.型号：250V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 |  |
| 59 | 换气扇 | 300*300含换气扇、墙面/窗户开孔、加长管道、电源线路等 | 个 | 2 |  |
| 60 | 蹲便器 | 材质：瓷质，尺寸：大约520x420，含水箱、零配件 | 套 | 4 |  |
| 61 | 防爆灯 | 1.名称：防爆灯；2.规格：18W； | 个 | 10 |  |
| 62 | 洗手盆 | 洗手盆材质：陶瓷，尺寸：大约520*400*233mm(带水龙头、下水管、下水等) | 个 | 3 |  |
| 63 | 拖把池 | 成品拖把池，规格：长宽400mm-500mm高500mm-600mm(带水龙头、下水管、下水等) | 个 | 1 |  |
| 会议室装修 |  |  |  |  |  |
| 64 | PVC运动地胶(红色） | 海锐牌宝石纹运动地胶（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件）：6.2*8m厚4.5mm（含损耗），PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平 | m2 | 49.6 |  |
| 65 | 自流平 | 6.2*8m厚3mm 界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | m2 | 49.6 |  |
| 音频改造 |  |  |  |  |  |
| 66 | 全频喇叭（环绕球场周边安装） | 广州迪士普（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），性能不低于DSPPA DSP308型号 1、通过防水认证等认证，适宜室内外使用；2、采用铝质面网，不生锈；3、 选用优质高灵敏度、高动态范围扬声器，二分频结构。 | 台 | 6 |  |
| 67 | 前置放大器 | 广州迪士普（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），性能不低于DSPPA MP9811型号 1 、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。2、各通道独立音量控制。3、高音和低音音调控制。4、 自动默音（有强插功能）。 | 台 | 1 |  |
| 68 | 纯后级功放 | 广州迪士普（材料进场时须提供产品合格证、相关检测报告（如有）等证明文件），性能不低于DSPPA MP2500P型号 1、100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。2、5 单位LED 显示器，作状态显示 3、 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。4、输出短路保护并示警。5、 一系列大功率纯后级可供选择。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 真分集无线话筒（标配两个话筒全场无缝对接麦克风） | 性能不低于MAXSON LF3000型号 真分集无线系统采用全新的无线数字导频技术,具有卓越的音质和超强的控制功能.这是一款专业演出级无线话筒，系统采用同频段设计，两个发射机可互换使用，可供超过100套系统同场使用。 ·全新的无线数字导频技术。 ·自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性。 ·LCD显示，可同时显示发射器的电池电量，所有工作状态一目了然。 ·数字音量控制系统，轻触式按钮控制，易于设定和操作。 ·红外线数据同步装置，具自动搜索空闲频道功能。 | 台 | 1 |  |
| 70 | 线材 | 国标2*1.0 300支音响线，含线管 接头 线卡 胶布等辅材 | m | 400 |  |
| 71 | 机柜 | 1000*600 豪华型玻璃门机柜 | 台 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 72 | 其他措施项、零星工程（包干计取） | - 1.施工场地线盘清理：FS/FY-WDEA-YJY63型150mm2电缆（500m/盘）和300mm2电缆（1000m/盘）各两盘，运距1000m以内。 - 2.脚手架：整个改造区域内均涉及需搭建移动脚手架的高空作业，面积约为942m2； - 3. 成品保护：面积约为942m2； - 4. 垃圾清运：约20个立方左右（包括铲除、开挖、施工损耗、施工完毕后垃圾等）； - 5. 二次搬运、卫生等及其他零星工程； - 6. 以上内容包干计取一项。 | 项 | 1 |  |

- 施工管理

- 一般要求

5.1.1本工程是改造工程，为不影响地铁正常运营，进场前施工单位需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。

5.1.2 施工过程中，施工单位须服从现场管理单位的管理，并严格遵守运营公司相关施工管理制度要求。

5.1.3施工过程中，如果需要停用相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停用相关设备，且设备操作由采购方人员来完成。

5.1.4对运营有影响的施工需申报施工计划，施工计划批准后才能进行施工。

5.1.5所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购方和谈判单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

5.1.6在车站进行作业时必须严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行。

- 安全文明生产

5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，谈判单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。谈判单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购方有权进行干预，如发生重大安全事故，谈判单位必须按国家的有关法规及时通知采购方和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。谈判单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购方支付费用或延迟施工进度。

5.2.2谈判单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.2.5凡属谈判单位雇用的现场工作人员，谈判单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法发给相应的劳保用品。

5.2.6谈判单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

5.2.7谈判单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，谈判单位应当采取特殊的消防安全措施。

5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：谈判单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

- 项目组织机构及人员要求

- 项目组织机构

谈判单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组，配备固定的人员、制定项目计划，并服从采购方单位的管理，使整个项目得以顺利实施。谈判单位至少需在响应文件中明确项目负责人和项目技术负责人。

- 项目基本要求

谈判单位为本项目提供完整的施工安装的劳动力、设备、工具和器材。除特别声明，谈判单位的费用应包含：为完成本用户需求文件要求的在实施过程中所有可能发生的费用，项目实施过程中所需的一切人工、物耗、临设、工具、设备、用水、用电、保安、保险、货物运杂费和所有可能发生的相关费用均由谈判单位承担，所有费用计入投标总价。

- 谈判单位应对本项目的施工及安装的质量和施工工期负责，对其施工及安装人员引起的工期延误负完全责任。

- 谈判单位必须完成各阶段的工作（包括安装、调试、测试、验收和质保服务），应承诺能够确保提供的设备、材料满足本项目及用户需求书的所有要求。

- 谈判单位应在本项目的土建条件和工程环境下提供本项目所有设备的施工及安装工作。未经允许，不得破坏本项目现场任何相关条件。

- 谈判单位在本项目所有的施工安装作业必须接受质量监督和检查。

- 谈判单位应按采购方提出的要求提供必要的各类人员上岗证书或资格证明。

- 谈判单位应执行采购方制定的有关施工管理制度。

- 谈判单位应承诺为了满足用户需求书要求，所涉及的硬件、软件的变动，服务的增加，不增加任何费用。

- 施工准备

谈判单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

5.4.1熟悉施工现场、文件及技术交底。

5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

5.4.4组织施工及工程机械设备和货物进场。

5.4.5谈判单位在进场之前，所有投入施工的车辆、机具、设备、仪器仪表必须到位，和投标文件中所提供的数量、规格、性能一致。所有投入施工的特种车辆、机具、设备、仪器仪表必须质量合格，已通过相关权威部门的检验、审查。

- 工期及进度管理

5.5.1 工期

合同签订后60天内完成此项目所有施工及调试，具备验收条件。

5.5.2 工程进度

5.5.2.1谈判单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

5.5.2.2为达到工期目标，谈判单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购方单位可要求谈判单位加快进度或修改原施工计划，谈判单位不得因此而向采购方单位提出任何的补偿。

- 成品保护

施工期间以及施工结束后需对已安装设备设施进行成品保护。

- 应急抢险救援

在质量保修期内，当发生故障或者缺陷时，谈判单位应立即配合运营抢修，此费用已包括在合同价内。

- 工程验收与交付

- 验收标准

在满足技术要求的基础上，按照本需求书第三节工程技术要求对该项目进行验收，其它未尽事宜以国家或行业现行标准为准。

- 验收程序

工程施工完成之后，由谈判单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购方提出验收申请，由采购方组织按照相关技术要求及合同所规定的技术标准对工程进行竣工验收。

- 培训

工程交付前，由谈判单位组织对采购方人员进行设备功能、结构、工作原理、操作、维护等方面的专业知识培训，确保采购方人员具备使用及维护的能力。

- 质保期服务

## 7.1 质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

## 7.2 质保期的要求

7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷谈判单位应负责修补。

7.2.2质保期内采购方在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求谈判单位立即修复，谈判单位必须在收到采购方的通知后12小时内派人员到现场免费修复，否则采购方可自行组织修复，由此产生的一切费用由谈判单位承担。

7.2.3在质保期内，当发生故障时，谈判单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

## 7.3 质保期之后的要求

质保期过后，当发生重大或疑难故障，采购方无法现场处理或修复时，谈判单位应积极配合采购方进行处理，并提供有必要的帮助，且不增加相应费用。

第五章  控制价

|  | 长沙轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地改迁项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |
| 招标控制价（小写）： |  | 464997.86 |  |  |  |
| （大写）： |  | 肆拾陆万肆仟玖佰玖拾柒元捌角陆分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： |  |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人 ： |  |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： | 年 月 日 |  |  |

| D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地改迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 (单位工程名称) | 建安工程造价(元) | 直接费用(元) | 费用和利润(元) |  |  |  |  |  | 销项税额 | 附加税费 | 其他项目 |
|  |  |  |  | 管理费 | 利润 | 总价措施 项目费 | 其中：安全文明施工费 | 规费 | 其中：社会保险费 |  |  |  |
| a | 长沙市轨道交通4号线黄榔停车场平面库内文体活动场地改造工程项目 | 464997.86 | 386144.81 | 9215.42 | 10053.90 | 5419.20 | 4859.26 | 19258.13 | 10013.40 | 33449.31 | 1457.15 |  |
| 1 | 长沙市轨道交通4号线黄榔停车场平面库内文体活动场地改造工程项目 | 464997.86 | 386144.81 | 9215.42 | 10053.90 | 5419.20 | 4859.26 | 19258.13 | 10013.40 | 33449.31 | 1457.15 |  |
| 1.1 | 球场改造. | 147314.55 | 118615.38 | 3647.77 | 3982.05 | 2156.32 | 1964.65 | 7111.24 | 3373.31 | 11310.51 | 491.29 |  |
| 1.1.1 | 装饰工程 | 139796.41 | 112576.79 | 3459.35 | 3776.66 | 2056.57 | 1875.19 | 6770.75 | 3187.80 | 10691.97 | 464.32 |  |
| 1.1.1.1.1 | 地面 | 112431.62 | 92197.65 | 2116.97 | 2312.62 | 1307.61 | 1151.79 | 5070.84 | 2712.87 | 9033.90 | 392.03 |  |
| 1.1.1.1.2 | 拆除 | 20153.31 | 13167.66 | 1342.38 | 1464.04 | 748.96 | 723.40 | 1699.91 | 474.93 | 1658.07 | 72.29 |  |
| 1.1.1.1.3 | 包干价 | 7211.48 | 7211.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 安装工程 | 7518.14 | 6038.59 | 188.42 | 205.39 | 99.75 | 89.46 | 340.49 | 185.51 | 618.54 | 26.97 |  |
| 1.2 | 球场灯具 | 52628.80 | 43274.39 | 1001.79 | 1092.02 | 548.25 | 475.66 | 2193.67 | 1304.03 | 4329.91 | 188.78 |  |
| 1.2.1 | 安装工程 | 52628.80 | 43274.39 | 1001.79 | 1092.02 | 548.25 | 475.66 | 2193.67 | 1304.03 | 4329.91 | 188.78 |  |
| 1.3 | 加厚遮光卷帘（超宽、超高）. | 32028.00 | 32028.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 更衣室改造 | 174563.96 | 142541.88 | 3876.87 | 4228.46 | 2277.32 | 2058.05 | 7781.09 | 3968.25 | 13278.74 | 579.63 |  |

| D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地改迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 (单位工程名称) | 建安工程造价(元) | 直接费用(元) | 费用和利润(元) |  |  |  |  |  | 销项税额 | 附加税费 | 其他项目 |
|  |  |  |  | 管理费 | 利润 | 总价措施 项目费 | 其中：安全文明施工费 | 规费 | 其中：社会保险费 |  |  |  |
| 1.4.1 | 装饰工程 | 82707.94 | 66731.85 | 2199.04 | 2398.36 | 1281.72 | 1185.06 | 3933.08 | 1752.09 | 5906.38 | 257.52 |  |
| 1.1.4.1.1 | 其他 | 22542.51 | 18117.74 | 522.68 | 570.06 | 312.41 | 281.67 | 1084.13 | 554.45 | 1854.63 | 80.86 |  |
| 1.1.4.1.2 | 墙地面 | 49247.85 | 37696.53 | 1676.36 | 1828.30 | 969.31 | 903.39 | 2848.95 | 1197.64 | 4051.75 | 176.66 |  |
| 1.1.4.1.3 | 包干价 | 10917.58 | 10917.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 建筑工程 | 30355.29 | 24033.68 | 845.49 | 921.24 | 517.14 | 477.65 | 1527.80 | 715.56 | 2405.10 | 104.86 |  |
| 1.1.4.2.1 | 拆除 | 529.86 | 326.58 | 41.53 | 45.26 | 24.13 | 23.46 | 46.88 | 12.43 | 43.59 | 1.90 |  |
| 1.1.4.2.2 | 建筑 | 28703.43 | 22585.10 | 803.96 | 875.98 | 493.01 | 454.19 | 1480.92 | 703.13 | 2361.51 | 102.96 |  |
| 1.1.4.2.3 | 包干价 | 1122.00 | 1122.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 安装工程 | 61500.73 | 51776.35 | 832.34 | 908.86 | 478.46 | 395.34 | 2320.21 | 1500.60 | 4967.26 | 217.25 |  |
| 1.5 | 会议室 | 44775.79 | 38457.51 | 319.20 | 348.03 | 224.19 | 161.59 | 1582.44 | 1117.51 | 3683.82 | 160.61 |  |
| 1.5.1 | 装饰工程 | 9263.94 | 7635.43 | 156.56 | 170.75 | 97.11 | 84.37 | 408.70 | 228.90 | 762.17 | 33.23 |  |
| 1.5.2 | 安装工程 | 35511.85 | 30822.08 | 162.64 | 177.28 | 127.08 | 77.22 | 1173.74 | 888.61 | 2921.65 | 127.38 |  |
| 1.6 | 其他费用 | 13686.76 | 11227.65 | 369.79 | 403.34 | 213.12 | 199.31 | 589.69 | 250.30 | 846.33 | 36.84 |  |
| 合 计 |  | 464997.86 | 386144.81 | 9215.42 | 10053.90 | 5419.20 | 4859.26 | 19258.13 | 10013.40 | 33449.31 | 1457.15 |  |

| D.3 单位工程费用计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 计费基础 | 费率(%) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 直接费用 | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 386144.81 |  |
| 1.1 | 人工费 | 人工费 |  | 76095.21 |  |
| 1.1.1 | 取费人工费 | 取费人工费 |  | 35048.69 |  |
| 1.2 | 材料费 | 材料费 |  | 248795.47 |  |
| 1.3 | 机械费 | 机械费 |  | 4224.52 |  |
| 1.3.1 | 取费机械费 | 取费机械费 |  | 3459.22 |  |
| 1.4 | 其它费 | 其它费 |  | 57029.61 |  |
| 2 | 各项费用和利润 | 2.1+2.2+2.3+2.4 |  | 43946.59 |  |
| 2.1 | 管理费 | 1.1.1 |  | 9215.42 |  |
| 2.2 | 利润 | 1.1.1 |  | 10053.90 |  |
| 2.3 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 |  | 5419.20 |  |
| 2.3.1 | 安全文明施工措施费 | 1.1.1 |  | 4859.26 |  |
| 2.4 | 规费 | 2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5 |  | 19258.13 |  |
| 2.4.1 | 工程排污费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.4 | 1416.46 |  |
| 2.4.2 | 职工教育和工会经费 | 1.1 | 3.5 | 2620.32 |  |
| 2.4.3 | 住房公积金 | 1.1 | 6 | 4507.27 |  |
| 2.4.4 | 安全生产责任险 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.2 | 700.68 |  |
| 2.4.5 | 社会保险费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 2.84 | 10013.40 |  |
| 3 | 建安费用 | 1+2 |  | 430091.40 |  |
| 4 | 销项税额 | 建安费用*税率 | 9 | 33449.31 |  |
| 5 | 附加税费 | （3+4）*税率 | 0.36 | 1457.15 |  |
| 6 | 其他项目费合计 | ∑其他项目费 |  |  |  |
| 7 | 优惠 | 建安费用+销项税额+附加税额 | 0 |  |  |
| 8 | 建安工程造价 | 3+4+5+6+7 |  | 464997.86 |  |
| 注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。 2.建安费用=直接费用+费用和利润。 3.附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。 4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。 |  |  |  |  |  |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
|  | a | 长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  | 464941.39 | 430045.35 | 33434.71 | 1461.33 |
|  | 1 | 长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  | 464941.39 | 430045.35 | 33434.71 | 1461.33 |
|  | 1.1 | 球场改造. |  |  |  |  | 147286.98 | 135489.40 | 11305.41 | 492.18 |
|  | 1.1.1 | 装饰工程 |  |  |  |  | 139775.33 | 128619.85 | 10691.04 | 464.45 |
|  | 1.1.1.1.1 | 地面 |  |  |  |  | 112414.05 | 102988.13 | 9033.90 | 392.03 |
| 1 | 010101001001 | 运动场地打磨、修补 | 1.规格：35.5*24.7m 2.专用缝隙填补，打磨机打磨平整（坡度控制在3‰内） | m2 | 876.85 | 9.22 | 8084.56 | 7619.83 | 447.19 | 17.54 |
| 2 | 011101005001 | 运动场地自流平 | 1.规格：35.5*24.7m 2.厚度：厚3mm 3.界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | m2 | 876.85 | 47.24 | 41422.39 | 37862.38 | 3407.44 | 148.19 |
| 3 | 011103001001 | 乒乓球区PVC运动地胶(红色） | 1.材质、品牌：海锐，宝石纹（投标文件和供货时都需提供相关检测报告）， 2.厚度：4.5mm， 3.规格：7.9m*35.5m， 4.PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 | m2 | 280.45 | 139.53 | 39131.19 | 35771.40 | 3219.57 | 140.51 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 4 | 011103001001 | 羽毛球场缓冲区PVC运动地胶（绿色） | 1.材质、品牌：海锐，宝石纹（投标文件和供货时都需提供相关检测报告）， 2.厚度：4.5mm， 3.规格：7.9m*35.5m， 4.PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 | m2 | 170.4 | 139.53 | 23775.91 | 21734.52 | 1956.19 | 85.37 |
|  | 1.1.1.1.2 | 拆除 |  |  |  |  | 20149.80 | 18420.24 | 1657.14 | 72.42 |
| 5 | 011103001002 | 原羽毛球运动地胶迁移 | 1.拆除原羽毛球运动地胶，移装至新场地指定位置重新铺贴。含清理、搬运（含叉车等，运距约1.5km）、地胶修补（底胶+V型开槽+热焊+铲平）等。 2.单片7.1m*15m，共4片。 | m2 | 426 | 47.30 | 20149.80 | 18420.24 | 1657.99 | 72.42 |
|  | 1.1.1.1.3 | 包干价 |  |  |  |  | 7211.48 | 7211.48 |  |  |
| 6 | 011505006004 | 移动可调式气排球架 | 1.参考尺寸：长700*宽520*高1560mm可移动式，可升降。 | 台 | 2 | 1900.00 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |
| 7 | 011505006005 | 气排球场地划线 | 1.每片场地规格：12*6m，单个场地划线长度54m（12*2+6*5），界线宽为5厘米，采用耐磨高亮度油漆。 | m | 108 | 3.81 | 411.48 | 411.48 |  |  |
| 8 | 011505006006 | 乒乓球挡板（含安装） | 1.型号：L1200型 2.材质：特制牛津材料 颜色：蓝色或绿色（现场确定） 重量：约2.5（kg） | 套 | 20 | 150.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
|  | 1.1.2 | 安装工程 |  |  |  |  | 7511.65 | 6869.55 | 614.37 | 27.73 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第3页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 9 | 030404033002 | 风扇 | 商用级风扇：Φ650mm，电压220V,功率280W，转速1400rpm；安装高度离地约2m，单个风扇设独立开关控制，具体安装位置现场确定。（含控制开关、辅材等） | 套 | 9 | 388.66 | 3497.94 | 3197.61 | 287.78 | 12.55 |
| 10 | 030404035004 | 球场五孔插座 | 球场五孔插座220V,10A,含铺材 | 个 | 9 | 29.03 | 261.27 | 238.86 | 21.50 | 0.94 |
| 11 | 030411004005 | 球场风扇电源线 | BV2.5mm2，含铺材 | m | 600 | 2.59 | 1554.00 | 1422.00 | 127.80 | 5.40 |
| 12 | 030411004006 | 球场插座线 | BV4mm2，含铺材 | m | 580 | 2.59 | 1502.20 | 1374.60 | 123.54 | 5.22 |
| 13 | 030411001003 | 球场灯具KBG线管 | 球场灯具KBG线管，含铺材 | m | 36 | 19.34 | 696.24 | 636.48 | 57.28 | 2.48 |
|  | 1.2 | 球场灯具 |  |  |  |  | 52601.14 | 48090.86 | 4319.71 | 190.57 |
|  | 1.2.1 | 安装工程 |  |  |  |  | 52601.14 | 48090.86 | 4319.71 | 190.57 |
| 14 | 030412005001 | 羽毛球专业灯具 | 能士光宝专业羽毛球侧灯板（投标文件和供货时都需提供相关检测报告）32套：每套6组18wLED照明灯具，光通量不低于2000lm,平均照度在500lx以上，需符合业余比赛或专业训练国家标准值。包含灯板、单、双头连接头、卡扣件、钢索绳、拉玛、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 32 | 811.83 | 25978.56 | 23748.16 | 2137.34 | 93.18 |
| 15 | 030412005002 | 乒乓球专业灯具 | 能士光宝乒乓球LED防眩眼灯（带磨砂罩）12套（投标文件和供货时都需提供相关检测报告）：光通量不低于1200lm，平均照度在330lx以上，需符合国家标准值。包含镀锌链、磨砂罩、接线柱、钢丝卡、管卡、紧固件等辅材。 | 套 | 12 | 934.42 | 11213.04 | 10250.28 | 922.52 | 40.22 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第4页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 16 | 030404017001 | 球场灯具配电箱 | 成套配电箱：含2P36A 1个、1P16A 7个及其他辅材等，参考规格尺寸：215*200*85mm（根据现场情况确定）。 | 台 | 1 | 683.94 | 683.94 | 625.22 | 56.27 | 2.45 |
| 17 | 030411004001 | 球场灯具电线 | 羽毛球、乒乓球场电线：BV2.5mm² 包辅材。（单个球场一组，单组三根电线） | m | 2400 | 2.59 | 6216.00 | 5688.00 | 511.20 | 21.60 |
| 18 | 030411001001 | 球场灯具线KBG20线管 | 灯具电线线采用KBG20线管,包含法兰钩、三通、四通、直接、弯头等辅材 | m | 440 | 19.34 | 8509.60 | 7779.20 | 700.04 | 30.36 |
|  | 1.3 | 加厚遮光卷帘（超宽、超高）. |  |  |  |  | 32028.00 | 32028.00 |  |  |
| 19 | 011501001001 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 3.6m*2.5m22个,含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线,阳光油面料 | 个 | 22 | 800.00 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |
| 20 | 011501001001 | 球场加厚遮光卷帘绒布 | 2.4m*2.5m12个 含损耗、加厚、淡蓝色、遮光、隔热、防紫外线，阳光油面料 | 个 | 12 | 550.00 | 6600.00 | 6600.00 |  |  |
| 21 | 011502001002 | 进口加长加粗绳子 | 高窗户数量18个，每个窗户需分成两个窗帘、增加两根拉绳，共需增加36根加粗拉绳，每根加粗绳子为13m。 | 个 | 36 | 38.00 | 1368.00 | 1368.00 |  |  |
| 22 | 011501004001 | 加粗杆子 | 加粗杆子总长为108m(即3.6*22+2.4*12=108m)，并含其他配件 | m | 108 | 17.00 | 1836.00 | 1836.00 |  |  |
| 23 | 011501004001 | 承重制头 | 卷帘承重制头（定制高强度，加固制头）：共34个窗户，68个窗帘，每个窗帘一个。 | 个 | 68 | 68.00 | 4624.00 | 4624.00 |  |  |
|  | 1.4 | 更衣室改造 |  |  |  |  | 174559.55 | 160700.15 | 13278.03 | 581.36 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第5页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
|  | 1.4.1 | 装饰工程 |  |  |  |  | 82703.19 | 76540.31 | 5905.08 | 257.80 |
|  | 1.1.4.1.1 | 其他 |  |  |  |  | 22542.38 | 20606.88 | 1854.66 | 80.84 |
| 24 | 011210003001 | 淋浴室和卫生间隔断 | 1.4m*0.9m*1.8m淋浴防水隔断，含门锁、支架等五金配件及基层处理等。（隔断尺寸可根据现场情况适当调整，隔断区域与地面高差350mm，可设置一个台阶，具体现场确定） | 个 | 14 | 1137.29 | 15922.06 | 14554.96 | 1309.95 | 57.12 |
| 25 | 011210006001 | 屏风 | 1.屏风规格1.2*2.2m； 2.材质：印花钢化玻璃12mm，玫瑰金不锈钢包边，含支架等五金配件。 | m2 | 5.28 | 394.01 | 2080.37 | 1901.75 | 171.16 | 7.46 |
| 26 | 011505011001 | 普通水银镜子 | 1.2m*2m，5mm厚 | 块 | 2 | 449.11 | 898.22 | 821.10 | 73.90 | 3.22 |
| 27 | 031004007001 | 成品防雾镜 | 1.规格：2*1.5m 2.镜面玻璃品种、规格: 5mm厚银镜; 3.框材质、断面尺寸: 1mm厚香槟不锈钢收边; 4.基层材料种类: 18mm阻燃板; 5.暗藏LED灯带。 | m2 | 3 | 382.85 | 1148.55 | 1049.94 | 94.49 | 4.12 |
| 28 | 010801002001 | 成品门 | 1.门代号及洞口尺寸: 850*2100mm; 2.含五金件及锁具; | 樘 | 2 | 678.50 | 1357.00 | 1240.50 | 111.65 | 4.87 |
| 29 | 011210002002 | 卫生纸盒 不锈钢 |  | 个 | 4 | 29.58 | 118.32 | 108.16 | 9.74 | 0.42 |
| 30 | 010101001006 | 洗手台 | 1.箱体材质、规格: 进口浅咖啡网大理石板、600*2000*20mm; 2.基层材料种类: L5镀锌角钢支架（膨胀螺栓固定） | 个 | 1 | 1017.86 | 1017.86 | 930.47 | 83.74 | 3.65 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第6页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
|  | 1.1.4.1.2 | 墙地面 |  |  |  |  | 49243.23 | 45015.85 | 4050.42 | 176.96 |
| 31 | 010101001009 | 水泥砂浆楼地面+卫生间回填 | 1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.回填高度：350mm； 3.回填陶瓷颗粒（含基层处理等）； | m2 | 17.64 | 166.59 | 2938.65 | 2686.22 | 241.76 | 10.55 |
| 32 | 011210002007 | 地面防滑砖铺设 | 1.结合层厚度、砂浆配合比: 40mm厚1:3水泥砂浆 2.规格、品牌：300*300mm防滑砖 3.铺贴区域含原地面及隔断抬高面，高度350mm | m2 | 56.49 | 146.36 | 8267.88 | 7557.80 | 680.20 | 29.66 |
| 33 | 011210003007 | 墙砖铺设 | 1.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 2.部位：淋浴室内所有墙面及门、窗户内沿，铺贴高度4.7m 3.2mm瓷砖胶粘连。 | m2 | 239.36 | 158.91 | 38036.70 | 34771.83 | 3129.39 | 136.44 |
|  | 1.1.4.1.3 | 包干价 |  |  |  |  | 10917.58 | 10917.58 |  |  |
| 34 | 011501001003 | 条形码型智能物品柜（24柜) | 1.规格1700*460*1800mm, 柜体料厚≥0.9mm 2.配置微电脑系统，集成智能功能,“一机一柜”：一个主柜一个附柜 | 套 | 2 | 4500.00 | 9000.00 | 9000.00 |  |  |
| 35 | 011505010001 | 防水卷帘 | 1.更衣室窗户尺寸：2.35*2.38，数量2个， 2.防水、防紫外线，做防水卷帘 | m2 | 11.19 | 82.00 | 917.58 | 917.58 |  |  |
| 36 | 011503001001 | 更衣长凳 | 1.规格：L1500mm 实木更衣长凳 | 条 | 2 | 500.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
|  | 1.4.2 | 建筑工程 |  |  |  |  | 30354.31 | 27842.30 | 2405.69 | 106.31 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第7页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
|  | 1.1.4.2.1 | 拆除 |  |  |  |  | 529.37 | 483.39 | 43.62 | 2.36 |
| 37 | 011201001001 | 原墙漆铲除、清理 | 1.含原有内墙面（约115.67m2）及门框、窗户内沿（内沿宽度按100mm计取，约2.23m2）。 | m2 | 117.9 | 4.49 | 529.37 | 483.39 | 43.51 | 1.89 |
|  | 1.1.4.2.2 | 建筑 |  |  |  |  | 28702.94 | 26236.91 | 2362.07 | 103.95 |
| 38 | 011101001002 | 楼(地)面和墙面防水 | 1.防水膜品种: 聚氨酯； 2.涂膜厚度、遍数: 2mm聚氨酯涂膜防水2遍； 3.反边高度:全墙高4.7m； 4.防水区域包括淋浴室所有墙面（含门、窗户内沿，约239.36m2）和地面（含隔断抬高面，约56.49m2） | m2 | 295.85 | 49.20 | 14555.82 | 13304.37 | 1197.30 | 52.07 |
| 39 | 010401013002 | 砖砌隔墙、抹灰 | 1. 宽200mm*高4700mm*长12900mm(含两边门洞：850*2100)，砖砌墙体（包括对预留门洞的处理）、双面抹灰；与构造柱接口采用马牙槎（马牙间隔300mm，退进不少于60mm）。 2. 铺设拉筋：Φ8mm，贯通构造柱，铺设间距300mm，植入墙面不少于60mm（门洞处布设至门框），不少于8层，单层两根。（拉筋用量理论测算：拉筋总长度约为：12.9*8*2=206.4m，Φ8钢筋理论重量为0.395Kg/m，则拉筋重量约为：206.4*0.395=81.53kg，包干计取。） | m3 | 11.41 | 1166.41 | 13308.74 | 12166.14 | 1094.95 | 47.74 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第8页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 40 | 010302005002 | 构造柱灌注(含钢筋加工、装模、后期养护等） | 1. 200mm*200mm构造柱，C20，新砌墙面与构造柱采用马牙槎：间隔300mm，退进不少于60mm。 2. 构造柱立筋4根、Φ14mm；箍筋Φ10mm、间距150mm（约30个）；植筋深度不低于60mm、含打胶等。（ 钢筋理论用量测算：立筋总长度=立筋长度（4700+120）*数量4=19280mm，Φ14钢筋理论重量为1.21Kg/m，则立筋重量约为：19.28*1.21=23.33kg；箍筋长度约为：单个箍筋长度（190*4+200）*箍筋数量30=28800mm，Φ10钢筋理论重量为0.617Kg/m，箍筋的重量约为：28.8*0.617=17.77kg。包干计取。） | m3 | 0.27 | 3105.12 | 838.38 | 766.40 | 68.98 | 3.01 |
|  | 1.1.4.2.3 | 包干价 |  |  |  |  | 1122.00 | 1122.00 |  |  |
| 41 | 010101003002 | 顶面封堵 | 高度为4.70m至4.75m处（50mm）,长度：21.4m,孔洞估计50mm*50mm,估计面积为10.7m2,原子灰封堵,此项封堵采用包干计取方式。 | 项 | 1 | 1122.00 | 1122.00 | 1122.00 |  |  |
|  | 1.4.3 | 安装工程 |  |  |  |  | 61502.05 | 56317.54 | 4967.26 | 217.25 |
| 42 | 031004010002 | 不锈钢淋浴器 | 不锈钢，莲蓬头及给排水附件 | 套 | 10 | 1069.65 | 10696.50 | 9778.10 | 880.03 | 38.37 |
| 43 | 030404017002 | 电控制箱 | 配电箱：63A漏电断路器，40A漏电保护器，32A漏电保护器（空气能），16A漏电保护器（卫生间），16A漏电保护器（球场插座、风扇）各一个，定制规格：400*400*85mm左右，含辅材。 | 台 | 1 | 784.28 | 784.28 | 716.94 | 64.53 | 2.81 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第9页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 44 | FD0205018002 | 空气能一体化机 | 美的（投标文件和供货时都需提供相关检测报告），3匹3吨空气能一体机（含空气能主机、保温水箱、水泵、相应的管道和阀门、控制系统、配电系统、电辅热装置及其他配套设施等），技术要求不低于美的、格力或海尔同类型产品的技术标准。基本要求及参考标准如下： 1.电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ或者380V/50HZ；容积：300L及以上；出水温度：不低于50°C；运行噪声低于60dB。 2.配套控制系统（含控制箱）：操作界面查询方便、快捷。 3.保温水箱：3t水箱：采用304不锈钢板材制作，钢板厚≥1.0mm；外壁不锈钢板厚≥0.8mm； 4.含配套的循环水泵、增压泵； 5.含配套管路、阀门、压力开关、保温材料等； 6.含配套基础、托架、防水挡板等。 | 套 | 1 | 31669.32 | 31669.32 | 28950.20 | 2605.52 | 113.60 |
| 45 | 030411004003 | 空气能热水器主线 | 空气能主线：BV6mm2电源线，含辅材 | m | 75 | 5.60 | 420.00 | 384.00 | 34.58 | 1.50 |
| 46 | 030411004004 | 淋浴室电源线 | BV2.5mm2,包含灯具线、插座线，含辅材, 1.墙体和地面电线暗敷,2.墙体和地面开槽、开孔及修复。 | m | 260 | 2.59 | 673.40 | 616.20 | 55.38 | 2.34 |
| 47 | 030411001002 | KBG管20线管 | 含铁盒，锁帽等辅材 ; 1.铁盒安装; 2.灯线线管明装 3.完成线管敷设的所有工作内容及材料费用 | m | 35 | 19.34 | 676.90 | 618.80 | 55.69 | 2.42 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第10页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 48 | 031001006004 | UPVC100管 | 含存水弯，弯头，三T等铺材 1.排水管道安装; 2.管件、支吊架制作安装; 3.防水套管制作安装; 4.开槽、开孔及恢复; 5.完成排水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 20 | 71.59 | 1431.80 | 1308.80 | 117.80 | 5.14 |
| 49 | 031001006005 | UPVC75管 | 含存水弯，弯头，三T等铺材 1.排水管道安装; 2.管件、支吊架制作安装; 3.防水套管制作安装; 4.开槽、开孔及恢复; 5.完成排水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 20 | 60.41 | 1208.20 | 1104.40 | 99.40 | 4.34 |
| 50 | 031001006006 | 热水管PPR25 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 30 | 38.00 | 1140.00 | 1041.90 | 93.78 | 4.08 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第11页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 51 | 031001006007 | 热水管PPR32 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 30 | 38.60 | 1158.00 | 1058.40 | 95.25 | 4.14 |
| 52 | 020110002002 | 冷水管PPR25 | 含弯头、直接、三T、定位架、内丝弯、堵头等辅材 1.给水管道暗装敷设; 2.管件、支吊架制作安装; 3.管道冲洗、消毒及压力试验; 4.防水套管制作安装; 5.开槽、开孔及恢复; 6.完成给水管道的所有工作内容及材料费用; | m | 50 | 38.00 | 1900.00 | 1736.50 | 156.30 | 6.80 |
| 53 | 040101002003 | 排水管沟开挖与回填（包干） | 含挖沟、回填、草皮恢复及其他零星工程；挖沟：深度400mm,宽300mm；包干计取（长度约8m）。 | 项 | 1 | 220.00 | 220.00 | 220.00 |  |  |
| 54 | 040101002004 | 墙体开孔 | 冷热水管开孔：直径约32mm,数量2个；排水管墙体开孔：直径约100mm,数量1个；原水沟开挖：面积约1.5m2,修复面积约1.5m2,采用包干计取方式。 | 项 | 1 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |  |  |
| 55 | FD0205014002 | 不锈钢地漏 | 不锈钢地漏，DN50 | 个 | 13 | 56.20 | 730.60 | 667.94 | 60.11 | 2.63 |
| 56 | 030404035002 | 防水地插 | 防水五孔插座，包含底盒。1.型号：250V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 167.75 | 503.25 | 460.05 | 41.40 | 1.81 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第12页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 57 | 030404035003 | 插座 | 五孔插座，包含底盒。1.型号：250V 10A； 2.安装方式：暗装 | 个 | 2 | 29.03 | 58.06 | 53.08 | 4.78 | 0.21 |
| 58 | 040801029002 | 开关 | 双联单控开关，包含底盒。1.型号：250V 10A；2.安装方式：暗装 | 个 | 3 | 27.93 | 83.79 | 76.59 | 6.89 | 0.30 |
| 59 | 011501002002 | 换气扇 | 300*300含换气扇、墙面/窗户开孔、加长管道、电源线路等 | 个 | 2 | 477.34 | 954.68 | 872.72 | 78.54 | 3.42 |
| 60 | 031004006002 | 蹲便器 | 材质：瓷质，参考尺寸：520x420，含水箱、零配件等。 | 套 | 4 | 556.73 | 2226.92 | 2035.72 | 183.22 | 7.99 |
| 61 | 030412004002 | 防爆灯 | 1.名称：防爆灯； 2.规格：18W； | 个 | 10 | 159.56 | 1595.60 | 1458.60 | 131.27 | 5.72 |
| 62 | 031004003002 | 洗手盆 | 洗手盆材质：陶瓷，参考尺寸：520*400*233mm(带水龙头、下水管、下水等) | 个 | 3 | 629.70 | 1889.10 | 1726.89 | 155.42 | 6.78 |
| 63 | 031004008002 | 拖把池 | 成品拖把池，规格：长宽400mm-500mm高500mm-600mm(带水龙头、下水管、下水等) | 个 | 1 | 581.65 | 581.65 | 531.71 | 47.85 | 2.09 |
|  | 1.5 | 会议室 |  |  |  |  | 44779.18 | 40933.60 | 3685.26 | 160.32 |
|  | 1.5.1 | 装饰工程 |  |  |  |  | 9263.79 | 8468.21 | 762.35 | 33.23 |
| 64 | 011103001003 | PVC运动地胶(红色） | 1.材质、品牌：海锐，宝石纹（投标文件和供货时都需提供相关检测报告）， 2.厚度：4.5mm， 3.规格：6.2m*8m， 4.PVC防滑、耐磨，宝石纹，底胶+V型开槽+热焊+铲平。 | m2 | 49.6 | 139.53 | 6920.69 | 6326.48 | 569.41 | 24.85 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第13页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 65 | 011101005002 | 自流平 | 1.规格：35.5*24.7m 2.厚度：厚3mm 3.界面剂底涂+专用自流平水泥平整 | m2 | 49.6 | 47.24 | 2343.10 | 2141.73 | 192.75 | 8.38 |
|  | 1.5.2 | 安装工程 |  |  |  |  | 35515.39 | 32465.39 | 2922.91 | 127.09 |
| 66 | 030506004002 | 全频喇叭（环绕球场周边安装） | 广州迪士普（投标文件和供货时都需提供相关检测报告），性能不低于DSPPA DSP308型号 1、通过防水认证等认证，适宜室内外使用；2、采用铝质面网，不生锈；3、 选用优质高灵敏度、高动态范围扬声器，二分频结构。 | 台 | 6 | 3146.93 | 18881.58 | 17260.38 | 1553.44 | 67.73 |
| 67 | 030506001004 | 前置放大器 | 广州迪士普（投标文件和供货时都需提供相关检测报告），性能不低于DSPPA MP9811型号 1 、多种、多个输入/输出口：5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；4个输出口。2、各通道独立音量控制。3、高音和低音音调控制。4、 自动默音（有强插功能）。 | 台 | 1 | 4832.64 | 4832.64 | 4417.71 | 397.59 | 17.34 |
| 68 | 030506001005 | 纯后级功放 | 广州迪士普（投标文件和供货时都需提供相关检测报告），性能不低于DSPPA MP2500P型号 1、100V、70V定压输出和P1输出（平衡、不接地）。2、5 单位LED 显示器，作状态显示 3、 6.35mm插口和 XLR 插口可方便地实现环接。4、输出短路保护并示警。5、 一系列大功率纯后级可供选择。 | 台 | 1 | 4832.64 | 4832.64 | 4417.71 | 397.59 | 17.34 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第14页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 69 | 030506001006 | 真分集无线话筒（标配两个话筒全场无缝对接麦克风） | 性能不低于MAXSON LF3000 真分集无线系统采用全新的无线数字导频技术,具有卓越的音质和超强的控制功能.这是一款专业演出级无线话筒，系统采用同频段设计，两个发射机可互换使用，可供超过100套系统同场使用。 ·全新的无线数字导频技术。 ·自动跟踪调谐技术，保证系统在任何频率工作时保持最佳的选择性。 ·LCD显示，可同时显示发射器的电池电量，所有工作状态一目了然。 ·数字音量控制系统，轻触式按钮控制，易于设定和操作。 ·红外线数据同步装置，具自动搜索空闲频道功能。 | 台 | 1 | 3282.46 | 3282.46 | 3000.63 | 270.06 | 11.77 |
| 70 | 030502005002 | 线材 | 国标2*1.0 300支音响线，含线管 接头 线卡 胶布等辅材 | m | 400 | 3.01 | 1204.00 | 1100.00 | 99.20 | 4.40 |
| 71 | 040801005002 | 机柜 | 图腾1000*600 豪华型玻璃门机柜 | 台 | 1 | 2482.07 | 2482.07 | 2268.96 | 204.21 | 8.90 |
|  | 1.6 | 其他费用 |  |  |  |  | 13686.54 | 12803.34 | 846.30 | 36.90 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通运营有限公司黄兴车辆段羽毛球、乒乓球场地迁改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第15页 共15页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税额 |
| 72 | 021001001001 | 其他措施项、零星工程（包干计取） | 1.施工场地线盘清理：FS/FY-WDEA-YJY63型150mm2电缆（500m/盘）和300mm2电缆（1000m/盘）各两盘，运距1000m以内。 2.脚手架：整个改造区域内均涉及需搭建移动脚手架的高空作业，面积约为942m2； 3. 成品保护：面积约为942m2； 4. 垃圾清运：约20个立方左右（包括铲除、开挖、施工损耗、施工完毕后垃圾等）； 5. 二次搬运、卫生等及其他零星工程； 6. 以上内容包干计取一项。 | 项 | 1 | 13686.54 | 13686.54 | 12803.34 | 846.30 | 36.90 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 464941.39 | 430045.35 | 33434.71 | 1461.33 |

第六章  合同格式条款

合同编号:长轨运  工合[20  ]  号

工程项目合同

项目名称：

工程地点：湖南省长沙市

甲方：

乙方：

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）:                       （以下简称甲方）

承包人（全称）:                       （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就          工程施工及有关事项协商一致，于       年    月    日在湖南省长沙市雨花区共同签订如下协议：

1、工程概况

1.1工程名称：                。

1.2工程地点：                。

1.3工程内容：     ，具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准。

1.4工程承包范围：                           。

2、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：   天。发包人保留工期调整的权利，工期调整后承包人不得以任何理由增加费用。

3、签约合同价与合同形式

3.1签约合同价为：人民币（大写）     （¥             元 ）。

3.2合同价格方式：

单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

总价合同，合同总价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

4、合同文件构成

（1）本合同书；

（2）技术标准和要求；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单（工程数量与价格表）或预算书；

（5）竞谈判文件及其澄清与答疑文件及其它补充资料（如有）；

（6）竞谈响应文件及其它补充资料（如有）；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5、缺陷责任期和工程保修期

5.1缺陷责任期为            。

5.2工程保修期为            。

5.3在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

6、工程质量

6.1 本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

6.2承包人应向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

6.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7、材料和工程设备

7.1承包人负责采购的材料、工程设备须符合设计和有关标准要求，承包人应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，并负责妥善保管。

7.2法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，属于承包人自检性质的，承包人应单独进行检验和试验；属于发包人的抽检性质的，应按配合受委托的检测机构进行检验或试验。检验和试验不合格的不得使用。

8、验收

8.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应7天内向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

8.2 乙方在工程完毕交付验收前提供相关技术资料（包括但不限于系统原理图、安装图纸、产品使用说明书、维护保养手册、竣工图）4份，以上技术资料同时提交电子版。竣工资料乙方应根据甲方相关规章制度准备齐全。

8.3 乙方应配合甲方对其工作进行竣工验收，双方现场签认工程量；乙方在完成工程竣工后7天内未组织甲方验收的，甲方视为乙方已完工程未合格。因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应缴纳按合同总价款5%/次所计的违约金，造成工期延误的，还应按本合同约定承担相应的违约责任。

9、安全生产与文明施工

9.1承包人应按法律规定和合同约定，制定安全生产文明施工管理制度，采取有效的环境保护措施，做好开工前的安全技术交底，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

9.2承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施搞好安全施工，并承担安全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由承包人全部承担。

9.3在施工期间，承包人应加强治安、保卫工作，项目负责人必须亲自负责治安保卫工作，项目部设立一名专职保卫人员，组建一支素质好、责任心强的内部保卫队伍，负责内部保卫、治安工作、严格做好防火、防盗、防突发性事件、防自然灾害性事故的“四防”工作，加强暂住人口的管理，加强民工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止赌博、斗殴，建立民工档案，协助疏导交通，对本施工期间内的案件、重大事故、事件及时制止，并报告发包人或当地公安部门。

10、变更估价与材料调差

10.1变更估价：合同中有相同单价的，采用合同单价；合同中有类似单价的，则参照类似合同单价；合同中无相同或类似单价的，则在变更计价时执行 招标控制价采用的消耗量标准，缺项部分借用其他定额，取费相应执行 招标控制价采用的有关规定，并执行合同优惠率 (招标控制价-中标总价）/招标控制价× 百分之百，人工工日单价按 招标控制价审定时的综合人工工资单价计取。

10.2材料调差：已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间无论涨、跌，均不做任何调整。

11、价款支付

11.1本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%；

11.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；

11.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

11.4所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付：

（1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料；

（2）相应的税务发票原件；

（3）本合同约定的其他结算资料。

乙方未按约定提供上述材料的，甲方有权不予支付本合同约定价款，且不构成违约。由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按规定、要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

12、违约责任

12.1承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。

12.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。

12.3在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。

12.4在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。

13、发包人的权利义务

13.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由发包人办理的许可、批准或备案，并协助承包人办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。

13.2发包人应书面通知承包人其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

13.3发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。发包人应在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

13.4发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并组织竣工验收。

13.5发包人为保证工程质量、安全、进度和为规范市场行为、资金支付等下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，承包人承诺在合同履约期间严格遵守；否则，发包人有权采取经济措施、勒令撤换人员、调整工程内容等以确保相关要求的落实。因承包人不遵照发包人下发的工程管理规定给发包人造成的损失，由承包人承担。

13.6合同履约过程中，承包人出现以下违约行为的，发包人有权单方解除合同：

（1）承包人进行转包或违法分包的。

（2）承包人的违约行为产生的违约金累计达到签约合同价的10%的。

14、承包人的权利义务

14.1承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

14.2承包人应办理法律规定由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。

14.3承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

14.4承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，确保民工工资及时足额发放，并及时向分包人支付合同价款。

14.5承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

14.6承包人应按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并向发包人提交用于存档的不少于4套竣工资料，相关费用已含在签约合同价中。

14.7承包人应自行解决施工所需的水、电、通讯、场内道路以及施工、办公、生活所需的临时房屋、办公设备、施工设备等设施、设备，相关费用已含在签约合同价中。

14.8承包人应当预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，应当积极主动与外界进行协调。承包人有责任维护发包人在市民中的企业形象，若因工程原因发生骚乱等对发包人有影响的重大事件，承包人要负全责，造成发包人被第三方索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。

14.9承包人指派       为本工程的项目负责人，具体处理本工程施工过程中的各项事务。

14.10因政策变化、不可抗力及合同当事人之外的原因导致合同暂停，承包人应妥善做好已完工程、已购材料和工程设备的保护。

15、补充条款

。

16、其他

16.1合同当事人应在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。工程移交前，承包人应负责工程照管、成品保护、保管等，并承担与之有关的各项费用。

16.2因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向有本合同签订地的人民法院起诉。

16.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

16.4本合同自 双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章后 生效。

16.5本合同一式八份（二正六副），发包人执六份（一正五副），承包人执二份（一正一副）。合同正本和副本均具有同等法律效力，当合同副本与正本存有差异时，以合同正本为准。

（以下无正文条款）

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |

- 中选通知书

- 第三部分  合同附件

附件1：廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，

建设工程的项目法人            (以下称“甲方”)与           (以下称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 合同双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行                   合同文件（以下简称“主合同”），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得参加甲方组织建设工程项目招标活动的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或授权代理人签字盖章立即生效。

第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15367896120。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位：  （盖章）             乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：    法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                         电  话：

甲方监督单位：（盖章）            乙方监督单位：（盖章）

附件2：工程数量与价格表

附件3：用户需求书/技术规格书（如果有）

## 第四部分 合同附录

附录1：授权委托书(格式)

授权委托书

本授权书声明：注册于        （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为         的               项目的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

附录2 银行履约保函（格式）

银行履约保函

保函编号：

（甲方名称）：

鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额为人民币（大写）           元（小写：¥        ）。

2. 担保有效期自本保函生效之日起至合同约定工期期满止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。

4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

正本/副本

第七章  响应文件组成

自主竞争性谈判

响应文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

日  期：   年   月   日

目   录

一、谈判承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、谈判单位资格条件证明文件

五、不拖欠农民工工资承诺书

六、报价一览表

七、报价汇总表

八、投标报价表

九、其他资料（如有）

## 一、谈判承诺书

致(采购单位)：

我方已仔细研究了                         (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方提交的响应文件均为正本份和副本份，电子文件（包括响应文件全部内容）份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

四、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购单位或者谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

八、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

九、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

十、我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第六章“合同格式条款”内的全部内容。

十一、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：   年   月   日

经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：   年龄：   系（谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

日期：   年   月   日

注：法定代表人参加谈判会议的，“法定代表人身份证明书”须由法定代表人另外携带一份原件，在开标时提交验证。

## 三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

附：

营业执照副本复印件（法定代表人身份证明书中已有此附件）

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：   年   月   日

注：法定代表人授权的委托代理人参加谈判会议的，“法定代表人身份证明书”和“授权委托书”须由委托代理人另外携带一份原件，在开标时提交验证。

## 四、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

1、须提供营业执照副本原件及复印件。

2、须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须提供证书原件及复印件。

3、须提供有效的施工企业《安全生产许可证》原件及复印件。

4、委托代理人、项目负责人、安全员须提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的本单位社保证明原件及复印件。

5、拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证原件及复印件。

6、安全员应附C类安全生产考核合格证原件及复印件。

7、湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

8、谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

## 五、不拖欠农民工工资承诺书

致：         （采购单位）

根据贵方的                      项目谈判文件，一旦我方中选，我方保证按长建发【2004】54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，及时足额支付民工工资。

地址：                                            邮编：

电话：                                            传真：

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：      年   月   日

## 六、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 拟任项目负责人 |  | 注册专业及等级 |  |
| 总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

- 3.本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 七、报价汇总表

项目名称：                                                        金额单位：元

| 序 号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | （大写）： （小写）： |
| 2 | 各项费用和利润 | （大写）： （小写）： |
| 2.1 | 其中：安全防护文明施工措施费 | （大写）： （小写）： |
| 3 | 建安造价 | （大写）： （小写）： |
| 4 | 销项税额 | （大写）： （小写）： |
| 5 | 附加税额 | （大写）： （小写）： |
| 6 | 其他项目费 （含暂列金额和暂估价） | （大写）： （小写）： |
| 总 报 价 |  | （大写）： |
|  |  | （小写）： |

注：本表后附注册造价工程师注册证书影印件。如谈判单位委托工程造价咨询机构编制报价文件的，还应附委托合同。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

注册造价工程师：(签字并加盖注册造价师执业专用章。如谈判单位委托他人编制报价文件的，由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章。)

日期：   年   月   日

## 八、投标报价表

采用PKPM计价软件、2016年湖南营改增湘建价【2016】160号文规定的投标报价格式。具体投标报价表格：

1、A.3 投标总价封面

2、B.3 投标总价扉页

3、D.1 建设项目（单项工程）工程造价汇总表

4、D.3 单位工程费用计算表

5、E.1投标报价表（清单+措施+其他）

6、E.1投标报价表（清单+措施+其他,带子目）

7、E.7总价措施项目清单计费表

8、人材机（工程设备）用量汇总与单价表

9、不可竞争费(2016,160文)

10、规费、税金项目计价表(2016,160文)

## 九、其他资料（如有）

谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。