长沙市轨道交通运营有限公司

自主竞争性谈判文件

谈判项目名称：长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目

采购单位名称：长沙市轨道交通运营有限公司

谈判项目编号：长轨运工采【2020】002号

二〇二〇年四月

目   录

第一章  谈判邀请公告	1

第二章  谈判须知	4

谈判须知前附表	4

谈判须知正文	7

一、说明	7

二、谈判文件	7

三、响应文件	8

四、响应文件的递交	11

五、响应文件的评审	11

六、响应文件的澄清、说明及补正	11

七、中选结果与授予合同	12

八、其他	13

第三章  评审办法及标准	15

第四章  用户需求书	17

第五章  控制价	27

第六章  合同格式条款	33

第七章  响应文件组成	46

一、谈判承诺书	48

二、法定代表人身份证明书	49

三、授权委托书	50

四、谈判单位资格证明文件	51

五、不拖欠农民工工资承诺书	52

六、报价一览表	53

七、报价汇总表	54

八、投标报价表	55

九、其他资料（如有）	56

第一章  谈判邀请公告

智埔国际工程咨询有限公司受长沙市轨道交通运营有限公司的委托，对长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目进行自主竞争性谈判采购，现发布公告，邀请符合条件的单位参与谈判采购活动。

一、项目概况

1.项目名称：长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目

2.项目控制价：361597.95元

3.谈判内容：本项目主要对长沙市轨道交通运营有限公司2号线一期工程车站（望城坡站-光达站，共计19个站点）屏蔽门设备后封板及其附属部件进行整改，包括密封胶条加固、局部更换以及后封板紧固等。（具体详见用户需求书）

4.标段划分：共划分1个标段。

5.施工工期：本项目工期为自采购单位发出开工令起算6个月内完成此项目所有施工。（具体详见用户需求书）

二、资格要求

1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。

2.谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。

3.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行。

4.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

5.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。

6.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。

三、评审办法

本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。

四、自主竞争性谈判文件的获取

凡有意参加谈判的单位，请于2020年04月01日至2020年04月08日登录长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）获取自主竞争性谈判文件。

五、谈判文件的澄清与答疑

1.本项目不组织答疑会和现场踏勘。

2.谈判单位若对谈判文件有任何疑问，应于2020年04月09日17：00时（含）前（节假日除外）以书面形式（经法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章）递交至采购代理机构。

3.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官方网站（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

六、响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间及谈判时间为2020年04月15日14时30分，地点为长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼910室。

2.逾期送达的或者未送达指定地点的或者未密封的响应文件，采购单位或采购代理机构将予以拒收。

七、采购单位及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购单位：长沙市轨道交通运营有限公司

地  址：长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司综合楼9楼910室

联系人：彭工

电  话：0731-86852347

监督举报电话：0731-86852247

联系人：文工

采购代理机构：智埔国际工程咨询有限公司

联系电话：0731-89670268

联系人：李红平

地址：长沙市岳麓区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼

2020年04月01日

附表：

关键岗位人员最低配备要求表

| 关键岗位人员最低配备要求 | 其他要求 |
| --- | --- |
| 现场施工部关键岗位人员按湘建建【2015】57号文最低配备如下： 项目负责人1人、 施工员1人、安全员1人 | 拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证； 安全员应附C类安全生产考核合格证； 施工员应附身份证、执业资质证或上岗证书。 项目负责人、安全员提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的社保证明。 岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。 |

注：在项目实施过程中，施工项目部关键岗位人员配备应按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》（湘建建【2015】57号文）的规定执行。

第二章  谈判须知

谈判须知前附表

| 名 称 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 采购项目 | 长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |
| 采购单位 | 长沙市轨道交通运营有限公司 |
| 采购代理机构 | 智埔国际工程咨询有限公司 |
| 谈判控制价 | 361597.95元 |
| 评审办法 | 本项目评审办法采用经符合性审查合格后的最低价法。 |
| 资格要求 | 1.谈判单位须为具有独立法人资格、自主经营、独立核算的公司。 2.谈判单位须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》。 3.本项目现场施工部关键岗位人员最低配备按《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2015〕57号文执行。 4.湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。 5.本次谈判不接受联合体形式参与谈判。 6.被长沙市轨道交通集团函告禁止在一定期限内参与轨道公司项目投标或谈判的单位按函告内容执行。 |
| 谈判答疑文件递交截止时间 | 2020年04月09日17时00分(北京时间) |
| 谈判答疑文件递交方式及地点 | 谈判答疑文件应以书面形式递交至长沙市岳麓区文轩路27号麓谷企业广场B5栋5楼 智埔国际工程咨询有限公司。 |
| 响应文件的递交截止及谈判时间 | 2020年04月15日14时30分(北京时间) |
| 响应文件的递交及谈判地点 | 长沙市劳动东路二段48号长沙市轨道交通运营有限公司段综合楼910室 |
| 谈判现场验证须提交的资料 | 1.谈判单位代表是谈判单位法定代表人参加的，法定代表人须提供法定代表人身份证明书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 2.谈判单位代表是由谈判单位法定代表人授权的委托代理人参加的，其授权委托代理人须提供授权委托书原件（格式详见本文件第七章）及本人身份证原件。 |
| 响应文件有效期 | 180日历天，从谈判截止之日起算。 |
| 响应文件份数 | 响应文件纸质文件一式三份（其中正本一份，副本二份），电子文件（U盘或光盘）一份。 |
| 价格承包内容 | 本项目为单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。 |
| 项目支付方式 | 1.本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%； 2.工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清； 3.本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付； 4.所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付： （1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料； （2）相应的税务发票原件； （3）本合同约定的其他结算资料。 |
| 信息发布 指定媒体 | 长沙市轨道交通集团有限公司http://www.hncsmtr.com/ |
| 采购代理服务费 | 本项目采购代理服务费以中选价为基数，按《招标代理服务收费汇率表》(附件)计算，服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。由中选单位全额支付，中选单位应在本项目完成中选通知书备案、资料归档等手续，且接到采购人的通知后，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。 |
| 其他规定 | 违约条款： 1.承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。 2.承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。 3.在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。 4.在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。 |

谈判须知正文

## 一、说明

1.本《自主竞争性谈判文件》（以下简称“谈判文件”）仅适用于谈判须知前附表(以下简称前附表)中所叙述的采购项目。

2.本谈判文件的解释权属于长沙市轨道交通运营有限公司。

3.定义

3.1“采购单位”是指依法进行采购的法人组织。本项目的采购单位名称见前附表。

3.2“谈判单位”是指响应本谈判文件要求、参加谈判的法人组织。

3.3“采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的机构。本采购项目的采购代理机构名称见前附表。

3.4“谈判评审小组”是指采购单位按其规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

4.谈判单位资格要求

4.1参与谈判的单位应当符合前附表中规定的资格要求；

4.2参与谈判的单位存在下列情形之一的，其谈判将被否决：

（1）与采购单位（或本项目采购代理机构）存在利害关系且可能影响采购公正性；

（2）谈判单位法定代表人或负责人与其他谈判单位法定代表人或负责人为同一人；

（3）与本采购项目的其他谈判单位存在控股、管理关系；

（4）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（5）进入破产、清算、注销程序，或存在其他可能丧失履约能力的情形；

（6）在国家企业信用信息公示系统中显示已被列入严重违法失信企业名单；

（7）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“信用湖南”网站（www.credithunan.gov.cn）中显示已被列入失信被执行人名单。

5.参与谈判的费用

5.1无论谈判的结果如何，谈判单位应自行承担所有与本次竞争性谈判活动有关的全部费用。

5.2采购代理服务费由中选单位全额承担。本项目采购代理服务费以中选价为基数，按谈判须知《采购代理服务费收费标准》（详见本须知附件）向中选单位收取。

6．谈判单位代表

6.1谈判单位代表为谈判单位法定代表人的：应提供法定代表人身份证明书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

6.2谈判单位代表不是谈判单位法定代表人的：应提供授权委托书（见第七章响应文件格式）原件及本人身份证原件。

## 二、谈判文件

7．谈判文件的组成

7.1谈判文件由下列文件组成：

第一章 谈判邀请公告

第二章 谈判须知

第三章 评审办法及标准

第四章 用户需求书

第五章 控制价

第六章 合同格式条款

第七章 响应文件组成

7.2响应文件递交截止时间前对谈判文件澄清或者修改内容，均为谈判文件的组成部分。

7.3谈判单位应仔细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件要求编制响应文件。任何对谈判文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由谈判单位承担。

8.谈判文件的澄清及答疑

8.1.谈判单位应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如有疑问，应按前附表规定的时间、方式及地点向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由谈判单位自己承担。

8.2.在谈判截止时间前，采购单位或采购代理机构可主动地或在解答谈判单位提出的问题时对谈判文件进行澄清或修改。

8.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位或采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，在长沙市轨道交通集团有限公司官网（http://www.hncsmtr.com/）发布澄清或答疑文件及顺延谈判时间，敬请获得谈判文件的所有谈判单位关注，恕不另行通知，如有遗漏采购单位或代理机构不负任何责任。

9.响应文件递交截止时间、谈判会议时间及地点

9.1谈判单位递交响应文件截止时间、谈判会议时间及地点见前附表。

## 三、响应文件

10.一般要求

10.1谈判单位应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。

10.2谈判单位提交的响应文件、谈判单位与采购单位及采购代理机构的所有来往函电均使用中文。

10.3计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

10.4响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

10.5谈判单位提交的响应文件应按谈判文件中提供的响应文件格式编制。

11.响应文件的组成

11.1响应文件应包括下列内容：

（1）谈判承诺书

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）谈判单位资格条件证明文件

（5）不拖欠农民工工资承诺书

（6）报价一览表

（7）报价汇总表

（8）投标报价表

（9）其他资料（如有）

11.2在谈判过程中，谈判单位根据谈判评审小组要求提交的书面承诺或其他文件是响应文件的有效组成部分。

11.3谈判单位无论成交与否，其递交的响应文件均不予退还。

12.报价要求

12.1 谈判单位的报价，应是完成谈判文件及合同条款上所列的全部谈判内容及工期，不得以任何理由予以重复，作为谈判单位计算单价或总价的依据。

12.2 报价方式：除非采购单位对谈判文件予以修改，谈判单位应按采购单位提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.3 谈判单位应填写工程量清单中所述的所有项目的综合单价和合价，谈判单位没有填入综合单价或合价的项目，采购单位将不予支付，并认为此项目费用已包含在工程量清单的其它综合单价或合价之中。

12.4 计价方式：谈判单位应遵守湘建价﹝2014﹞113号、湘建价﹝2016﹞72号、湘建价〔2016〕160号文件的有关规定，定额执行2014年湖南省消耗量标准，取费相应执行湘建价﹝2014﹞113号、湘建价建函﹝2014﹞38号、湘建价﹝2016﹞134号文等有关规定，在保证质量、工期的前提下，根据工程实际情况报出自己的报价，但报价不能低于其企业成本价。

12.5 人工工资单价按湘建价湘建价﹝2019﹞130号文执行。人工工资单价在施工期间若发生政策性调整，按相应文件的人工工资单价（综合工资单价）进行调差，人工调差执行投标报价优惠率并计税金。

12.6 工程安全文明施工措施费用按湘建价﹝2014﹞113号、湘建建﹝2017﹞145号、长住建发﹝2018﹞104号等文件的要求，谈判单位应在投标文件对安全文明费单独列项，单独报价，不得低于文件规定的费率标准。

12.7 规费、税金必须严格按标准执行，不得折扣、优惠；

12.8 材料价格调整问题:见合同条款。

12.9 工程量的变更调整：见合同条款。

12.10 本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。本项目谈判控制价见前附表。

12.11 不可计量措施项目，合同履行期间包干使用，谈判单位对不可计量措施项目可逐项自主报价，但各“项”报价总和不能超过采购单位公示的相对应的总价。谈判单位认为不发生费用的措施项目清单报价必须填“0”，且谈判单位不得对公示的措施项目清单进行任何修改。

12.12 谈判单位投标前请进行必要的现场踏勘，了解项目实际情况，产生的费用自行承担。

12.13 谈判单位应按谈判文件规定的要求、责任范围和合同条件，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

12.14 除合同另有约定外，谈判报价作为中选价及合同价在合同履行期间是固定不变的，不受政策、法规变化以及汇率浮动、物价指数浮动等因素的影响。中选人不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.15 谈判单位递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的，将被认为是非实质响应而被拒绝。

12.16 最低报价不能作为中选的保证。

12.17 单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

13.响应文件有效期

13.1响应文件有效期见前附表，在此期间响应文件对谈判单位具有法律约束力，从前附表规定的响应文件递交截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

14.响应文件的编制

14.1响应文件应按第七章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

14.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印（建议双面打印），并按第七章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。对响应文件的澄清、说明和补正应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。由谈判单位的法定代表人签字（或盖章）的，应附法定代表人身份证明书，由代理人签字的，应附授权委托书。法定代表人身份证明书或授权委托书应符合第七章“响应文件格式”的要求。

14.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由谈判单位的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位公章。

14.4响应文件为一式三份，其中正本一份，副本两份，均须胶装成册；电子文件一份（U盘或光盘，应包含响应文件的所有内容，并标注谈判单位名称）。响应文件正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，若响应文件副本为正本的复印件，还需在谈判文件要求盖章处加盖单位公章。当正本和副本有差异时，以正本为准。

## 四、响应文件的递交

15.响应文件的密封

15.1谈判单位须将响应文件一正两副与电子文件一起密封包装。

16.响应文件的标记

16.1响应文件的密封封套上须写明如下内容。

采购单位： 项目名称： 谈判单位：（填写单位名称并加盖单位公章） 年 月 日

17.响应文件的递交

17.1谈判单位应按要求在响应文件递交截止时间前，将响应文件送达指定地点，响应文件递交截止时间、地点及要求见前附表。在截止时间后送达的响应文件，采购单位应当拒收。

17.2采购单位在前附表规定的谈判时间和地点，组织谈判单位签到并接收谈判文件。

## 五、响应文件的评审

18.评审由谈判评审小组负责，谈判评审小组应按照本谈判文件第三章“评审办法及标准”的内容和程序对响应文件进行评审。

## 六、响应文件的澄清、说明及补正

19.澄清

19.1谈判评审小组可就响应文件中含糊之处要求谈判单位进行解释或澄清要求，谈判单位必须按照要求派法定代表人或授权委托人进行答疑和澄清。

20.说明及补正

20.1必要时谈判评审小组可要求谈判单位就澄清的问题作书面回答或承诺，该书面回答或承诺应有谈判单位法定代表人或委托代理人的签字或盖章，并将作为响应文件的一部分。

20.2谈判单位对响应文件的澄清不得改变谈判报价及实质内容。

20.3与谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离指谈判总报价、谈判有限期、服务期明显不能满足谈判文件的要求。这些偏离不允许在响应文件递交截止时间之后修正。

## 七、中选结果与授予合同

21.中选信息的公布

21.1中选单位确定后，采购单位应将结果信息在前附表指定的媒体上公布，公示期限为3个工作日。

22.评审结果异议

22.1谈判单位对评审结果有异议的，应当在结果公示期间提出。

23.中选通知

23.1中选单位确定后，采购单位将以书面形式向中选单位发出中选通知书。中选通知书对采购单位和中选单位具有同等法律效力。

24.签订合同

24.1谈判文件、中选单位的响应文件及其补充的文件等均为签订合同的依据。

24.2中选单位应当在中选通知书发出后及时与采购单位签订合同。

24.3中选单位应当按照合同约定履行义务。

25.纪律和监督

25.1对采购单位的纪律要求

采购单位不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与谈判单位串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

25.2对谈判单位的纪律要求

谈判单位不得相互串通或者与采购单位及采购代理机构串通，不得向采购单位、采购代理机构或者谈判评审小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；谈判单位不得以任何方式干扰、影响评审工作。

25.3对谈判评审小组成员的纪律要求

谈判评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对谈判文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，谈判评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

25.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

## 八、其他

26.采购单位有权在谈判有效期内的任何时候，对谈判单位提交的文件、资料等情况进行审查复核，若发现谈判单位在谈判过程中有弄虚作假、围标串标的行为，或有不按谈判文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与事实不符的行为，或在采购过程中存在其他违法违规行为的，按照不合格处理；被列为中选候选人的，取消中选候选人资格；已中选的，取消中选资格。同时，视其情节轻重处禁止参与长沙市轨道交通集团有限公司及下属子公司项目招标采购活动（最多三年），并依据国家有关规定进行处理。

附件：采购代理服务费收费标准

采购代理服务收费参照汇率表

| 汇率 中选金额 | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～400万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 备注 | 采购代理服务费的收费标准为：以中选价为基数，按《采购代理服务收费参照汇率表》进行计算后，向中选单位收取。服务费超过2万元的，按2万元计取，服务费低于5000元的，按5000元计取。 |  |  |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程采购代理业务中选金额为300万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.0%＝1万元

（300-100）万元×0.7%＝1.4万元

合计收费＝1+1.4＝2.4（万元）

本项目采购代理服务费为2万元

第三章  评审办法及标准

一、评审办法

1.本项目采用经符合性审查合格后的最低价法。

二、谈判程序

2.采购单位在前附表内规定的谈判时间及地点组织谈判活动。谈判活动由采购单位、谈判单位代表参与。

3．谈判程序分为：谈判验证阶段及谈判评审阶段。

三、谈判验证阶段

谈判验证阶段分为身份验证和唱价。

4.身份验证阶段

4.1采购单位按本文件前附表内规定的响应文件的谈判现场验证要求，对参与谈判的单位代表身份进行验证。

4.2参与谈判的代表身份经验证不合格的，视为无效响应，不得进入下一阶段。

5.唱价阶段

5.1身份验证结束后，由采购单位当众拆封经身份验证合格的谈判单位的谈判响应文件，宣读响应文件中《报价一览表》内容，并记录在案。

5.2谈判单位法定代表人或授权委托人、现场监委、记录人等有关人员在唱价记录表上签字确认，谈判单位对本阶段有异议的应当场提出，采购人当场作出答复，并记录在案，未提出的，视为无异议。

四、谈判评审阶段

谈判评审阶段分为符合性审查、详细评审及推荐中选单位。

6.符合性审查阶段

符合性审查分为对谈判单位资格的符合性审查及报价的符合性审查。

6.1资格的符合性审查

谈判评审小组根据本谈判文件前附表内规定的谈判单位资格要求，对谈判单位进行符合性审查，资格审查以谈判单位递交的原件资料为准。

6.2报价的符合性审查

谈判评审小组根据谈判文件的规定，对报价文件的有效性、完整性等进行符合性审查。

6.3有下列情形之一的，为符合性审查不合格，视为无效响应，不进入下一阶段：

（1）未按照谈判文件规定要求签署盖章的；

（2）响应文件有效期不满足谈判文件规定的；

（3）不满足资格条件要求的；

（4）不满足用户需求书要求书的；

（5）超过谈判控制价的；

（6）递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

7.详细评审阶段

7.1谈判评审小组应按以下要求对经符合性审查合格的谈判单位进行详细评审：

（1）以经谈判评审小组一致认定满足《竞争性谈判文件》要求且谈判总报价最低的报价为基准价，其得分为满分。

（2）其他有效单位的得分统一按下列公式计算（保留2位小数，第3位四舍五入）：谈判单位得分=(基准价／谈判总报价)×100

8.推荐中选单位

8.1谈判评审小组应当在全部评审结束后，按照得分由高到低顺序推荐1名中选单位，并填写评审报告。

8.2全部评审结束后，若出现报价得分相同的情形，则采用现场抽签方式确定中选单位。

第四章  用户需求书

1. 总体

1.1 工程概况

本项目拟对长沙市轨道交通运营有限公司2号线一期工程车站（望城坡站-光达站，共计19个站点）屏蔽门设备后封板及其附属部件进行整改，包括密封胶条加固、局部更换以及后封板紧固等。各站站台两侧均设置屏蔽门，每侧屏蔽门有效长度约为114.8米；每侧屏蔽门端部各设置一处端门，端门长度根据站点布置略有偏差，各站相关情况见下表1-1。

表1-1 车站相关情况

| 序号 | 车站名称 | 车站形式 | 屏蔽门设置 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量（侧） | 长度/侧（m） | 端门布置（左/右侧，m） |  |
| 1 | 望城坡站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 |  |
| 2 | 金星路站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 |  |
| 3 | 西湖公园站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 |  |
| 4 | 溁湾镇站 | 地下三层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 | 换乘站 |
| 5 | 橘子洲站 | 地下四层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.6/2.6 |  |
| 6 | 湘江中路站 | 地下三层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 |  |
| 7 | 五一广场站 | 地下三层，岛式 | 2 | 114.8 | 3.3/3.3 | 换乘站 |
| 8 | 芙蓉广场站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.7/2.7 |  |
| 9 | 迎宾路口站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.7/2.7 | 换乘站 |
| 10 | 袁家岭站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.7/2.7 |  |
| 11 | 长沙火车站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 3.0/3.0 | 换乘站 |
| 12 | 锦泰广场站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.7/2.7 |  |
| 13 | 万家丽广场站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 | 换乘站 |
| 14 | 人民东路站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.8/2.8 |  |
| 15 | 长沙大道站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.6/2.6 |  |
| 16 | 沙湾公园站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 | 换乘站 |
| 17 | 杜花路站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.5/2.5 |  |
| 18 | 长沙火车南站 | 地下二层，岛式 | 2 | 114.8 | 3.0/3.0 | 换乘站 |
| 19 | 光达站 | 地下一层，岛式 | 2 | 114.8 | 2.6/2.6 | 换乘站 |

1.2 工程施工地点及范围

本项目工程范围包含对2号线一期（望城坡站--光达站，共计19个站点）上、下行侧屏蔽门后封板及其附属设施（包括上盖板、密封胶条、下盖板）等。

屏蔽门后封板密封部件位于屏蔽门门体上方（轨行区侧），每站单侧屏蔽门密封部件总长约120米（含端门），拼接而成，拼接部分通过结构密封胶与钢丝扎带连接，密封件为橡胶条材质，采用高性能阻燃三元乙丙（EPDM）材料挤压成形，其安装方式下部为通过燕尾槽结构方式嵌入在屏蔽门后固定盖板槽内，上部为通过铆钉固定在屏蔽门设备后固定铝板上（如图1-1、1-2、1-3所示）。

图 1-1 密封胶条结构示意图

图1-2密封胶条上部固定方式          图1-3 密封胶条下部固定方式

1.3 环境及条件

1.3.1此项作业为车站轨行区作业，每月统一单号或双号运营结束后安排作业点（隔一天一个作业点，具体以当月行车计划为准，每月作业点约为14-16个），每个作业点作业时段为01:30-03:30（含轨行区工器具及人员出清时间），均为夜间施工（具体以作业令行调批复时间为准）。在作业日期内，采购单位最多可同时提供两个站的施工配合。

1.3.2屏蔽门后封板密封部件为轨行区设备，距离轨面约3m（需在轨道面搭脚手架或其他作业平台等），距离接触网带电区域约1m。作业须在接触网作业人员完成接挂地线，确认接触网无电且征得采购单位现场配合人员同意后，方可开始施工。

1.3.3所有设备、材料需人工搬运进入车站作业区，人工搬运，平均运距按200m计取。

2. 工程内容

2.1 主要工程内容

2.1.1屏蔽门后封板密封胶条上部的固定、整改等：整改拟采用长约2000mm*宽20mm*高20mm*厚2mm的L型等边直角铝合金型材压条（如图2-1），将密封胶条上部与屏蔽门后封板上盖板进行压接固定。在每根L型压条首、中、尾部开孔，并通过M6*35mm的六角螺栓加防松垫片固定好密封胶条，并在醒目位置标记紧固线，L型材的垂直方向直接平整贴住密封胶条。

2-1铝合金压条尺寸图

2.1.1.1将厚2mm的铝合金板材辄成长约2000mm*宽20mm*高20mm直角压条（具体可根据实际情况进行适当调整），并对菱角锋利处进行打磨，避免安装时割伤胶条；

2.1.1.2对铝合金压条一侧进行开孔，每根压条端部处必须各开一个孔，中间区域每个孔间距应不大于500mm；

2.1.1.3对屏蔽门上盖板镀锌钢板外缘处进行开孔（如图2-2所示），开孔尺寸、位置应与铝合金压条保持一致；

图2-2现场上盖板

2.1.1.4将铝合金压条两直角面分别贴合于胶条与上盖板外缘处，使用M6*35mm的不锈钢六角螺栓将屏蔽门上盖板与铝合金进行对穿固定，拧紧后进行紧固标记（如图2-3所示）。

图2-3螺栓固定侧面图

2.1.1.5完成屏蔽门后封板上、下盖板的螺丝紧固、标记等：螺丝应牢固、具备防松功能、无滑丝、无锈蚀、无遗失、紧固标记线应清晰，两盖板接缝处应平整、牢固，不得阻碍门体正常开关（如图2-4所示）。

图2-4 上、下盖板示意图

2.1.2屏蔽门后封板密封胶条拼接处处理：对屏蔽门后封板密封胶条拼接处进行绑扎，并使用黑色中性耐候密封胶密封处理，确保胶条接口处平整、无破损。根据初步统计，胶条接口需拼接数量如表2-1所示。

2.1.3屏蔽门后封板密封胶条下部连接加固处理：密封胶条下部固定部分应完全卡入燕尾槽内，在对胶条缝隙处进行清洁后，涂抹免钉胶进行加固。该项整改完毕后，务必确保胶条结构完整、胶条没入部分应平整、无破损（如图2-5所示）。

图2-5密封胶条下部结构

2.1.4屏蔽门后封板破损密封胶条更换：对已破损或老化严重的密封胶条进行更换，更换最小单位长度应与L型铝合金压条长度保持一致（约两米，具体可根据实际进行适当调整），根据初步统计，现场需更换胶条长度约为200米（如表2-1所示）。

表2-1

| 长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门后封板整改项目胶条情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车站名 | 两侧站台后封板密封部件长度（m） | 胶条破损长度（m） | 胶条接口数 | 备注 |
| 1 | 光达站 | 236 | 20 | 16 |  |
| 2 | 长沙南站 | 236 | 24 | 20 |  |
| 3 | 杜花路站 | 236 | 10 | 8 |  |
| 4 | 沙湾公园站 | 236 | 8 | 12 |  |
| 5 | 长沙大道站 | 236 | 20 | 10 |  |
| 6 | 人民东路站 | 236 | 8 | 8 |  |
| 7 | 万家丽广场站 | 236 | 12 | 14 |  |
| 8 | 锦泰广场站 | 236 | 2 | 8 |  |
| 9 | 长沙火车站 | 236 | 0 | 6 |  |
| 10 | 袁家岭站 | 236 | 20 | 8 |  |
| 11 | 迎宾路口站 | 236 | 8 | 10 |  |
| 12 | 芙蓉广场站 | 236 | 6 | 8 |  |
| 13 | 五一广场站 | 236 | 4 | 8 |  |
| 14 | 湘江中路站 | 236 | 12 | 12 |  |
| 15 | 橘子洲站 | 236 | 12 | 10 |  |
| 16 | 溁湾镇站 | 236 | 10 | 16 |  |
| 17 | 西湖公园站 | 236 | 8 | 12 |  |
| 18 | 金星路站 | 236 | 8 | 8 |  |
| 19 | 望城坡站 | 236 | 8 | 10 |  |
| 合计 |  | 4484m | 200m | 204处 |  |

备注：表1-1中，屏蔽门设置总长度约为4463.8m（含端门）；表2-1中，屏蔽门后封板密封部件总长度约为4484m，后者包含了胶条在折角处的冗余长度。

2.2 零星包干内容

2.2.1脚手架搭设：因屏蔽门后盖板距离轨面约3m且靠近轨行区侧，需在轨道面搭设脚手架（或其他作业平台），搭设宽度按1m计取，合计约4484㎡，受作业条件限制，施工区域含19个车站，每站施工内容约需8个作业点，每个作业点内均需完成脚手架的搭拆，脚手架转场面积按4484㎡包干计取，此项内容包干计取。

2.2.2成品保护：作业区域钢轨、轨旁设备、屏蔽门等设备设施的保护，约4484㎡，包干计取。

2.2.3垃圾清运：约2㎡（包括废弃胶条、施工完毕后垃圾等），包干计取。

2.2.4二次搬运：人工搬运，平均运距按200m计取，共计19处，包干计取。

2.2.5以上零星施工内容按一项包干计取。

2.3 设备/材料选用标准

2.3.1所有固定螺栓应为304以上不锈钢材质（含螺母、平垫及弹垫）。

2.3.2密封胶条材质为高性能阻燃型三元乙丙、颜色为黑色、肖氏硬度为A70，拉伸强度≥8.0N/mm2，电压击穿≥18.7KV/mm；截面积约为790.6mm2，呈波浪形（4个波纹高度约为22mm），详细参数需参考法维莱橡胶型材生产图号G327462，具体如图2-6所示。

图2-6 橡胶型材技术参数

2.3.3铝合金型材厚度不得小于2mm，外缘应打磨、无棱角，避免割伤胶条。

2.3.4免钉胶粘接强度应≥3MPa、快干型、材质应环保无异味。

2.3.5胶条拼接处使用的密封胶应为黑色、中性硅酮密封胶，具备防霉功能。

2.3.6如轨行区作业平台选用轨道梯车，则梯车导轮应为绝缘材质且具备止动功能，防止造成红光带影响行车设备。

2.3.7所有材料必须是出厂合格材料，采用正规厂家生产的产品，具有第三方平台检测验证（如有）。

3. 工程技术要求

3.1 技术标准和要求

3.3.1密封胶条使用螺栓固定方式，螺栓必须为304以上不锈钢材质，直径不小于4.2mm，固定螺杆及螺帽部分应朝上避免割裂胶条，并具备防松功能（含平垫及弹垫）。

3.3.2压条安装时，其两个垂直面应与上盖板及胶条紧密贴合，外缘应打磨、无菱角，避免割伤胶条。

3.3.3螺栓固定时，螺杆应朝上设置，螺帽紧固直至弹簧垫圈平整为止，拧紧后应标记紧固线。

3.3.4螺栓紧固标记应使用红色油漆笔，标记线应贯穿螺栓、螺母、平弹垫及被紧固工件表面，贯穿起不间断、不偏斜、不重复，严禁出现双条标记。

3.3.5同一块压条型材首末端必须进行螺栓固定，中间部分螺栓固定间距不得大于500mm。

3.3.6后封板密封胶条下部脱离卡槽的应重新塞入燕尾槽内，涂抹免钉胶前务必对胶条进行清洁，免钉胶粘固应均匀、牢固可靠。

3.3.7两胶条拼接处应用钢丝收口，收口应平整、无明显鼓包；硅酮胶涂抹应均匀、无缝隙。

3.2 执行参考标准

施工及竣工验收中应遵守国家的现行相关规程规范，主要有：

| 标准汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 标准代号 | 标准名称 |
| 1 | GB50354-2005 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 |
| 2 | GB50300-2001 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 |
| 3 | GB50157-2013 | 《地铁设计规范》 |
| 4 | GB/T 5237.1 | 《铝合金建筑型材 第一部分：基材》 |
| 5 | GB 16776-2005 | 《建筑用硅酮结构密封胶》 |

上述标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时，谈判单位提供的产品需符合最新版本的国际、国家标准和规范，并提供所采用的国际、国家标准和规范以及所采用版本的有关技术资料。

4. 工程量清单

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 标准（或要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏蔽门后封板密封胶条上部的固定、整改 | m | 4484 | 1.压条加工：L型等边直角铝合金型材紧固件(含制作、打孔、打磨等）：单根长2000mm*宽20mm*高20mm*厚2mm（可根据实际进行适当调整），每根端部处各开一个孔，中间部分开孔间距不应大于500mm（单根按四个孔计取）。 2.压条安装：使用M6mm*35mm螺栓将铝合金压条与上盖板对穿紧固： 1）屏蔽门上封板上钻孔，开孔密度、位置应与铝合金压条保持一致; 2）安装后标记紧固线。 - 3.后封板上、下盖板螺栓紧固及标记。 |  |
| 2 | 屏蔽门后封板密封胶条下部连接加固 | m | 4484 | 1.胶条下部燕尾部分应完全没入燕尾卡槽； 2.对胶条缝隙处进行清洁后，均匀涂抹免钉胶进行加固，免钉胶粘接强度应≥3MPa、快干型、材质应环保无异味； 3.胶条应完全卡入燕尾槽内，结构完整、胶条没入部分应平整、无破损。 |  |
| 3 | 屏蔽门后封板破损密封胶条更换 | m | 200 | - 1.拆除破损的屏蔽门后封胶条， - 清理干净上下盖板中燕尾槽内的胶条； - 2.更换新的胶条： - 1）要求收边处整齐，并整体压实，确保牢固性与密贴性； - 2）胶条应完全卡入燕尾槽内，结构完整、胶条没入部分应平整、无破损。 | 胶条型材技术标准详见2.3.2 |
| 4 | 屏蔽门后封板密封胶条拼接处整改 | m | 82 | - 1.接口处应先用钢丝带进行绑扎固定。 - 2.使用中性黑色密封胶进行密封处理。 - 3.密封应平整、无明显鼓包、无缝隙。 | 初步统计接口处约为204处，每处长度约为400mm |
| 5 | 零星工程包干 | 项 | 1 | - 1.作业平台：因屏蔽门后盖板距离轨面约3m且靠近轨行区侧，需在轨道面搭设脚手架（或其他作业平台），搭设宽度按1m计取，合计约4484㎡，受作业条件限制，施工区域含19个车站，每站施工内容约需8个作业点，每个作业点内均需完成脚手架的搭拆，脚手架转场面积按4484㎡计取，整体包干计取。 - 2. 成品保护：作业区域钢轨、轨旁设备、屏蔽门等设备设施的保护，约4484㎡，包干计取； - 3. 垃圾清运：约2个立方左右（包括废弃胶条、施工完毕后垃圾等），包干计取； - 4. 二次搬运：人工搬运，平均运距按200m计取，共计19处，包干计取; - 5. 以上内容包干计取一项。 |  |

- 施工管理

5.1 一般要求

5.1.1本工程是改造工程，为不影响地铁正常运营，中选单位进场前需根据现场实际情况，编制项目施工方案，并根据施工方案组织工程施工。

5.1.2 施工过程中，施工单位须服从采购单位现场管理部门的管理，并严格遵守采购单位相关施工管理制度要求。

5.1.3施工过程中，如果需要停运相关设备，需要跟设备管理部门进行沟通，获得允许之后才能停运相关设备，且设备操作由采购单位现场专业人员来完成。

5.1.4所有施工方案及技术要求如与现场情况相冲突，应以现场情况为准，由采购单位和中选单位共同确定技术方案，所确定技术方案不能违反国家及行业技术标准和规范。

5.1.5施工作业过程中严格执行请销点流程，在进行动火作业时严格按照《运营公司动火作业管理办法》执行。

5.2 安全文明生产

5.2.1在工程最终验收之前的整个施工期内，中选单位必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全，维护工地正常生产、生活秩序。中选单位必须遵守国家颁布的有关安全规程，对于不符合我国法律、法令、安全规程及本合同规定的事故隐患，采购单位有权进行干预，如发生重大安全事故，中选单位必须按国家的有关法规及时通知采购单位和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。中选单位应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，而不应为此增加采购单位支付费用或延迟施工进度。

5.2.2中选单位各项临时设施，堆放大宗货物、成品、半成品和机具设备，不得侵占紧急疏散通道及安全防护等设施。

5.2.3施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合相关安装规范和安全操作规程并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。

5.2.4施工机械进场必须经过安全检查，经检查合格的方能使用。施工机械操作人员必须建立机组责任制，并依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

5.2.5凡属中选单位雇用的现场工作人员，中选单位必须根据作业种类和特点并按照国家的劳动保护法配发相应的劳保用品。

5.2.6中选单位应当做好施工现场安全保卫工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立维护设施。非施工人员不得擅自进入施工现场。

5.2.7中选单位应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立并执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，使用易燃易爆器材时，中选单位应当采取特殊的消防安全措施。

5.2.8施工现场发生的工程建设重大事故的处理，依照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

5.2.9为加强地铁工程现场文明施工管理，提高文明施工水平，创建文明工地；维护市容整洁和城市安全，使文明施工规范化、标准化、制度化：中选单位应当认真贯彻文明施工的要求，推行现代管理方法，科学组织施工，做好整个正线现场文明施工的各项管理工作并承担责任。

5.3 项目组织机构及人员要求

5.3.1采购单位成立项目管理小组，负责该项目现场施工管理、隐蔽工程量施工记录、施工进场前材料检验、施工过程安全、质量、进度把关等，成员包括：

项目管理组组长：卜兴平

项目管理组副组长：尹强

现场管理人员：唐有为、胡友志、明传军、徐俊

5.3.2中选单位应根据本项目的具体情况，需在长沙成立相应的项目组织机构，配备固定的人员、全程制定项目计划，并服从采购单位的管理，使整个整改项目得以顺利实施。中选单位至少需在响应文件中明确项目负责人和项目技术负责人。

5.4施工准备

中选单位在正式开工之前，应做好以下施工技术准备工作：

5.4.1熟悉施工现场、相关备件及材料图纸、公司相关文件等。

5.4.2组建施工管理机构和相应的专业施工队伍，并进行进场前的教育。

5.4.3编制设备和材料供应计划并做好供应安排。

5.4.4组织施工及工程机械设备和物资等进场。

5.4.5中选单位在进场之前，所有投入施工的车辆、机具、设备、仪器仪表必须到位，和投标文件中所提供的数量、规格、性能一致。所有投入施工的特种车辆、机具、设备、仪器仪表必须质量合格，已通过相关权威部门的检验、审查。

5.5 工期及进度管理

5.5.1 工期

自采购单位发出开工通知起算6个月内完成此项目所有施工。

5.5.2 工程进度

5.5.2.1中选单位在收到开工通知后，应在合理的时间内尽早开工，不延迟施工进度。

5.5.2.2为达到工期目标，中选单位必须采取一切措施保证如期完成，不得延误。采购单位可指示中选单位加快进度或修改原施工计划。中选单位不得因此而向采购单位提出任何的补偿。

6. 工程验收与交付

6.1 验收标准

验收标准参照本用户需求书第2.3条“设准备/材料选用标”及第3条“工程技术要求”执行。

6.2 验收程序

工程施工完成之后，由中选单位自行组织对工程进行全面自检，自检完成之后，向采购单位提出验收申请，由采购单位组织对工程进行竣工验收。

7. 质保期服务

7.1 质保期

项目通过竣工验收并交付使用，视作进入质保期，质保期为24个月。如质保期内出现重大质量缺陷，质保期从该质量缺陷修复后起重新计算。重大质量缺陷的认定依照国家、省、市相关规定执行。

7.2 质保期的要求

7.2.1质保期内，对由于安装不良、材料缺陷等引起的缺陷中选单位应负责修补。

7.2.2质保期内采购单位在任何时间内发现本采购项目有缺陷，可要求中选单位立即修复，中选单位必须在收到采购单位的通知后24小时内派人员到现场免费修复，否则采购单位可自行组织修复，由此产生的一切费用由中选单位承担。

7.2.3在质保期内，当发生故障时，中选单位应负责抢修，其费用已包括在投标总价内。

- 控制价

|  | 长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  |  | 工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 控 制 价 |  |  |  |  |  |
| 招标控制价（小写）： |  | 361597.95 |  |  |  |
| （大写）： |  | 叁拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元玖角伍分 |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章) |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人 ： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章) |  |
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人 ： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |  |
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间： |  |  |

| D.1 建设项目(单项工程)工程造价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  | (招标控制价) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 (单位工程名称) | 建安工程造价(元) | 直接费用(元) | 费用和利润(元) |  |  |  |  |  | 销项税额 | 附加税费 | 其他项目 |
|  |  |  |  | 管理费 | 利润 | 总价措施 项目费 | 其中：安全文明施工费 | 规费 | 其中：社会保险费 |  |  |  |
| a | 长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 | 361597.95 | 225527.93 | 16353.46 | 17826.64 | 48684.78 | 8173.76 | 22158.45 | 8758.36 | 29749.61 | 1297.08 |  |
| 合 计 |  | 361597.95 | 225527.93 | 16353.46 | 17826.64 | 48684.78 | 8173.76 | 22158.45 | 8758.36 | 29749.61 | 1297.08 |  |

| D.3 单位工程费用计算表 |  |  |  | (招标控制价) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  | 标段： | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程内容 | 计费基础说明 | 费率（%） | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 直接费用 | 1.1+1.2+1.3+1.4 |  | 225527.93 |  |
| 1.1 | 人工费 | 人工费 |  | 86322.56 |  |
| 1.1.1 | 取费人工费 | 取费人工费 |  | 59402.34 |  |
| 1.2 | 材料费 | 材料费 |  | 113139.89 |  |
| 1.3 | 机械费 | 机械费 |  | 8129.49 |  |
| 1.3.1 | 取费机械费 | 取费机械费 |  | 6834.56 |  |
| 1.4 | 其它费 | 其它费 |  | 17936.00 |  |
| 2 | 各项费用和利润 | 2.1+2.2+2.3+2.4 |  | 105023.33 |  |
| 2.1 | 管理费 | 1.1.1 | 27.53 | 16353.46 |  |
| 2.2 | 利润 | 1.1.1 | 30.01 | 17826.64 |  |
| 2.3 | 总价措施项目费 | 总价措施项目费 |  | 48684.78 |  |
| 2.3.1 | 安全文明施工措施费 | 1.1.1 | 13.76 | 8173.76 |  |
| 2.4 | 规费 | 2.4.1+2.4.2+2.4.3+2.4.4+2.4.5 |  | 22158.45 |  |
| 2.4.1 | 工程排污费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.4 | 1233.57 |  |
| 2.4.2 | 职工教育和工会经费 | 1.1 | 3.5 | 4254.61 |  |
| 2.4.3 | 住房公积金 | 1.1 | 6 | 7295.12 |  |
| 2.4.4 | 安全生产责任险 | 1+2.1+2.2+2.3 | 0.2 | 616.79 |  |
| 2.4.5 | 社会保险费 | 1+2.1+2.2+2.3 | 2.84 | 8758.36 |  |
| 3 | 建安费用 | 1+2 |  | 330551.26 |  |
| 4 | 销项税额 | 建安费用*税率 | 9 | 29749.61 |  |
| 5 | 附加税费 | （3+4）*税率 | 0.36 | 1297.08 |  |
| 6 | 其他项目费合计 | ∑其他项目费 |  |  |  |
| 7 | 优惠 | 建安费用+销项税额+附加税额 | 0 |  |  |
| 8 | 建安工程造价 | 3+4+5+6+7 |  | 361597.95 |  |
| 注：1.采用一般计税法时，材料、机械台班单价均执行除税单价。 2.建安费用=直接费用+费用和利润。 3.附录F其他项目计价表列项计算汇总本项 (详F.1)。其中，材料（工程设备暂估价进入直接费用与综合单价，此处不重复汇总。 4. 社会保险费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费和工伤保险费。 取费模版名称：[2016]160一般计税(全费用) |  |  |  |  |  |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  | (招标控制价) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
|  | a | 长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  |  |  | 361597.95 | 330551.26 | 29749.61 | 1297.08 |
| 1 | 011609001001 | 破损密封胶条更换 | 1.拆除破损的屏蔽门后封胶条， 清理干净上下盖板中燕尾槽内的胶条； 2.更换新的胶条： 1）要求收边处整齐，并整体压实，确保牢固性与秘贴性； 2）胶条应完全卡入燕尾槽内，结构完整、胶条没入部分应平整、无破损。 | m | 200 | 369.25 | 73850.00 | 67508.00 | 6075.80 | 265.00 |
| 2 | 031002002001 | 屏蔽门后封板上部密封胶条的固定、整改等： | 1.压条加工：L型等边直角铝合金型材紧固件(含制作、打孔、打磨等）：单根长2000mm*宽20mm*高20mm*厚2mm（可根据实际进行适当调整），每根端部处各开一个孔，中间部分开孔间距不应大于500mm（单根按四个孔计取）。 2.压条安装：使用M6mm*35mm螺栓将铝合金压条与上盖板对穿紧固： 1）屏蔽门上封板上钻孔，开孔密度、位置应与铝合金压条保持一致; 2）安装后标记紧固线。 3.对后封板上、下盖板螺栓进行紧固、标记。 | m | 4484 | 35.75 | 160303.00 | 146537.12 | 13187.44 | 573.95 |
| 3 | B01051801001 | 密封胶条下部连接加固 | 1.胶条下部燕尾部分应完全没入燕尾卡槽； 2.对胶条缝隙处进行清洁后，均匀涂抹免钉胶进行加固，免钉胶粘接强度应≥3MPa、快干型、材质应环保无异味； 3.胶条应完全卡入燕尾槽内，结构完整、胶条没入部分应平整、无破损。 | m | 4484 | 14.49 | 64973.16 | 59413.00 | 5349.41 | 233.17 |
| 4 | B01051801002 | 密封胶条拼接处整改： | 1.接口处应先用钢丝带进行绑扎固定。 2.使用中性黑色密封胶进行密封处理。 3.密封应平整、无明显鼓包、无缝隙。 | m | 82 | 14.49 | 1188.18 | 1086.50 | 97.83 | 4.26 |

| E.1 单位工程工程量清单与造价表 |  |  |  |  |  |  | (招标控制价) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一般计税法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建安费用 | 销项税额 | 附加税费 |
| 5 | qt0108001 | 零星工程（包干计取一项）： | 1.作业平台：因屏蔽门后盖板距离轨面约3m且靠近轨行区侧，需在轨道面搭设脚手架（或其他作业平台），搭设宽度按1m计取，合计约4484㎡，受作业条件限制，施工区域含19个车站，每站施工内容约需8个作业点，每个作业点内均需完成脚手架的搭拆，脚手架转场面积按4484㎡计取，整体包干计取。 2. 成品保护：作业区域钢轨、轨旁设备、屏蔽门等设备设施的保护，约4484平米，包干计取； 3. 垃圾清运：约2个立方左右（包括废弃胶条、施工完毕后垃圾等），包干计取； 4. 二次搬运：人工搬运，平均运距按200m计取，共计19处，包干计取; 5. 以上内容包干计取一项。 | 项 | 1 | 61256.94 | 61256.94 | 55997.44 | 5039.77 | 219.73 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 361597.95 | 330551.26 | 29749.61 | 1297.08 |

第六章  合同格式条款

合同编号:长轨运  工合[20  ]  号

工程项目合同

项目名称：长沙市轨道交通2号线一期工程屏蔽门设备后封板密封部件整改项目

工程地点：湖南省长沙市

甲方：

乙方：

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）:                       （以下简称甲方）

承包人（全称）:                       （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就   工程施工及有关事项协商一致，于  年  月  日在湖南省长沙市雨花区共同签订如下协议：

1、工程概况

1.1工程名称：                。

1.2工程地点：                。

1.3工程内容：     ，具体工程内容以施工图纸和工程量清单为准。

1.4工程承包范围：                           。

2、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：   天。发包人保留工期调整的权利，工期调整后承包人不得以任何理由增加费用。

3、签约合同价与合同形式

3.1签约合同价为：人民币（大写）     （¥             元）。

3.2合同价格方式：

单价合同，合同单价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

总价合同，合同总价均包括但不限于工程材料费、人工费、运输费、各类规费、保险费及税金、施工过程设备及材料损坏损失、施工事故损失、施工垃圾清理、与本施工有关的运输过程中涉及所有人身、设备安全等与工程有关的一切费用。乙方根据工程数量与价格表资料以及相应的经乙方和甲方共同签字确认原始测量验收资料和工程数量计算资料作为结算依据。最终结算价格不得超过签约合同价。

4、合同文件构成

（1）本合同书；

（2）技术标准和要求；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单（工程数量与价格表）或预算书；

（5）竞谈判文件及其澄清与答疑文件及其它补充资料（如有）；

（6）竞谈响应文件及其它补充资料（如有）；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

5、缺陷责任期和工程保修期

5.1缺陷责任期为            。

5.2工程保修期为            。

5.3在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

6、工程质量

6.1 本工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

6.2承包人应向发包人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。

6.3因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

7、材料和工程设备

7.1承包人负责采购的材料、工程设备须符合设计和有关标准要求，承包人应提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，并负责妥善保管。

7.2法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，属于承包人自检性质的，承包人应单独进行检验和试验；属于发包人的抽检性质的，应按配合受委托的检测机构进行检验或试验。检验和试验不合格的不得使用。

8、验收

8.1 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应7天内向甲方提交完工报告，通知甲方验收。

8.2 乙方在工程完毕交付验收前提供相关技术资料（包括但不限于系统原理图、安装图纸、产品使用说明书、维护保养手册、竣工图）4份，以上技术资料同时提交电子版。竣工资料乙方应根据甲方相关规章制度准备齐全。

8.3 乙方应配合甲方对其工作进行竣工验收，双方现场签认工程量；乙方在完成工程竣工后7天内未组织甲方验收的，甲方视为乙方已完工程未合格。因乙方原因导致工程验收不合格的，乙方应缴纳按合同总价款5%/次所计的违约金，造成工期延误的，还应按本合同约定承担相应的违约责任。

9、安全生产与文明施工

9.1承包人应按法律规定和合同约定，制定安全生产文明施工管理制度，采取有效的环境保护措施，做好开工前的安全技术交底，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全。

9.2承包人应按有关规定，采取严格的安全防护措施搞好安全施工，并承担安全事故的全部责任及由此而发生的一切费用。发生重大伤、亡事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并书面通知发包人，同时按政府有关要求处理，发生的费用由承包人全部承担。

9.3在施工期间，承包人应加强治安、保卫工作，项目负责人必须亲自负责治安保卫工作，项目部设立一名专职保卫人员，组建一支素质好、责任心强的内部保卫队伍，负责内部保卫、治安工作、严格做好防火、防盗、防突发性事件、防自然灾害性事故的“四防”工作，加强暂住人口的管理，加强民工队伍的管理，协调好内部纠纷，防止赌博、斗殴，建立民工档案，协助疏导交通，对本施工期间内的案件、重大事故、事件及时制止，并报告发包人或当地公安部门。

10、变更估价与材料调差

10.1变更估价：合同中有相同单价的，采用合同单价；合同中有类似单价的，则参照类似合同单价；合同中无相同或类似单价的，则在变更计价时执行 招标控制价采用的消耗量标准，缺项部分借用其他定额，取费相应执行 招标控制价采用的有关规定，并执行合同优惠率 (招标控制价-中标总价）/招标控制价× 百分之百，人工工日单价按 招标控制价审定时的综合人工工资单价计取。

10.2材料调差：已标价工程量清单或预算书中载明的材料、工程设备单价，在合同履行期间无论涨、跌，均不做任何调整。

11、价款支付

11.1本工程无预付款，在工程竣工验收合格移交竣工资料后，支付至实际竣工计量金额的70%，但支付金额不得超过合同价的70%；

11.2工程竣工结算经甲方审定后，支付至结算价格的97%（开具本合同总价款100%、合法有效的增值税专用发票原件），剩下的3%作为工程质量保证金，在已办理结算的前提下，保修期满后如无任何质量问题一次性无息付清；

11.3本合同以人民币结算，并采用银行转账方式支付。

11.4所有支付均在收到乙方提供的以下资料后支付：

（1）经甲方审批同意的支付申请和相关资料；

（2）相应的税务发票原件；

（3）本合同约定的其他结算资料。

乙方未按约定提供上述材料的，甲方有权不予支付本合同约定价款，且不构成违约。

由于乙方提供的发票不符合税务部门的要求，从而给甲方造成的经济损失，由乙方承担全部赔偿责任。乙方开具的发票在送达甲方后如发生丢失、灭失、或被盗等，乙方有义务配合甲方按规定、要求在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证抵扣手续。

12、违约责任

12.1承包人因自身原因未能按合同要求完成工程施工的，每延误一天应向发包人交纳500元的违约金。

12.2承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备，每查实一次应按2000元/次向发包人交纳违约金，并负责更换合格的材料和工程设备直至发包人满意为止，由此产生的相关费用由承包人承担。

12.3在施工过程中，承包人存在质量安全隐患及不文明行为情况，且未根据相关部门要求及时整改的，承包人应向发包人交纳2000元/次·处的违约金，并通报批评。

12.4在施工过程中，发生一般等级及以上质量安全责任事故的，按照国家相关规定调查处理，由承包人承担相应的责任和损失，承包人应向发包人交纳1万元的违约金。

13、发包人的权利义务

13.1发包人应遵守法律，并办理法律规定由发包人办理的许可、批准或备案，并协助承包人办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。

13.2发包人应书面通知承包人其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。

13.3发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。发包人应在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

13.4发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，并组织竣工验收。

13.5发包人为保证工程质量、安全、进度和为规范市场行为、资金支付等下发的工程管理规定作为本合同的组成部分，承包人承诺在合同履约期间严格遵守；否则，发包人有权采取经济措施、勒令撤换人员、调整工程内容等以确保相关要求的落实。因承包人不遵照发包人下发的工程管理规定给发包人造成的损失，由承包人承担。

13.6合同履约过程中，承包人出现以下违约行为的，发包人有权单方解除合同：

（1）承包人进行转包或违法分包的。

（2）承包人的违约行为产生的违约金累计达到签约合同价的10%的。

14、承包人的权利义务

14.1承包人应按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包。

14.2承包人应办理法律规定由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存。

14.3承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

14.4承包人应将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，确保民工工资及时足额发放，并及时向分包人支付合同价款。

14.5承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

14.6承包人应按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并向发包人提交用于存档的不少于4套竣工资料，相关费用已含在签约合同价中。

14.7承包人应自行解决施工所需的水、电、通讯、场内道路以及施工、办公、生活所需的临时房屋、办公设备、施工设备等设施、设备，相关费用已含在签约合同价中。

14.8承包人应当预计到施工期间对外界可能产生的必需的不可能避免的干扰，应当积极主动与外界进行协调。承包人有责任维护发包人在市民中的企业形象，若因工程原因发生骚乱等对发包人有影响的重大事件，承包人要负全责，造成发包人被第三方索赔，发包人保留向承包人索赔的权利。

14.9承包人指派       为本工程的项目负责人，具体处理本工程施工过程中的各项事务。

14.10因政策变化、不可抗力及合同当事人之外的原因导致合同暂停，承包人应妥善做好已完工程、已购材料和工程设备的保护。

15、补充条款

。

16、其他

16.1合同当事人应在颁发工程接收证书后 7 天内完成工程的移交。工程移交前，承包人应负责工程照管、成品保护、保管等，并承担与之有关的各项费用。

16.2因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以向本合同签订地的人民法院起诉。

16.3合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

16.4本合同自 双方法定代表人或授权代表签字，加盖公章或合同专用章后 生效。

16.5本合同一式八份（二正六副），发包人执六份（一正五副），承包人执二份（一正一副）。合同正本和副本均具有同等法律效力，当合同副本与正本存有差异时，以合同正本为准。

（以下无正文条款）

| 甲方：(盖章) | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其授权代表： | 法定代表人或其授权代表： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 税 号： | 税 号： |

- 第二部分 中选通知书
第三部分 合同附件

附件1：廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，   建设工程的项目法人            (以下称“甲方”)与           (以下称“乙方”)，特订立如下合同。

第一条 合同双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及湖南省、长沙市的相关规定。

（二）严格执行                   合同文件（以下简称“主合同”），自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方可以单方终止与乙方的合同，并给予乙方三年内不得参加甲方组织建设工程项目招标活动的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同约定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为合同双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格之日止。

第七条 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方法定代表人或授权代理人签字盖章立即生效。

第八条 发现有违反相关要求的，可通过以下途径举报：

（1）监督举报电话（限短信方式）：15367896029，15874975219。

（2）举报邮箱：yygsjbyx2015@163.com。

甲方单位：  （盖章）             乙方单位： （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：    法定代表人或授权代表（签字）：

电  话：                         电  话：

甲方监督单位：（盖章）            乙方监督单位：（盖章）

附件2：工程数量与价格表

附件3：用户需求书/技术规格书（如果有）

第四部分 合同附录

附录1：授权委托书(格式)

授权委托书

本授权书声明：注册于        （国家名称）的              （乙方全称）在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表，就合同编号为         的               项目的签约、执行和质量保证期服务、售后服务期服务等，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年      月      日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表（被授权人，即授权代理人）签字：

乙方全称（公章）：

乙方地址：

电     话：

传     真：

附：授权人的法定代表人证明材料复印件（加盖单位公章）、授权人和被授权人的身份证彩色影印件（加盖单位公章）

附录2 银行履约保函（格式）

银行履约保函

保函编号：

（甲方名称）：

鉴于           （甲方名称，以下简称“你方”）与          （乙方名称，以下简称“乙方”）于     年   月   日协商一致共同签订合同编号为          的《               合同》（以下简称“合同”）。 我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1.担保金额为人民币（大写）           元（小写：¥        ）。

2. 担保有效期自本保函生效之日起至合同约定工期期满止。

3.在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付。

4.你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请在甲方所在地仲裁委员会仲裁。

6.本保函自我方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：           （盖单位章）

法定代表人或授权代理人：           （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年    月    日

正本/副本

第七章  响应文件组成

自主竞争性谈判

响应文件

谈判项目名称：

谈判单位名称：      （加盖单位公章）

谈判项目编号：

日  期：   年   月   日

目   录

一、谈判承诺书

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、谈判单位资格条件证明文件

五、不拖欠农民工工资承诺书

六、报价一览表

七、报价汇总表

八、投标报价表

九、其他资料（如有）

## 一、谈判承诺书

致(采购单位)：

我方已仔细研究了                         (项目名称)的竞争性谈判文件（谈判项目编号：         ）的全部内容，知悉参加竞争性谈判的风险，我方承诺接受谈判文件的全部条款且无任何异议。

一、参与本项目竞争性谈判活动系本公司自愿行为。

二、我方同意在谈判文件中规定的提交响应文件截止时间起180日历天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

三、我方提交的响应文件均为正本   份和副本   份，电子文件（包括响应文件全部内容）   份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的，且无低于成本的恶意报价行为。否则，愿承担由此引起的一切法律责任。

四、遵守贵司各项管理制度和谈判现场纪律，服从现场工作人员管理，自觉维护贵司谈判活动秩序。

五、保证没有组织、参与围标、串标行为。

六、不与采购单位或者谈判评审小组成员私下联络和串通以牟取中选；不以他人名义参与谈判或者以其他方式弄虚作假骗取中选；不在谈判结束后进行虚假、恶意质疑和投诉。

七、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次谈判有关的数据、情况和技术资料。

八、我方承诺遵守相关法律法规及贵司的有关规定，保证在获得成交资格后，按照谈判文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

九、我方承诺在参与本次竞争性谈判过程中，若出现本文件第26条规定之情形，我方无条件接受条款规定作出的处罚。

十、我方承诺完全响应本文件第四章“用户需求书”及第六章“合同格式条款”内的全部内容。

十一、如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：   年   月   日

## 二、法定代表人身份证明书

谈判单位名称：

注册号：

注册地址：

成立日期：   年   月   日

经营期限：

经营范围：

姓名：       性别：   年龄：   系（谈判单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：

营业执照副本复印件

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

日期：   年   月   日

注：法定代表人参加谈判会议的，“法定代表人身份证明书”须由法定代表人另外携带一份原件，在开标时提交验证。

## 三、授权委托书

本人（姓名、职务）系（谈判单位名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、补正、修改、撤回、提交（项目名称、项目编号）响应文件及与本谈判项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

附：

委托代理人身份证（双面）复印件

附：

营业执照副本复印件（法定代表人身份证明书中已有此附件）

附：

法定代表人身份证（双面）复印件

备注：上述证件复印件可另附页，另附页时，证件复印件均须加盖单位公章。

谈判单位名称（盖单位章）：    （盖单位章）

法定代表人（亲笔签字）：

委托代理人（亲笔签字）：

日期：    年    月    日

注：法定代表人授权的委托代理人参加谈判会议的，“法定代表人身份证明书”和“授权委托书”须由委托代理人另外携带一份原件，在开标时提交验证。

## 四、谈判单位资格证明文件

根据本谈判文件前附表内的资格要求，本章节须附下列证明文件：

- 1、须提供营业执照副本原件及复印件。

- 2、须具有建筑工程施工总承包三级（含）以上或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上或建筑机电安装工程专业承包三级（含）以上资质，须提供证书原件及复印件。

- 3、须提供有效的施工企业《安全生产许可证》原件及复印件。

- 4、委托代理人、项目负责人、安全员须提供由劳动保障部门出具的谈判响应文件递交截止时间前半年内连续三个月的本单位社保证明原件及复印件。

- 5、拟任项目负责人应附注册建造师证、B类安全生产考核合格证原件及复印件。

- 6、安全员应附C类安全生产考核合格证原件及复印件。

- 7、湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘施工登记证（处于有效期内）。

- 8、谈判单位认为与本项目资格条件有关的其它证明文件（如有，格式自拟）。

备注：

1、上述证明文件复印件均须加盖谈判单位公章。

2、上述证明文件原件须用文件袋单独包装，在响应文件递交的同时一并提交。

## 五、不拖欠农民工工资承诺书

致：         （采购单位）

根据贵方的                      项目谈判文件，一旦我方中选，我方保证按长建发【2004】54号（关于印发《防止发生拖欠工程款行为联动实施办法》）文件精神执行，及时足额支付民工工资。

地址：                                            邮编：

电话：                                            传真：

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

## 六、报价一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |  |
| 工期承诺 |  |  |  |
| 保修承诺 |  |  |  |
| 质量等级 |  |  |  |
| 拟任项目负责人 |  | 注册专业及等级 |  |
| 谈判总报价 | 大写： 元 | 小写： 元 |  |
| 备 注 |  |  |  |

注：1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“谈判总报价”是包含了所有隐含的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

- 3.本项目设置谈判控制价，谈判单位所报总价不能超过谈判控制价，不超过谈判控制价的报价为有效报价。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：    年    月    日

## 七、报价汇总表

项目名称：                                                        金额单位：元

| 序 号 | 费用名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直接费 | （大写）： （小写）： |
| 2 | 各项费用和利润 | （大写）： （小写）： |
| 2.1 | 其中：安全防护文明施工措施费 | （大写）： （小写）： |
| 3 | 建安造价 | （大写）： （小写）： |
| 4 | 销项税额 | （大写）： （小写）： |
| 5 | 附加税额 | （大写）： （小写）： |
| 6 | 其他项目费 （含暂列金额和暂估价） | （大写）： （小写）： |
| 总 报 价 |  | （大写）： |
|  |  | （小写）： |

注：本表后附注册造价工程师注册证书影印件。如谈判单位委托工程造价咨询机构编制报价文件的，还应附委托合同。

谈判单位名称：    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

注册造价工程师：(签字并加盖注册造价师执业专用章。如谈判单位委托他人编制报价文件的，由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价师执业专用章。)

日期：    年    月    日

## 八、投标报价表

采用PKPM计价软件、2016年湖南营改增湘建价【2016】160号文规定的投标报价格式。具体投标报价表格：

1、A.3 投标总价封面

2、B.3 投标总价扉页

3、D.1 建设项目（单项工程）工程造价汇总表

4、D.3 单位工程费用计算表

5、E.1投标报价表（清单+措施+其他）

6、E.1投标报价表（清单+措施+其他,带子目）

7、E.7总价措施项目清单计费表

8、人材机（工程设备）用量汇总与单价表

9、不可竞争费(2016,160文)

10、规费、税金项目计价表(2016,160文)

## 九、其他资料（如有）

谈判单位认为需要提供的其他报价资料，格式自拟。