长沙市轨道交通西环线运营期2022年度生产性耗材采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67000702001 | 擦拭布 | 多功能擦拭布 特级 单张尺寸:300*350mm 包装：300张/盒 6盒/箱 白色 1/4折 | 盒 | 212 | 西环线 |  |
| 2 | 66020022002 | 车钩防腐漆 | 成分：亮锌防腐防锈喷剂 规格：400ml/瓶 颜色：银白色 | 瓶 | 25 | 西环线 |  |
| 3 | 66010008501 | 车钩润滑脂 | TOP 2000成分：德国AUTOL TOP 2000 fette润滑脂标准：符合DIN 51825 T.3 KP2K-30 工艺：该脂具有超长的使用寿命 卓越的抗压性能 极优的耐盐碱水性能 适用范围：化纤、机械、电子等行业 规格：400g/支AUTOL | 支 | 99 | 西环线 |  |
| 4 | 66010016001 | 车门油 | ISOFLEX LDS18 SPECIALA成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成 适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑 速度系数：高达1百万 滴点+200℃ 使用温度-50℃~+120℃ 规格：1kg/罐 | 罐 | 72 | 西环线 |  |
| 5 | 66000205001 | 齿轮油 | GE-4 75W-90Klubersynth GE-4 75W-90 规格：200L/桶KLUBER | 桶 | 5 | 西环线 |  |
| 6 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 106 | 西环线 |  |
| 7 | 67000700000 | 纯棉布 | 米白色 卷布 1*1m | 千克 | 188 | 西环线 |  |
| 8 | 66010020000 | 凡士林 | 用途：医用 | 千克 | 10 | 西环线 |  |
| 9 | 66010002601 | 钙基脂 | 3#NLGI级别：3 规格：17kg/罐 | 罐 | 1 | 西环线 |  |
| 10 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 561 | 西环线 |  |
| 11 | 66020701000 | 滑石粉 | 1250目 规格：1kg/袋 橡胶防粘塑料油漆脱模滑石粉 主要成分：滑石含水的硅酸镁 分子式为：mg3［Si4O10］( OH)2 性状：滑石属单斜晶系 晶体呈假六方或菱形的片状 通常成致密的块状 叶片状 放射状 纤维状集合体 颜色：无色透明或白色 解理面上呈珍珠光泽 | 袋 | 3 | 西环线 |  |
| 12 | 66000210201 | 空压机机油 | 3057M规格：20L或17kg/桶 ISO粘度级别：46/68 运动粘度：40℃ mm²/s：55.3 运动粘度：100℃ mm²/s：8.13 密度：15℃ kg/l：0.864 闪点COC：260℃ 倾点：-66℃ 粘度指数：116 应用类型： 往复式空气压缩机油 | 桶 | 12 | 西环线 |  |
| 13 | 66010000902 | 锂基脂 | NLGI级别：3 规格：15kg/桶 | 桶 | 2 | 西环线 |  |
| 14 | 66020110000 | 铝材清洗剂 | 规格：20kg/桶 性质：液体 酸碱性：酸性 比重：＞1.0 毒害VOC溶剂：不含 气味：近于无味 | 桶 | 6 | 西环线 |  |
| 15 | 66000202003 | 润滑油 | Rivolta T.R.S Plus成分：全合成蠕动油 密度：0.8g/ml 20℃时粘度：4.1mm²/s 闪点：>63℃ 规格：400ml/瓶RIVOLTA | 瓶 | 3 | 西环线 |  |
| 16 | 66010003801 | 润滑脂 | NBU 30 PTMNLGI级别：1 规格：1.2kg/支 比重：0.98 滴点：390 类别：滚动轴承润滑脂 倾点：-30℃ 闪点：380℃ 粘度指数：320 针入度：310mm 40℃运动粘度：340cSt 锥入度：265 稠化剂类型：锂基润滑脂 | 支 | 1 | 西环线 |  |
| 17 | 66000222501 | 司控器润滑油 | 成分：硅油 规格：50ml/瓶 需求小包装，每个品牌包装量不同 | 瓶 | 1 | 西环线 |  |
| 18 | 66020125001 | 无氯快干除油剂 | 规格：450ml/支 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 2768 | 西环线 |  |
| 19 | 66020123201 | 橡胶保护剂 | 规格：450-500ml/支 | 支 | 94 | 西环线 |  |
| 20 | 67000401100 | 羊毛刷 | 3寸毛长35mm 毛宽75mm毛厚12mm | 把 | 207 | 西环线 |  |
| 21 | 67000400700 | 羊毛刷 | 1寸毛长45mm 毛宽21mm 毛厚12mm | 把 | 196 | 西环线 |  |
| 22 | 66020300200 | 乙醇 | 酒精 成分：乙醇含量95％ 规格：500ml/瓶 工艺：塑料瓶装 | 瓶 | 452 | 西环线 |  |
| 23 | 67001000900 | 油漆笔 | 1.5-2.8mm 颜色可选 | 支 | 1002 | 西环线 |  |
| 24 | 66020141001 | 着色渗透探伤剂 | DPT-5包装规格：500ml/瓶 6瓶/套(甲乙类)1套包含3瓶清洗剂2瓶显像剂1瓶渗透剂 | 套 | 7 | 西环线 |  |
| 25 | 66020111501 | 中强度螺纹锁固剂 | 耐油型中等强度螺丝锁固胶 规格：50ml/支 颜色：蓝色 粘度：1300~3000mPa.s 平均拆卸力矩(N.m)：7 平均破坏力矩(N.m)：20 温度范围：-18~150℃ 固化速度钢@25℃：3小时 保质期：24个月 | 支 | 20 | 西环线 |  |
| 26 | 67001400000 | 消防烟感测试用烟香 | Φ6mm*120mm 燃烧时长30min | 根 | 100 | 西环线 |  |
| 27 | 66020127101 | 抗咬合剂 | 1kg/罐； 1.工作温度范围宽(-30℃到650℃)； 2.高承载能力； 3.高温下长时间运行后，仍能够无破坏拆卸； 4.螺纹部分润滑剂的摩擦系数不会改变，即使是在多次拧紧或拆卸后摩擦系数也是不会改变的； 5.耐腐蚀性能优； | 罐 | 1 | 西环线 |  |
| 28 | 79000950001 | 空调过滤棉 | 长宽厚2050mm*280mm*15mm过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 1920 | 西环线 |  |
| 29 | 66000222001 | 司控器润滑油 | 型号：6号汽油机油15W-40 标准：GB485-72 规格：50ml/瓶 需求小包装，每个品牌包装量不同 | 瓶 | 1 | 西环线 |  |
| 30 | 66020135202 | 脱漆剂 | 规格：400ml 去污自喷型除漆剂，去油漆金属汽车轮毂油漆，自动喷漆剥离去除剂 | 瓶 | 36 | 西环线 |  |
| 31 | 91020100000 | 消防器材检查封签 | 不干胶贴纸，每张10枚，每枚尺寸65*190（mm)，每枚带长沙地铁LOGO。 | 个 | 100 | 西环线 |  |
| 32 | 67010303600 | 铁鞋箱 | 650*450*350mm，铁质 | 个 | 4 | 西环线 |  |
| 33 | 67001210020 | 防护信号旗 | 3面/套，红、黄、绿色各一面，总长约45cm 海绵握把长约11cm 旗面约36*30cm | 套 | 3 | 西环线 |  |
| 34 | 67029900100 | 物料卡 | 120*200mm 双面硬卡纸 | 张 | 1500 | 西环线 |  |
| 35 | 67000502000 | 尼龙扎带 | 2*150mm 100条/包 | 包 | 10 | 西环线 |  |
| 36 | 67000503100 | 尼龙扎带 | 3*60mm 100条/包 | 包 | 10 | 西环线 |  |
| 37 | 67000504200 | 尼龙扎带 | 4*120mm 100条/包 | 包 | 10 | 西环线 |  |
| 38 | 67000504300 | 尼龙扎带 | 4*140mm 100条/包 | 包 | 10 | 西环线 |  |
| 39 | 67000527600 | 双钩安全绳 | 尺寸：Φ20mm*6m，长:600cm 粗：20mm 材质：锦纶 绳子两端带自动锁定钩 | 根 | 24 | 西环线 |  |
| 40 | 67000500500 | 警示带 | 带"注意"字样 65mm宽 涤纶 | 米 | 200 | 西环线 |  |
| 41 | 67000601300 | 绝缘胶带 | 20mm*20m尺寸：长*宽 20000*20mm 颜色：红色 绝缘温度等级：＞F级 | 卷 | 20 | 西环线 |  |
| 42 | 67000600000 | 绝缘胶带 | 18mm*10m尺寸：长*宽 10000*18mm 颜色：黑色 绝缘温度等级：＞F级 | 卷 | 25 | 西环线 |  |
| 43 | 67000616000 | 地标胶带 | 50mm*30m 黄色 | 卷 | 5 | 西环线 |  |
| 44 | 52090203700 | 工具柜 | 铁皮厚度≥0.8 mm 四门单独带锁 | 个 | 100 | 西环线 |  |
| 45 | 68010148000 | 标示牌 | 定制约Φ120*3mm 圆形 环氧树脂绝缘板 打两孔，配铁链 | 块 | 50 | 西环线 |  |
| 46 | 68010149000 | 标示牌 | 定制约Φ245*3mm 圆形 环氧树脂绝缘板 打两孔，配铁链 | 块 | 100 | 西环线 |  |
| 47 | 67000104000 | 温度试纸 | 10格A 40-71℃10格A 40-71℃ 规格：10条/盒 工艺：防油 防水 带不干贴 无毒 准确度：100度以下是1度 100度以上是1% | 盒 | 230 | 西环线 |  |
| 48 | 67000104100 | 温度试纸 | 10格B 77-127℃10格B 77-127℃ 规格：10条/盒 工艺：防油 防水 带不干贴 无毒 准确度：100度以下是1度 100度以上是1% | 盒 | 230 | 西环线 |  |
| 49 | 66020123101 | 橡塑胶保护剂 | HY-617规格：450-500ml/支 无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂 适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。 | 支 | 4 | 西环线 |  |
| 50 | 66020223001 | 密封胶 | LG-31汽车摩托车机械防漏密封胶 高分子液体密封胶 规格：90g/支 外观:浅灰色粘稠胶液 比重:1.25～1.40 使用温度:-30℃—+250℃ 粘度:30000～40000厘泊 不挥发份：48～55％ 密封性能：平面静密封压力，8Mpa/cm2 耐介值：水＜±5%机油<±5%汽油<±5% 剪切强度：室温：铝—铝≤0.4Mpa/cm2钢—钢≤0.5 Mpa/cm2 贮存期：一年，若不固化仍可使用 | 支 | 4 | 西环线 |  |
| 51 | 67000522001 | 标示扎线带 | 2.5*100mm，材质：UL合格之NYLON 66（本色） 防火等級：94V-2 不易老化 | 条 | 4 | 西环线 |  |
| 52 | 66020127901 | 除锈润滑剂 | WD-40包装规格：300-350ml/瓶 | 瓶 | 12 | 西环线 |  |
| 53 | 66020107001 | 精密电器清洁剂 | 02016C规格：300ml/瓶 闪点：无 沸点：55oC 气味：无 溶解性：微溶于水 外观：无色液体 挥发性物质百分比：700% 蒸汽密度：8.6(空气=1) 比重：1.57 易挥发有机物含量：免检 蒸汽压力：226毫米汞柱 压缩气体：CO2 压缩气体：134A 含Sara标题III，第313款化学品 否 Prop65 否 表面张力 17.3达因 PH 不确定 | 瓶 | 6 | 西环线 |  |
| 54 | 66010000700 | 锂基脂 | 2#工作锥入度0.1mm：280 NLGI级别：2 滴点℃：200 延长工作锥入度（100000）0.1mm：289 水淋流失量（38℃，1h）%：1.60 防腐蚀性（52℃，48h）：合格 规格：15kg/桶 | 桶 | 1 | 西环线 |  |
| 55 | 66000206002 | 齿轮油 | GL-5 80W-90SAE 80W-90，API GL-5 规格：208L/桶 | 罐 | 1 | 西环线 |  |
| 56 | 66000101701 | 机油 | CD 15W-40机油类型：柴油机油 SAE粘度等级：15W-40 运动粘度40℃：mm2/S:112.8 闪点（开口）：℃：222 倾点℃：-28 规格：18L/桶 | 桶 | 2 | 西环线 |  |
| 57 | 66000204601 | 齿轮油 | 600XP680ISO粘度等级：680 粘度，45ASTm D mm2/s @ 40：680oC mm2/s @ 10039.2oC 粘度指数，90ASTm 倾点， °C，-9ASTm 闪点， °C，285ASTm 密度，@15.6 oC， ASTm D4052，0.91kg/l 焊接负荷，250kg 负荷磨损指数，48kgf 规格：18L/桶美孚 | 桶 | 2 | 西环线 |  |
| 58 | 67020310001 | 手提缝包机 | 铝合金 绝缘塑料 单线链式 220v | 台 | 1 | 西环线 |  |
| 59 | 67010108100 | 编织袋 | 300*700mm，帆布防洪防水沙袋（印“防汛专用沙袋“字样 封口可以做成抽绳 不含沙子 | 个 | 500 | 西环线 |  |
| 60 | 67010001200 | 不锈钢水桶 | 材质：不锈钢 特点：加厚型 规格：12升，孔径32CM、深25CM、高度27.5CM、重量约0.65KG 印有¨防汛用¨字样 | 个 | 10 | 西环线 |  |
| 61 | 67010102000 | 沙袋 | 沙袋（含沙子）10kg 250*700mm | 个 | 3000 | 西环线 |  |
| 62 | 67010501500 | 水瓢 | Φ200mm H150mm 不锈钢 | 个 | 10 | 西环线 |  |
| 63 | 67000713201 | 篷布 | 8*6m，PE涂料布 颜色：蓝色，双面防水 厚度：0.3mm | 块 | 25 | 西环线 |  |
| 64 | 52101923700 | 潜水泵 | 排出口径：65mm 配带功率：2.2kW 扬程：25m 流量：15m³/h | 台 | 2 | 西环线 |  |
| 65 | 67000803070 | 尖头铁铲 | 约300*230*1500mm铁锹 铲头形状 尖头 农用特大号 规格 约300*230*1500mm 木柄 | 把 | 10 | 西环线 |  |
| 66 | 67000803050 | 方形铁铲 | 约230*260*1200mm铁锹 铲头形状 方形 规格 约230*260*1200mm 木柄 | 把 | 10 | 西环线 |  |
| 67 | 67000803000 | 竹扫 | 扫把总长约2m 竹枝扫头大约0.9m 竹棍手柄大约1.1m 结实，耐用 | 把 | 10 | 西环线 |  |
| 68 | 91020100000 | 消防器材检查封签 | 不干胶贴纸，每张10枚，每枚尺寸65*190（mm),每枚带长沙地铁LOGO。 | 张 | 100 | 西环线 |  |
| 69 | 91020007001 | 灭火器箱 | 尺寸约380*200*620mm不锈钢 | 个 | 5 | 西环线 |  |
| 70 | 67020325000 | 封包线 | 白色 | 卷 | 2 | 西环线 |  |
| 71 | 67000501301 | 警示带 | 盒装盘式加厚125m/盒，40mm宽，印“警戒线”字样，黄白相间，可自由伸缩，有倒带手柄 | 盒 | 4 | 西环线 |  |
| 72 | 93100108100 | 防滑垫 | 15m*1.2m*6mm类型：防滑垫 颜色：蓝色 规格：15*1.2m/卷 厚度：6mm 材质：PVC材质 工艺：中央镂空 | 卷 | 5 | 西环线 |  |
| 73 | 67010100300 | 布袋 | 40*80cm，军绿色帆布袋 | 个 | 500 | 西环线 |  |
| 74 | 68010104100 | 标示牌 | 300*400*3mm 材质：进口亚克力 | 个 | 100 | 西环线 |  |
| 75 | 67000125000 | 大盘卷纸 | 原生浆，2层 1666节/卷 120*90mm/节 200m/卷 3卷/提 12卷/箱 有芯卷纸 | 卷 | 660 | 西环线 |  |
| 76 | 67010100200 | 布袋 | 帆布袋120cm*100cm,±5cm. | 个 | 88 | 西环线 |  |
| 77 | 67000301101 | 列车专用钥匙 | 定制 列车司机台专用 | 把 | 50 | 西环线 |  |
| 78 | 67000305000 | 钥匙箱 | 24位 尺寸：约322*205*52mm 冷轧钢板 | 个 | 2 | 西环线 |  |
| 79 | 92010000000 | 货架 | 2000*600*2000mm尺寸：2000*600*2000mm 承重：每层承重300kg 材质：上海宝钢冷轧钢板 工艺：四层钢层板 表面处理：经酸洗 除锈 除油 静电热固性粉末喷塑处理 颜色持久 粉末通ISO14001环境体系认证的环氧树脂粉末 | 个 | 2 | 西环线 |  |
| 80 | 91020002002 | 灭火器 | 5kgABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 20 | 西环线 |  |
| 81 | 91020001001 | 灭火器 | 4kg干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 20 | 西环线 |  |
| 82 | 93000001600 | 锥形筒 | 材质：BAEU 尺寸：高680mm 底座340*340mm 重量：约2.2kg | 个 | 4 | 西环线 |  |
| 83 | 66020301010 | 工业盐 | 包装：25kg/包 指标要求：氯化钠含量≥95.50%，颗粒大于均匀晶营剔透。 水容性杂质优于国家标准。 防洁环保包装，使保丰收更方便，放心。 | 包 | 20 | 西环线 |  |
| 84 | 93000048410 | 除冰铲 | 加长手柄除冰铲，路面铲冰铲 | 把 | 5 | 西环线 |  |
| 85 | 93000001600 | 锥形筒 | 材质：BAEU 尺寸：高680mm 底座340*340mm 重量：约2.2kg | 个 | 5 | 西环线 |  |
| 86 | 93000048420 | 防滑链 | 材质 渗碳淬火抛光镀锌耐磨钢 链条直径 4.5mm 适用轮胎型号 165R13LT | 条 | 6 | 西环线 |  |
| 87 | 41080800001 | 消防水带 | DN6525m/卷；双头水带卡口；帆布水带 | 卷 | 4 | 西环线 |  |
| 88 | 41080800501 | 消防水带接头 | DN65KD65 | 个 | 4 | 西环线 |  |
| 89 | 41080801001 | 消防水带卡箍 | 规格 65-89 类型 II型 材质 201 表面处理 抛光 公称通径 65-89（mm） 紧固直径 65-89（mm） 适用范围 主要用于紧固油、水、气胶管以及其他软管的接口处，广泛用于园林灌溉，船舶，建筑，汽车等行业 | 个 | 4 | 西环线 |  |