附件2

采购清单

| 物资编码 | *物资描述 | *单位 | *数量 | 行控制价 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43000500007 | 物资名称：导轨滑块； 规格型号：M8*25mm； 技术参数：直线导轨滑块，滚动轴承座材质： 轴承钢，滚动体列数: 单列，滑块本体上带油盒及油嘴，滑块本体上加kk(红片及黑片各4片），精度：C级，导轨固定尺寸M8*25mm；滑块尺寸宽W=60mm、B=40mm、B1=10mm；长L=97.4mm、L1=70mm、C=40mm | 块 | 168 |  | 1号线 |
| 43010003501 | 物资名称：整流模块； 规格型号：K3A20L； 参考品牌：深圳市汇业达通讯技术有限公司； 技术参数：K3A20L；交流输入：AC323-475V；6A、3W＋PE；直流输出：DC110V-20A | 件 | 1 |  | 2号线 |
| 43010004001 | 物资名称：DC/DC控制模块； 规格型号：KD3AD25L； 参考品牌：深圳市汇业达通讯技术有限公司； 技术参数：KD3AD25L；交流输入：DC70-110V；直流输出：DC24V-25A | 件 | 2 |  | 2号线 |
| 43010317001 | 物资名称：安全继电器； 规格型号：AG1072（SF4-24VDC 4R+4T）； 参考品牌：松下； 技术参数：SF4-24VDC 4R+4T（带电路板及插接头） | 只 | 10 |  | 2号线 |
| 43010600001 | 物资名称：门控单元； 规格型号：DLC2； 参考品牌：法中轨道； 技术参数：全高门；额定电压：DC110V；额定电流：6.3A，并满足以下功能： 1、门控单元应执行系统控制和就地控制设备发来的控制命令。 2、门控单元能够采集并发送门状态信息及各种故障信息。 3、门控单元具有足够存放数据库、软件以及可调参数的存贮单元，具有自诊断功能。 4、门控单元内部应存储速度曲线参数，关门时间，开门时间，障碍物探测次数（三次可调），门体夹紧力阈值（夹紧力阈值最大不应超过150N），障碍物间隔时间（0.5S，可在0-2S内可调），重关门延迟停顿时间2S（停顿时间在0-10S可调）后再重关门，命令延迟时间（0-5S可调）等参数。 5、门控单元组按照其中设定的速度曲线实现对电机的实时控制，应能够根据门体在安装后，滑动门体推拉阻力的偏差，自动修正速度曲线，使滑动门到达规定的开关门时间。 6、对于重要的门控单元参数，包括开门时间、关门时间、开/关门障碍物次数、重关门延迟时间等参数，必须可以在便携式测试设备（维修终端）或监视系统上通过通讯网络在线修改、生效。 7、对门控单元软件下载，必须可通过监视系统上通讯网络在线升级或通过便携式测试设备（维修终端）下载。 8、在个别门控单元发生故障时，必须不影响屏蔽门整体控制系统操作。 9、门控单元控制元件密封等级不小于IP22。 10、门控单元输入电源应具有过流、过压保护。 11、门控单元应具有抗震、防尘及防潮功能，满足国家相关的电磁兼容标准。 | 个 | 30 |  | 2号线 |
| 43010604001 | 物资名称：就地控制盒； 规格型号：LW42A1/B1； 参考品牌：上海天逸； 技术参数：额定电流：10A； 额定电压：DC400V； 额定冲击耐受电压：DC/AC2500V； 开关扭转扭矩：1.2Nm； 含自动、关门、开门、隔离四个档位功能； 带公母插接，公头线束70cm，母头线束70cm，线束带线耳、线码管、插针、透明热缩管； 符合或高于以下标准：IEC 60947、GB/T 14048.1、GB/T 14048.5 | 件 | 650 |  | 2号线 |
| 43990700002 | 物资名称：端子排； 规格型号：Typ STTB 2，5 QUATTRO； 技术参数：PHOENIX CONTACT 单层弹簧式端子，连接方式：回拉式弹簧接线端子排，颜色：灰色，额定电压：600V，额定电流：20A，连接量：4个 | 个 | 200 |  | 2号线 |