长沙市轨道交通1、2、3、4号线运营期生产类固定资产采购项目拟采购的需求汇总计划清单

| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32040102201 | 转辙机 | 规格型号:S700K-C-220/160-R-90KN（A14），品牌：西门子，技术参数:含杆笼式弹簧端子；五线制道岔电路；含12片沙尔特宝速动接点；1个航空插头。 | 台 | 1.00 | 2号线 |
| 2 | 32040102703 | 转辙机 | 规格型号:ZDJ9-K-220-2.5K-160FS,技术参数:ZDJ9，品牌：西安铁路信号，适用于长沙地铁9#道岔第一牵引点；ZDJ9-K-220-2.5K-160FS。 | 台 | 1.00 | 3号线 |
| 3 | 32040102704 | 转辙机 | 规格型号:ZDJ9-K-150-4.5K-75FB,技术参数:ZDJ9，品牌：西安铁路信号，适用于长沙地铁9#道岔第二牵引点；ZDJ9-K-150-4.5K-75FB。 | 台 | 1.00 | 3号线 |
| 4 | 39109905501 | 轨道电路测试仪 | 频率范围：25Hz、50Hz、550-850Hz、1700Hz-2600Hz、高压脉冲0-3Hz； 测试电流范围：0.1-200A，量程自动转换； 测试方式：感应式； 测试精度：±（3%+8d ）； 显示方式：液晶数字显示； 采用可充电电池供电，充电一次可连续使用8小时以上； 工作环境： 温度：-40℃-70℃；相对湿度：不大于95%（+25℃） 重量：不大于1kg | 台 | 1.00 | 1号线 |
| 5 | 39109905501 | 轨道电路测试仪 | 频率范围：25Hz、50Hz、550-850Hz、1700Hz-2600Hz、高压脉冲0-3Hz； 测试电流范围：0.1-200A，量程自动转换； 测试方式：感应式； 测试精度：±（3%+8d ）； 显示方式：液晶数字显示； 采用可充电电池供电，充电一次可连续使用8小时以上； 工作环境： 温度：-40℃-70℃ 相对湿度：不大于95%（+25℃） 重量：不大于1kg | 台 | 2.00 | 4号线 |