附件2

采购清单

| 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 数量 | 行控制价 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90000035300 | 物资名称：扇门吸盘；技术参数：PCT49*27 DC24V 与HIG4000配套 | 个 | 52 |  | 1号线11个，2号线31个，4号线10个 |
| 90000700003 | 物资名称：互联网AGM驱动器；技术参数：尺寸：长*宽*厚150*143*44mm； 输出电压：DC48V； 输入电压：AC220V； 驱动器插头：两芯螺丝压紧插头； 驱动器接线关系： VCC 电源+24V； GND 电源地； 与CTP2180-CS扇门机构配套使用 | 个 | 1 |  | 1号线 |
| 90000700004 | 物资名称：互联网AGM编码器；技术参数：尺寸：长*宽*厚150*147*35mm；输出电压：DC24V，输入电压220V，MMT-4Q，通讯：RS232；与CTP2180-CS扇门机构配套使用 | 个 | 1 |  | 1号线 |
| 90000168310 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：硬橡胶 尺寸：长度360mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 107 |  | 1号线 |
| 90000168309 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：硬橡胶 尺寸：长度100mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 218 |  | 1号线 |
| 90000168308 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：硬橡胶 尺寸：长度112mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 107 |  | 1号线 |
| 90000168306 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：硬橡胶 尺寸：长度170mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 140 |  | 1号线 |
| 90000168305 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：软橡胶 尺寸：长度175mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 532 |  | 1号线 |
| 90000168304 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：软橡胶 尺寸：长度260mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 319 |  | 1号线 |
| 90000168303 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：软橡胶 尺寸：长度451mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 319 |  | 1号线 |
| 90000168302 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：软橡胶 尺寸：长度543mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 319 |  | 1号线 |
| 90000168301 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：软橡胶 尺寸：长度681mm，直径2mm，适用于捷德BIM2020纸币模块 | 根 | 319 |  | 1号线 |
| 90000195801 | 物资名称：圆皮带；技术参数：材质：橡胶，尺寸：长度81.64mm，直径2mm，与捷德BIM2020纸币模块适配 | 根 | 107 |  | 1号线 |
| 90000145311 | 物资名称：工控机DOM卡；规格型号：16G | 块 | 21 |  | 1号线 |
| 90000000300 | 物资名称：48钥匙和锁芯；技术参数：A51T-S X=17.4 与HIG4000配套 | 把 | 27 |  | 2号线 |
| 90000700018 | 物资名称：开关电源；技术参数：输入特性：电压范围 AC85V~264V；频率范围 47~63Hz；功率因素PF＞0.95/AC230V ；功率因素PF＞0.98/230VAC（满载）；效率 89%；交流电流 3A/AC115V ； 1.7A/AC230V；浪涌电流，冷启动：50A/AC230V，漏电流＜0.75mA/AC240V. 输出特性：直流电压24V，额定电流3.2A，电流范围 0~3.2A，额定功率 76.8W.纹波与噪声 150mVp-p，电压调整范围 21.6~28.8V，电压精度 ±1.0%. 过负载和保护模式：额定输出功率的105%~150%，保护模式：恒电流限制，异常移除后恢复 过电压和保护模式：开启过保护电压范围27.6~32.4V，保护模式：关闭输出，重启后恢复 过温度和保护模式：超过限值温度开启保护，保护模式：关闭输出，温度正常后恢复 短路和保护模式：输出短路开启保护，保护模式：打嗝模式 MTBF：≥601K hrs. 外形尺寸：159（L）mm x 97（W）mm x30（H） mm； 重 量：约0.48Kg；与互联网闸机配套使用 | 个 | 6 |  | 2号线 |
| 90000700006 | 物资名称：IO板；技术参数：12路I/O扩展板（包工包料）；供电电源：工作电压 12VDC±10%（电源线采用22AWG双绞线） 待机功率：1W 交易功率：6～12W（负载不同，输出功率不同） 通讯：通讯接口RS232 通信速率：9600bps ESD保护：±8KV/A级，空气放电；与M711B型闸机配套使用 | 块 | 9 |  | 2号线 |
| 90000100004 | 物资名称：入钞口推力挚；技术参数：工作电压：5V；BA-15C闸门推力挚组件（带线缆），与BA-15C纸币处理模块机芯配套使用 | 个 | 7 |  | 2号线 |
| 90000100006 | 物资名称：入钞票口套件；技术参数：机芯口尺寸：长*宽*高120*70*110mm；与BR-15纸币处理模块机芯配套使用 | 个 | 5 |  | 2号线 |
| 90000100007 | 物资名称：主控板；技术参数：尺寸：长*宽160*130mm；类型：与BR-15型循环处理模块（含钱箱）配套使用 | 块 | 3 |  | 2号线 |
| 90990000002 | 物资名称：分币器；技术参数：适合硬币：１元（中国）； HOPPER CASE（容量／色） ：大容量／透明／有孔； FLAP（固定／可动）：固定（支付专用）； 电源电压：DC24V±10%； 消耗电流：待机时 0.2A以下； motor 动作最大 2.0A以下； motor 启动时 3.0A以下（30MS以下）； 震动：稼动时 0.2G，5～60HZ，XYZ轴方向，各30分； 非稼动时 0.5G，5-60HZ，XYZ轴方向，各30分； hopper 容量 ：500Won，1 元以外 1000枚； 放出速度：8枚／秒以上（500Won，1 元以外），6枚／秒以上（500Won，1 元）； | 个 | 3 |  | 2号线 |
| 90000000007 | 物资名称：闸机端盖；技术参数：端盖上部宽 280MM 端盖下部宽 197.81MM 端盖边高 44.7MM 端盖内弧度 100度 端盖直角全长 479.69MM 读写器窗口宽 108MM 读写器窗口高 105MM，与自动检票机CS-AG-TS280、 CS-IAG-TS280适配使用； | 个 | 3 |  | 3号线进站闸机端盖. |
| 90010500003 | 物资名称：功率模块；技术参数：常规，EA990，G2，20KVA，Φ 150*172，与不间断电源EA9940适配； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90000000001 | 物资名称：门单元控制板；技术参数：长230mm/宽200mm，与免安检AFC-AG-AB180系列AB门闸机设备适用； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90000000002 | 物资名称：协调控制模块；技术参数：CCM 长150mm/宽146mm/高35mm，与免安检AFC-AG-AB180系列AB门闸机设备适用； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90000000003 | 物资名称：电源模块；技术参数：输入200v/输出48V，与免安检AFC-AG-AB180系列AB门闸机设备适用； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90000700200 | 物资名称：CF卡 ；规格型号：8G；技术参数：工业级 适用于盛博工控机AFC-3038T-81-18F（T） | 个 | 6 |  | 4号线 |
| 90000012001 | 物资名称：限位传感器；技术参数：DC10-30v ， NPN NO DC三限制：200mA， 5mm，PVC阻燃外皮，防水防油防老化。与自动检票机HIG4600-3适配 | 个 | 6 |  | 4号线 |
| 90000012003 | 物资名称：进站闸机端盖；技术参数：定制塑钢结构件 与自动检票机HIG4600-3适配 | 块 | 2 |  | 4号线 |
| 90000012004 | 物资名称：出站闸机端盖；技术参数：定制塑钢结构件 与自动检票机HIG4600-2适配 | 块 | 2 |  | 4号线 |
| 90000012005 | 物资名称：闸机端盖液压杆；技术参数：连接闸机端盖，金属制品，可伸缩；与自动检票机HIG4600-2适配 | 个 | 3 |  | 4号线 |
| 90000121000 | 物资名称：DOM卡；技术参数：存储：32G； 与自动检票机HIG4600-3主控单元适配 | 个 | 12 |  | 4号线 |
| 90000121005 | 物资名称：单程票模块出票电磁阀；技术参数：带马达、弹簧及附属件弹簧；与自动售票机TVM4500售票机单程票模块配套适配 | 个 | 3 |  | 4号线 |
| 90000121006 | 物资名称：到位开关；技术参数：TVM门到位模块备件，与自动售票机TVM4500配套适配； | 个 | 2 |  | 4号线 |
| 90000121008 | 物资名称：纸币模块下部入口传感器；技术参数：与自动售票机TVM4500售票机纸币模块配套适配 | 个 | 2 |  | 4号线 |
| 90000121009 | 物资名称：纸币模块安全锁；技术参数：6K小门锁400BS（8203型锁）；与自动售票机TVM4500配套适配 | 个 | 2 |  | 4号线 |
| 90000121011 | 物资名称：背光驱动板；技术参数：与自动售票机TVM4500乘客显示器配套使用； | 块 | 2 |  | 4号线 |
| 90010500002 | 物资名称：变压器散热风机；技术参数：AC风机，SJ1755HA2，0.18A，220V-240V，Φ 150*172 30kva功率模块 常规，G2，30KVA功率模块 20kva功率模块 常规，G2，20KVA功率模块 SNMP 网卡接口 iStars iDA-ST100P | 个 | 10 |  | 4号线 |
| 90010500004 | 物资名称：电源板；技术参数：线路板-电源板-EA66II，COM-SPS，V1.0，12VDC，（6连片）与不间断电源EA9940适配； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500005 | 物资名称：电源板；技术参数：线路板-电源板，EA660G3，SPS；AC/DC，IP，100W，OP（三防）与不间断电源EA9940适配； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500006 | 物资名称：监控板；技术参数：线路板-主控板，EA990-monitor，1连片与不间断电源EA9940适配； | 块 | 2 |  | 4号线 |
| 90010500007 | 物资名称：显示屏；技术参数：显示屏，HYG32024027T-bT62L-VP，320*240，与不间断电源EA9940适配； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500008 | 物资名称：充电电源板；技术参数：线路板-电源板，EA900II，10-30K，CHGR，SPS，2连片，三防双面喷；与不间断电源EA9940适配； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500009 | 物资名称：充电功率板；技术参数：线路板-电源板，EA900II，10-30KCHGR-PSDR，1连片与不间断电源EA9940适配； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500010 | 物资名称：充电控制板；技术参数：线路板-电源板，EA900II，10-30K，CHGR，CNTL，三防双面喷，3连片与不间断电源EA9940适配； | 块 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500011 | 物资名称：充电风机；技术参数：DC风机，DA08025B12UA，DC12V，0.23（0.5）A与不间断电源EA9940适配； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90010500012 | 物资名称：驱动器；技术参数：ISD-004， 长150mm/宽106mm/高35mm，与免安检AFC-AG-AB180系列AB门闸机设备适用； | 个 | 1 |  | 4号线 |
| 90010200002 | 物资名称：交换机电源；技术参数：适用于S7506E三层交换机 输入电压范围：100~240V AC；50/60Hz 最大输出功率：1150 W （110V AC），1400 W （220V AC） 最大输出电流：117 A 外形尺寸：高*宽*深 128*196*382mm | 个 | 2 |  | 4号线 |
| 90010200003 | 物资名称：交换机风扇框；技术参数：适用于S7506E三层交换机 外形尺寸：高*宽*深 29*347*367mm 风扇框中风扇个数：9 | 个 | 2 |  | 4号线 |
| 90000000009 | 物资名称：超级电容模块；技术参数：尺寸：长*宽*高120*90*32mm； DC24V/4A，输出提供 DC12V/2.5A 模块由 1 路 24V 电源输入、保险丝、充电电路、放电电路、直供电路、超级电容、4路 12V 电源输出 | 块 | 1 |  | 5号线 |
| 90000200002 | 物资名称：针式打印机；技术参数：打印速度：Max.4.7LPS （400点/行）. 打印纸宽76.2mm±0.5mm 或57.5mm±0.5mm； 外径ф83mm（最大） 内径ф13mm 单层纸厚0.06mm～0.085mm；色带盒式色带紫色或黑色 | 台 | 1 |  | 5号线 |
| 90000000010 | 物资名称：出票通道电磁铁；技术参数：尺寸：40*20mm，暂存区电磁铁组件（含线缆），与单程票模块发售机构配套使用 | 个 | 1 |  | 5号线 |
| 90000100008 | 物资名称：热敏打印机；技术参数：打印方式行式热敏，分辨率W 8 dots/mm*H 16 dots/mm ，打印列数≥25列，打印速度120mm/s，打印宽度72mm，进纸方式自动吸纸，切纸方式全切/半切，缺纸检测反射式红外光电传感器 | 台 | 1 |  | 5号线 |
| 90000000014 | 物资名称：配电箱；技术参数：配电箱（国标6A），集成了漏电保护开关、维修插座和四个三路线排，额定电流16A | 个 | 1 |  | 5号线 |