| 长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线运营期2023年度耗材类物资采购项目拟采购的需求汇总计划清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 66000205001 | 齿轮油 | Klubersynth GE-4 75W-90 规格：200L/桶 | 桶 | 2 |  | 1号线 |
| 2 | 66000215001 | 轮缘润滑油 | 比重：0.36 倾点：87℃ 闪点：215℃ 粘度指数：7 40℃运动粘度：6cSt 类型：半流体、极压润滑脂 规格：15-20kg/桶 | 桶 | 6 |  | 1号线 |
| 3 | 66000100501 | 机油 | SAE粘度等级：0W-40，机油等级：SN，机油分类：全合成机油，规格：4L/桶 | 桶 | 2 |  | 1号线 |
| 4 | 66000204301 | 齿轮油 | ISO粘度等级：IOS VG 220 40°C运动粘度中心值：220mm²/s 40°C运动粘度范围：198~242mm²/s 倾点：-24℃ 闪点：240℃ 规格：18L/桶 | 桶 | 7 |  | 1号线 |
| 5 | 66000204601 | 齿轮油 | ISO粘度等级：IOS VG 680 40°C运动粘度中心值：680mm²/s 40°C运动粘度范围：612~748mm²/s 倾点：-9℃ 闪点：285℃ 规格：18L/桶 | 桶 | 3 |  | 1号线 |
| 6 | 66009903202 | 抗磨液压油 | ISO粘度等级：ISO VG 46 40°C运动粘度中心值：46mm²/s 闪点：230℃ 倾点：-30℃ 规格：20L/桶 | 桶 | 6 |  | 1号线 |
| 7 | 66009908002 | 防锈防冻液 | 多效防冻液 乙二醇型重负荷发动机冷却液 规格：4kg/瓶 冰点沸点：-35℃～108℃ | 瓶 | 4 |  | 1号线 |
| 8 | 66009911500 | 传动油 | 成分：6号液力传动油 规格：13KG/桶 | 桶 | 2 |  | 1号线 |
| 9 | 66010003401 | 润滑脂 | NLGI级别：00 规格：15kg/桶 | 桶 | 1 |  | 1号线 |
| 10 | 66000204202 | 齿轮油 | Mobil SHC GEAR 150 ISO粘度级别：150 运动粘度 a40℃：157.7mm2/s 运动粘度a100℃：21.7mm2/s 粘度指数：163 闪点COC：238℃ 倾点：-45℃ 密度a15℃：877kg/m3 规格：15.9kg/桶 | 桶 | 30 |  | 2号线 |
| 11 | 66000210201 | 空压机机油 | 规格：20L或17kg/桶 ISO粘度级别：46/68 运动粘度：40℃ mm²/s：55.3 运动粘度：100℃ mm²/s：8.13 密度：15℃ kg/l：0.864 闪点COC：260℃ 倾点：-66℃ 粘度指数：116 应用类型： 往复式空气压缩机油 | 桶 | 6 |  | 2号线 |
| 12 | 66000215001 | 轮缘润滑油 | 比重：0.36 倾点：87℃ 闪点：215℃ 粘度指数：7 40℃运动粘度：6cSt 类型：半流体、极压润滑脂 规格：15-20kg/桶 | 桶 | 13 |  | 2号线 |
| 13 | 66009903301 | 抗磨液压油 | GB/T11118.1 ISO 11158（L-Hm） 规格：170kg/桶 黏度等级：46 运动黏度（40℃），mm²/s:45.8 黏度指数：97 闪点（开口）：240℃ 倾点：-15℃ | 桶 | 2 |  | 2号线 |
| 14 | 66000101100 | 机油 | 机油型号：SJ 10W-40 机油分类：全合成机油 粘度级别：10W-40 倾点-39℃ 机油级别：SJ 4L/桶 | 桶 | 3 |  | 2号线 |
| 15 | 66000205001 | 齿轮油 | Klubersynth GE-4 75W-90 规格：200L/桶 | 桶 | 2 |  | 3号线 |
| 16 | 66000210201 | 空压机机油 | 规格：20L或17kg/桶 ISO粘度级别：46/68 运动粘度：40℃ mm²/s：55.3 运动粘度：100℃ mm²/s：8.13 密度：15℃ kg/l：0.864 闪点COC：260℃ 倾点：-66℃ 粘度指数：116 应用类型： 往复式空气压缩机油 | 桶 | 5 |  | 3号线 |
| 17 | 66000215001 | 轮缘润滑油 | 比重：0.36 倾点：87℃ 闪点：215℃ 粘度指数：7 40℃运动粘度：6cSt 类型：半流体、极压润滑脂 规格：15-20kg/桶 | 桶 | 6 |  | 3号线 |
| 18 | 66000204301 | 齿轮油 | ISO粘度等级：IOS VG 220 40°C运动粘度中心值：220mm²/s 40°C运动粘度范围：198~242mm²/s 倾点：-24℃ 闪点：240℃ 规格：18L/桶 | 桶 | 10 |  | 3号线 |
| 19 | 66000204601 | 齿轮油 | ISO粘度等级：IOS VG 680 40°C运动粘度中心值：680mm²/s 40°C运动粘度范围：612~748mm²/s 倾点：-9℃ 闪点：285℃ 规格：18L/桶 | 桶 | 1 |  | 3号线 |
| 20 | 66000206003 | 齿轮油 | SAE粘度等级：80W-90 质量等级：API GL-5 100°C运动粘度范围：13.5~18.5mm²/s 规格：18L/罐 | 罐 | 1 |  | 3号线 |
| 21 | 66009901004 | 抗磨液压油 | ISO粘度等级：ISO VG 10 40°C运动粘度中心值：10mm²/s 倾点：-24℃ 比重：0.87 闪点：175℃ 包装规格：18L/桶 | 桶 | 3 |  | 3号线 |
| 22 | 66009903202 | 抗磨液压油 | ISO粘度等级：ISO VG 46 40°C运动粘度中心值：46mm²/s 闪点：230℃ 倾点：-30℃ 规格：20L/桶 | 桶 | 1 |  | 3号线 |
| 23 | 66009913001 | 刹车油 | 成分：GB12981-2003 DOT3碟刹专用油 工艺：制动液 DOT-3 规格：500g/瓶 | 瓶 | 10 |  | 3号线 |
| 24 | 66010015001 | 滑动轴承润滑脂 | 稠度等级：NLGI 1 针入度：310~340mm 40°C运动粘度中心值：130mm²/s 100°C运动粘度中心值：14mm²/s 规格：1kg/罐 | 罐 | 2 |  | 3号线 |
| 25 | 66000204202 | 齿轮油 | Mobil SHC GEAR 150 ISO粘度级别：150 运动粘度 a40℃：157.7mm2/s 运动粘度a100℃：21.7mm2/s 粘度指数：163 闪点COC：238℃ 倾点：-45℃ 密度a15℃：877kg/m3 规格：15.9kg/桶 | 桶 | 37 |  | 4号线 |
| 26 | 66000210502 | 空压机机油 | 往复式空气压缩机油 SAE粘度等级 100 运动粘度（40℃） 100mm2/S 闪点（开口） 240℃ 倾点 -33℃ 规格 20L/桶 | 桶 | 10 |  | 4号线 |
| 27 | 66000215001 | 轮缘润滑油 | 比重：0.36 倾点：87℃ 闪点：215℃ 粘度指数：7 40℃运动粘度：6cSt 类型：半流体、极压润滑脂 规格：15-20kg/桶 | 桶 | 18 |  | 4号线 |
| 28 | 66000100501 | 机油 | SAE粘度等级：0W-40，机油等级：SN，机油分类：全合成机油，规格：4L/桶 | 桶 | 1 |  | 4号线 |
| 29 | 66000206003 | 齿轮油 | SAE粘度等级：80W-90 质量等级：API GL-5 100°C运动粘度范围：13.5~18.5mm²/s 规格：18L/罐 | 罐 | 3 |  | 4号线 |
| 30 | 66009903003 | 抗磨液压油 | 用途：内燃叉车液压油 规格：13kg/桶 粘度等级：ISO VG 32 40℃运动粘度：33.4St 闪点：218℃ 倾点：-15℃ | 桶 | 11 |  | 4号线 |
| 31 | 66009903202 | 抗磨液压油 | ISO粘度等级：ISO VG 46 40°C运动粘度中心值：46mm²/s 闪点：230℃ 倾点：-30℃ 规格：20L/桶 | 桶 | 2 |  | 4号线 |
| 32 | 66009908002 | 防锈防冻液 | 多效防冻液 乙二醇型重负荷发动机冷却液 规格：4kg/瓶 冰点沸点：-35℃～108℃ | 瓶 | 4 |  | 4号线 |
| 33 | 66009911500 | 传动油 | 成分：6号液力传动油 规格：13KG/桶 | 桶 | 1 |  | 4号线 |
| 34 | 66010015001 | 滑动轴承润滑脂 | 稠度等级：NLGI 1 针入度：310~340mm 40°C运动粘度中心值：130mm²/s 100°C运动粘度中心值：14mm²/s 规格：1kg/罐 | 罐 | 1 |  | 4号线 |
| 35 | 66000215001 | 轮缘润滑油 | 比重：0.36 倾点：87℃ 闪点：215℃ 粘度指数：7 40℃运动粘度：6cSt 类型：半流体、极压润滑脂 规格：15-20kg/桶 | 桶 | 4 |  | 5号线 |
| 36 | 66000100501 | 机油 | SAE粘度等级：0W-40，机油等级：SN，机油分类：全合成机油，规格：4L/桶 | 桶 | 1 |  | 5号线 |
| 37 | 66000204601 | 齿轮油 | ISO粘度等级：IOS VG 680 40°C运动粘度中心值：680mm²/s 40°C运动粘度范围：612~748mm²/s 倾点：-9℃ 闪点：285℃ 规格：18L/桶 | 桶 | 8 |  | 5号线 |
| 38 | 66000206003 | 齿轮油 | SAE粘度等级：80W-90 质量等级：API GL-5 100°C运动粘度范围：13.5~18.5mm²/s 规格：18L/罐 | 罐 | 2 |  | 5号线 |
| 39 | 66009903003 | 抗磨液压油 | 用途：内燃叉车液压油 规格：13kg/桶 粘度等级：ISO VG 32 40℃运动粘度：33.4St 闪点：218℃ 倾点：-15℃ | 桶 | 4 |  | 5号线 |
| 40 | 66009908002 | 防锈防冻液 | 多效防冻液 乙二醇型重负荷发动机冷却液 规格：4kg/瓶 冰点沸点：-35℃～108℃ | 瓶 | 4 |  | 5号线 |
| 41 | 66009911500 | 传动油 | 成分：6号液力传动油 规格：13KG/桶 | 桶 | 1 |  | 5号线 |
| 42 | 66000210201 | 空压机机油 | 规格：20L或17kg/桶 ISO粘度级别：46/68 运动粘度：40℃ mm²/s：55.3 运动粘度：100℃ mm²/s：8.13 密度：15℃ kg/l：0.864 闪点COC：260℃ 倾点：-66℃ 粘度指数：116 应用类型： 往复式空气压缩机油 | 桶 | 6 |  | 西环线 |
| 43 | 66010016001 | 车门油 | 成分：由矿物油 酯类油 锂皂组成 适用范围：高速低温轻载荷滚动 轴承及滑动轴承的润滑 速度系数：高达1百万 滴点+200℃ 使用温度-50℃~+120℃ 规格：1kg/罐 | 罐 | 23 |  | 西环线 |
| 1 | 79000950001 | 空调过滤棉 | 长宽厚2050mm*280mm*15mm 过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 1862 |  | 1号线 |
| 2 | 79000950005 | 空调过滤棉 | 长宽厚2000mm*305mm*13mm过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 2172 |  | 2号线 |
| 3 | 79000950002 | 空调过滤棉 | 长宽厚1550mm*250mm*15mm过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 3216 |  | 3号线 |
| 4 | 79000950004 | 空调过滤棉 | 长宽厚1225mm*245mm*14mm过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 2628 |  | 4号线 |
| 5 | 79000950003 | 空调过滤棉 | 长宽厚：1490*265*15mm 过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 1152 |  | 5号线 |
| 6 | 79000950002 | 空调过滤棉 | 长宽厚1550mm*250mm*15mm过滤等级G3，材质无纺布，捕尘≥5μm，过滤效率5μm≥50%，初阻力40Pa，容尘量400g/m2，耐温100℃，耐湿100%，易燃等级S4（DIN5510标准），防水可冲洗的无纺布，可在清洗后重复多次使用。具有阻力小、寿命长、可冲洗、经济耐用和阻燃等特点。 | 块 | 1536 |  | 西环线 |
| 1 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 23 |  | 1号线 |
| 2 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 2216 |  | 1号线 |
| 3 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 125 |  | 1号线 |
| 4 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 96 |  | 1号线 |
| 5 | 66020107500 | 精密电器清洁剂 | 规格：500ml/瓶 色泽：无色透明液体 pH值（25℃）：6.0±0.5 内压（MPa）：0.3～0.45 喷出率：≥98% 气 味：清淡溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速 完全挥发 不留残迹 | 瓶 | 35 |  | 2号线 |
| 6 | 66020123101 | 橡塑胶保护剂 | 规格：450-500ml/支 无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂 适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。 | 支 | 77 |  | 2号线 |
| 7 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 1672 |  | 2号线 |
| 8 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 173 |  | 2号线 |
| 9 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 360 |  | 2号线 |
| 10 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 130 |  | 3号线 |
| 11 | 66020123101 | 橡塑胶保护剂 | 规格：450-500ml/支 无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂 适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。 | 支 | 60 |  | 3号线 |
| 12 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 3556 |  | 3号线 |
| 13 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 183 |  | 3号线 |
| 14 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 189 |  | 3号线 |
| 15 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 155 |  | 4号线 |
| 16 | 66020123101 | 橡塑胶保护剂 | 规格：450-500ml/支 无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂 适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。 | 支 | 56 |  | 4号线 |
| 17 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 2617 |  | 4号线 |
| 18 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 168 |  | 4号线 |
| 19 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 246 |  | 4号线 |
| 20 | 66020009230 | 自动喷漆 | 颜色：花岗岩灰 规格：400ml/瓶 | 瓶 | 5 |  | 5号线 |
| 21 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 797 |  | 5号线 |
| 22 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 89 |  | 5号线 |
| 23 | 66020135202 | 脱漆剂 | 规格：400ml 去污自喷型除漆剂，去油漆金属汽车轮毂油漆，自动喷漆剥离去除剂 | 瓶 | 24 |  | 5号线 |
| 24 | 66020123101 | 橡塑胶保护剂 | 规格：450-500ml/支 无色、无味、无毒、无刺激性的保护剂 适用于车辆门边密封胶条、橡胶护栏、轮胎、导轨、仪表盘等的保护、保养。 | 支 | 76 |  | 西环线 |
| 25 | 66020125101 | 快干除油剂 | 规格：500ml 包装：自喷罐 气味：无刺激性气味 喷出率：≥98% 燃烧性：不燃烧 挥发性：快干、无粘性。 通用工业表面清洗剂，适用于要求清洗速度快的场合，能快速溶解电器和机械设备及零件上的油脂、油污、污渍。 | 支 | 1824 |  | 西环线 |
| 26 | 66020128201 | 除锈润滑剂 | 松锈、润滑、防锈剂 比重：0.87 形态：浅黄色透明液体 规格：450ml/瓶 | 瓶 | 87 |  | 西环线 |
| 27 | 66020135101 | 高效脱膜除漆剂 | 规格：500ml/支 色泽：无色或淡黄色透明液体 pH 值（25℃）：6.0±0.5 内压MPa：0.45～0.48 喷出率 %：≥98 气 味：溶剂味 燃烧性：不燃烧 挥发性：快速、完全挥发，不留残迹.迅速清除车辆上螺栓油漆线（防松标记）及顽渍油污。 不含酸，对金属无腐蚀，不会损伤被清洗的螺栓金属表面。彻底挥发、不留残迹。 不燃烧，使用安全。 通过 SGS 无毒检测，符合欧盟 RoHS 指令标准。 | 支 | 268 |  | 西环线 |
| 3 | 66020006501 | 防锈油漆 | 3kg/罐，颜色：黄色 适用部位：木材 钢铁 石材等 光泽：高亮 功能特点：快干 气味小 颜色艳丽 | 罐 | 6 |  | 1号线 |
| 41 | 66020001201 | 油漆 | 颜色：红色 规格：3kg/罐 | 罐 | 20 |  | 5号线 |
| 42 | 66020008903 | 自动喷漆 | 颜色：红色 规格：400ml/瓶 | 瓶 | 20 |  | 5号线 |
| 43 | 66020006501 | 防锈油漆 | 3kg/罐，颜色：黄色 适用部位：木材 钢铁 石材等 光泽：高亮 功能特点：快干 气味小 颜色艳丽 | 罐 | 15 |  | 5号线 |
| 1 | 64000802450 | 防火门锁 | 材质：304不锈钢 规格：门厚度45—55mm， 欧标，方头宽20mm，5572款（锁孔距锁边55mm，锁芯与把手孔距72mm）。用于地铁车站防火门锁维修。 | 把 | 20 |  | 1号线 |
| 2 | 66020510001 | 水溶性聚氨酯灌浆料 | 规格：10kg/桶 外观：黄色或棕黄色透明液体 密度≥1.0g/cm3 粘度20℃≤1000mpa.s 凝胶时间≤150s 不挥发物含量≥75% 发泡率≥350% 包水性（10倍水）≥300s | 桶 | 2 |  | 1号线 |
| 3 | 15000300105 | 防火门 | FYM A1.5（甲级），甲级防火密闭门，选用A3普通碳素钢冷轧薄板制成门扇骨架，门扇内填不燃材料，门框采用2.0mm厚钢板，门扇面板采用1.5mm厚冷轧钢板，加固件厚度不得少于1.5mm，门框安装合页的位置加厚至10mm，门框和面板为钢门面表面静电粉末喷涂处理，具体尺寸根据现场情况确定，含门框，含合页、门锁、门把手、闭门器、顺序器等五金材料，包运送、安装，适用于车站，耐火极限≥1.5h，厚度不小于5cm，防火门的质量和各项性能应符合消防检测要求。 | 平方米 | 10 |  | 1号线 |
| 4 | 67010902000 | 拖把池 | 尺寸：425*375*425mm（长宽高） 内径深320mm | 个 | 8 |  | 1号线 |
| 5 | 67029950500 | 接水盒 | 600*400*60mm 材质：塑料，白色厚型，规格：600*400*60mm | 个 | 100 |  | 1号线 |
| 6 | 64010000000 | 不锈钢门搭扣 | 4"，材质：不锈钢 规格：4"锁扣 | 个 | 40 |  | 1号线 |
| 7 | 64060202000 | 普通硅酸盐水泥 | P.O.42.5，普通硅酸盐水泥 P.O.42.5 50kg/包 | 包 | 5 |  | 1号线 |
| 8 | 64060001000 | 腻子（填泥） | 腻子（填泥） 配比100:3 颜色：可选 2kg/罐 | 千克 | 40 |  | 1号线 |
| 9 | 61010461000 | 膨胀螺栓带弯钩形 | GB/T5783-m8*65-A2-70，标准：GB/T5783 材质：304不锈钢 规格：m8*65 强度：A2-70 全牙 | 个 | 200 |  | 1号线 |
| 10 | 41040100002 | 潜污泵 | WQ50-15-25-2.2，扬程25m，流量15m³/h，功率2.2Kw | 台 | 1 |  | 1号线 |
| 11 | 62000100002 | 角铁 | 参考标准：GB/T709 材质：Q235B碳钢 规格：25*25*3mm 强度：8.8级 6m/条 | 吨 | 1 |  | 2号线 |
| 12 | 62000100003 | 角铁 | 参考标准：GB/T709 材质：Q235B碳钢 规格：30*30*3mm 强度：8.8级 6m/条 | 吨 | 1 |  | 2号线 |
| 13 | 62000100004 | 角铁 | 参考标准：GB/T709 材质：Q235B碳钢 规格：40*40*4mm 强度：8.8级 6m/条 | 吨 | 2 |  | 2号线 |
| 14 | 62000100005 | 角铁 | 参考标准：GB/T709 材质：Q235B碳钢 规格：50*50*5mm 强度：8.8级 6m/条 | 吨 | 2 |  | 2号线 |
| 15 | 62000137000 | 不锈钢管 | 参考标准：GB/T20878 材质：304不锈钢 规格：DN40mm 强度：A2-70 厚度：1.2mm | 米 | 420 |  | 2号线 |
| 16 | 62000137100 | 不锈钢管 | 参考标准：GB/T20878 材质：304不锈钢 规格：DN50mm 强度：A2-70 厚度：1.2mm | 米 | 360 |  | 2号线 |
| 17 | 62000137200 | 不锈钢管 | 参考标准：GB/T20878 材质：304不锈钢 规格：DN60mm 强度：A2-70 厚度：1.2mm | 米 | 300 |  | 2号线 |
| 18 | 62010200005 | 花纹钢板 | 参考标准：GB/T709 材质：Q235碳钢 规格：6000*1500*3±0.25mm 强度：8.8级 | 吨 | 4 |  | 2号线 |
| 19 | 62010200008 | 镀锌铁皮 | 镀锌铁皮 参考标准：GB/T3280 材质：碳钢 规格：2500*1250*0.5mm 强度：8.8级 | 吨 | 1 |  | 2号线 |
| 20 | 66020301010 | 工业盐 | 包装：25kg/包 指标要求：氯化钠含量≥95.50%，颗粒大于均匀晶营剔透。 水容性杂质优于国家标准。 防洁环保包装，使保丰收更方便，放心。 | 包 | 20 |  | 2号线 |
| 21 | 93000001100 | 方形水马 | 材质：进口PE 尺寸：长度*高度 1500*1200mm 上宽*下宽 150*430mm 重量：13-13.8kg | 个 | 20 |  | 2号线 |
| 22 | 93000001500 | 锥形筒 | 材质：塑料 尺寸：高700mm 底座290*290mm | 个 | 40 |  | 2号线 |
| 23 | 15000100210 | 防盗卷帘门电机 | 用于地铁车站出入口防盗卷帘门电机更换，专用卷帘门600型，工作电压：220V，功率370W，600—1000Kg提升力，铜芯工业电机带控制器，具有手动，电动，遥控控制方式。含安装及调试。 | 个 | 6 |  | 2号线 |
| 24 | 15000101001 | 防盗卷帘门 | 防盗卷帘不锈钢门体，类型：防盗卷帘；材质：304不锈钢圆通管，圆管厚度不小于0.5mm；不锈钢圆通管采用不锈钢连接片连接，连接片厚度不小于0.5mm；含安装及调试，具体尺寸需根据现场实际情况定制。 | 平方米 | 102 |  | 2号线 |
| 25 | 41031500202 | 法兰 | φ75，De75；螺栓连接；材质UPVC；耐压1.0mPa | 个 | 2 |  | 2号线 |
| 26 | 41040100002 | 潜污泵 | WQ50-15-25-2.2，扬程25m，流量15m³/h，功率2.2Kw | 台 | 2 |  | 3号线 |
| 27 | 41040105255 | 潜污泵 | 出水口径65mm，额定流量25m³/h，额定扬程28m，额定功率4KW | 台 | 2 |  | 3号线 |
| 28 | 64000400001 | 平面锁 | 弹跳式，钢栓：平片（左右通用），弹出角度不小于45°，旋转角度不小于90°，外观尺寸：长*宽约140*34mm，开孔尺寸：长*宽约134*26.5mm | 把 | 100 |  | 4号线 |
| 29 | 67010902000 | 拖把池 | 尺寸：425*375*425mm（长宽高） 内径深320mm | 个 | 8 |  | 4号线 |
| 30 | 67000408000 | 除尘掸 | 材质：工程塑料，超细纤维 尺寸：超细纤维350mm，塑料手柄180mm 颜色：白色 | 把 | 20 |  | 4号线 |
| 31 | 64010100600 | 隐形圆环拉手 | 约10cm * 5cm * 5cm 不锈钢，拉丝银 | 把 | 25 |  | 4号线 |
| 32 | 64010100003 | 拉手 | 材质：304不锈钢 镜面/拉丝 长度：120cm 默认孔距90cm 可调范围70-108cm | 付 | 2 |  | 4号线 |
| 33 | 41040105255 | 潜污泵 | 出水口径65mm，额定流量25m³/h，额定扬程28m，额定功率4KW | 台 | 2 |  | 4号线 |
| 34 | 64000021000 | 推杆锁 | 规格：锁长650mm，单开锁+天地杆锁 材质：不锈钢 规格：锁长650mm 带锁芯、钥匙 | 套 | 15 |  | 5号线 |
| 35 | 67000900900 | 金属字模 | 材质:不锈钢，数字0—9，R=、L=、H=、F=、P=，ZH、HY、QZ、YH、HZ、ZY、YZ，△、↑、#、=，附、左、右，1/9，1/7，P60-9，P50-7，≥91 、≤48，156、261、394、552、738、951、1283，316、434、572、731、909、1108、1250，14、35、40、60、80、42、200、150、86、62，1511，以上字号要求:数字50*35mm，黑体，字模高度70mm，宽度根据字数情况调整 | 套 | 2 |  | 5号线 |
| 36 | 41040100002 | 潜污泵 | WQ50-15-25-2.2，扬程25m，流量15m³/h，功率2.2Kw | 台 | 1 |  | 5号线 |
| 37 | 41040105255 | 潜污泵 | 出水口径65mm，额定流量25m³/h，额定扬程28m，额定功率4KW | 台 | 1 |  | 5号线 |
| 38 | 66020300200 | 乙醇 | 酒精 成分：乙醇含量95％ 规格：500ml/瓶 工艺：塑料瓶装 |  | 396 |  | 西环线 |
| 39 | 67000104000 | 温度试纸 | 10格A 40-71℃ 规格：10条/盒 工艺：防油 防水 带不干贴 无毒 准确度：100度以下是1度 100度以上是1% |  | 58 |  | 西环线 |
| 40 | 67000104100 | 温度试纸 | 10格B 77-127℃ 规格：10条/盒 工艺：防油 防水 带不干贴 无毒 准确度：100度以下是1度 100度以上是1% |  | 32 |  | 西环线 |
| 41 | 67000700000 | 纯棉布 | 颜色：白色 包装形式：卷布 |  | 164 |  | 西环线 |
| 42 | 67000702000 | 擦拭布 | 多功能擦拭布 单张尺寸:300*350mm 包装：300张/盒 6盒/箱 白色 1/4折 |  | 180 |  | 西环线 |
| 43 | 67000803000 | 竹扫 | 扫把总长约2m 竹枝扫头大约0.9m 竹棍手柄大约1.1m 结实，耐用 |  | 10 |  | 西环线 |
| 44 | 67000803070 | 尖头铁铲 | 铁锹 铲头形状 尖头 农用特大号 规格 约300*230*1500mm 木柄 |  | 10 |  | 西环线 |
| 45 | 67001012000 | 粉笔 | 白色，无尘无毒粉笔 |  | 1168 |  | 西环线 |
| 46 | 67001400000 | 消防烟感测试用烟香 | Φ6mm*120mm 燃烧时长30min |  | 96 |  | 西环线 |
| 47 | 67010108100 | 编织袋 | 300*700mm，帆布防洪防水沙袋（印“防汛专用沙袋“字样 封口可以做成抽绳 不含沙子 |  | 500 |  | 西环线 |
| 48 | 91020101001 | 消防水带接头 | DN65 |  | 4 |  | 西环线 |
| 49 | 91020101200 | 消防水带 | 8-50-25，设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m |  | 4 |  | 西环线 |
| 50 | 92011006000 | 川字网格塑料托盘 | 颜色：蓝色 承重：静载6T 动载1.5T 尺寸：长1200mm*宽1000mm*高150mm 材质：全新HDPE料，加8根钢管川字网格塑料托盘 |  | 4 |  | 西环线 |
| 合计 |  |  |  |  | 269 |  |  |