| 长沙市轨道交通运营期2023年度3、4号线自动售检票系统及网络安全设备及备品备件采购项目拟采购的需求汇总计划清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 拟采购数量 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 90010300001 | 防火墙 | 基于ARM架构，网络处理能力8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接10万/秒，2U机架式设备，冗余电源，支持液晶屏，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP插槽和2个SFP+插槽，1个Console口，包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡。含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能。 | 台 | 2 |  | 3号线 |
| 2 | 90010300002 | 运维审计设备（堡垒机） | 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；外观：标准1U机架式；6个千兆电口；支持2个接口扩展槽位；4个千兆SFP接口；内置4TB硬盘；双电源；支持液晶屏；最大支持150路图形会话或400路字符会话并发；最大可选200授权许可。 | 台 | 1 |  | 3号线 |
| 3 | 90010300003 | 日志审计设备 | 含系统主机及系统软件。性能：综合日志处理性能3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），1个Console接口，4TB硬盘。 | 台 | 1 |  | 3号线 |
| 4 | 90010300001 | 防火墙 | 基于ARM架构，网络处理能力8Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接10万/秒，2U机架式设备，冗余电源，支持液晶屏，标准配置板载8个10/100/1000M自适应电口、2个SFP插槽和2个SFP+插槽，1个Console口，包括16个SSLVPN 并发用户数（最大300）、16个IPsecVPN 并发隧道数（最大1000）。2个扩展插槽，支持扩展板卡。含应用控制、URL过滤、病毒防护、入侵防御、威胁情报检测、IPSec VPN、SSL VPN等功能。 | 台 | 2 |  | 4号线 |
| 5 | 90010300002 | 运维审计设备（堡垒机） | 采用专用千兆多核硬件平台和安全操作系统；外观：标准1U机架式；6个千兆电口；支持2个接口扩展槽位；4个千兆SFP接口；内置4TB硬盘；双电源；支持液晶屏；最大支持150路图形会话或400路字符会话并发；最大可选200授权许可。 | 台 | 1 |  | 4号线 |
| 6 | 90010300003 | 日志审计设备 | 含系统主机及系统软件。性能：综合日志处理性能3000EPS。硬件规格：标准1U机箱，6个千兆电口，2个扩展插槽（可选2万兆光、4千兆电、4千兆光），1个Console接口，4TB硬盘。 | 台 | 1 |  | 4号线 |
| 合计 |  |  |  |  | 8 |  |  |