长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2024年度灯具物资采购项目

用户需求书

编制时间：2024年2月

- 1、需求清单

- 1号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：40W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥4000 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 900 |  |
| 2 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：32W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥3200 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 1000 |  |
| 3 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：18W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥1800 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 9000 |  |
| 4 | LED筒灯 |  | 一体式LED筒灯； 电压：220V； 功率：20W； 光通量：≥2000 lm； 光效：≧100 lm/W； 尺寸：6寸； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 盏 | 400 |  |

- 2号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T8灯管支架 |  | T8双管平盖支架，LED T8，颜色：白色，电压：220V~50Hz，材质：铁艺，尺寸：约长1200mm*宽84mm*高37mm，含螺丝，快速接线器（2个）、含灯管灯脚至外部接线的电缆等配件。 | 只 | 2800 |  |
| 2 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：40W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥4000 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 900 |  |
| 3 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：32W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥3200 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 9000 |  |
| 4 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：18W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥1800 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 11000 |  |
| 5 | LED筒灯 |  | 一体式LED筒灯； 电压：220V； 功率：20W； 光通量：≥2000 lm； 光效：≧100 lm/W； 尺寸：6寸； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 盏 | 400 |  |

- 3号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：32W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥3200 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 2300 |  |
| 2 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：18W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥1800 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 11000 |  |
| 3 | LED筒灯 |  | 一体式LED筒灯； 电压：220V； 功率：20W； 光通量：≥2000 lm 光效：≧100 lm/W； 尺寸：6寸； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 盏 | 400 |  |

- 4号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：32W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥3200 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 2500 |  |
| 2 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：18W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥1800 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 10000 |  |
| 3 | LED筒灯 |  | 一体式LED筒灯； 电压：220V； 功率：20W； 光通量：≥2000 lm； 光效：≧100 lm/W； 尺寸：6寸； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 盏 | 400 |  |
| 4 | 灯罩 |  | 平板，PC材质，约191*1220mm，厚度≥1mm； 阻燃等级不低于B1或V-0级； 透光率≥90%； | 块 | 1100 |  |

- 5号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 详细参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：32W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥3200 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 1200 |  |
| 2 | LED日光灯管 |  | T8 双端进线 1.2米； 电压：220V； 功率：18W； 光效：≧100 lm/W； 光通量：≥1800 lm； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 支 | 9000 |  |
| 3 | LED筒灯 |  | 一体式LED筒灯； 电压：220V； 功率：20W； 光通量：≥2000 lm； 光效：≧100 lm/W； 尺寸：6寸； 色温：6500K； 寿命：≥20000h； | 盏 | 400 |  |
| 4 | 灯罩 |  | 平板，PC材质，约191*1220mm，厚度≥1mm；阻燃等级不低于B1或V-0级； 透光率≥90%； | 块 | 1000 |  |

- 2、交货时间和地点

  - 2.1 交货时间

2024年3月15日前完成供货。

    - 2.2 交货地点

1号线清单送货至长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段，2号线清单送货至长沙市轨道交通2号线黄兴车辆段，3号线清单送货至长沙市轨道交通3号线洋湖垸车辆段，4号线清单送货至长沙市轨道交通4号线星城车辆段，5号线清单送货至长沙市轨道交通5号线水渡河车辆段，或送货至采购人指定的长沙市任意地点。

- 3、技术要求

3.1  物资的设计制造需满足相关的国家标准GB、行业标准及规定的要求，以上各项标准以最新版本为准。

3.2  物资需提供合格证。

  - 4、 项目管理

供货商应指定专人负责跟进项目的执行。

- 验收要求

5.1. 采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。

5.2.采取送验的方法对货物进行检验，如检验不合格，检验费由供货商支付。

5.3 包括但不限于以上检验方法。

  - 6、 质保期

  - 6.1 质保期要求

6.1.1 需求清单中所有物资的质保期从全部物资验收合格之日算起为24个月。

6.1.2 如需求清单中物资的原品牌生产商质保期高于24个月的，按原品牌生产商承诺的质保期执行。供货商不能免除质保期结束后，原品牌生产商质保期高于6.1.1规定的质保期期间的质量责任。

6.2 质保期供货商的履约责任

6.2.1 若在正常质保期内出现的缺陷，采购人应以书面形式向供货商索赔，供货商应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。

6.2.2 除非另有规定，原则上供货商应在采购人提出索赔的7个工作日内完成补救，供货商应根据采购人的要求，尽快修复、更换物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

6.2.3 供货商应承担因修复、更换物资而产生的所有费用。若供货商不能在6.2.2所规定的时限内完成物资的修复、更换，采购人有权在通知供货商后自行修复、更换，其费用及风险均由供货商承担，但这并不影响合同所规定的供货商的责任。

6.2.4 质保期后供货商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，供货商需协助采购人找到替代品。

6.2.5 供货商必须提供返修件的合格证。需返厂维修的备件，须在7个自然日内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。

6.2.6 备件返厂维修时，需供货商负责给予替换件，保证现场有合格备件做库存。

6.2.7 若供货商因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，供货商将无偿更换该备件。

6.2.8 质保期内发生非人为原因产品出现质量问题，供货商须免费更换。如并非上述原因造成的质量问题，供货商须同采购人进行协商并提供相应的技术支持。