
长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线运营期2024年度钢化玻璃采购项目用户需求书

编制时间：2024年2月

1需求清单

1号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	预估数量
	备注

	1
	钢化玻璃
	
	具体尺寸需根据现场情况确定；白玻，单层钢化玻璃，厚度：10mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	2
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度6mm+1.52pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	6
	

	3
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶防火钢化玻璃，厚度6mm+厚度18mm 防火胶层 
+厚度6mm，防火玻璃种类为甲级 C 类，耐火等级为Ⅰ级，耐火性能≥90min，透光度大于 65%，钢化玻璃符合GB15763.1-2009标准，带有3C认证标志
	平方米
	4.5
	

	4
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，单层钢化玻璃，厚度：12mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	4
	

	5
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	6
	

	6
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度5mm+0.76pvb+厚度5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	4
	

	7
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度6mm+0.76pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	16
	

	8
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；绿玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm1.52pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	12
	

	合计
	54.5


2号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	预估数量
	备注

	1
	钢化玻璃
	
	具体尺寸需根据现场情况确定，白玻，单层钢化玻璃，厚度：5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，需带有3C认证标志
	平方米
	3
	

	2
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；蓝玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	8
	

	3
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；超白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm（low-e双层银膜）+12A+6mm，（均质处理），传热系数 K（W/（m2·K）≤1.98；遮阳系数≤0.31；可见光透射比≥0.62，钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	4
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；超白玻，双层中空钢化玻璃，厚度8mm（low-e双层银膜）+12A+8mm，（均 质处理），传热系数K（W/（m2·K）≤1.98；遮阳系数≤0.31；可见光透射比≥0.62，钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	5
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；超白玻，双层中空钢化玻璃，厚度10mm（1ow-e双层银膜）+12A+10mm，（均质处理），传热系数K（W/（m2·K）≤1.98；遮阳系数≤0.31；可见光透射 比≥0.62，钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	6
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	15
	

	7
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度5mm+0.76pvb+厚度5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	20
	

	8
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度6mm+0.76pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	25
	

	9
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，双层夹胶钢化玻璃，厚度8mm蓝星灰玻+1.52pvb+厚度8mm白玻；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	10
	

	10
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，弧形双层夹胶钢化玻璃，厚6mm+1.52pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	10
	

	11
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm1.52pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	10
	

	合计
	107


3号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	预估数量
	备注

	1
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层中空钢化玻璃，厚度5mm+6A+厚度5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	1
	

	2
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度10mm+1.52pvb+厚度10mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，需要有3C认证标志
	平方米
	1
	

	3
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；蓝玻，双层中空钢化玻璃，厚度10mm（low-e）+12A+厚度10mm，钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	8
	

	4
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	5
	

	5
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度5mm+0.76pvb+厚度5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	3
	

	6
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度6mm+0.76pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	40
	

	7
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm1.52pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	7.5
	

	合计
	65.5


4号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	预估数量
	备注

	1
	钢化玻璃
	
	具体尺寸需根据现场情况确定，白玻，单层钢化玻璃，厚度：5mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，需带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	2
	钢化玻璃
	
	具体尺寸需根据现场情况确定；白玻，单层钢化玻璃，厚度：10mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	3
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶防火钢化玻璃，厚度6mm+厚度18mm防火胶层+厚度6mm，防火玻璃种类为甲级 C 类，耐火等级为Ⅰ级，耐火性能≥90min，透光度大于 65%，钢化玻璃符合GB15763.1-2009标准，带有3C认证标志
	平方米
	5
	

	4
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；蓝玻，三层中空夹胶钢化玻璃，厚度6mm+1.52pvb+6mm（low-e）+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	3
	

	5
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；蓝玻，双层中空钢化玻璃，厚度8mm+12A+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	3
	

	6
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，单层钢化玻璃，厚度：12mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	7
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm+1.14pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	8
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；蓝玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm1.52pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	41
	

	9
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	15
	

	10
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，弧形双层夹胶钢化玻璃，厚6mm+1.52pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	2
	

	合计
	77


5号线清单

	序号
	物资名称
	规格
	详细参数
	单位
	预估数量
	备注

	1
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定，白玻，双层中空钢化玻璃，厚度6mm+12A+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	15
	 

	2
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚度6mm+0.76pvb+厚度6mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	5
	

	3
	钢化玻璃
	
	具体尺寸根据现场情况确定；白玻，双层夹胶钢化玻璃，厚8mm1.52pvb+厚度8mm；钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，带有3C认证标志
	平方米
	30
	

	合计
	50


注：

1、各线路清单仅用于合同有效期内的成交综合单价及供货产品范围，不代表实际供货清单及数量，实际供货以采购人供货通知要求的清单及数量为准。

2、1号线、2号线、3号线、4号线、5号线实际产生的物资采购金额费用，在签约合同总价内各线路可进行清单及数量统筹调配，据实进行结算。

3、钢化玻璃安装全线网最高楼为第二控制大楼,楼层16层，建筑高度约73.1m。
4、项目供货期限为1年，具体开始时间为第一批货物发出供货通知书时间，具体结束时间为合同约定的供货期限或累计供货金额达到签约合同价的97%，以两者先到的时间节点为准。

2交货时间和地点

2.1交货时间

按需供货，供应商接到采购人发出供货通知书（以约定的邮件形式）之日起14个自然日内完成供货及安装。钢化玻璃制作周期长（例如：绿色钢化玻璃、蓝色钢化玻璃、蓝星灰色钢化玻璃、防火钢化玻璃、弧形钢化玻璃、异形开孔钢化玻璃、镀膜钢化玻璃、整块钢化玻璃面积≧4㎡）或高空作业（≧6m）安装等特殊情况，供应商出具情况说明，供应商接到采购人发出供货通知书（以约定的邮件形式）之日起30个自然日内完成供货及安装。
2.2交货地点

1号线送货至长沙市轨道交通1号线各车站及尚双塘车辆段；2号线送货至长沙市轨道交通2号线各车站、OCC裙楼、第二控制大楼、黄兴车辆段；3号线送货至长沙市轨道交通3号线各车站、洋湖垸车辆段、龙湘停车场；4号线送货至长沙市轨道交通4号线各车站、星城车辆段、黄榔停车场；5号线送货至长沙市轨道交通5号线各车站及水渡河车辆段；或送货至采购人指定的长沙市任意地点。

3技术要求

3.1采用规范和适用标准

3.1.1货物标准：防火钢化玻璃符合GB15763.1-2009标准;钢化玻璃符合GB15763.2-2005标准，以上各项标准以最新版本为准。
4钢化玻璃安装要求

4.1中空玻璃安装，应符合下列规定：
4.1.1矩形中空玻璃对角线之差不应大于对角线平均长度的0.2％。
4.1.2胶层应双道密封，外道密封胶胶层宽度不应小于5mm。内道密封应采用丁基密封胶，丁基胶层宽度不应小于3mm。半隐框和隐框幕墙的中空玻璃的外道密封胶应采用硅酮结构胶密封，打胶应均匀、饱满、无空隙。
4.1.3中空玻璃的内表面不应有妨碍透视的污迹及胶粘剂。
4.2明框玻璃幕墙安装，应符合下列规定：
4.2.1玻璃与构件槽口的配合尺寸应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定要求。
4.2.2每块玻璃下部应设不少于两块压模成型的氯丁橡胶支承垫块，垫块的宽度应与槽口宽度相同，垫块的长度和宽度尺寸应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定要求。

4.2.3密封胶条镶嵌应平整、密实、无变色，密封胶条长度宜比边框内槽口长1.5％～2.0％，其断口应留在四角；拼角处应粘结牢固。
4.2.4不得采用自攻螺钉固定承受水平荷载的玻璃压条。

4.2.5金属装饰压板，表面应平整，色彩应一致，不得有变形、波纹和凹凸不平，接缝应均匀严密，截面受力部分的厚度不应小于2.0mm，且不宜小于压板宽度的1／35。
4.2.6框支承幕墙玻璃之间的拼接胶缝，使用硅酮建筑密封胶的施工厚度不应小于3.5mm，较深的密封槽口底部可采用聚乙烯发泡材料填塞。
4.3全玻幕墙、点支承玻璃幕墙安装，应符合下列规定：
4.3.1全玻幕墙玻璃与主体结构连接处应嵌入安装槽口内，玻璃与槽口的配合尺寸应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定。
4.3.2全玻幕墙玻璃与槽口间的空隙应有支承垫块和定位垫块，其材质、规格、数量和位置应符合国家现行相关标准要求。不得用硬性材料填充固定。
4.3.3全玻幕墙单片玻璃高度超过现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规定的限值时，应使用吊夹或采用点支承方式使玻璃悬挂。
4.3.4点支承玻璃幕墙。玻璃开孔的中心位置距边缘距离应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定。
4.3.5点支承玻璃幕墙支承结构构件、爪座的安装允许偏差应符合现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003的规定。
4.3.6点支承玻璃幕墙玻璃面板间的接缝宽度不应小于10mm，有密封要求时应采用硅酮建筑密封胶嵌缝。

5项目管理

供应商应指定专人负责跟进项目的执行。

6验收要求
供应商交付的货物必须达到3.1提及的质量标准、合格证书、3C认证标识。

6.1检验方法

6.1.1检查钢化玻璃的尺寸是否符合要求，是否有变形或扭曲的情况。

6.1.2检查钢化玻璃的表面是否光滑，是否有划痕和破损的情况。

6.1.3检查钢化玻璃的边缘是否光滑，是否存在毛刺或锐利边缘。

6.1.4检查钢化玻璃的平整度和平面度是否合格。

6.1.5检查钢化玻璃是否有裂纹、气泡，颜色是否均匀。

6.1.6供应商应配合采购人采取对货物原厂商出具合格证书、3C认证标识进行检验。

6.1.7包括但不限于以上检验方法。
7包装、运输、安装、拆卸、尺寸量取等要求
7.1钢化玻璃包装须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装、运输、安装而造成钢化玻璃损坏的由供应商负责，供应商必须按照供货通知规定时间节点完成损坏的钢化玻璃安装。

7.2钢化玻璃包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况，如出现问题由供应商承担相应损失。
7.3供应商负责钢化玻璃安装，其安装工艺需要符合第4点要求，其产生所有费用由供应商承担。

7.4供应商负责对更换的钢化玻璃进行拆除及垃圾处理。

7.5供应商接到采购人通知，必须在48小时内完成钢化玻璃尺寸量取，采购人现场配合人员负责对钢化玻璃尺寸核实。

7.6供应商承担对更换的钢化玻璃尺寸量取、安装、拆除等过程中产生的设备租赁及高空作业设备费用。

7.7钢化玻璃更换因影响客运服务需地铁停运后安装，采购人需提前告知供应商，供应商按照采购人要求执行。其产生额外费用由供应商承担。

7.8钢化玻璃计量方式：矩形明框钢化玻璃按照明框内侧钢化玻璃实际宽度+向框内延伸长度（具体长度根据现场情况测量确定）面积进行计量，矩形无框钢化玻璃面积计算为长*宽。异形钢化玻璃面积，采用最长边的长*最长边的宽进行计量。钢化玻璃面积单位为平方米，所有面积保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。
8安全相关要求
8.1供应商高空作业人员须取得高空作业证，进行高空作业时须做好安全防护措施，梯子须牢固，安全绳、安全帽等须在有效期内、无损坏，禁止冒险作业。

8.2供应商采用梯子登高作业时，须有专人防护，防护人员须双手扶在梯子上，防护期间不得从事与防护无关的事情，作业人员不得站立在梯子顶部，不得在梯子顶部摆放工器具。

8.3供应商登高作业过程中使用便携式工器具、小型物料等必须放入工具包内，作业过程中不得抛掷工器具、物料。
8.4供应商需与采购人签订《运营公司承包商安全生产协议书》。
8.5供应商在安装钢化玻璃过程中必须遵守国家《高处作业分级》GBT3608-2008、《坠落防护安全带》GB6095-2021、《便携式金属梯安全要求》GB12142-2007等相关规定；登高作业人员须持《高处作业操作证》上岗，按要求穿戴安全带（高挂低用）。

8.6供应商需遵守和服从《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）相关规定，以及接受相关考核处理的承诺条款。
9质保期

9.1质保期要求

9.1.1合同物资的质保期自当季度最后一批次货物全部验收合格之日算起24个月。

9.1.2供应商所供货物的原品牌生产商质保期高于24个月的，按原品牌生产商承诺的质保期执行。供应商不能免除质保期结束后，原品牌生产商质保期高于9.1.1规定的质保期期间的质量责任。
9.1.3供应商供货及安装的钢化玻璃如在质保期出现钢化玻璃自爆，供货商须免费对破损的钢化玻璃进行更换，其钢化玻璃质保期从最后更换的钢化玻璃安装验收合格之日算起24个月。
9.2质保期供应商的履约责任

9.2.1若在正常质保期内出现钢化玻璃破损，采购人应以书面形式向供应商索赔，供应商应说明其钢化玻璃破损产生的原因，及弥补方法。

9.2.2除非另有规定，原则上供应商应在采购人提出索赔的按2.1要求时间节点内完成补救，供应商应根据采购人的要求，按2.1要求时间节点完成供货。

9.2.3供应商应承担钢化玻璃更换而产生的所有费用，包括但不限于更换钢化玻璃费用及往返之间的运输费用。若供应商不能在9.2.2所规定的时限内完成破损的钢化玻璃更换，采购人有权在通知供应商后自行更换，其费用及风险均由供应商方承担，但这并不影响合同所规定的供应商的责任。

9.2.4质保期后供应商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些钢化玻璃停产后，供应商需协助采购人找到替代品。
2

