长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线2024年度消防安全类物资采购项目（标段一）

用户需求书

编制时间：2024年5月

- 需求清单

- 1.1 筹备期物资清单

- 1号线北延一期清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 易燃液体防火安全柜 | 170L | 黄色安全柜 重量 ≥138kg 容积 45GAL/170L 门类型 双门/手动 可调层板 2 | 个 | 2 |  |
| 2 | 消防设施柜 |  | 1.采用镀锌钢结构，外喷环氧树脂; 2.规格：标准双开门，带防爆玻璃视窗，T型隔物架结构； 3.尺寸（长*宽*高）：1800*600*1800mm 4.层板：3块层板； 5.柜体颜色：红色 柜子满足存放6套消防战斗服（消防战斗服、消防头盔、消防胶靴、消防手套、消防腰带）、2盏强光工作灯、1根照明线、1块防火毯、一把消防斧、1把消防扳手、20块消防毛巾、6套正压式呼吸器、6个带方位灯呼救器、6盏手提式防爆照明灯。 | 个 | 5 |  |
| 3 | 路线灯 |  | 用于消防员在黑暗救援现场的导向，内置电池，可连续工作时间≥24h 可见距离≥100m 可粘贴在头盔、墙面、地面等多种物体表面，不易脱落 外壳为高强度全透明工程塑料，具有防压、防踩、防水、可反复粘贴特性 工作温度：-20～80℃ 质量≤18g | 个 | 600 |  |
| 4 | 救生衣 |  | 产品面料：210D加密材料 颜色：橙色 填充物：5mmEPE珍珠棉，3.8cm织带及插扣，专业海式SOLAS反光条 | 套 | 40 |  |
| 5 | 灭火器 | 3kg | 类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 种类：手提式二氧化碳灭火器 灭火剂重量：3kg±0.15kg 有效喷射时间：≥8S 喷射距离：≥1m 工作压力：15.7mpa 试验压力：23.6 mpa 超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 使用温度：-10~+55℃ 存放环境温度：-10~+45℃ 充装系数：≤0.68kg/L 灭火级别：3B | 瓶 | 12 |  |
| 6 | 消防斧 |  | 材质：45# 刃口硬度：HRC48-54 重量：0.8-1Kg | 把 | 12 |  |
| 7 | 消防扳手 |  | 适用范围：开启地上消火栓 材质：55#钢 长度：≥35cm 开口距离：5.5±0.1cm | 把 | 12 |  |
| 8 | 防火毯 |  | 1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助； 2.材料：耐燃氧化纤； 3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度 | 块 | 11 |  |
| 9 | 消防战斗服 |  | 17款，分体式，带反光贴符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 套 | 34 |  |
| 10 | 自救呼吸器 |  | 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 60 |  |
| 11 | 消防头盔 |  | 17款，披肩采用具有阻燃防水性能的纤维织物制作，帽壳颜色:黄色； | 顶 | 34 |  |
| 12 | 消防胶靴 |  | 17款，材质：灭火防护靴帮面材料为橡胶靴面靴底材料为橡胶底 质量:每双灭火防护靴的质量≤3000g | 双 | 34 |  |
| 13 | 消防手套 |  | 17款，组成：由阻燃外层 防水层 隔热层和衬里组合而成 适用范围：手部防护 工艺：具备阻燃 隔热 防水性能 阴燃时间：经向≤2S 纬向≤2S | 双 | 36 |  |
| 14 | 消防腰带 |  | 17款，结构：带长连续可调 材质：聚酰胺纤维或聚酯纤维制成 工艺：强度高 耐冲击 阻燃性能好 重量轻 耐磨耐腐蚀 不霉不蛀等特点 | 根 | 34 |  |
| 15 | 消防毛巾 |  | 约850*350mm | 块 | 120 |  |
| 16 | 带方位灯呼救器 |  | 允许静止时间：30S±5S 预报警时间：15S±3S 预报警声级强度：距离1米远处≥78dB 报警声响信号：连续声响信号 报警声级强度：距离3米远处＞95dB 欠压警示电压：7.5V±0.2V 连续开机时间：≥15h 连续报警时间：≥120min | 个 | 36 |  |
| 17 | 救生照明线 |  | 符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证证书复印件 用于在黑暗或地下场所作业时的导向和照明 安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5°以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360°，长度≥200m 多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量≤7kg，电流≥500mA；侧下方内置充电器存放箱 导向加强功能：救生照明线线体自带不少于9只红色流动发光箭头，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向，每2m设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能 钢芯加强型线体：线体为穿雾性能优越的荧光绿色，内置直径≥1.5mm的钢芯，抗拉力≥40kg，冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15W，热辐射低，不会产生高温，无需将发光线全部拉出就可以通电使用，长期通电不自燃 卷轴外置强光闪烁信号，可吸引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见 200m线常亮使用时间≥11h，闪亮时间≥33h，对人体没有触电危险；使用寿命≥10000 h，亮度≥50cdl/m2，每100m重量≤2kg 配有铝质包装箱，方便运输 | 套 | 6 |  |
| 18 | 消防水带接头 |  | DN65 | 个 | 30 |  |
| 19 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 30 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1148 |  |

- 1.2 运营期物资清单

- 1号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 5kg | ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 66 |  |
| 2 | 灭火器 | 35kg | 推车式干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 6 |  |
| 3 | 消防斧 |  | 材质：45# 刃口硬度：HRC48-54 重量：0.8-1Kg | 把 | 2 |  |
| 4 | 自救呼吸器 |  | 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 40 |  |
| 5 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 12 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 126 |  |

- 2号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 3kg | 类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 种类：手提式二氧化碳灭火器 灭火剂重量：3kg±0.15kg 有效喷射时间：≥8S 喷射距离：≥1m 工作压力：15.7mpa 试验压力：23.6 mpa 超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 使用温度：-10~+55℃ 存放环境温度：-10~+45℃ 充装系数：≤0.68kg/L 灭火级别：3B | 瓶 | 6 |  |
| 2 | 灭火器 | 4kg | 干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 382 |  |
| 3 | 灭火器 | 5kg | ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 667 |  |
| 4 | 消防斧 |  | 材质：45# 刃口硬度：HRC48-54 重量：0.8-1Kg | 把 | 4 |  |
| 5 | 消防扳手 |  | 适用范围：开启地上消火栓 材质：55#钢 长度：≥35cm 开口距离：5.5±0.1cm | 把 | 4 |  |
| 6 | 防火毯 |  | 1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助； 2.材料：耐燃氧化纤； 3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度 | 块 | 4 |  |
| 7 | 自救呼吸器 |  | 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 128 |  |
| 8 | 消防毛巾 |  | 约850*350mm | 块 | 50 |  |
| 9 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 12 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1257 |  |

- 3号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 3kg | 类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 种类：手提式二氧化碳灭火器 灭火剂重量：3kg±0.15kg 有效喷射时间：≥8S 喷射距离：≥1m 工作压力：15.7mpa 试验压力：23.6 mpa 超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 使用温度：-10~+55℃ 存放环境温度：-10~+45℃ 充装系数：≤0.68kg/L 灭火级别：3B | 瓶 | 7 |  |
| 2 | 灭火器 | 4kg | 干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 320 |  |
| 3 | 灭火器 | 5kg | ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 642 |  |
| 4 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 989 |  |

- 4号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 3kg | 类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 种类：手提式二氧化碳灭火器 灭火剂重量：3kg±0.15kg 有效喷射时间：≥8S 喷射距离：≥1m 工作压力：15.7mpa 试验压力：23.6 mpa 超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 使用温度：-10~+55℃ 存放环境温度：-10~+45℃ 充装系数：≤0.68kg/L 灭火级别：3B | 瓶 | 14 |  |
| 2 | 灭火器 | 4kg | 干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 109 |  |
| 3 | 灭火器 | 5kg | ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 264 |  |
| 4 | 灭火器 | 35kg | 推车式干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 消防斧 |  | 材质：45# 刃口硬度：HRC48-54 重量：0.8-1Kg | 把 | 2 |  |
| 6 | 消防扳手 |  | 适用范围：开启地上消火栓 材质：55#钢 长度：≥35cm 开口距离：5.5±0.1cm | 把 | 2 |  |
| 7 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 42 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 435 |  |

- 5号线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火器 | 3kg | 类型：二氧化碳灭火器 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） 种类：手提式二氧化碳灭火器 灭火剂重量：3kg±0.15kg 有效喷射时间：≥8S 喷射距离：≥1m 工作压力：15.7mpa 试验压力：23.6 mpa 超压保持动作压力：5.7~23.6 mpa 使用温度：-10~+55℃ 存放环境温度：-10~+45℃ 充装系数：≤0.68kg/L 灭火级别：3B | 瓶 | 2 |  |
| 2 | 灭火器 | 4kg | 干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 43 |  |
| 3 | 灭火器 | 5kg | ABC干粉灭火器，符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 瓶 | 932 |  |
| 4 | 自救呼吸器 |  | 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 96 |  |
| 5 | 消防水带 | 8-50-25 | 设计工作压力：0.8MPa 公称内径：50mm 长度：25m | 条 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1083 |  |

- 西环线清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水带 | DN65 | 25m/卷；双头水带卡口；帆布水带 工作压力0.8Mpa | 个 | 12 |  |
| 2 | 路线灯 |  | 用于消防员在黑暗救援现场的导向，内置电池，可连续工作时间≥24h 可见距离≥100m 可粘贴在头盔、墙面、地面等多种物体表面，不易脱落 外壳为高强度全透明工程塑料，具有防压、防踩、防水、可反复粘贴特性 工作温度：-20～80℃ 质量≤18g | 个 | 400 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 5kg | 类型：手提式二氧化碳灭火器，MT/5型； 灭火剂：二氧化碳CO₂； 灭火级别;34B； 灭火剂充装量：5kg； 使用温度：-10℃⁓55℃； 水压试验压力：25.5MPa | 瓶 | 36 |  |
| 4 | 消防斧 |  | 材质：45# 刃口硬度：HRC48-54 重量：0.8-1Kg | 把 | 7 |  |
| 5 | 消防扳手 |  | 适用范围：开启地上消火栓 材质：55#钢 长度：≥35cm 开口距离：5.5±0.1cm | 把 | 6 |  |
| 6 | 防火毯 |  | 1.用于火灾逃生、扑灭火源，人体灭火，隔离浓烟，抢救财物，危险救助； 2.材料：耐燃氧化纤； 3.规格尺寸≥1.2*1.2m材质：是一种经过特殊处理的玻璃纤维斜纹织物，如绸缎一样光滑、柔软，紧密、而且不刺激皮肤。厚度：0.5mm耐热：500度 | 块 | 3 |  |
| 7 | 消防战斗服 |  | 17款，分体式，带反光贴符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 套 | 6 |  |
| 8 | 自救呼吸器 |  | 符合国家CCC认证标准的中国强制性产品认证（CCC） | 个 | 90 |  |
| 9 | 消防胶靴 |  | 17款，材质：灭火防护靴帮面材料为橡胶靴面靴底材料为橡胶底 质量:每双灭火防护靴的质量≤3000g | 双 | 2 |  |
| 10 | 消防毛巾 |  | 约850*350mm | 块 | 160 |  |
| 11 | 带方位灯呼救器 |  | 允许静止时间：30S±5S 预报警时间：15S±3S 预报警声级强度：距离1米远处≥78dB 报警声响信号：连续声响信号 报警声级强度：距离3米远处＞95dB 欠压警示电压：7.5V±0.2V 连续开机时间：≥15h 连续报警时间：≥120min | 个 | 8 |  |
| 12 | 救生照明线 |  | 符合GB26783-2011《消防救生照明线》的标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告及3C认证证书复印件 用于在黑暗或地下场所作业时的导向和照明 安全救生照明导向线柔软、可折叠弯曲，其折角可以为5°以下，并不会影响发光性能，弯曲可以实现360°，长度≥200m 多功能手提电源：采用消防红ABS工程塑料外壳制造的手提式12V移动直流电源，带有自充电的可拆卸强光手电筒及多个USB充电插口，带有电压电量显示表，重量≤7kg，电流≥500mA；侧下方内置充电器存放箱 导向加强功能：救生照明线线体自带不少于9只红色流动发光箭头，电源总开关开启后线体与所有流动跑光箭头同时发光，不停流动的红色箭头清晰指示火场逃生方向，每2m设有高亮度三角形夜光导向块，加强导向功能 钢芯加强型线体：线体为穿雾性能优越的荧光绿色，内置直径≥1.5mm的钢芯，抗拉力≥40kg，冷光源、高亮度的救生照明线具有功耗低的特点，每百米耗能≤15W，热辐射低，不会产生高温，无需将发光线全部拉出就可以通电使用，长期通电不自燃 卷轴外置强光闪烁信号，可吸引逃生人员认清逃生出口，百米远距离清晰可见 200m线常亮使用时间≥11h，闪亮时间≥33h，对人体没有触电危险；使用寿命≥10000 h，亮度≥50cdl/m2，每100m重量≤2kg 配有铝质包装箱，方便运输 | 套 | 7 |  |
| 13 | 消防水带接头 |  | DN65 | 个 | 12 |  |
| 14 | 测压水枪 | KY65 | KY65，国标加厚消防水枪；全铜高压球阀；带0-1.6mPa压力表 | 个 | 1 |  |
| 15 | 消防设施柜 |  | 1.采用镀锌钢结构，外喷环氧树脂; 2.规格：标准双开门，带防爆玻璃视窗，T型隔物架结构； 3.尺寸（长*宽*高）：1800*600*1800mm 4.层板：3块层板； 5.柜体颜色：红色 柜子满足存放6套消防战斗服（消防战斗服、消防头盔、消防胶靴、消防手套、消防腰带）、2盏强光工作灯、1根照明线、1块防火毯、一把消防斧、1把消防扳手、20块消防毛巾、6套正压式呼吸器、6个带方位灯呼救器、6盏手提式防爆照明灯。 | 个 | 1 |  |
| 16 | 便携式防爆强光工作灯 | 8000mA | 电池容量：8000mA 开关类型：推进式开关 强光12h，弱光24h | 台 | 10 |  |
| 17 | 手提式防爆探照灯 |  | 额定电压 14.8V 额定容量 2Ah 光源 LED 电流 200mA（工作光）400mA（强光） 平均使用寿命 ≥100000h 连续放电时间 ≥13h（工作光）≥7h（强光） 电池充电时间 5h 电池使用寿命 约1000（循环） 外形尺寸 φ70mm*197mm（外径*长） 外壳防护等级 IP68（100米） | 台 | 9 |  |
| 18 | 强光灯 |  | 轻便式多功能强光灯 额定电压 11.1V 额定容量 4Ah 光源 LED 电流 700mA（强光）/300mA（工作光） 平均使用寿命 ≥100000 h 连续放电时间 6.5 h（强光）/13h（工作光） 充电时间 6 h（正常使用后） 8 h（电池耗尽后） 电池使用寿命 ≥1000（循环） 外壳防护等级 IP65 | 台 | 1 |  |
| 19 | 担架 |  | 展开尺寸：200*54*18cm 折叠尺寸：102*31*12cm PVC面料尺寸：170*55cm 保险带：2条 材料：高强度铝合金 滚轮：2个 担架承重：≥150公斤 | 副 | 2 |  |
| 20 | 消防器材检查封签 |  | 不干胶贴纸，每张10枚，每枚尺寸65*190（mm），每枚带长沙地铁LOGO。 | 张 | 2400 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3173 |  |

- 2、交货时间和地点

  - 2.1 交货时间

  - 2.1.1 灭火器、自救呼吸器按采购人要求分批次供货，每批次数量以采购人要求的供货数量为准，每批次供货期限为自收到长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起10个自然日内完成供货。

2.1.2 其他物资供货期限为自收到长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起10个自然日内完成供货。

    - 2.2 交货地点

1号线北延一期清单、1号线清单送货至长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段，2号线清单送货至长沙市轨道交通2号线黄兴车辆段，3号线清单、西环线清单送货至长沙市轨道交通3号线洋湖垸车辆段，4号线清单送货至长沙市轨道交通4号线星城车辆段，5号线清单送货至长沙市轨道交通5号线水渡河车辆段，或送货至采购人指定的长沙市任意地点。

- 3、技术要求

3.1 物资的设计制造需满足相关的国家标准GB、行业标准及规定的要求，以上各项标准以最新版本为准。

3.2 物资需提供合格证。

  - 4、项目管理

供货商应指定专人负责跟进项目的执行。

  - 5、验收要求

5.1 采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。

5.2 采取送验的方法对货物进行检验，如检验不合格，检验费由供货商支付。

5.3 包括但不限于以上检验方法。

  - 6、质保期

  - 6.1 质保期要求

6.1.1 灭火器、自救呼吸器的质保期自当批次物资全部验收合格之日算起为24个月。除灭火器、自救呼吸器外物资的质保期从全部物资验收合格之日算起为24个月。

6.1.2 如需求清单中物资的所投品牌生产商质保期/有效期高于24个月的，按所投品牌生产商承诺的质保期/有效期执行。供货商不能免除质保期结束后，所投品牌生产商质保期/有效期高于6.1.1规定的质保期期间的质量责任。

6.1.3 含有效期的物资到货时剩余有效期应不低于总有效期的四分之三。

6.2 质保期供货商的履约责任

6.2.1 若在正常质保期内出现的缺陷，采购人应以书面形式向供货商索赔，供货商应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。

6.2.2 除非另有规定，原则上供货商应在采购人提出索赔的7个自然日内完成补救，供货商应根据采购人的要求，尽快修复、更换物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

6.2.3 供货商应承担因修复、更换物资而产生的所有费用。若供货商不能在6.2.2所规定的时限内完成物资的修复、更换，采购人有权在通知供货商后自行修复、更换，其费用及风险均由供货商承担，但这并不影响合同所规定的供货商的责任。

6.2.4 质保期后供货商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，供货商需协助采购人找到替代品。

6.2.5 供货商必须提供返修件的合格证。需返厂维修的备件，须在7个自然日内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。

6.2.6 备件返厂维修时，需供货商负责给予替换件，保证现场有合格产品可以使用。

6.2.7 若供货商因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，供货商将无偿更换该备件。

6.2.8 质保期/有效期内发生非人为原因产品出现质量问题，供货商须免费更换。如并非上述原因造成的质量问题，供货商须同采购人进行协商并提供相应的技术支持。

  - 7、责任保险

灭火器、自救呼吸器、防火毯、消防战斗服、消防头盔、消防胶靴在交货时供货商须提供已投保产品责任险证明。

  - 8、其他

- 灭火器、自救呼吸器需求数量为预估数量，最终供货数量不超过预估需求数量，根据实际供货数量办理项目履约验收。