长沙市轨道交通1、2、3、4、5号线、西环线2024年度消防安全类物资采购项目（标段二）

用户需求书

编制时间：2024年5月

- 1、需求清单

- 1号线北延一期清单

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长警棍 |  | 执行标准：《GA1124-2013 长警棍》标准 采用复合PE改性材料压注加工而成 粗细一致 光滑均匀 具有弹性强 韧性好 使用寿命长等特点 表面光滑，无会触及皮肤损伤的毛刺，基本粗细均匀，无油漆异味，无脱色、棍体两端套有橡胶套，且不易脱落 长度：1600mm 直径：平均直径：32mm 棍体静压力：棍体可承受不小于400N静压力，不出现开裂，永久性变形等现象，最大变形量14mm。 | 根 | 20 |  |
| 2 | 防暴叉（腿） |  | 材质：高强度优质不锈钢材 工艺：具有强度高 抗冲击力强 抗折弯力强 坚固耐用 使用方便等特点，能抵御多人以上的推力，不弯曲不变形，防护能力强，也是地铁、学校、幼儿园、企事业保卫的理想器械。材料：不锈钢材质，握把手感好，牢固安全。钢管壁厚达到2mm，使用不锈钢加厚材料，不同于镀锌管钢叉；产品接口三层焊接打磨工艺，不同于劣质简易焊点； 长度：展开2100mm 折叠1100mm；抗压：800N； 开口：大于240mm；展开方式为折叠式 | 把 | 20 |  |
| 3 | 防暴叉（腰） |  | 材质：航空铝材 具有强度高，抗冲击力强，抗折弯力强，坚固耐用，使用方便等特点，能抵御多人以上的推力，不弯曲不变形，防护能力强，也是地铁、学校、幼儿园、企事业保卫的理想器械。 钢管壁厚达到2mm，材质：航空铝材 防抢夺功能（安全保证）；控制按钮模块化（操作方便）月牙环最大直径：400±10mm 月牙环最大开启距离：580±10mm 手持握直径：35±1mm 长度：展开2300mm 折叠1150mm 抗压：800公斤 开口：＞520mm 重量：≤2.8Kg 展开方式为折叠式 | 把 | 20 |  |
| 4 | 防割手套 |  | 达到5级的防护要求 具有抗弯曲 耐疲劳抗切割 无毒等性能 产品易于戴脱 透气 触感好 手感好 不影响关节弯曲 使用环境温度：-20℃～＋55℃ XL:（全长）≥220～230mm（掌宽）≥90～95mm（指长）≥90～100mm | 双 | 20 |  |
| 5 | 防暴头盔 |  | 技术参数： 1.执行标准:《GA294-2012 警用防暴头盔》标准。 2.全护型，有面罩，外表颜色：藏蓝色，与99式警服颜色相同； 3.材质:聚碳酸脂PC材料，可承受90kg以上的拉力，系带最大伸长量15.5MM 具有防火、阻燃、耐酸、碱、液体腐蚀，抗击力强； 4.透过率性能:头盔面罩可见光透过率86.9% 5.耐穿透性能:应能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透警用防暴头盔与试验头模产生接触 6、面罩的光畸变最大量应4′。 7、阻燃性能：壳体外表面续燃时间应5s。 技术特点：防护面罩：采用进口PC聚碳酸酯原料一次性高压注塑成型，透光率高、韧性强，内防雾外硬化。（在水温50±5℃容器上沿15s以上不结雾） 内饰：帽顶采用六点悬挂系统，佩戴舒适、通风透气性能良好，深浅可调节；帽圈设有可拆五点式吸汗网眼粘合扣，并可根据不同头围大小调节尺寸。帽带卡扣：采用黄铜电镀处理装配工艺，抗拉力强、防腐蚀、不生锈，连接牢固，解脱方便。 表面装潢：采用美国3M工程级反光膜，长年经风吹、日晒、雨淋不变色、不脱落。 兼容性：该产品具有良好的兼容性，可同时佩戴防毒面具和另外安装通讯系统。头盔内部采用网状结构，头围大小可自行调节。 | 顶 | 20 |  |
| 6 | 防刺背心 |  | 产品性能：能有效阻止钢锥 三菱刮刀 弹簧刀的穿刺 就有防水 防潮 防紫外线贴身等特点 结构：藏兰色警服面料（防水、拒油处理）外套+高强度合金钢板 防刺芯主要材质：0.6mm厚高强度合金钢板+5mm厚泡沫前、后各1层 防护面积：0.33㎡ 防刺性能：新试验刀具24J动能不穿透 符合单警装备技术条件规定要求 腰围尺寸可调，前胸有防弹插板袋，防刺层内胆布料须防水 符合公安部门GA68-2008«警用防刺服»中相关要求 本产品使用年限5年 提供250万产品责任保险 | 件 | 20 |  |
| 7 | 警用防暴盾组合 |  | 防暴盾牌组合 采用优质PC材料制成，具有透明度高、重量轻、抗冲击力强、坚固耐用的特点，它由一片高1.2米的盾牌和一片高1.6米的盾牌组成，两片盾牌上下结合在一起组成一个整体！大块作为正面防护，小块下端搁在大块上端处，为人体头顶方向防护，多个组合式盾牌可利用盾牌两边的半圆沟相互衔接组合在一起，成为一面盾牌墙，有效掩护身后人员的前进、撤离和阻拦对方的突进，每套组合式盾牌由两人一前一后同时操作，能抵御除枪炮之外的投掷物和尖税器械、酸类的袭击，防护能力强，安装固定牢靠，操作方便，是执法人员执行任务时的优良防护装备，经检测符合GA422-2003《防暴盾牌》标准。 技术参数： 材料:进口PC材料一次注塑成型（聚碳酸酯） 盾体尺寸：1600*550*3.5；1200*550*3.5各一块（后背垫板为3mm厚）； 防护面积：0.653m2（小盾牌）；0.868m2（大盾牌）；组合后面积为1.483m2 盾体厚度：均为3.5mm 耐冲击强度：承受≥500N的拉力，握把与盾牌不松动、脱开 适用温度：-20摄氏度至+55摄氏度 盾体防护面积大，可根据需要组合成战术防护墙，能有效抵御刀斧砍杀 | 块 | 20 |  |
| 8 | 装备存放架 |  | 类型：新型警用装备器材架 适用范围：地铁 机场 车站 高铁站 检查站等场所 取放灵活方便 材质：304不锈钢 尺寸：长*高700*1220mm 置物：长警棍 短警棍 警刺 钢叉 抓捕器任意三样；头盔系列任意一样；盾牌可放两片；（防弹衣、防刺衣）任意一件 | 个 | 20 |  |
| 1号线北延一期合计 |  |  |  |  | 160 |  |

- 2、交货时间和地点

  - 2.1 交货时间

自长沙市轨道交通运营有限公司发出书面供货通知之日起10个自然日内完成供货。

    - 2.2 交货地点

需求清单送货至长沙市轨道交通1号线尚双塘车辆段，或送货至采购人指定的长沙市任意地点。

- 3、技术要求

3.1 物资的设计制造需满足相关的国家标准GB、行业标准及规定的要求，以上各项标准以最新版本为准。

3.2 物资需提供合格证。

  - 4、项目管理

供货商应指定专人负责跟进项目的执行。

  - 5、验收要求

5.1 采取目测和简易测量的方法对货物的外观检验，对照合格证书对产品进行检验。

5.2 采取送验的方法对货物进行检验，如检验不合格，检验费由供货商支付。

5.3 包括但不限于以上检验方法。

  - 6、质保期

  - 6.1 质保期要求

6.1.1 需求清单中所有物资的质保期从全部物资验收合格之日算起为24个月。

6.1.2 如需求清单中物资的所投品牌生产商质保期高于24个月的，按所投品牌生产商承诺的质保期执行。供货商不能免除质保期结束后，所投品牌生产商质保期高于6.1.1规定的质保期期间的质量责任。

6.2 质保期供货商的履约责任

6.2.1 若在正常质保期内出现的缺陷，采购人应以书面形式向供货商索赔，供货商应说明其缺陷产生的原因以及弥补缺陷的方法。

6.2.2 除非另有规定，原则上供货商应在采购人提出索赔的7个自然日内完成补救，供货商应根据采购人的要求，尽快修复、更换物资有缺陷的部分，以使物资的相应部分恢复到合同所规定的状态和规格。

6.2.3 供货商应承担因修复、更换物资而产生的所有费用。若供货商不能在6.2.2所规定的时限内完成物资的修复、更换，采购人有权在通知供货商后自行修复、更换，其费用及风险均由供货商承担，但这并不影响合同所规定的供货商的责任。

6.2.4 质保期后供货商将提供产品全寿命周期的技术支持和物资的长期供货支持。在某些零部件的型号停产后，供货商需协助采购人找到替代品。

6.2.5 供货商必须提供返修件的合格证。需返厂维修的备件，须在7个自然日内完成返修，如不能在限期内完成则以双方商定日期为准。

6.2.6 备件返厂维修时，需供货商负责给予替换件，保证现场有合格产品可使用。

6.2.7 若供货商因未满足技术规格要求而须对该备件进行更换时，供货商将无偿更换该备件。

6.2.8 质保期内发生非人为原因产品出现质量问题，供货商须免费更换。如并非上述原因造成的质量问题，供货商须同采购人进行协商并提供相应的技术支持。