长沙市轨道交通2、4号线运营期2025年电梯设备维护保养服务项目用户需求书

编制时间：2025年2月

目  录
1一、项目概况及招标范围


1(一) 项目概况


1(二) 招标范围


1二、 项目计划


1(一) 项目服务期


2(二) 项目工作内容


1． 维护保养主要工作内容
2
三、相关技术标准及规范
2
3四、项目管控要求


3(一) 人员配备要求


4(二) 设备配备要求


6(三) 安全管理规定


7(四) 项目实施方案管理


7(五) 项目过程管控要求


8五、项目实施要求


8(一) 工作时间和范围


8(二) 服务标准及要求


10(三) 其他


17六、项目验收


17(一) 验收小组


17(二) 验收资料


17(三) 维保验收程序


18(四) 质量管理与控制依据


18(五) 质量管理控制方法与手段


19七、 质保期


19（一） 质保期要求


19（二） 质保期投标人的履约责任


20八、考核标准及评价


20（一） 质量管理与控制评价


20（二） 项目考核评价


25九、其他（附件）


26附件一：电梯设备台账清单


36附件二：设备检修周期与工作内容


附件三：故障处理流程
44
附件四：甲供备件清单
45
附件五：乙供备件报价清单
48



一、项目概况及招标范围
项目概况
长沙市轨道交通2号线起于光达站，止于梅溪湖西站，线路全长26.375km，均为地下线，全线共设23座车站。2号线一期（望城坡站－光达站）于2014年04月29日开通运营，西延一期（梅溪湖西站－梅溪湖东站）于2015年12月28日开通运营。

长沙市轨道交通4号线起于罐子岭站，止于杜家坪站，线路全长33.5km，均为地下线，全线共设25座车站。4号线一期（罐子岭站－杜家坪站）于2019年05月26日开通运营
本项目涉及2号线光达站至梅溪湖西站（含黄兴车辆段、锦泰广场站城际换乘通道）共计246台日立品牌电梯（含196台自动扶梯、50台垂直电梯），4号线罐子岭站至阜埠河站（含星城车辆段）194台蒂升品牌电梯、碧沙湖站至杜家坪站（含黄榔停车场）158台康力品牌电梯的维护保养工作。

招标范围
依据国市监特设函[2019]64号市场监管总局关于调整《电梯施工类别划分》，投标人负责2号线光达站至梅溪湖西站（含黄兴车辆段、锦泰广场站城际换乘通道）246台日立品牌电梯，4号线罐子岭站至阜埠河站（含星城车辆段）194台蒂升品牌电梯、碧沙湖站至杜家坪站（含黄榔停车场）158台康力品牌电梯的维护保养，主要工作包括日常维护保养、年审及取证、负载测试、安全检验(含重大故障的第三方检验)、计量仪器与仪表检验、电梯语音播报内容修改、电梯轿厢地板和井道玻璃内部的清洁、玻璃井道电梯的钢结构维护、井道玻璃更换等，负责提供备品备件、安全值守、专项检查、加密保养、临时任务等工作，电梯设备台账清单详见附件一。
上述设备数量为暂定量，合同执行期间如发生设备增加，按照合同签订时确定的计费原则签订补充协议，核算合同总价，合同执行期间如发生设备减少，根据合同维保单价据实结算。
项目计划

项目服务期

本项目2号线计划服务期限为2025年4月1日至2025年10月31日，共计7个月。实际进场时间以招标人发出的进场通知起算，招标人有权根据实际情况对项目实施时间进行调整。
项目工作内容
维护保养主要工作内容

为保证电梯符合相应安全技术规范以及标准的要求，按照附件二《设备检修周期与工作内容》规定及《电梯施工类别划分》的维护保养部分开展相关工作，包括日常维护保养、年审及取证、负载测试、安全检验(含重大故障的第三方检验)、计量仪器与仪表检验、电梯语音播报内容修改、电梯轿厢地板和井道玻璃内部的清洁、玻璃井道电梯的钢结构维护、井道玻璃更换等不需要制造单位委托授权的维护保养工作。
三、相关技术标准及规范

投标人应严格按照下列技术标准及规范等相关标准（包括以下国内技术标准、规范及同行业相关经验，但不限于表1内容）执行，以下标准如有更新，须按最新标准执行：

	表1  标准汇总表

	序号
	标准代号
	标准名称

	1
	Q／CGY／J-215-008-B／1
	《电梯设备维护规程》

	2
	GB/T 18775-2009
	《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》

	3
	GB/T 7588-2020
	《电梯制造与安装安全规范》

	4
	GB 16899-2011
	《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》

	5
	TSG T5002-2017
	《电梯维护保养规则》

	6
	国市监特设函〔2019〕64号
	市场监督管理总局关于《电梯施工类别划分表》

	7
	国务院令第549号
	《特种设备安全监察条例》

	8
	中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日起施行
	《中华人民共和国特种设备安全法》


满足下列标准或要求，按要求高者执行，如有最新版本，按新版本执行：

招标人出具的与本项目服务内容相关的各种会议纪要、决议、通知等；

招标人发布的企业标准；规章制度、检修维护规程；

地铁行业规范；

国家市场监督管理总局、交通运输部门最新相关的维修规则、规程、工作手册、规章制度等；

相关行业出版的专业书籍、文献、教材等；

以上均未涉及的或存在冲突的，按双方协商执行。

四、项目管控要求

人员配备要求

1.投标人应根据本项目的具体情况配备项目经理1人，及现场维护保养人员。其中，项目经理、须具有5年（含）以上电梯技术管理经验，现场维护保养人员须具有2年（含）以上电梯维保相关工作经验。

2.电梯每次的维护保养作业，现场维护保养人员应不少于2人。

3.现场维保人员的配备应满足现场检修及故障处理应急响应时间要求，非运营期间安排人员电话值班响应故障。
4.为保证设备维保工作服务质量，投标人必须按国家、省、市相关政策与参与本项目的工作人员直接签订正式劳动合同，并购买社会保险。必须保证执行本合同的维护保养人员数量及技术能力稳定，现场维护保养人员、电梯安全、技术管理人员须持有有效电梯修理T证，并在维保进场前将项目维保人员相关资料复印件提供给招标人。

5.投标人项目经理必须向招标人书面报备有效的本项目工作人员通讯方式，包括电话、通讯地址、邮箱地址等，如上述信息发生变动，投标人须重新向招标人书面报备。

设备配备要求

投标人必须为员工提供满足规范要求的劳保用品。工器具配置须满足现场作业要求。
安全管理规定

投标人应服从招标人的管理，投标人应对本单位人员进行文明生产教育，当投标人发现与招标人要求存在差异时，应及时地向相关负责人员反映，寻求解决。投标人作业人员不得与招标人进行争执（包括现场监控人员、车站工作人员、设备房使用部门人员），不得在地铁区域吵闹。

投标人应该严格按照“安全第一、预防为主”的思想，不断地加强员工的安全生产教育，将安全生产贯彻到日常的工作中。对于招标人要求参加的安全生产会议，投标人应该认真地准备材料并组织相关人员参加。对于招标人颁布的安全生产规定，投标人应严格执行。对于由投标人不按照相关安全规定和检修规程进行作业所引发的损失、事故，投标人负全部责任，并赔偿招标人直接损失。

投标人在检修过程中所发生的事故，投标人应本着“诚实、合作、及时”的思想及时通知招标人，配合招标人做好事故的调查和分析工作，不得隐瞒、推卸责任，并制定切实可行的整改措施。

投标人遵守和服从《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法（试行）》《运营公司承包商安全文明施工管理办法》（以最新文件为准）以及相关规定，接受相关考核处理的条款。

作业期间发生的一切人身、财产安全责任由投标人负全责。
项目实施方案管理

投标人在项目进场作业前，应提供项目实施方案，实施方案内容须体现组织架构、人员安排、特种设备人员操作T证扫描件、备品备件清单、应急处置方案等。

项目过程管控要求
投标人应制定科学的备品备件储备定额，确保不影响设备检修要求，保证所供备品备件与现场实际一致，如果不一致，投标人须提供有效证明文件，以此佐证明确该备件完全符合该型号电梯规定的质量、品牌、参数、规格和性能的要求；投标人应保证所有备品备件在正确安装、正常的使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有或优于原设计的功能及性能。

投标人须负责做好合同执行过程中的危废料清理，发生备品备件更换后的旧件交由招标人负责处理（抹布、油脂、灯管等生产耗材除外）。

抹布、油脂、灯管、吸油棉等废弃物品不得存放在招标人属地范围内，由投标人自行处理，处理方式须符合国家法律法规要求。

未经招标人允许，投标人严禁对所维保的电梯设备进行加装、改造，以及测试任何设备设施和软件。

发生单价2000元及以上的备件维修与更换，投标人应出具相关书面分析报告。

6.在项目执行过程中确需更换项目经理或项目其他人员的，投标人须按照“先批后变”的原则，向招标人提出书面申请，并提交变更后的替补人员资料，经招标人审批同意后办理变更手续。
五、项目实施要求

工作时间和范围

1.投标人应按附件二《设备检修周期与工作内容》中规定进行半月检、季检、半年检、年检等维护保养，时间原则上7×24小时全天候进行，具体时间以招标人的维护保养计划及要求时间为准。

2.故障处理时间以招标人的通知为准。一般常见故障要求4小时内完成修复，如遇处理难度较大的故障，故障处理时间以双方协商确定。若在规定协商时间内投标人不能及时修复故障，招标人有权根据实际情况予以考核。
3.临时任务和专项检查时间以招标人的通知为准。临时任务包括对维保问题及设备缺陷进行排查与整改、节假日前检查或增加保养频次、运营接待任务前检查、演练配合、突发事件配合处理等。专项检查主要对某个部件或某台设备进行专项维护保养和问题排查及整改。

4.在如遇大客流、重大活动、节假日或其他特别情况时，投标人应服从招标人的管理和调度指挥，合理调配人员对重点站现场值守，确保地铁车站服务质量和现场保障要求。
服务标准及要求

投标人投标的检修项目应包含且不仅限于《设备检修周期与工作内容》规定的作业内容与作业标准开展电梯的半月检、季检、半年检、年检等维护保养作业。同时投标人投标的检修项目应满足国家标准规范的要求，不满足国家标准规范的要求或者在合同执行期间国家标准规范有修订时，招标人可根据最新国家标准规范的要求增加检修项目且不增加任何费用。

本项目所有服务内容必须严格按照《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条、四十五条和《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院第549号）第三十一条等相关法律法规以及行业规范的规定执行，确保所有的作业依法依规开展。
投标人接收到招标人通知的电梯所发生的故障时，应及时进行处理、修复，处理完毕后应当场出具故障维修单，交付招标人核实与存档。其中，故障响应时间以接报故障电话时起算，至到达相应车控室或故障点所需时间。故障修复时间以故障处理完毕后的回报时刻减去投标人维修人员接报时刻。具体故障处理流程详见附件三。

电梯系统运行指标：

自动扶梯运行可靠度≥99.9%；电梯运行可靠度≥99.9%（按电梯品牌计算，具体以招标人最新要求为准）。

月度设备故障指标：

2、4号线单品牌电梯每月设备故障数量不大于15件；设备故障修复率100%，运营期间一般故障响应时间不大于30分钟。电梯困人故障在接报故障后20分钟内到达现场，接报故障后25分钟内完成解困。非运营期间故障响应时间不大于90分钟。

在正常维保状态下，每月同一设备的设备故障数量不大于3件，若同一设备的设备故障数量超过3件，投标人有义务免费对该设备进行专项检查，消除设备隐患。

其他

招标人责任：

向投标人提供完成本项目的基础资料，提供投标人认为需要了解的招标人的规章制度及规范。

有权对工期、安全、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合技术要求或特种设备相关管理规定或项目要求及招标人管理的工作，投标人必须自费进行返工。

协助驻现场维修保养人员有力地开展工作（包括半月检、季检、半年检、年检、故障处理等），按照公司规定办理有效证件进入地铁收费区作业。

向投标人免费提供设备维护所需用电、用水。

组织验收。

有权每季度抽查一次投标人在本项目范围内的库存状况，要求投标人每月提供在本项目范围内的备件库存清单并检验库存状况。

投标人责任：

投标人对电梯维护保养的质量和安全性能承担责任。合同期间因投标人责任发生的任何故障、伤人或造成财产损失和法律责任的，都全部由投标人承担所有责任及费用，招标人不承担含法律责任在内的任何责任及费用。如若损害招标人权益的，投标人有义务赔偿招标人损失，对地铁运营服务造成不良影响的应在招标人授权下第一时间公开向公众、媒体解释，主动、积极承担责任。投标人有义务监管设备接口施工，配合招标人有关设备维保、操作培训。

投标人必须牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，掌握、严守招标人制定的相关规章制度，相关规章制度在项目进场会时明确，若规章制度在合同执行过程中版本有更新，投标人无条件执行最新规章制度。

投标人必须服从招标人的管理，必须按照招标人的相关要求进行施工，确保按质、按量地完成工作，无条件支持招标人维保管理系统的使用和现场维保数据的录入。对于施工影响较大，停用设备超过24小时的施工投标人须先提报施工作业方案，招标人审核后执行。对于招标人认为确需紧急处理的故障，投标人应该按照故障处理相关流程，“无条件、即时性、高效性”的原则处理完成，并确保不影响招标人运营服务的正常进行。在紧急情况下，因投标人未及时响应招标人要求，招标人保留另行处理的权力，因此造成的费用由投标人承担。

投标人必须确保按照《设备检修周期与工作内容》（若在合同执行过程中招标人或国家有关行业部门维护保养规程版本有更新，维修保养工作应以新版本为准）的要求及招标人对指定设备所提出的检修要求进行相关的检修作业，并按照招标人相关规定要求，填写相关记录。保养记录表格内容必须对应《设备检修周期与工作内容》的项目，不得错漏。投标人根据《设备检修周期与工作内容》项目制定检修工艺、检修质量标准、检修工具等手册，经招标人审核后作为施工标准。投标人在进行设备的维修维护过程中，未提供具体方案且未经招标人书面同意，不得擅自更改系统及设备的原设计。

投标人应本着“实事求是”的原则和态度对长沙轨道交通2号线日立品牌电梯设备进行维护保养工作。针对具体的故障，采取切实可行的办法进行处理，坚决杜绝夸大故障、敷衍行事现象的出现，切实维护项目双方的利益。
如招标人要求投标人进行独立请销点作业时，投标人作业负责人须参加招标人相关部门所组织的施工负责人培训及取证。

对于招标人规定必须申报作业令的作业项目，投标人必须按照招标人相关进场作业的规定申报作业令，持作业令进行作业请点后，方可进场作业，在作业后必须办理相关销点手续并确认现场出清，设备恢复正常后方可撤离现场。对于作业令要求其他部门配合方可进行的作业，投标人应严格按照作业令执行，在没有设备所属部门人员配合（或授权使用）的情况下，严禁动用其他部门所辖设备设施。

投标人应对所有参与该项目的作业人员统一着装，并按照招标人的要求配发劳保。为维护招标人的社会形象，作业人员在作业期间统一着工装。

在作业中，投标人人员只负责所辖设备设施的检修，对于不熟悉的设备设施不得进行摸、碰，更不得对不清楚的设备设施进行操作。进入设备房进行检修作业的必须确认该设备房的使用部门在场方可进行检修作业，当设备房内无使用部门人员监控时，严禁进入他人设备房进行相关的检修作业。
设备的应急抢修原则上由投标人组织进行，原则上投标人项目经理为抢险指挥者，投标人项目经理向招标人报告抢险情况。若招标人项目组先到现场可先由招标人项目组代表作为现场抢险指挥，投标人项目经理到场后自然替代。
（11）投标人对参与本项目的工作人员具有管理责任。投标人所安排的维保人员必须配备相应的通信设备设施，保持通信设施24小时畅通，投标人应无条件地接受招标人相关部门人员的生产命令，并及时地组织人员对相关设备设施的检查、修复，不得以任何理由拒绝接听招标人相关部门人员的电话。

（12）投标人必须根据招标人的计划及要求安排人员开展安全检查、专项普查等工作。

（13）投标人必须根据招标人要求按时提交年度检修计划、月度检修计划，每月双方召开一次维护保养例会，会上投标人需根据招标人模板要求按线路提供该月维护保养报告。针对但不限于故障超24小时、电梯困人、有责客伤等影响较大的故障或事件，应在处理完毕后8小时内向招标人提交处理经过及原因分析报告，如不能举证自身无责，则应承担相关责任。专项检查及报告在作业完成后2个工作日内提交给招标人。

（14）投标人必须参加招标人组织的不定期故障演练，演练按故障处理要求执行。

（15）投标人必须严格按照项目要求及招标人所制定的规章制度进行作业，回收维保过程中产生废弃物、危险品及废油，在车站范围内施工，投标人必须采取措施确保乘客、车辆的安全，对人员、设备设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生并负责设备润滑油污染地面石材的清洁和更换，处理好与车站人员、乘客的关系。

（16）投标人维护保养前，应对现场设备运行情况进行全面了解，在地铁车站附近或招标人提供的地点配备充足的备品备件及材料，故障发生时能及时更换。现场作业须遵守招标人的安全作业程序、条文。投标人在维护及维修时发现涉及需要制造单位委托授权的修理部分时，应立即告知招标人。承担维修过程中损坏车站有关设备的全部责任，承担维修保养不当引发事件的全部责任。

（17）投标人必须严格遵守电梯相关法律、法规、规章、技术规范、行业标准等。由于投标人未履行相关职责，违反电梯相关法律、法规、规章、技术规范、行业标准等，被政府相关部门检查发现并处罚招标人的全部金额及相关法律责任由投标人承担。

（18）投标人每年对负责维护保养的电梯进行至少一次全面的检修，以确保电梯安全运行，并确保招标人相关设备及对设备的管理工作通过政府部门年度定期检验，费用及相关证件的办理由投标人负责，投标人有义务确认设备恢复正常。由于投标人原因造成复检由投标人承担相关费用。

（19）投标人必须按照招标人要求将合同实施过程中产生的相关文件资料进行归档并移交招标人。

（20）需用到的备品备件原则上全部由投标人人员进行搬运，特殊情况，招标人可给予协助。

（21）在电梯进行维护保养与专项检查、维修作业时，投标人必须用护栏将作业区域围蔽完整，护栏与护栏之间依次绑扎牢固，检修护栏与楼梯护栏、墙壁、自动扶梯端部、垂直电梯井道玻璃护栏之间必须有防止乘客误入作业区域的安全可靠措施。

（22）投标人需要根据该项目日常备件消耗情况，做好备件计划工作，如果出现无备件导致故障修复滞后，相关责任由投标人承担，并且需按照相应故障修复时限进行考核。

（23）自合同签订起，投标人提交招标人资料文件须加盖相应公章，如投标人使用分公司公章须向招标人书面报备公章使用授权书。
（24）国标、检规发生细则变化影响电梯定期检验、年审时，投标人须在电梯年审前3个月向招标人书面提出提醒，同时配合招标人完成相应的整改。

（25）投标人在维保、维修过程中更换备品备件时优先使用招标人提供的备品备件。使用招标人提供的备品备件完成维保或更换工作时，招标人不另外支付备品备件费用。招标人提供的备品备件消耗完之后，由投标人负责提供维保服务过程中所需的备品备件，费用按实际发生的数量及合同单价结算，消耗的所有备品备件（不含招标人提供的备品备件）总价不得超过备品备件合同价，超过部分由投标人自行承担。维保过程中如发生合同清单中未列备品备件需更换的情况由投标人承担。

（26）投标人须按照单台电梯最小可拆分单元提供备件报价清单，详见附件五。

（27）投标人必须预留足够时间向质检部门提出检验需求，并在检验日期到期前张贴新检验标志。

（28）投标人必须安排专人参与上个合同维保单位的现场设备维保质量问题清理及交接，同时对其合同范围内电梯设备进行一次全面检查，对交接过程和检查中发现的问题，以文件形式提报至招标人。

（29）投标人必须参加招标人组织的电梯维护保养、修理的质量验收，并对验收质量负责。

六、项目验收
验收小组
验收小组由招标人相关人员组成。

验收资料
文件包括月度维护保养报告（内容包含本月维保作业项目、作业完成情况、人员培训记录、备件库存清单等）、月（年）度维护保养计划、考勤表、换件记录、故障处理记录、日常维护保养记录、故障分析报告（如有）。

向招标人提交的文件应加盖投标人的公章，作为招标人可以使用的依据。

提交文件一式三份，其中招标人二份，投标人一份。

维保验收程序

投标人按照要求进行维护保养工作，在每个自然月结束后的5个工作日内以书面形式提交维护保养报告，维护保养成果及报告经招标人确认，并达到合同要求的技术及质量标准，视为合格。

项目合同履约完成后，先由投标人进行自查自纠，确认相关资料符合要求后，招标人按相关项目验收程序组织开展项目完工验收。如维保内容尚未完成或质量不合格的，由投标人在商定的期限内整改，再进行验收直至符合要求为止，并按最后验收合格的日期为维保结束日期，由此发生的费用由投标人承担。

质量管理与控制依据

质量管理与控制依据参照用户需求书第三条“相关技术标准及规范”。

质量管理控制方法与手段

招标人定期进行抽查，将相应检查结果纳入对投标人的月度评价之中，投标人须给予招标人充分的配合。在合同期满前，以抽检的形式对设备维保质量及设备运行状态进行评估，对抽检不合格的，投标人须进行整改。

当投标人收到招标人考核评价通知书后，必须在2个工作日内完成相关申诉、确认及签名盖章工作，否则视为同意考核评价内容。

投标人应设置合理可靠的质量管理督查专业小组或人员，对每次设备维保质量进行抽检，抽查结果须与招标人现场配合人员共同签字确认，抽检需一个季度覆盖合同内所有维保电梯，对抽检发现的问题要及时记录并现场督促整改，并将抽检发现的问题、整改情况及时提报给招标人相关设备维保管理部门。

质保期

质保期要求

项目执行过程中所有经维修更换的全新备品备件质保期从更换验收合格双方签字后算起，不少于24个月，如提供备品备件的原品牌生产商质保期高于24个月的，按原品牌生产商承诺的质保期执行（招标人所提供的备品备件除外）。

质保期投标人的履约责任

如质保期内，涉及零部件需返厂维修时，投标人必须提供返修件的合格证或故障检测报告，明确标明故障部位及原因。
备件返厂维修时，需投标人负责给予替换件，保证现场有合格备件做库存。

若投标人提供的备品备件因未满足技术规格要求而须进行更换时，投标人须无偿更换该备件，包括硬件及软件。

质保期内发生的零部件不正常磨损，或成品质量不符合生产工艺要求，或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件，发生上述情况时，投标人须免费更换上述零部件、电子元器件和易损件。

八、考核标准及评价
质量管理与控制评价

1.评价要素及依据：

（1）电梯系统设备、设施检修标准，操作规程及维护保养规程。

（2）长沙地铁相关规章制度。

（3）招标文件、投标文件及项目相关条款（若有）。

（4）故障件数。

（5）故障修复率。

（6）故障处理到场时间及处理时间。

（7）其他应纳入评价的要素。

项目考核评价

1.月度考核评价内容包括但不限于以下内容：

	序号
	考核项目
	考核内容
	考核标准
	扣分
	考核得分

	1
	一、设备质量目标管理

（40分，扣完为止）
	设备可靠度低于甲方设定的指标或乙方投标承诺指标的
	发生一次扣20分（以月度为周期统计一次，数据以甲方月度质量分析报告为准）
	
	

	2
	
	因乙方维保责任造成全线每月发生故障次数超过故障指标的
	每超过一个设备故障扣1分一个，扣完为止
	
	

	3
	
	因乙方责任造成因设备及附属设备故障被公众媒体披露，造成不良影响的
	发生一次扣10分
	
	

	4
	
	因乙方责任造成设备停用2天以上，未及时采取相关措施，未及时向甲方提报书面说明的
	发生一次扣10分
	
	

	5
	二、生产管理
	维修计划、检修报告、质量分析报告、统计报表

（10分，扣完为止）
	生产计划、检修记录、月度维护保养报告、故障分析报告、各统计报表数据不真实或未按要求上报的
	发生一次扣2分
	
	

	6
	
	
	调整检修计划未上报甲方审批
	发生一次扣2分
	
	

	7
	
	
	未按照设备维护规程进行作业，作业质量不合格
	1）扣2分/次；

2）未及时整改的或造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	8
	
	
	在没有提前申明或无特殊原因下，计划的维护作业未按时完成，作业超期或漏检漏修的
	1）扣2分/次；

2）未及时整改的或造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	9
	
	
	未按时开展对维护工作管理的质量自查工作或记录缺失的
	发生一次扣2分
	
	

	10
	
	
	配合工作没完成或未按要求完成
	发生一次扣2分
	
	

	11
	
	
	经甲方单位抽查，发现设备存在损坏的零部件未更换，乙方未在一个工作日内更换的
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	12
	
	
	没有按照甲方要求建立设备履历和台账或数据与实际不符的
	发生一次扣2分
	
	

	13
	
	故障   管理（10分，扣完为止）
	故障响应时间超过甲方指标或乙方投标承诺时间的
	发生一次扣5分
	
	

	14
	
	
	故障修复时间超过甲方指标或乙方投标承诺时间的
	1）超时2小时以内（含）扣2分/次；

2）超时大于2小时，或者造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	15
	
	
	因维保工作不到位，造成设备故障，导致设备无法运行。
	1）未及时修复的，扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	16
	
	
	甲供库存备件未完全消耗而使用乙方备件
	发生一次扣5分。
	
	

	17
	
	
	发现故障或缺陷未及时上报、上报流程不正确、故障处理结果没有按时反馈、故障无记录
	1）扣2分/次；

2）未及时整改的或造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	18
	
	
	故障接报无人受理；由于乙方通讯不畅，造成信息未能及时传达，导致故障处理延误
	1）扣2分/次；

2）未及时整改的或造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	19
	
	
	根据甲方要求，在故障没有修复的情况下，乙方不按要求安排人值班或值守的
	发生一次扣2分
	
	

	20
	
	
	垂直电梯困人的故障，未按照用户需求书/技术规格书要求或乙方投标承诺时间进行响应和解困的
	发生一次扣10分
	
	

	21
	
	
	每月同一设备的设备故障数量不大于3件
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	22
	
	
	未参与甲方单位应急抢险或应急演练的
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣10分/次。
	
	

	23
	
	
	因乙方备品备件、材料及专用工器具不足，导致设备不能及时维修的
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	24
	
	人员管理

（10分，扣完为止）
	乙方作业人员不符合专业资质要求
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	25
	
	
	乙方未与参与本项目工作人员签订劳动合同的
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	26
	
	
	乙方未经甲方同意随意变更作业人员
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	27
	
	
	未根据甲方要求参加各类培训和考试
	1）扣1分/次；

2未及时整改的，或造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	28
	
	
	值班人员当班期间违反劳动纪律（包含迟到、早退等考勤制度）
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	29
	
	
	新进人员未经甲方同意上岗作业
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	30
	
	
	乙方员工违规使用甲方单位出入证件的情况
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	31
	
	
	在车站等禁止吸烟区域吸烟
	1）扣1分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	32
	
	安全管理（15分，扣完为止）
	未按规定办理请点作业手续私自作业，作业结束后未及时销点
	1）未按规定办理请点作业手续私自作业，扣10分/次；

2）作业结束后未及时销点的，造成损失或负面影响的扣5分/次。
	
	

	33
	
	
	值班人员或维保人员未正确穿戴劳动保护用品
	1）扣1分/人次；

2）拒不整改，扣2分/人次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/人次。
	
	

	34
	
	
	未办理动火作业手续，进行动火作业
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣10分/人次。
	
	

	35
	
	
	现场进行动火作业的人员和申报的动火作业人员不符
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	36
	
	
	未经同意，私拉、乱接临时电气线路
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次。
	
	

	37
	
	
	乙方违反关于进入作业现场的规定，擅自进入作业现场
	1）擅自进入非轨行区且经提醒拒不整改的扣2分/次；

2）擅自进入非轨行区且造成损失或负面影响的，扣5分/次；

3）擅自进入轨行区扣10分/次。
	
	

	38
	
	
	乙方人员未按要求遵守甲方关于疫情防控的相关要求的
	扣1分/人次。
	
	

	39
	
	
	乙方未遵守甲方单位各种规程及管理制度
	1）扣2分/次；

2）造成损失或负面影响的，扣5分/次；

3）情节严重扣10分/次。
	
	

	40
	
	物资、工器具管理（5分，扣完为止）
	未按照合同约定准备故障维修所需备品备件、耗材的
	发生一次扣2分
	
	

	41
	
	
	乙方未按要求配置维保所需工器具的
	每发现一次扣2分
	
	

	42
	
	
	物资、工器具管理未达到甲方规范要求的
	发生一次扣2分
	
	

	43
	
	
	检修所用物资不符合甲方检修标准规定或其他要求的
	发生一次扣2分
	
	

	44
	三、服务表现

（10分，扣完为止）
	现场作业人员被乘客或其他部门投诉并查明为有责投诉的
	发生一次扣5分
	
	

	45
	
	在甲方单位的各级工作检查中，出现推辞、不配合等情况的
	发生一次扣5分
	
	

	46
	
	甲方通知与本合同项目内相关的工作，乙方未按时间完成或内容不符合要求的
	发生一次扣5分
	
	

	47
	
	非特殊原因，未按照要求准时参加甲方组织召开的各类会议的
	发生一次扣5分
	
	

	48
	
	违反双方约定及合同规定的其他事项
	视情节扣分
	
	

	考核得分合计
	
	

	归口中心站负责人（签字）：

日        期：

	乙方负责人（签字）：

日        期：


2.月度考核评价标准及应用结果如下：

	考评等级
	考评标准及应用（基础分100分）

	一级
	综合考评≥80分，支付比例100%

	二级
	70分≤综合考评分＜80分，支付比例95%

	三级
	60分≤综合考评分＜70分，支付比例90%

	四级
	综合考评分小于60分，当期进度款支付比例70%，在扣除当期进度款的同时招标人有权按照《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法(试行)》中外部单位考核条款对投标人进行安全考核，同时招标人保留法律责任追究的权力。


①当月度考核事件累计扣分少于等于20分，综合考评分80分以上（含80分）时，单次违约事件按照招标人的定性定责要求进行整改或按照合同条款和《运营公司承包商安全文明施工管理办法》进行考核。

②当月度考核事件累计扣分超过20分，综合考核评分低于80分时，按照月度考核评价标准及应用结果进行考核处罚，处罚时需减免本月度单次违约事件考核金额，本月度减免总金额不得高于月度考核评价结果处罚金额。

③当月度因乙方维保责任造成甲方责任事件苗头以上安全事件，按照《运营公司生产安全事件（故障）调查处理办法(试行)》中相关考核条款对投标人进行安全考核，同时招标人保留法律责任追究的权力。
九、其他（附件）

附件一：电梯设备台账清单

附件二：设备检修周期与工作内容

附件三：故障处理流程

附件四：甲供备件清单

附件五：乙供备件报价清单

附件一：电梯设备台账清单

1、2号线日立品牌电梯清单
	序号
	站名
	安装位置
	内部编号
	设备分类
	型号
	提升高度(m)
	电机功率(KW)

	1
	望城坡站11台
	站台至站厅
	E201/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	2
	
	站台至站厅
	E201/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	3
	
	1B号出入口
	E201/3(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.3
	24

	4
	
	2A号出入口
	E201/4(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	5
	
	2A号出入口
	E201/5(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	6
	
	2C号出入口
	E201/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.5
	30

	7
	
	3号出入口
	E201/7(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.9
	24

	8
	
	3号出入口
	E201/8(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.9
	24

	9
	
	5号出入口
	E201/9(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.1
	24

	10
	
	站台至站厅
	H201/1(N)
	垂直电梯
	LCA-O1050-CO60
	2层2站
	11.7

	11
	
	站厅至出入口
	H201/2(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	12
	金星路站8台
	站台至站厅
	E202/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	13
	
	站台至站厅
	E202/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	14
	
	2A号出入口
	E202/3(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.8
	30

	15
	
	2C号出入口
	E202/4(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.5
	30

	16
	
	3号出入口
	E202/5(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.8
	30

	17
	
	4号出入口
	E202/6(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.95
	30

	18
	
	站台至站厅
	H202/1(N)
	垂直电梯
	LCA-O1050-CO60
	2层2站
	11.7

	19
	
	站厅至出入口
	H202/2(K3)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	20
	西湖公园站6台
	站台至站厅
	E203/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	21
	
	站台至站厅
	E203/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	22
	
	2号出入口
	E203/3(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	8.4
	24

	23
	
	4号出入口
	E203/4(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.4
	24

	24
	
	站台至站厅
	H203/1(N)
	垂直电梯
	LCA-O1050-CO60
	2层2站
	11.7

	25
	
	站厅至出入口
	H203/2(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	26
	溁湾镇站10台
	站厅至物业
	E204/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.55
	18.5

	27
	
	站台至站厅
	E204/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	28
	
	站台至站厅
	E204/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	29
	
	站厅至物业
	E204/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.55
	18.5

	30
	
	站台至站厅
	E204/6(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	31
	
	站台至站厅
	E204/5(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	32
	
	1号出入口
	E204/8(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	16.32
	60

	33
	
	1号出入口
	E204/7(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	16.32
	60

	34
	
	3号物业出入口
	E204/9(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	7.376
	18.5

	35
	
	站台至站厅
	H204/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	36
	橘子洲站14台
	站台至站厅
	E205/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.84
	30

	37
	
	站台至站厅
	E205/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.84
	30

	38
	
	站台至站厅
	E205/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.96
	30

	39
	
	站台至站厅
	E205/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.96
	30

	40
	
	站厅至过厅
	E205/6(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.21
	18.5

	41
	
	站厅至过厅
	E205/5(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.21
	18.5

	42
	
	站厅至过厅
	E205/8(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.29
	18.5

	43
	
	站厅至过厅
	E205/7(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.29
	18.5

	44
	
	1号出入口
	E205/10(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12
	30

	45
	
	1号出入口
	E205/9(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12
	30

	46
	
	2号出入口
	E205/11(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.067
	37

	47
	
	2号出入口
	E205/12(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.067
	37

	48
	
	站台至站厅
	H205/02(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	3层3站
	11.7

	49
	
	站厅至出入口
	H205/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	3层3站
	11.7

	50
	湘江中路站15台
	站台至站厅
	E206/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12
	30

	51
	
	站台至站厅
	E206/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12
	30

	52
	
	站台至站厅
	E206/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.89
	30

	53
	
	站台至站厅
	E206/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.89
	30

	54
	
	站厅至商业层
	E206/5(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.512
	18.5

	55
	
	站厅至商业层
	E206/6(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.512
	18.5

	56
	
	站厅至商业层
	E206/7(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.512
	18.5

	57
	
	站厅至商业层
	E206/8(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.512
	18.5

	58
	
	1号出入口
	E206/9(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.4
	30

	59
	
	1号出入口
	E206/13(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.4
	30

	60
	
	2号出入口
	E206/11(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.3
	15

	61
	
	3号出入口
	E206/12(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.2
	30

	62
	
	2A出入口
	E206/10(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.9
	30

	63
	
	站台至站厅
	H206/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	3层3站
	11.7

	64
	
	站厅至出入口
	H206/02(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	65
	五一广场站16台
	站厅至2号线站台
	E207/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12.204
	37

	66
	
	站厅至2号线站台
	E207/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12.204
	37

	67
	
	站厅至2号线站台
	E207/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12.003
	37

	68
	
	站厅至2号线站台
	E207/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	12.003
	37

	69
	
	1号出入口(2号线)
	E207/13(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.15
	37

	70
	
	1号出入口(2号线)
	E207/14(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.15
	37

	71
	
	5号出入口(2号线)
	E207/18(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.8
	24

	72
	
	5号出入口(2号线)
	E207/19(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.8
	24

	73
	
	5号出入口
	E207/20(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	4.2
	15

	74
	
	5号出入口
	E207/21(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	4.2
	15

	75
	
	8号出入口
	E207/22(K8)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.4
	37

	76
	
	8号出入口
	E207/23(K8)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.4
	37

	77
	
	站台至站厅
	H207/1(N3)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	78
	芙蓉广场站11台
	站台至站厅
	E208/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.99
	30

	79
	
	站台至站厅
	E208/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.99
	30

	80
	
	站台至站厅
	E208/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.99
	30

	81
	
	站台至站厅
	E208/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	11.99
	30

	82
	
	1号出入口
	E208/6(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	83
	
	1号出入口
	E208/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	84
	
	4号出入口
	E208/9(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	7.8
	18.5

	85
	
	5号出入口
	E208/11(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	86
	
	5号出入口
	E208/10(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.75
	37

	87
	
	站台至站厅
	H208/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	3层3站
	11.7

	88
	
	站厅至出入口
	H208/02(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	89
	迎宾路口站10台
	站台至站厅
	E209/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	4.986
	15

	90
	
	站台至站厅
	E209/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	4.914
	15

	91
	
	1号出入口
	E209/3(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	92
	
	2号出入口
	E209/4(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	93
	
	3号出入口
	E209/5(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.4
	24

	94
	
	4号出入口
	E209/6(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	95
	
	5号出入口
	E209/7(K5)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.4
	24

	96
	
	6号出入口
	E209/8(K6)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9
	24

	97
	
	站台至站厅
	H209/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	98
	
	站厅至出入口
	H209/02(K6)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	99
	袁家岭站9台
	站台至站厅
	E210/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.914
	15

	100
	
	站台至站厅
	E210/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.914
	15

	101
	
	站台至站厅
	E210/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.986
	15

	102
	
	站台至站厅
	E210/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.986
	15

	103
	
	1号出入口
	E210/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.2
	30

	104
	
	2号出入口
	E210/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	105
	
	4号出入口
	E210/7(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.05
	30

	106
	
	站台至站厅
	H210/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	107
	
	站厅至出入口
	H210/02(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	108
	长沙火车站8台
	站台至站厅
	E211/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.914
	15

	109
	
	站台至站厅
	E211/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.914
	15

	110
	
	站台至站厅
	E211/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.986
	15

	111
	
	站台至站厅
	E211/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.986
	15

	112
	
	2号出入口
	E211/5(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.65
	24

	113
	
	3号出入口
	E211/6(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.7
	24

	114
	
	站台至站厅
	H211/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	115
	
	站厅至出入口
	H211/02(K3)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	116
	锦泰广场站7台
	站台至站厅
	E212/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.914
	15

	117
	
	站台至站厅
	E212/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	4.986
	15

	118
	
	2号出入口
	E212/3(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	119
	
	4号出入口
	E212/4(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	120
	
	3号出入口
	E212/5(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.85
	24

	121
	
	站台至站厅
	H212/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	122
	
	站厅至出入口
	H212/02(K3)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	123
	万家丽广场站16台
	站台至站厅
	E213/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.136
	15

	124
	
	站台至站厅
	E213/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.136
	15

	125
	
	站台至站厅
	E213/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	126
	
	站台至站厅
	E213/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	127
	
	1号出入口
	E213/5(K1W)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	128
	
	1号出入口
	E213/6(K1W)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	129
	
	2号出入口
	E213/7(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	3.4
	15

	130
	
	2号出入口
	E213/8(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	3.4
	15

	131
	
	2号出入口
	E213/9(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.3
	15

	132
	
	2号出入口
	E213/10(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.3
	15

	133
	
	4号出入口
	E213/11(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	134
	
	4号出入口
	E213/12(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	135
	
	5号出入口
	E213/13(K5W)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	136
	
	5号出入口
	E213/14(K5W)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	137
	
	站台至站厅
	H213/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	138
	
	站厅至出入口
	H213/02(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	139
	人民东路站12台
	站台至站厅
	E214/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.761
	18.5

	140
	
	站台至站厅
	E214/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.761
	18.5

	141
	
	1号出入口
	E214/3(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.25
	37

	142
	
	1号出入口
	E214/4(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	12.25
	37

	143
	
	3号出入口
	E214/5(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.4
	30

	144
	
	3号出入口
	E214/6(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.4
	30

	145
	
	4号出入口
	E214/10(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.9
	18.5

	146
	
	4号出入口
	E214/9(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.9
	18.5

	147
	
	4号出入口
	E214/7(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.85
	18.5

	148
	
	4号出入口
	E214/8(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	5.85
	18.5

	149
	
	站台至站厅
	H214/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	150
	
	站厅至出入口
	H214/02(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	151
	长沙大道站9台
	站台至站厅
	E215/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.136
	15

	152
	
	站台至站厅
	E215/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	153
	
	1号出入口
	E215/3(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.95
	30

	154
	
	1号出入口
	E215/4(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.95
	30

	155
	
	2号出入口
	E215/5(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.2
	30

	156
	
	3号出入口
	E215/6(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9
	24

	157
	
	4号出入口
	E215/7(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9
	24

	158
	
	站台至站厅
	H215/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	159
	
	站厅至出入口
	H215/02(K4)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	160
	沙湾公园站12台
	站台至站厅
	E216/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	161
	
	站台至站厅
	E216/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	162
	
	站台至站厅
	E216/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	163
	
	站台至站厅
	E216/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	164
	
	1号出入口
	E216/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.35
	30

	165
	
	1号出入口
	E216/6(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.35
	30

	166
	
	2号出入口
	E216/7(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.35
	30

	167
	
	3号出入口
	E216/8(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.15
	24

	168
	
	4号出入口
	E216/10(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.15
	24

	169
	
	4号出入口
	E216/9(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.15
	24

	170
	
	站台至站厅
	H216/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	171
	
	站厅至出入口
	H216/02(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	172
	杜花路站6台
	站台至站厅
	E217/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	173
	
	站台至站厅
	E217/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	174
	
	1号出入口
	E217/3(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9
	24

	175
	
	4号出入口
	E217/5(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.3
	24

	176
	
	站台至站厅
	H217/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	177
	
	站厅至出入口
	H217/02(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	178
	长沙火车南站15台
	站台至站厅
	E218/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.363
	15

	179
	
	站台至站厅
	E218/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.363
	15

	180
	
	站台至站厅
	E218/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.438
	15

	181
	
	站台至站厅
	E218/4(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.438
	15

	182
	
	1号出入口
	E218/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.45
	18.5

	183
	
	2号出入口
	E218/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.45
	18.5

	184
	
	6号出入口
	E218/10(K6)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.614
	18.5

	185
	
	7号出入口
	E218/11(K7)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.614
	18.5

	186
	
	4号出入口
	E218/13(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.4
	18.5

	187
	
	4号出入口
	E218/8(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.4
	18.5

	188
	
	3号出入口
	E218/7(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.45
	18.5

	189
	
	3号出入口
	E218/12(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	6.45
	18.5

	190
	
	站台至站厅
	H218/01(N1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	191
	
	站厅至出入口
	H218/02(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	192
	
	站厅至出入口
	H218/03(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	193
	光达站4台
	站台至站厅
	E219/1(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	194
	
	站台至站厅
	E219/2(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	195
	
	站台至站厅
	E219/3(N)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.137
	15

	196
	
	站台至站厅
	H219/01(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	197
	梅溪湖西站10台
	站台至站厅
	E2201/2(N1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.13
	15

	198
	
	站台至站厅
	E2201/1(N2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.13
	15

	199
	
	站台至站厅
	E2201/3(N3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	200
	
	1号出入口
	E2201/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.25
	30

	201
	
	1号出入口
	E2201/4(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.25
	30

	202
	
	2号出入口
	E2201/7(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.53
	30

	203
	
	2号出入口
	E2201/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.53
	30

	204
	
	4号出入口
	E2201/8(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	11.25
	30

	205
	
	站台至站厅
	H2201/1(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	206
	
	站台至出入口
	H2201/2(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	207
	麓云路站10台
	站台至站厅
	E2202/2(N1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	208
	
	站台至站厅
	E2202/1(N2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	209
	
	站台至站厅
	E2202/3(N3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.1
	15

	210
	
	1号出入口
	E2202/4(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.13
	24

	211
	
	1号出入口
	E2202/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.13
	24

	212
	
	2号出入口
	E2202/7(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	213
	
	2号出入口
	E2202/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	214
	
	3号出入口
	E2202/8(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.55
	24

	215
	
	站台至站厅
	H2202/1(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	216
	
	站厅至 出入口
	H2202/2(K1)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	217
	文化艺术中心站10台
	站台至站厅
	E2203/2(N1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.064
	15

	218
	
	站台至站厅
	E2203/3(N2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.12
	15

	219
	
	站台至站厅
	E2203/1(N3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	5.08
	15

	220
	
	1号出入口
	E2203/5(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.6
	24

	221
	
	1号出入口
	E2203/4(K1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.6
	24

	222
	
	2号出入口
	E2203/7(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.63
	24

	223
	
	2号出入口
	E2203/6(K2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.63
	24

	224
	
	4号出入口
	E2203/8(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.3
	24

	225
	
	站台至站厅
	H2203/1(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	226
	
	站厅至出入口
	H2203/2(K2)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	227
	梅溪湖东站11台
	站台至站厅
	E2204/2(N1)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.46
	18.5

	228
	
	站台至站厅
	E2204/1(N2)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.46
	18.5

	229
	
	站台至站厅
	E2204/3(N3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG
	6.409
	18.5

	230
	
	1A出入口
	E2204/4(K1-A)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	8.44
	24

	231
	
	1B号出入口
	E2204/5(K1-B)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.12
	30

	232
	
	1B号出入口
	E2204/6(K1-B)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.12
	30

	233
	
	3号出入口
	E2204/7(K3)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	10.95
	30

	234
	
	4号出入口
	E2204/8(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.78
	24

	235
	
	4号出入口
	E2204/9(K4)
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)
	9.78
	24

	236
	
	站台至站厅
	H2204/1(N)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	237
	
	站厅至出入口
	H2204/2(K3)
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	238
	黄兴车辆段6台
	办公楼客梯
	DT1
	垂直电梯
	HGP-1050-CO105
	13/13
	11.7

	239
	
	办公楼客梯
	DT2
	垂直电梯
	HGP-1050-CO105
	13/13
	11.7

	240
	
	办公楼客梯
	DT3
	垂直电梯
	HGP-1050-CO105
	13/13
	11.7

	241
	
	货梯
	DT4
	垂直电梯
	HGP-1600-CO105
	13/13
	27

	242
	
	食堂客梯
	DT5
	垂直电梯
	LCA-1050-CO60
	2层2站
	11.7

	243
	
	物资总库货梯
	DT6
	垂直电梯
	NF-2000-2S30
	2层2站
	11

	244
	锦泰广场站城际换乘通道
	城际换乘通道
	FT1
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)-P
	7.8
	

	245
	
	城际换乘通道
	FT2
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)-P
	7.8
	

	246
	
	城际换乘通道
	FT3
	自动扶梯
	1200EX-BPG(A)-P
	7.8
	


2、4号线蒂升品牌电梯清单
	序号
	站名
	安装位置
	内部编号
	设备分类
	型号
	提升高度(m)
	额定功率(KW)

	1
	星城车辆段
	综合楼
	CLDDT-01
	有机房电梯
	TE-GL
	48.7
	11.5

	2
	星城车辆段
	综合楼
	CLDDT-02
	有机房电梯
	TE-GL
	48.7
	11.5

	3
	星城车辆段
	综合楼
	CLDDT-03
	有机房电梯
	TE-GL
	48.7
	11.5

	4
	星城车辆段
	综合楼
	CLDDT-04
	有机房电梯
	TE-GL
	48.7
	18.9

	5
	星城车辆段
	宿舍
	CLDDT-05
	有机房电梯
	TE-GL
	19.7
	6.6

	6
	星城车辆段
	宿舍
	CLDDT-06
	有机房电梯
	TE-GL
	19.8
	6.6

	7
	星城车辆段
	物资总库
	CLDDT-07
	有机房电梯
	TE-GL
	9.1
	10.9

	8
	星城车辆段
	派出所
	CLDDT-08
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	12.9
	9.2

	9
	罐子岭站
	站厅至站台
	E401/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.135
	15

	10
	罐子岭站
	站厅至站台
	E401/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.135
	15

	11
	罐子岭站
	站厅至站台
	E401/3(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.065
	15

	12
	罐子岭站
	2号口
	E401/4(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	13
	罐子岭站
	2号口
	E401/5(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	14
	罐子岭站
	3号口
	E401/6(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.4
	23.5

	15
	罐子岭站
	3号口
	E401/7(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.4
	23.5

	16
	罐子岭站
	4号口
	E401/8(k4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.7
	23.5

	17
	罐子岭站
	4号口
	E401/9(k4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.7
	23.5

	18
	罐子岭站
	5号口
	E401/10(k5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	19
	罐子岭站
	5号口
	E401/11(k5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	20
	罐子岭站
	站厅至站台
	H401/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	21
	罐子岭站
	5号口
	H401/2(K5)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.2
	9.2

	22
	月亮岛西
	站厅至站台
	E402/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	23
	月亮岛西
	站厅至站台
	E402/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	24
	月亮岛西
	站厅至站台
	E402/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	25
	月亮岛西
	站厅至站台
	E402/4(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	26
	月亮岛西
	1号口
	E402/5(k1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	27
	月亮岛西
	1号口
	E402/6(k1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	28
	月亮岛西
	3号口
	E402/9(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	29
	月亮岛西
	3号口
	E402/10(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	30
	月亮岛西
	4号口
	E402/11(k4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	31
	月亮岛西
	4号口
	E402/12(k4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	32
	月亮岛西
	站厅至站台
	H402/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	33
	月亮岛西
	3号口
	H402/2(K3)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.9
	9.2

	34
	月亮岛西
	2号口
	E402/7(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.8
	2*15

	35
	月亮岛西
	2号口
	E402/8(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.8
	2*15

	36
	湘江新城站
	站厅至站台
	E403/01(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.135
	15

	37
	湘江新城站
	站厅至站台
	E403/02(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.065
	15

	38
	湘江新城站
	站厅至站台
	E403/03(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.065
	15

	39
	湘江新城站
	1号出入口
	E403/04(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	40
	湘江新城站
	1号出入口
	E403/05(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	41
	湘江新城站
	2号出入口
	E403/06(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.95
	23.5

	42
	湘江新城站
	2号出入口
	E403/07(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.95
	23.5

	43
	湘江新城站
	3号出入口
	E403/08(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.5
	19

	44
	湘江新城站
	3号出入口
	E403/09(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.5
	19

	45
	湘江新城站
	4号出入口
	E403/10(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.35
	19

	46
	湘江新城站
	4号出入口
	E403/11(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.35
	19

	47
	湘江新城站
	站厅至站台
	H403/01(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	48
	湘江新城站
	2号出入口
	H404/02(K2)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	7.935
	9.2

	49
	汉王陵公园站
	站厅至站台
	E404/01(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	50
	汉王陵公园站
	站厅至站台
	E404/02(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	51
	汉王陵公园站
	站厅至站台
	E404/03(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.063
	15

	52
	汉王陵公园站
	1号出入口
	E404/04(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	53
	汉王陵公园站
	1号出入口
	E404/05(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	54
	汉王陵公园站
	2号出入口
	E404/06(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	55
	汉王陵公园站
	2号出入口
	E404/07(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	56
	汉王陵公园站
	3号出入口
	E404/08(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	57
	汉王陵公园站
	3号出入口
	E404/09(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	58
	汉王陵公园站
	站厅至站台
	H404/01(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	59
	汉王陵公园站
	3号出入口
	H404/02(K3)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.365
	9.2

	60
	福元大桥西站
	站台-站厅
	E405/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	61
	福元大桥西站
	站台-站厅
	E405/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	62
	福元大桥西站
	站台-站厅
	E405/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	63
	福元大桥西站
	1号出入口
	E405/4(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	64
	福元大桥西站
	1号出入口
	E405/5(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	65
	福元大桥西站
	2号出入口
	E405/6(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.95
	2*15

	66
	福元大桥西站
	2号出入口
	E405/7(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.95
	2*15

	67
	福元大桥西站
	3号出入口
	E405/8(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	68
	福元大桥西站
	3号出入口
	E405/9(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	69
	福元大桥西站
	4号出入口
	E405/10(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	70
	福元大桥西站
	4号出入口
	E405/11(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.3
	2*12

	71
	福元大桥西站
	站厅-站台
	H405/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	72
	福元大桥西站
	1号出入口
	H405/2(K1)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.562
	6.8

	73
	茶子山站
	A端站厅至站台
	E406/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	74
	茶子山站
	A端站厅至站台
	E406/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	75
	茶子山站
	B端站厅至站台
	E406/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	76
	茶子山站
	3号口
	E406/5(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.6
	2*12

	77
	茶子山站
	3号口
	E406/6(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.6
	2*12

	78
	茶子山站
	4号口
	E406/7(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	79
	茶子山站
	4号口
	E406/8(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	80
	茶子山站
	5号口
	E406/9(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	81
	茶子山站
	5号口
	E406/10(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	82
	茶子山站
	6号口
	E406/11(K6)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	83
	茶子山站
	6号口
	E406/12(K6)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.45
	2*12

	84
	茶子山站
	7号口
	E406/13(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.7
	23.5

	85
	茶子山站
	7号口
	E406/14(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.7
	23.5

	86
	茶子山站
	站厅至站台
	H406/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	7.5

	87
	茶子山站
	4号出入口
	H406/2(K2)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.562
	9.2

	88
	观沙岭站
	A端站厅至站台
	E407/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	89
	观沙岭站
	A端站厅至站台
	E407/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	90
	观沙岭站
	B端站厅至站台
	E407/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	91
	观沙岭站
	B端站厅至站台
	E407/4(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	92
	观沙岭站
	2号口
	E407/9(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.85
	23.5

	93
	观沙岭站
	3号口
	E407/10(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.95
	23.5

	94
	观沙岭站
	3号口
	E407/11(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.95
	23.5

	95
	观沙岭站
	4号口
	E407/12(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.1
	2*15

	96
	观沙岭站
	4号口
	E407/13(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.1
	2*15

	97
	观沙岭站
	站厅至站台
	H407/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	6.8

	98
	观沙岭站
	4号口
	H407/2(K4)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	10.5
	9.2

	99
	六沟垅站
	A端站厅至站台
	E408/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	100
	六沟垅站
	A端站厅至站台
	E408/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	101
	六沟垅站
	中部站厅至站台
	E408/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	102
	六沟垅站
	B端站厅至站台
	E408/4(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	103
	六沟垅站
	B端站厅至站台
	E408/5(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	104
	六沟垅站
	B端站厅至站台
	E408/6(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.362
	15

	105
	六沟垅站
	2号口
	E408/7(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	4.95
	15

	106
	六沟垅站
	2号口
	E408/8(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	4.8
	15

	107
	六沟垅站
	3号口
	E408/11(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.8
	2*15

	108
	六沟垅站
	3号口
	E408/12(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.8
	2*15

	109
	六沟垅站
	5号口
	E408/13(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.5
	19

	110
	六沟垅站
	5号口
	E408/14(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.5
	19

	111
	六沟垅站
	5号口
	E408/15(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.7
	15

	112
	六沟垅站
	5号口
	E408/16(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.7
	15

	113
	六沟垅站
	站厅至站台
	H408/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.4
	6.8

	114
	六沟垅站
	3号出入口
	H408/2(K3)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	10.5
	9.2

	115
	望月湖站
	A端站厅至站台
	E409/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.308
	2*15

	116
	望月湖站
	A端站厅至站台
	E409/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.308
	2*15

	117
	望月湖站
	B端站厅至站台
	E409/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.192
	2*15

	118
	望月湖站
	B端站厅至站台
	E409/4(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.192
	2*15

	119
	望月湖站
	B端站厅至站台
	E409/5(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	11.192
	2*15

	120
	望月湖站
	1号口
	E409/6(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.2
	2*19

	121
	望月湖站
	1号口
	E409/7(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.2
	2*19

	122
	望月湖站
	2号口
	E409/8(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.2
	2*19

	123
	望月湖站
	2号口
	E409/9(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.2
	2*19

	124
	望月湖站
	站厅至站台
	H409/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	11.25
	6.8

	125
	望月湖站
	1号口
	H409/2(K2)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	13.2
	9.2

	126
	溁湾镇站
	B端站厅至站台
	E0410/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.642
	2*19

	127
	溁湾镇站
	B端站厅至站台
	E0410/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.642
	2*19

	128
	溁湾镇站
	B端站厅至站台
	E0410/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.642
	2*19

	129
	溁湾镇站
	A端站厅至站台
	E0410/4(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.518
	2*19

	130
	溁湾镇站
	A端站厅至站台
	E0410/5(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.518
	2*19

	131
	溁湾镇站
	A端站厅至站台
	E0410/6(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	12.518
	2*19

	132
	溁湾镇站
	7号口第一段提升处
	E0410/7(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	133
	溁湾镇站
	7号口第一段提升处
	E0410/8(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	134
	溁湾镇站
	7号口第二段提升处
	E0410/9(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	135
	溁湾镇站
	7号口第二段提升处
	E0410/10(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	136
	溁湾镇站
	8号口第一段提升处
	E0410/11(K8)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	137
	溁湾镇站
	8号口第一段提升处
	E0410/12(K8)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.6
	15

	138
	溁湾镇站
	8号口
	E0410/13(K8)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.55
	15

	139
	溁湾镇站
	8号口
	E0410/14(K8)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.55
	15

	140
	溁湾镇站
	换乘通道
	E0410/15(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	2.518
	12

	141
	溁湾镇站
	换乘通道
	E0410/16(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	2.518
	12

	142
	溁湾镇站
	换乘通道
	E0410/17(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	2.518
	12

	143
	溁湾镇站
	换乘通道
	E0410/18(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	2.518
	12

	144
	溁湾镇站
	站厅至站台
	H0410/1(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	12.58
	9.2

	145
	溁湾镇站
	3号口
	H0410/2(K8)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	11.834
	9.2

	146
	湖南师大站
	站台-站厅
	E411/1(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	147
	湖南师大站
	站台-站厅
	E411/2(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	148
	湖南师大站
	站台-站厅
	E411/3(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	149
	湖南师大站
	1号出入口
	E411/4(k1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.05
	2*15

	150
	湖南师大站
	1号出入口
	E411/5(k1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	10.05
	2*15

	151
	湖南师大站
	2号出入口
	E411/6(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	152
	湖南师大站
	2号出入口
	E411/7(k2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.15
	2*12

	153
	湖南师大站
	3号出入口
	E411/8(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	154
	湖南师大站
	3号出入口
	E411/9(k3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.9
	2*12

	155
	湖南师大站
	站厅至站台
	H411/1(k2)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	6.8

	156
	湖南师大站
	2号出入口
	H411/2(k2)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	8.4
	9.2

	157
	湖南大学站
	站台-站厅
	E412/01(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.064
	15

	158
	湖南大学站
	站台-站厅
	E412/02(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	159
	湖南大学站
	站台-站厅
	E412/03(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.136
	15

	160
	湖南大学站
	2号出入口
	E412/04(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	4.05
	12

	161
	湖南大学站
	2号出入口
	E412/05(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	4.05
	12

	162
	湖南大学站
	2号出入口
	E412/06(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.25
	23.5

	163
	湖南大学站
	2号出入口
	E412/07(K2)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.25
	23.5

	164
	湖南大学站
	3号出入口
	E412/8(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.55
	23.5

	165
	湖南大学站
	3号出入口
	E412/9(K3)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.55
	23.5

	166
	湖南大学站
	4号出入口
	E412/10(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.5
	2*19

	167
	湖南大学站
	4号出入口
	E412/11(K4)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	13.5
	2*19

	168
	湖南大学站
	站台至站厅
	H412/01(N)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	5.1
	6.8

	169
	湖南大学站
	4号出入口
	H412/02(K4)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	13.05
	9.2

	170
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/7(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.376
	15

	171
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/8(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.376
	15

	172
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/9(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.376
	15

	173
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/10(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.376
	15

	174
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/11(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.232
	15

	175
	阜埠河站
	站厅-站台
	E306/12(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.232
	15

	176
	阜埠河站
	1号出入口
	E306/22(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.434
	19

	177
	阜埠河站
	1号出入口
	E306/23(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.434
	19

	178
	阜埠河站
	1号出入口
	E306/24(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.115
	19

	179
	阜埠河站
	1号出入口
	E306/25(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.115
	19

	180
	阜埠河站
	5号出入口
	E306/32(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.5
	15

	181
	阜埠河站
	5号出入口
	E306/33(K5)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.5
	15

	182
	阜埠河站
	5号出入口
	E306/18(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.8
	23.5

	183
	阜埠河站
	5号出入口
	E306/19(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	7.8
	23.5

	184
	阜埠河站
	6号出入口
	E306/34(K6)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	185
	阜埠河站
	6号出入口
	E306/35(K6)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	186
	阜埠河站
	6号出入口
	E306/20(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	187
	阜埠河站
	6号出入口
	E306/21(N)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	188
	罐子岭站
	6号出入口
	E401/12（K6）
	自动扶梯
	Victoria FT732
	8.4
	23.5

	189
	罐子岭站
	6号出入口
	E401/10(K6)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.75
	2*12

	190
	罐子岭站
	7号出入口
	E401/13(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	4.5
	12

	191
	罐子岭站
	7号出入口
	E401/14(K7)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	192
	罐子岭站
	7号出入口
	E401/15(K7
	自动扶梯
	Victoria FT732
	5.4
	15

	193
	罐子岭站
	7号出入口
	 H401/3(K7)
	无机房电梯
	TE-Evolution1
	9.3 
	9.2

	194
	茶子山站
	1号出入口
	E406/4(K1)
	自动扶梯
	Victoria FT732
	9.93
	23.5


2、4号线康力品牌电梯清单
	序号
	站名
	安装位置
	内部编号
	设备分类
	型号
	提升高度(m)
	电机功率(KW)

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/01（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.475
	18.5

	2
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/02（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.475
	18.5

	3
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/03（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.475
	18.5

	4
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/04（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.425
	18.5

	5
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/05（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.425
	18.5

	6
	碧沙湖
	站厅-站台
	E414/06（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.425
	18.5

	7
	碧沙湖
	2号出入口
	E414/7（K2）
	自动扶梯
	KLXF
	8.4
	2*11

	8
	碧沙湖
	2号出入口
	E414/8（K2）
	自动扶梯
	KLXF
	8.4
	2*11

	9
	碧沙湖
	2号出入口
	E414/9（K2）
	自动扶梯
	KLXF
	11.62
	2*15

	10
	碧沙湖
	2号出入口
	E414/10（K2）
	自动扶梯
	KLXF
	11.62
	2*15

	11
	碧沙湖
	5号出入口
	E414/11（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	8.4
	2*11

	12
	碧沙湖
	5号出入口
	E414/12（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	8.4
	2*11

	13
	碧沙湖
	5号出入口
	E414/13（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	14.35
	2*18.5

	14
	碧沙湖
	5号出入口
	E414/14（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	14.35
	2*18.5

	15
	碧沙湖
	设备-站厅
	E414/15（N）
	自动扶梯
	KLXF
	8.429
	2*11

	16
	碧沙湖
	设备-站厅
	E414/16（N）
	自动扶梯
	KLXF
	8.429
	2*11

	17
	碧沙湖
	3号出入口
	E414/18（K3）
	自动扶梯
	KLXF
	10.5
	2*15

	18
	碧沙湖
	3号出入口
	E414/19（K3）
	自动扶梯
	KLXF
	10.5
	2*15

	19
	碧沙湖
	3号出入口
	E414/20（K3）
	自动扶梯
	KLXF
	8.7
	2*11

	20
	碧沙湖
	站厅-站台
	H414/01(N)
	无机房电梯
	KLWG
	7.45
	7.8

	21
	碧沙湖
	5号出入口
	H414/02(k5）
	无机房电梯
	KLW
	24.6
	8.4

	22
	黄土岭
	站厅-站台
	E415/1（N）
	自动扶梯
	KLXF
	12.433
	2*18.5

	23
	黄土岭
	站厅-站台
	E415/2（N）
	自动扶梯
	KLXF
	12.433
	2*18.5

	24
	黄土岭
	站厅-站台
	E415/3（N）
	自动扶梯
	KLXF
	12.433
	2*18.5

	25
	黄土岭
	站厅-站台
	E415/4（N）
	自动扶梯
	KLXF
	12.433
	2*18.5

	26
	黄土岭
	站厅-站台
	E415/5（N）
	自动扶梯
	KLXF
	12.433
	2*18.5

	27
	黄土岭
	设备层-站台
	E415/6（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.061
	18.5

	28
	黄土岭
	设备层-站台
	E415/7（N）
	自动扶梯
	KLXF
	7.061
	18.5

	29
	黄土岭
	3号出入口
	E415/8（K3）
	自动扶梯
	KLXF
	8.5
	2*11

	30
	黄土岭
	4号出入口
	E415/9（K4）
	自动扶梯
	KLXF
	9.15
	2*15

	31
	黄土岭
	4号出入口
	E415/10（K4）
	自动扶梯
	KLXF
	9.15
	2*15

	32
	黄土岭
	5号出入口
	E415/11（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	10.6
	2*15

	33
	黄土岭
	5号出入口
	E415/12（K5）
	自动扶梯
	KLXF
	10.6
	2*15

	34
	黄土岭
	站厅-站台
	H415/1（N）      
	无机房电梯
	KLWG
	12.219
	7.8

	35
	黄土岭
	3号出入口
	H415/2（K3）
	无机房电梯
	KLW
	8.5
	8.4

	36
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/01(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	37
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/02(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	38
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/03(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	39
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/04(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	40
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/05(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	41
	砂子塘
	站厅-站台
	E416/06(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.966
	2*18.5

	42
	砂子塘
	1号出入口
	E416/07(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	6.3
	18.5

	43
	砂子塘
	1号出入口
	E416/08(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	6.45
	18.5

	44
	砂子塘
	6号出入口
	E416/09(K6)
	自动扶梯
	KLXF
	5.85
	15

	45
	砂子塘
	6号出入口
	E416/10(K6)
	自动扶梯
	KLXF
	5.85
	15

	46
	砂子塘
	6号出入口
	E416/11(K6)
	自动扶梯
	KLXF
	7.05
	18.5

	47
	砂子塘
	6号出入口
	E416/12(K6)
	自动扶梯
	KLXF
	7.05
	18.5

	48
	砂子塘
	7号出入口
	E416/13(K7)
	自动扶梯
	KLXF
	12.3
	2*18.5

	49
	砂子塘
	7号出入口
	E416/14(K7)
	自动扶梯
	KLXF
	12.3
	2*18.5

	50
	砂子塘
	站厅-站台
	H416/1（N）
	无机房电梯
	KLWG
	13.06
	7.8

	51
	砂子塘
	7号出入口
	H416/2（K7）
	无机房电梯
	KLW
	12.3
	6.9

	52
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/1(N)
	自动扶梯
	KLXF
	13.014
	2*18.5

	53
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/2(N)
	自动扶梯
	KLXF
	13.014
	2*18.5

	54
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/3(N)
	自动扶梯
	KLXF
	13.014
	2*18.5

	55
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/4(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.887
	2*18.5

	56
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/5(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.887
	2*18.5

	57
	赤岗岭
	站厅-站台
	E417/6(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.887
	2*18.5

	58
	赤岗岭
	2号出入口
	E417/7(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	11.7
	2*15

	59
	赤岗岭
	2号出入口
	E417/8(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	11.7
	2*15

	60
	赤岗岭
	4号出入口
	E417/9(K4)
	自动扶梯
	KLXF
	13.5
	2*18.5

	61
	赤岗岭
	4号出入口
	E417/10(K4)
	自动扶梯
	KLXF
	13.5
	2*18.5

	62
	赤岗岭
	站厅-站台
	H417/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	12.95
	7.8

	63
	赤岗岭
	4号出入口
	H417/2(K4)
	无机房电梯
	KLW
	13.5
	6.9

	64
	树木岭
	站厅-站台
	E418/1(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.137
	15

	65
	树木岭
	站厅-站台
	E418/2(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.137
	15

	66
	树木岭
	站厅-站台
	E418/3(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	67
	树木岭
	站厅-站台
	E418/4(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	68
	树木岭
	1号出入口
	E418/5(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	11.4
	2*15

	69
	树木岭
	1号出入口
	E418/6(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	11.4
	2*15

	70
	树木岭
	2号出入口
	E418/7(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	11.55
	2*15

	71
	树木岭
	2号出入口
	E418/8(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	11.55
	2*15

	72
	树木岭
	8号出入口
	E418/10(K8)
	自动扶梯
	KLXF
	10.65
	2*15

	73
	树木岭
	8号出入口
	E418/11(K8)
	自动扶梯
	KLXF
	10.65
	2*15

	74
	树木岭
	9号出入口
	E418/12(K9)
	自动扶梯
	KLXF
	11.25
	2*15

	75
	树木岭
	9号出入口
	E418/13(K9)
	自动扶梯
	KLXF
	11.25
	2*15

	76
	树木岭
	站厅-站台
	H418/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	5.1
	7.8

	77
	树木岭
	2号出入口
	 H418/2(K2)
	无机房电梯
	KLW
	11.55
	8.4

	78
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/01(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	79
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/02(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	80
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/03(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	81
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/04(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	82
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/05(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	83
	圭塘站
	站厅-站台
	E419/06(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.089
	2*18.5

	84
	圭塘站
	1号出入口
	E419/07(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	5.1
	15

	85
	圭塘站
	1号出入口
	E419/08(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	5.1
	15

	86
	圭塘站
	2号出入口
	E419/09(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	5.1
	15

	87
	圭塘站
	2号出入口
	E419/10(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	5.1
	15

	88
	圭塘站
	2号出入口
	E419/11(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	6.3
	18.5

	89
	圭塘站
	2号出入口
	E419/12(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	6.3
	18.5

	90
	圭塘站
	3号出入口
	E419/13(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	4.2
	11

	91
	圭塘站
	3号出入口
	E419/14(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	4.2
	11

	92
	圭塘站
	3号出入口
	E419/15(K3)
	自动扶梯
	KLXF
	4.95
	15

	93
	圭塘站
	3号出入口
	E419/16(K3)
	自动扶梯
	KLXF
	4.95
	15

	94
	圭塘站
	站厅-站台
	H419/01(N)
	无机房电梯
	KLWG
	12.15
	7.8

	95
	圭塘站
	1号出入口
	H419/02(K1）
	无机房电梯
	KLW
	9.3
	6.9

	96
	沙湾公园
	站厅-站台
	E316/1(N）
	自动扶梯
	KLXF
	11.85
	2*15

	97
	沙湾公园
	站厅-站台
	E316/2(N）
	自动扶梯
	KLXF
	11.85
	2*15

	98
	沙湾公园
	站厅-站台
	E316/3(N）
	自动扶梯
	KLXF
	11.85
	2*15

	99
	沙湾公园
	站厅-站台
	E316/4(N）
	自动扶梯
	KLXF
	11.85
	2*15

	100
	沙湾公园
	设备区
	H420/01(N)
	无机房电梯
	KLWG
	11.85
	6.9

	101
	粟塘
	站厅-站台
	E421/01(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.173
	15

	102
	粟塘
	站厅-站台
	E421/02(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	103
	粟塘
	站厅-站台
	E421/03(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	104
	粟塘
	1号出入口
	E421/04(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	10
	2*15

	105
	粟塘
	1号出入口
	E421/05(K1)
	自动扶梯
	KLXF
	10
	2*15

	106
	粟塘
	2号出入口
	E421/06(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	8.45
	2*11

	107
	粟塘
	2号出入口
	E421/07(K2)
	自动扶梯
	KLXF
	8.45
	2*11

	108
	粟塘
	4号出入口
	E421/08(K4)
	自动扶梯
	KLXF
	10
	2*15

	109
	粟塘
	4号出入口
	E421/09(K4)
	自动扶梯
	KLXF
	10
	2*15

	110
	粟塘
	站厅-站台
	H421/01(N)
	无机房电梯
	KLWG
	5.1
	7.8

	111
	粟塘
	1号出入口
	H421/02(K1)
	无机房电梯
	KLW
	10
	8.4

	112
	平阳
	站厅-站台
	E422/01(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.137
	15

	113
	平阳
	站厅-站台
	E422/02(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	114
	平阳
	站厅-站台
	E422/03(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	115
	平阳
	1号出入口
	E422/04（K1)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	116
	平阳
	1号出入口
	E422/05（K1)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	117
	平阳
	2C出入口
	E422/08（K2C)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	118
	平阳
	2C出入口
	E422/09（K2C)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	119
	平阳
	3A出入口
	E422/10（K3A)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	120
	平阳
	3A出入口
	E422/11（K3A)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	121
	平阳
	3C出入口
	E422/12（K3C)
	自动扶梯
	KLXF
	9.15
	2*15

	122
	平阳
	3C出入口
	E422/13（K3C)
	自动扶梯
	KLXF
	9.15
	2*15

	123
	平阳
	4号出入口
	E422/14（K4)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	124
	平阳
	4号出入口
	E422/15（K4)
	自动扶梯
	KLXF
	9.45
	2*15

	125
	平阳
	站厅-站台
	H422/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	5.1
	7.8

	126
	平阳
	3A出入口
	H422/2(K3A)
	无机房电梯
	KLW
	9.316
	8.4

	127
	长沙火车南
	站厅-站台
	E423/1(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.363
	15

	128
	长沙火车南
	站厅-站台
	E423/2(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.363
	15

	129
	长沙火车南
	站厅-站台
	E423/3(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.438
	15

	130
	长沙火车南
	站厅-站台
	E423/4(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.438
	15

	131
	火车南
	站厅-站台
	H423/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	5.4
	7.8

	132
	光达
	站厅-站台
	E424/1(N)
	自动扶梯
	KLXF
	11.94
	2*15

	133
	光达
	站厅-站台
	E424/2(N)
	自动扶梯
	KLXF
	11.94
	2*15

	134
	光达
	站厅-站台
	E424/3(N)
	自动扶梯
	KLXF
	11.94
	2*15

	135
	光达
	站厅-站台
	E424/4(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.06
	2*18.5

	136
	光达
	站厅-站台
	E424/5(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.06
	2*18.5

	137
	光达
	站厅-站台
	E424/6(N)
	自动扶梯
	KLXF
	12.06
	2*18.5

	138
	光达
	站厅-站台
	 H424/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	12
	7.8

	139
	杜家坪
	站厅-站台
	E425/01(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	140
	杜家坪
	站厅-站台
	E425/02(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.064
	15

	141
	杜家坪
	站厅-站台
	E425/03(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.137
	15

	142
	杜家坪
	站厅-站台
	E425/04(N)
	自动扶梯
	KLXF
	5.137
	15

	143
	杜家坪
	4号出入口
	E425/06(K04)
	自动扶梯
	KLXF
	9.3
	2*15

	144
	杜家坪
	4号出入口
	E425/07(K04)
	自动扶梯
	KLXF
	9.3
	2*15

	145
	杜家坪
	5号出入口
	E425/08(K5)
	自动扶梯
	KLXF
	9.6
	2*15

	146
	杜家坪
	5号出入口
	E425/09(K5)
	自动扶梯
	KLXF
	9.6
	2*15

	147
	杜家坪
	6号出入口
	E425/10(K06)
	自动扶梯
	KLXF
	9.6
	2*12kw

	148
	杜家坪
	6号出入口
	E425/11(K06)
	自动扶梯
	KLXF
	9.6
	2*11kw

	149
	杜家坪
	7号出入口
	E425/12(K07)
	自动扶梯
	KLXF
	9.75
	2*11kw

	150
	杜家坪
	7号出入口
	E425/13(K07)
	自动扶梯
	KLXF
	9.75
	2*11kw

	151
	杜家坪
	站厅-站台
	H425/1(N)
	无机房电梯
	KLWG
	5.1
	7.8

	152
	杜家坪
	5号出入口
	 H425/2(K5)
	无机房电梯
	KLW
	9.2
	8.4

	153
	杜家坪
	6号出入口
	H425/3(K6)
	无机房电梯
	KLW
	8.55
	8.4

	154
	黄榔停车场
	综合楼
	DT-01(T)
	有机房电梯
	KLK1
	18.6
	10.7

	155
	黄榔停车场
	综合楼
	DT-02(T)
	有机房电梯
	KLK1
	18.6
	16.7

	156
	黄榔停车场
	综合楼
	DT-03(T)
	有机房电梯
	KLK1
	18.6
	10.7

	157
	黄榔停车场
	综合楼
	DT-04(T)
	有机房电梯
	KLK1
	18.6
	16.7

	158
	黄榔停车场
	综合楼
	DT-05(T)
	有机房电梯
	KLK1
	18.6
	16.7


附件二：设备检修周期与工作内容

1、自动扶梯
	作业周期
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	半月检
	电器部件
	检查机房内电器部件，包含电子板、接触器、接线端子、各类开关、风扇、滤网检查，卫生清洁，接线紧固

	
	故障显示板
	信号功能正常，接线紧固

	
	设备运行状况
	正常，工频及变频模下运行平稳，无异常抖动，无异常声响，保养完后确认梯路无异物才可通电运行，上下运行数圈无异常才能结束保养工作

	
	主驱动链
	主驱动链、驱动装置运转正常，润滑正常，电气安全保护装置动作有效

	
	制动器机械装置
	清洁、动作可靠，制动衬与制动轮表面无油污；开关功能正常，间隙符合设计要求

	
	制动器状态监测开关
	各轴销部连接正常，动作正常，开关功能正常

	
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	
	电机通风口
	清洁

	
	检修控制装置
	工作正常

	
	自动润滑系统油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常，油嘴、油管无偏移，无渗漏油现象

	
	梳齿板开关
	检查、测试梳齿板开关动作正常，开关内部接线无生锈。

	
	梳齿板照明
	照明正常

	
	梳齿板齿与踏板面齿槽，导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

	
	梯级或踏板下陷开关
	工作正常

	
	梯级或踏板缺失检测装置、防跳装置/运行开关
	测试踏板缺失检测装置、防跳装置/运行开关动作有效，工作正常

	
	超速或非操纵逆转监测装置
	工作正常

	
	检修盖板和楼层板
	防倾覆或者翻转措施和监控装置有效、可靠

	
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	
	防护挡板
	有效，无破损

	
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常，滚轮无松动、遗失，清除导轨异物

	
	梯级、踏板与围裙板之间的间隙
	任何一侧与裙板的间隙及两侧间隙之和符合标准值，梯级安装牢固，运行平稳，无异响，更换缺齿的梯级

	
	运行方向显示
	功能正常、显示正常

	
	检查扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	
	扶手带
	表面完好、无毛刺、无机械损伤、无龟裂、无摩擦、无异响、无抖动，表面温度正常

	
	扶手带运行
	运行顺畅，运行速度正常

	
	扶手带护壁板、围裙板、压条、毛刷
	牢固可靠、对接处紧密平滑，毛刷齐全，压条、堵头无缺失、松动

	
	上下出入口处的照明
	功能正常

	
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆、防爬装置、三角警示牌
	牢固可靠

	
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	
	分离机房、各驱动和转向站
	各柜体及柜内部件，清理贮尘盘、集油盘，检查柜内孔洞封堵情况清洁，无杂物，孔洞封堵正常

	
	自动运行功能
	运行工作正常，自动运行功能、乘梯语音提示、逆向进入报警功能正常，传感器检测面清洁与校调

	
	检查紧急停止开关（含机房内急停开关）
	工作正常

	
	驱动主机固定
	主机机座螺栓的划线无移位，螺栓连接紧固；开关正常动作，安装紧固、划线。移位检测装置功能正常

	
	手动盘车装置及检测开关
	设备齐全、工作正常，盘车装置检测开关功能正常

	
	室外梯下部机房油水分离器
	工作正常，机房内无积水

	季检
	半月检内容
	同半月检维保要求

	
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％

	
	梯级链张紧装置
	工作正常，弹簧压缩量符合设计标准

	
	梯级轴衬
	润滑有效，运行工况正常

	
	梯级链润滑
	润滑有效，运行工况正常，对带油嘴的梯级链视情况加油脂润滑

	
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）

	
	扶手带驱动及张紧装置
	检查调整驱动及张紧装置，符合设计标准，扶手带驱动轮轴承视情况加注油脂润滑、防静电装置功能正常

	
	梯级与梯级之间运行间隙
	符合制造与安装安全规范要求

	半年检
	半月检内容和季检内容
	同半月检内容和季检维保要求

	
	制动衬厚度
	制动器摩擦片/闸瓦衬片厚度、螺丝松紧情况、接线检查符合设计要求

	
	主驱动链
	清理表面油污，润滑，链条磨损程度不超过设计要求

	
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合设计标准

	
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	
	空载向下运行制动距离
	符合标准值

	
	制动器机械装置
	清洁和润滑，工作有效；制动衬磨损量及检测开关间隙符合设计要求

	
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠；制动衬磨损量及运行间隙符合设计要求

	
	减速机内润滑油（齿轮油）
	按照规范的要求进行检查、更换，油质符合规范的要求

	
	检查梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准值

	
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度或张紧拉杆（张紧装置）
	符合设计标准与要求

	
	扶手带速度监控器系统
	工作正常

	
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）

	
	电阻箱检查
	各接线紧固、无松动，工作正常

	
	编码器（旋转编码器）/光电感应装置
	清洁，安装牢固

	年检
	半月检内容、季检内容、半年检内容
	同半月检内容、季检内容、半年检维保要求

	
	主接触器
	主接触器与控制柜内继电器、接触器检查工作可靠，无异常噪音

	
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合设计要求

	
	电缆
	无破损，固定牢固

	
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面

	
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常

	
	进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合设计标准与要求

	
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合设计规范要求

	
	检查围裙板安全开关
	测试有效、工作正常

	
	围裙板对接处
	紧密平滑

	
	电气安全装置
	动作可靠，间隙正常，行程开关触点无氧化、锈蚀

	
	主机轴承更换润滑脂、梯路导轨接头、梯路导轨磨损情况检查
	对有油嘴的轴承加注油脂润滑，开始流出新润滑油为止，导轨清洁，导轨螺栓紧固，导轨接头平滑、磨损符合设计要求

	
	桁架外观检查
	符合设计标准与要求，桁架无锈蚀，各焊缝无脱焊，连接处螺丝无松动情况

	
	上下基坑垫板检查
	符合设计标准与要求，垫板无沉降、无老化、腐朽（木制垫板）、锈蚀（钢制垫板）

	
	梯级紧固检查
	检查梯级紧固无松动

	
	梯级链黄油加注
	对有油嘴的轴承加注油脂润滑，开始流出新润滑油为止。

	
	制动器制动弹簧压缩量
	符合设计要求，保持有足够的制动力

	
	导电回路绝缘性能测试
	符合绝缘标准值

	
	断错相保护
	功能正常


2、垂直电梯

	作业周期
	维护保养项目（内容）
	维护保养基本要求

	半月检
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好，照明正常，室温符合要求，控制柜内清洁、风扇工作正常，接线无松动

	
	手动紧急操作装置
	设备齐全，在指定位置，功能正常

	
	驱动主机
	清洁，运行时无异常振动和异常声响

	
	制动器各销轴部位
	动作灵活

	
	制动器间隙
	制动器打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合设计规范要求，制动衬与制动轮表面无油污，制动器运行正常

	
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录

	
	编码器
	清洁，安装牢固，工作正常

	
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关工作状态正常

	
	层门和轿门旁路装置
	工作正常

	
	紧急电动运行
	功能检查、自救装置试验，蓄电池充放电回路检查、蓄电池外观检查及电压测量。工作正常

	
	轿顶
	清洁、防护栏安全可靠，照明正常

	
	轿顶检修开关、停止装置
	工作正常，电气功能正常

	
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜（油量加满至油盅的3/4）,油杯无泄漏、导轨上无异物、润滑良好

	
	对重/平衡重块及其压板
	对重/平衡重块无松动，压板紧固

	
	井道照明
	齐全，正常

	
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	
	轿厢检修开关、停止装置
	功能正常

	
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常，通话清晰、无杂音

	
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	
	轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等）
	光幕、光电清洁，功能有效

	
	轿门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	
	轿门运行
	开启和关闭工作正常，无异响，轿门地坎清洁

	
	轿厢平层精度
	符合标准值

	
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效，安装牢靠

	
	层门地坎
	清洁无异物、无变形

	
	层门自动关门装置（自闭力）
	正常

	
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	
	层门门锁电气触点
	清洁，触点接触良好，接线可靠

	
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	
	底坑环境
	底坑清洁，无渗水、积水，工作照明正常，积油盒积油清理，检修爬梯安装可靠

	
	底坑停止装置
	停止装置、缓冲器开关、检修插座工作正常

	
	电梯层门、轿门开关门，运行环境、语音播报装置功能测试检查
	运行测试正常、无异常声音，层门、轿门与门扇间隙不超过6mm。

	
	层门解锁装置
	功能测试正常

	
	控制柜接触器、继电器触点、电路板检查
	接触良好，运行无异常噪音和振动

	季检
	半月检内容
	同半月检维保要求

	
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	
	制动衬
	清洁，磨损量不超过规范要求

	
	编码器
	测试编码器工作正常

	
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合规范要求

	
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	
	导靴靴衬/滚轮
	清洁，磨损量不超过规范标准要求

	
	验证轿门关闭的电气安全装置
	机械锁、轿门开关工作正常

	
	层门、轿门系统中传动钢丝绳/链条/传动带
	按照要求进行清洁、调整

	
	层门导靴
	运行无异响、磨损量不超过设计要求

	
	消防开关/迫降开关（功能试验）
	工作正常，功能有效

	
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效；耗能缓冲器检查油量适宜，柱塞无锈蚀；弹簧缓冲器检查弹簧无锈蚀

	
	限速器张紧轮装置和电气安全开关检查
	工作正常，转动灵活、无异响

	
	楼层感应器、门区感应器
	触点检查、清洁

	
	门刀与各层门滚轮的分中
	符合设计要求

	半年检
	半月检内容、季检内容
	同半月检内容、季检维保要求

	
	电动机与减速机联轴器
	连接无松动，弹性元件件外观良好，无老化等现象

	
	驱动轮、导向轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	
	曳引轮槽
	磨损量不超过设计要求

	
	制动器动作状态监测装置
	安装牢固。可靠，工作正常，制动器动作可靠、螺丝松紧情况、接线检查、弹簧压缩量检查正常

	
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰，无氧化、生锈现象

	
	控制柜各仪表、电子板、元器件与制动电阻检查
	（启动次数.运行时间等）显示正确、正常，记录运行时间、次数，信号功能正常，制动电阻发热正常

	
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声响，无振动，润滑良好

	
	悬挂装置、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求，补偿绳运行无异常声响

	
	绳头组合
	螺母无松动、弹簧无变形、锁紧销齐全

	
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过单位要求

	
	层门、轿门门扇
	无变形、摩擦、运行异常声响，门扇各相关间隙符合标准值、符合设计要求、门刀与各层门滚轮的分中确认

	
	轿门开门限制装置
	限制装置工作正常、终端开关检查

	
	对重缓冲距离
	符合标准值

	
	补偿链（绳)与轿厢、对重接合处
	固定、无松动，工作正常、符合设计要求，运行和导向装置及开关检查（测定离地高度），运行无异常声响

	
	上、下限位开关、极限开关、减速开关
	功能正常、动作可靠，开关接紧固

	
	门机电机、三角皮带检查、门链、链轮清洁、检查润滑
	清洁周围环境,检查皮带张力符合符合设计要求，对门链、链轮进行清洁润滑、检查

	年检
	半月检内容、季检内容、半年检内容
	同半月检内容、季检内容、半年检维保要求

	
	减速机内润滑油
	按照规范要求适时更换，保证油质符合要求

	
	控制柜接触器、继电器触点检查
	接触良好，运行无异常噪音和振动

	
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过设计要求、行程符合设计要求

	
	制动器制动能力
	符合设计要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验

	
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	
	限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	
	轿厢意外移动保护装置动作试验
	工作正常

	
	轿顶、轿厢架、轿门、及其附件安装螺栓
	紧固

	
	轿厢和对重/平衡重的导轨支架
	清洁，固定，无松动

	
	轿厢和对重/平衡重的导轨
	清洁、压板牢固

	
	随行电缆
	电缆及挂线架工作正常，无损伤

	
	层门装置（门头、门套、护脚板）和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	
	轿厢称重装置
	试验（超重保护装置）准确有效

	
	安全钳与钳座
	清洁卫生，固定、无松动，间隙符合设计要求

	
	轿底各安装螺栓
	各安装螺栓紧固，卫生清洁

	
	缓冲器
	固定、无松动，动作可靠，将电梯轿厢运行至顶层平层位置，按下急停，进入电梯底坑，用卷尺对对重缓冲器距离进行测量；将电梯轿厢运行至最底层平层位置，按下急停，用卷尺进行测量轿厢缓冲器距离。

	
	主机轴承、曳引轮、导向轮、轿顶反绳轮与对重反绳轮轴加黄油
	运行无异响；对有油嘴的轴承加注油脂润滑，开始流出新润滑油为止

	
	观光电梯井道面轿厢玻璃与井道内壁玻璃清洁
	清洁要求无灰尘、无污迹、玻璃光洁明亮

	
	井道钢结构
	无灰尘、无污迹

	
	曳引机及主机梁水平度检查
	测主机梁水平度与左右水平差值；测量曳引机的垂直度偏差度。

	
	井道安全门
	功能正常，检查门锁电气开关触点接触是否良好，无偏移、氧化、污垢、虚接现象。

	
	低速自救运行功能测试
	将电梯轿厢停在非平层位置时，测试自救功能正常运行。

	
	断错相保护
	将电梯轿厢停在非平层位置时，测试自救功能正常运行。


附件三：故障处理流程





完毕











附件四：甲供备件清单

	序号
	物资名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	


注：

1.本项目应优先使用甲供库存备件，存量以实际库存量为准。若甲供库存备件未完全消耗而使用投标人备件的情形，对应的备件材料费不予计量并按月度考核评价条款进行考核。

2.若甲供备件单项清单已完全消耗，则由投标人提供备件，数量据实，单价以投标人报价为准。

附件五：乙供备件报价清单
	一、自动扶梯报价清单

	序号
	备件名称
	规格型号
	适用梯种
	备件品牌
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	电源板
	
	
	
	

	2
	QF4漏电保护开关
	
	
	
	

	3
	按钮盖板
	
	
	
	

	4
	变频器
	
	
	
	

	5
	变频器风扇
	
	
	
	

	6
	变频器柜风扇
	
	
	
	

	7
	防滑球
	
	
	
	

	8
	附加制动器开关
	
	
	
	

	9
	蜂鸣器
	
	
	
	

	10
	扶手带入口开关
	
	
	
	

	11
	扶手带断带开关
	
	
	
	

	12
	故障显示板
	
	
	
	

	13
	光电感应器
	
	
	
	

	14
	急停按钮
	
	
	
	

	15
	急停开关
	
	
	
	

	16
	控制柜风扇
	
	
	
	

	17
	驱动链开关
	
	
	
	

	18
	楼层盖板开关
	
	
	
	

	19
	裙板开关
	
	
	
	

	20
	标准梳齿板
	
	
	
	

	21
	梳齿板开关
	
	
	
	

	22
	梯级
	
	
	
	

	23
	水位开关
	
	
	
	

	24
	梯级大链开关
	
	
	
	

	25
	梯级照明
	
	
	
	

	26
	主驱动链开关
	
	
	
	

	27
	梯级前轮
	
	
	
	

	28
	梯级缺失开关
	
	
	
	

	29
	梯级下陷开关
	
	
	
	

	30
	梯级运行开关
	
	
	
	

	31
	接触器
	
	
	
	

	32
	通讯板
	
	
	
	

	33
	旋转编码器
	
	
	
	

	34
	右边梳齿板
	
	
	
	

	35
	制动单元
	
	
	
	

	36
	中间梳齿板
	
	
	
	

	37
	轴承
	
	
	
	

	38
	左边梳齿板
	
	
	
	

	39
	扶手带
	
	
	
	

	40
	扶手带开关
	
	
	
	

	41
	电阻箱风扇
	
	
	
	

	42
	钥匙开关
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	

	二、电梯报价清单

	序号
	备件名称
	规格型号
	适用梯种
	备件品牌
	单价（元）

	
	
	
	
	
	

	1
	摄像头
	
	
	
	

	2
	AVR开关电源
	
	
	
	

	3
	涡流传感器
	
	
	
	

	4
	IBM模块
	
	
	
	

	5
	MPU主板
	
	
	
	

	6
	安全开关
	
	
	
	

	7
	平层控制板
	
	
	
	

	8
	按钮
	
	
	
	

	9
	光幕
	
	
	
	

	10
	变频器风扇
	
	
	
	

	11
	平层感应器
	
	
	
	

	12
	缓冲器开关
	
	
	
	

	13
	轿门滑块
	
	
	
	

	14
	轿厢照明24v电源板
	
	
	
	

	15
	门机板
	
	
	
	

	16
	厅门滑块
	
	
	
	

	17
	外招按钮
	
	
	
	

	18
	停电柜主板
	
	
	
	

	19
	外招板
	
	
	
	

	20
	外招按钮
	
	
	
	

	21
	对讲主机
	
	
	
	

	22
	消防镜片
	
	
	
	

	23
	张紧轮开关
	
	
	
	

	24
	凸轮开关
	
	
	
	

	25
	厅门主门锁静触点
	
	
	
	

	26
	厅门主门锁动触点
	
	
	
	

	27
	接触器
	
	
	
	

	28
	继电器板
	
	
	
	

	29
	蓄电池
	
	
	
	

	30
	 抱闸应急后备电源
	
	
	
	

	31
	油盅
	
	
	
	

	32
	门机皮带
	
	
	
	

	33
	门导轮
	
	
	
	

	34
	轿厢靴衬
	
	
	
	

	35
	滚动导靴
	
	
	
	

	36
	对重导靴
	
	
	
	

	37
	轿厢地板
	
	
	
	

	38
	导向轮
	
	
	
	

	39
	轿门滑轮组件
	
	
	
	

	40
	层门滑轮组件
	
	
	
	

	41
	轿厢风扇
	
	
	
	

	42
	厅门门锁
	
	
	
	

	43
	轿门门锁
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	


注：

1.投标人须根据本项目自身维保需求及招标人所列的备件名称对乙供备件进行完善报价。报价清单需按照单台电梯最小可拆分单元进行补充报价，且须按照报价清单表规定内容进行报价。

2.投标人应清楚现场设备零部件，如不能确定现场零部件的规格型号、品牌的，为防止后期结算产生合同纠纷建议可以空缺该项。

3.如维保过程中发生合同清单中未列备品备件需更换的情况由投标人承担。
接到故障通知





处理故障





规定时间内到达现场场





撤除防护


设备运行





报告综合维修工班/中心站





报告综合维修工班/中心站





做好安全防护





分析及填写故障原因








